鞍山市政府采购项目

鞍山市农村经济委员会

JSWH-120B型农户科学储粮仓建设采购

合同编号：AGJCG2016G023-3

合   同

合同需方：鞍山市农村经济委员会

合同供方：安平县中泰钢板网业有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2016G023-3

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山市农村经济委员会  （以下简称需方）和 安平县中泰钢板网业有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号AGJCG2016G023-3）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

售后服务承诺函

您好！尊敬的领导、专家、评委

非常感谢能为我企业在此提供展示实力的机会与平台，我们深知农户科学储粮专项建设工程是一项具有深远意义的民心工程，是通过减少农户储粮损失，增加农民经济收入的惠民工程。为此，能参与这项工程中我厂深感荣幸，我企业将信心百倍的希望能够再次为今年的工程尽一份力量，为此做出如下郑重承诺：

- 钢板网：

QB/T2959-2008钢板网     数量：118670㎡

网格尺寸：长节距≤60mm  短节距≤38mm

丝径尺寸：宽≥2.7mm      厚≥2.0mm

材质：Q235

网孔的长度60mm方向与每片网的1.88-1.98-1.90米方向相同

红色防锈底漆

承诺说明：我企业在响应标书各项技术参数的同时，所供货物时全新生产，一流的设计，先进的生产工艺、合理的排版模具、打造出基本整格整花的产品。可以根据今年项目所需仓型尺寸将钢板网剪裁成技术要求尺寸，经过压平等特殊的工艺流程，提供出完美的产品。这样可以方便加快贵工程的进度，而且减轻现场工人的工作量，同时也减少了现场的施工环节，从而节约资金；考虑到贵工程的特殊使命性，我厂决定在保质量保数量的前提下，质保十五年；非外力或人为因素，有产品自身质量问题引起所供产品损坏的情况，由我们厂在四十八小时期间无偿将产品送达现场。

- 钢丝网：

镀锌轧花编织（双丝、毛边、隔花）数量：135000㎡

网距≤6×6mm      丝径：≥￠0.8mm

网长：60延长米   宽：1000mm   足尺   材质Q195

承诺说明：材料采用外购优质材质Q195的盘条，经过先拔丝，后镀锌，再编织的工艺，热镀锌应在加热融化的锌液内浸镀的工艺，使锌与基体金属形成渗入层，上锌量达到40-43g/㎡压花编织，拔丝后的预弯成型产品的丝径均超技术要求。由于所供产品的工况条件比较特殊，都在露天，通过增加丝径的粗度而提高产品的耐压性能。令设备更加经久耐用。经过这样特殊的工艺流程后，增强了产品的抗冲击性，抗震性，抗腐蚀性，抗锈蚀性及抗氧化性等，这些技术指标已经远远超过标书采购材料的技术要求。同时，我厂决定在保质量保数量的前提下，质保五年非外力或人为因素由产品自身质量问题引起所供产品损坏的情况，由我厂在四十八小时期间无偿将产品送达现场。在汽车发货过程中，并无偿提供定量备品，预防工人在施工过程中裁剪失误而影响工期，以确保工程的顺利进行。

供应商名称(公章)：安平县中泰钢板网业有限公司

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：2016年7月3日

开标一览表

投标人名称：安平县中泰钢板网业有限公司         单位：元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包 | 防鼠网、钢板网 | 2503980元 | 1861700.0元 | 签订合同后10天 | 含税及运杂费 |
| 投标报价：(小写）1861700.00 |  |  | (大写)：壹佰捌拾陆万壹仟柒佰元整 |  |  |

供应商名称(公章)：安平县中泰钢板网业有限公司

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：2016年7月3日

投标产品价格明细表

包号：03                                                                         单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量(㎡) | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板网 | 118670 | 钢板网节距为37.5×59mm，只允许下偏差；丝梗宽度2.75mm，丝梗厚度2.05mm，只允许上偏差； 网孔的长度59mm方向，与每片网的1.88、1.98和1.90米的方向相同。 | 安平县中泰钢板网业有限公司 | 安平县 | 10 | 1186700.0 |
| 2 | 防鼠网 | 135000 | 防鼠钢丝网网孔净尺寸5.9×5.9mm，不允许上偏差；网丝直径φ0.81mm，不允许下偏差。材质Q195，先拔丝、后热浸锌（上锌量20-40g/㎡）、再编织，幅宽1.06M。单仓数量30延长米，交货规格为每卷60.2延长米。 | 安平县中泰钢板网业有限公司 | 安平县 | 5 | 675000.0 |
| 报价合计 |  |  | ￥：1861700.0(大写）：壹佰捌拾陆万壹仟柒佰元整 |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：安平县中泰钢板网业有限公司

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：2016年7月3日

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：03包 产品名称：JSWH-120B型农户科学储粮仓建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | - 交货/交付时间： 1.合同签订后第01包-第05包中标人分点分批次以采购人通知为准，送到指定地点。 2.合同签订后第06包、第07包中标人60日内施工安装完毕。 | 03包合同签订后，分点分批以采购人通知为准，送达采购人指定地点。 |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山市区、海城市、台安县、岫岩县） | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山市区、海城市、台安县、岫岩县） |  |
| 3 | - 付款方式及条件： 1.第01-07包：采购人预付中标人中标合同金额20%； 2.第01包至第05包：根据施工进展情况，一个月结算一次，最后一次付款时达到中标金额的90%，另外10%为质量保证金； 3.第06包、第07包按施工验收合格成品数量付款，最后一次付款时达到中标金额90%，另外10%为质量保证金。 4.施工结束后返还履约保证金。 5.工程经省市地方三级验收合格后三个月内拨付10%的质量保证金。 | 付款方式及条件： 1．采购人首先预付中标金额20%的材料费给中标人； 2．材料费支付根据工程进展情况，一个月月结算一次，最后一次付款达到中标金额的90%，另外10% 为质量保证金； 3．施工结束后返还履约保证金。 4．工程经省市地方三级验收合格后三个月内拨付10%的质量保证金。 |  |

| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》和招标文件要求执行。 | 验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》和招标文件要求执行。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ★质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 | 质量保证期：钢板网15年 防鼠网：5年 |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 | 详见标书售后服务承诺表 | 与本公司所投产品无关 |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（1）小时内响应；（12）小时内到达 | 热线支持：03187804888 现场支持：1小时内响应； 12小时内到达 |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 联系人：孟士西 联系电话：18631810888 |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 无 | 与本公司所投产品无关 |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费现场培训。 | 无 | 与本公司所投产品无关 |
| 11 | 其他 | 无 | 与本公司所投产品无关 |

供应商名称(公章)：安平县中泰钢板网业有限公司

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：2016年7月3日

项目要求及投标响应表（二）

包号：03包，数量：445365公斤，最高限价：2503980元。

主要采购内容：防鼠网、钢板网。

| 招标文件要求（防鼠网） |  |  | 投标文件响应内容（所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 要求 | 防鼠钢丝网网孔净尺寸6mm×6mm，不允许上偏差；网丝直径φ0.8mm，不允许下偏差。材质Q195，压花编织，幅宽1000mm，单仓数量30延长米，交货规格为每卷60延长米。防鼠网钢丝必须经热镀锌防腐处理，上锌量应为20克～40克/平方米。其工艺应为：先拔丝，后镀锌，再编织。热镀锌应在加热融化的锌液内浸镀，锌与基体金属形成渗入层。 | 防鼠钢丝网网孔净尺寸6mm×6mm，不允许上偏差；网丝直径φ0.8mm，不允许下偏差。材质Q195，压花编织，幅宽1000mm，单仓数量30延长米，交货规格为每卷60延长米。防鼠网钢丝必须经热镀锌防腐处理，上锌量应为20克～40克/平方米。其工艺应为：先拔丝，后镀锌，再编织。热镀锌应在加热融化的锌液内浸镀，锌与基体金属形成渗入层。 | 无 |  | 详见招标文件第93页 |
| 2 | 数量 | 合计135000米，共2250卷 | 合计135000米，共2250卷 | 无 |  |  |
| 3 | 重量 | 单仓重量33.6kg，重量合计151200kg。 | 单仓重量33.6kg，重量合计151200kg。 | 无 |  |  |
| 4 | 要求 | 中标人必须严格按照招标文件提供材料，所有材料均已检斤为主，检尺为辅，检斤重量不得低于招标文件给定的重量，检尺规格符合国家标准。所有材料必须经过检查方可进入加工场地，如未经过检查自行进入加工场地，视为无效，需自行承担责任。材料检验必须由检验人员与加工商共同签字，视为有效。 | 严格按照招标文件提供材料，所有材料均已检斤为主，检尺为辅，检斤重量不得低于招标文件给定的重量，检尺规格符合国家标准。 |  |  |  |

| 招标文件要求（钢板网） |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 要求 | 钢板网质量要求按QB/T 2959－2008《钢板网》执行，材质Q235。网面平整，四角为90°；表面经除锈处理后，涂铁红色醇酸防锈底漆，漆面均匀，无脱落。 | 钢板网质量要求按QB/T 2959－2008《钢板网》执行，材质Q235。网面平整，四角为90°；表面经除锈处理后，涂铁红色醇酸防锈底漆，漆面均匀，无脱落。 | 无 |  | 详见招标文件第90-92页 |
| 2 | 网片 规格 | 1、2.00米×1.88米 单仓数量：4片 数量：1.8万片 面积：6.768万平方米 2、1.46米×1.98米 单仓数量：2片 数量：0.9万片 面积：2.602万平方米 3、1.46米×1.90米 单仓数量：2片 数量：0.9万片 面积：2.497万平方米 | 1、2.00米×1.88米 单仓数量：4片 数量：1.8万片 面积：6.768万平方米 2、1.46米×1.98米 单仓数量：2片 数量：0.9万片 面积：2.602万平方米 3、1.46米×1.90米 单仓数量：2片 数量：0.9万片 面积：2.497万平方米 | 无 |  |  |
| 3 | 技术 要求 | ①网面边长尺寸误差允许大于公称尺寸8mm之内，不得小于公称尺寸；两对角线误差不得大于10mm；网面应进行压平处理，两边最大翘曲高度应小于65mm，中间波浪高度应小于35mm；②钢板网须经除锈处理后，涂铁红色醇酸防锈底漆；③钢板网节距为38×60mm，只允许下偏差；丝梗宽度2.7mm，丝梗厚度2.0mm，只允许上偏差；④网孔的长度60mm方向，与每片网的1.88、1.98和1.90米的方向相同。 | 1、网面边长尺寸误差允许大于公称尺寸8mm之内，不得小于公称尺寸；两对角线误差不得大于10mm；②钢板网须经除锈处理后，涂铁红色醇酸防锈底漆；③钢板网节距为37.5×59mm，只允许下偏差；丝梗宽度2.75mm，丝梗厚度2.05mm，只允许上偏差；④网孔的长度59mm方向，与每片网的1.88、1.98和1.90米的方向相同。 | 正 |  |  |

| 招标文件要求（钢板网） |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 4 | 重量 | 单仓重量65.370kg 重量合计294165kg | 单仓重量65.370kg 重量合计294165kg |  |  |  |
| 5 | 要求 | 中标人必须严格按照招标文件提供材料，所有材料均已检斤为主，检尺为辅，检斤重量不得低于招标文件给定的重量，检尺规格符合国家标准。所有材料必须经过检查方可进入加工场地，如未经过检查自行进入加工场地，视为无效，需自行承担责任。材料检验必须由检验人员与加工商共同签字，视为有效。 | 严格按照招标文件提供材料，所有材料均已检斤为主，检尺为辅，检斤重量不得低于招标文件给定的重量，检尺规格符合国家标准。 |  |  |  |

供应商名称(公章)：安平县中泰钢板网业有限公司

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：2016年7月3日

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购第三包合同的总金额为人民币壹佰捌拾陆万壹仟柒佰元。

- 五、付款方式及条件

- 采购人预付中标人中标合同金额20%，根据施工进展情况，一个月结算一次，最后一次付款时达到中标金额的90%，另外10%为质量保证金，施工结束后返还履约保证金。

- 六、交货时间和交货地点

合同签订后中标人分点分批次以采购人通知为准，送到指定地点。采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。