鞍山市政府采购项目

(鞍山市殡仪管理服务中心火化机尾气处理设备及旧火化机搬迁安装采购项目)

合同编号：AGJCG2017D010

合   同

合同买方：鞍山市殡仪管理服务中心

合同卖方：江西南方环保机械制造总公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的成交供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被单一来源采购小组接受的响应文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及响应文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的响应文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

合    同

政府采购合同编号：AGJCG2017D010

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山市殡仪服务管理中心   （以下简称需方）和  江西南方环保机械制造总公司   （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号  AGJCG2017D010 ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。（如技术、服务协议等）

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同响应文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 一、报价一览表

供应商名称：江西南方环保机械制造总公司             单位：元（人民币）

| 包号 | 采购内容 |  | 最高限价 | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 火化机尾气处理设备及旧火化机搬迁安装 |  | 4,960,000 | 4,936,000 | 合同签订后60日内 |  |
| / | 报价合计 | 小写：4936000.00元 |  | 大写：人民币肆佰玖拾叁万陆仟元整 |  |  |

注:报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。

2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在单一来源时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．单一来源时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“报价合计”应同格式7 “采购产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

供应商名称：（加盖公章）江西南方环保机械制造总公司

签署日期：2017 年  5 月 12  日

- 二、采购设备价格明细表

采购产品价格明细表

包号：01                                                       单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 |  |  | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火化机尾气处理设备 | 风冷可控温半干法风冷器 | 风冷器 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 38000.00 | 304000.00 |
| 2 |  | 半干式脱硫除酸系统 | 除酸塔 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 29000.00 | 232000.00 |
| 3 |  |  | 烟气调节阀 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 9000.00 | 72000.00 |
| 4 |  |  | 全自动石灰添加机 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 10000.00 | 80000.00 |
| 5 |  | 活性炭吸附装置 | 活性炭储罐 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 4500.00 | 36000.00 |
| 6 |  |  | 管道粉料输送器 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 1200.00 | 9600.00 |
| 7 |  |  | 粉料搅拌器 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2800.00 | 22400.00 |
| 8 |  | 布袋除尘系统 | 滤袋 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 43200.00 | 345600.00 |
| 9 |  |  | 袋式除尘器 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 19000.00 | 152000.00 |
| 10 |  |  | 笼 架 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 8000.00 | 64000.00 |
| 11 |  | 布袋除尘系统 | 膜片阀 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2100.00 | 16800.00 |
| 12 |  |  | 电磁阀 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2600.00 | 20800.00 |
| 13 | 火化机尾气处理设备 |  | 气动旁通 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 7800.00 | 62400.00 |
| 14 |  |  | 布袋卸灰阀 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 1200.00 | 9600.00 |
| 15 |  |  | 压缩机 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 6800.00 | 54400.00 |
| 16 |  |  | 储气罐 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 4500.00 | 36000.00 |
| 17 |  | 消声器 |  | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 9400.00 | 75200.00 |
| 18 |  | 组合式旋风除尘系统 |  | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 30000.00 | 240000.00 |
| 19 |  | 喷淋系统 |  | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 16000.00 | 128000.00 |
| 20 |  | 喷淋循环系统 |  | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 7000.00 | 56000.00 |
| 21 |  | 搅拌机 |  | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 6800.00 | 54400.00 |
| 22 |  | 管道辅件\配件 | 配套线材 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2800.00 | 22400.00 |
| 23 |  |  | 管 路 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 5000.00 | 40000.00 |
| 24 |  |  | 密封材料 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2200.00 | 17600.00 |
| 25 |  | 脉冲控制系统 | 阀 体 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 26 | 火化机尾气处理设备 |  | 探头 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 27 |  |  | 控制器 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 28 |  | 布袋卸灰装置 | 钢板 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 29 |  |  | 辅材 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 7000.00 | 56000.00 |
| 30 |  | 螺杆空气压缩机 |  | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 13000.00 | 104000.00 |
| 31 |  | 引风机及排烟系统 | 引风机 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 20000.00 | 160000.00 |
| 32 |  |  | 烟 囱 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 12000.00 | 96000.00 |
| 33 |  | 配电控制系统 | PLC自动化控制系统 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 39000.00 | 312000.00 |
| 34 |  |  | 电器元件 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 6500.00 | 52000.00 |
| 35 |  |  | 热电偶 | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2600.00 | 20800.00 |
| 36 |  | 自动保护布袋装置 |  | 8台 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 18000.00 | 144000.00 |
| 37 |  | 烟道 |  | 8条 | YQ-欧亚牌、风冷控温干式、高配Ⅲ型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 50000.00 | 400000.00 |
| 38 | 旧火化机 搬迁安装 | 旧火化机拆除 | 不锈钢装饰整体拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 39 |  |  | 前体架拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 1200.00 | 9600.00 |
| 40 | 旧火化机 搬迁安装 | 旧火化机拆除 | 侧体架拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 1200.00 | 9600.00 |
| 41 |  |  | 炉门及炉门传动系统拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2000.00 | 16000.00 |
| 42 |  |  | 平移装置及冷却系统拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2600.00 | 20800.00 |
| 43 |  |  | 【3】型遗体输送器拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2000.00 | 16000.00 |
| 44 |  |  | 前厅预备门拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 1800.00 | 14400.00 |
| 45 |  |  | 低压电器整体拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2000.00 | 16000.00 |
| 46 |  |  | 热能转换系统拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2000.00 | 16000.00 |
| 47 |  |  | 供养系统拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 1800.00 | 14400.00 |
| 48 |  |  | 后体架拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 1200.00 | 9600.00 |
| 49 |  |  | 点火系统拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2800.00 | 22400.00 |
| 50 |  |  | 柴油主燃系统拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2800.00 | 22400.00 |
| 51 |  |  | 供油系统拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2300.00 | 18400.00 |
| 52 |  |  | 主供风系统拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2100.00 | 16800.00 |
| 53 |  |  | 负压控制系统拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2400.00 | 19200.00 |
| 54 |  |  | 耐火材料整体拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3800.00 | 30400.00 |
| 55 | 旧火化机 搬迁安装 |  | 鼓风机拆除 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2000.00 | 16000.00 |
| 56 |  | 旧火化机安装 | 前体架安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 |  | 3000.00 | 24000.00 |
| 57 |  |  | 侧体架安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2000.00 | 16000.00 |
| 58 |  |  | 后体架安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2000.00 | 16000.00 |
| 59 |  |  | 【3】型遗体输送器轨道安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2200.00 | 17600.00 |
| 60 |  |  | 耐火材料安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 4000.00 | 32000.00 |
| 61 |  |  | 热能转换系统安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2100.00 | 16800.00 |
| 62 |  |  | 供养系统安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2000.00 | 16000.00 |
| 63 |  |  | 炉门及炉门传动系统安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2300.00 | 18400.00 |
| 64 |  |  | 主供风系统安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2200.00 | 17600.00 |
| 65 |  |  | 主电器系统安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2100.00 | 16800.00 |
| 66 |  |  | 低压电器整体安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2100.00 | 16800.00 |
| 67 |  |  | 前厅预备门安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2900.00 | 23200.00 |
| 68 |  |  | 平移装置及冷却系统安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2900.00 | 23200.00 |
| 69 |  |  | 【3】型遗体输送器安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2400.00 | 19200.00 |
| 70 | 旧火化机 搬迁安装 | 旧火化机安装 | 负压控制系统安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2200.00 | 17600.00 |
| 71 |  |  | 点火系统安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2500.00 | 20000.00 |
| 72 |  |  | 天然气主燃系统安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3600.00 | 28800.00 |
| 73 |  |  | 鼓风机安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2500.00 | 20000.00 |
| 74 |  |  | 不锈钢装饰安装 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 75 |  |  | 前体架余烟收回装置 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 76 |  | 更换部件项目 | 更换不锈钢装饰 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2400.00 | 19200.00 |
| 77 |  |  | 更换后体架 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2200.00 | 17600.00 |
| 78 |  |  | 更换【3】型遗体输送器轨道 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 79 |  |  | 更换耐火材料 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 8000.00 | 64000.00 |
| 80 |  |  | 更换节能转换系统 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 2500.00 | 20000.00 |
| 81 |  |  | 更换供养系统 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 82 |  |  | 更换炉门 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 3000.00 | 24000.00 |
| 83 |  |  | 更换主供风系统 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 4300.00 | 34400.00 |
| 84 |  |  | 更换主电器系统 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 10000.00 | 80000.00 |
| 85 | 旧火化机 搬迁安装 |  | 柴油主燃系统更换成天然气主燃系 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 4600.00 | 36800.00 |
| 86 |  | 增加部件项目 | 增加前体架余烟回收装置 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 6700.00 | 53600.00 |
| 87 |  |  | 增加火化机与尾气处理设备一体化控制系统 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 8800.00 | 70400.00 |
| 88 |  |  | 增加火化机再次燃烧系统 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 10500.00 | 84000.00 |
| 89 |  |  | 增加火化机防雷安全设施 | 8套 | YQ-欧亚牌、高档环保节能型 | 江西南方环保机械制造总公司 | 江西奉新县 | 9000.00 | 72000.00 |
| 报价合计 |  |  |  |  | 人民币肆佰玖拾叁万陆仟元整（4936000.00元） |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

供应商名称：（加盖公章）江西南方环保机械制造总公司

签署日期： 2017 年  5 月 12  日

- 三、项目要求及报价响应表

- （1）项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 采购内容：火化机尾气处理设备及旧火化机搬迁安装 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 交货/交付时间：合同签订后60日内。 | 我方完全按照采购人要求执行交货/交付时间：合同签订后60日内。 | 无偏离，完全响应采购人要求 |
| 2 | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | 我方完全按照采购人要求执行交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | 无偏离，完全响应采购人要求 |
| 3 | 付款方式及条件：签订合同后，采购单位直接支付乙方合同总价款的20%做为预付款，验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的75%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 我方知悉付款方式及条件：签订合同后，采购单位直接支付乙方合同总价款的20%做为预付款，验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的75%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 无偏离，完全响应采购人要求 |
| 4 | 验收： 按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 | 我方完全按照采购人要求执行验收： 按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 | 无偏离，完全响应采购人要求 |
| 5 | 质量保证期：不少于1年 | 我方承诺质量保证期： 1年 | 无偏离，完全响应采购人要求 |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 | 售后服务承诺要求：详见售后服务方案（详见本标书P43-55） | 无偏离，完全响应采购人要求 |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（1）小时内响应；（2）小时内到达 | 热线支持：（24小时热线电话：15970590008、024-88767888） 现场支持：（1）30分钟内响应；（2）4小时内内到达 | 无偏离，完全响应采购人要求 |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 我方承诺质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 无偏离，完全响应采购人要求 |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 备品备件供应及优惠价格要求： 我方承诺质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 无偏离，完全响应采购人要求 |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 我方承诺提供免费现场培训，直到用户熟练操作为止。 | 无偏离，完全响应采购人要求 |

- （2）项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

采购内容: 火化机尾气处理设备及旧火化机搬迁安装采购项目

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 1 | 火化机尾气 尾气处理设备 | 数量:8台 | 我方按照本项目要求提供火化机尾气处理设备数量:8台 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.1 | 采购设备的技术形式 | 风冷控温干式技术，有效处理有害污染物、运行稳定、故障率低。 | 我方按照本项目要求提供的火化机尾气处理设备采用风冷控温干式技术，有效处理有害污染物、运行稳定、故障率低。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.2 | 设备组成 | 风急冷器、组合式脱硫器、组合式旋风除尘器、活性碳吸附装置、布袋除尘器、应急旁通管道、变频引风机消声器和烟筒、PLC控制系统等组成。具有结构紧凑、外观整洁、安装方便、操作简单、易维护、无二次污染、实用性强等特点。经国家环境质量检测中心检测氨氮，二氧化硫，二氧化碳，重金属，粉尘颗粒，格林曼黑度，臭味等环保指标都达到国家标准。处理流程如下：火化机→应急旁通管道→火化机烟气→风冷器→组合式脱硫器→组合式旋风除尘器→活性碳吸附装置 →布 袋 除 尘 器→变频引风机→消声器→烟筒。 | 我方YQ-欧亚牌风冷控温干式高配Ⅲ型火化机尾气处理设备由风急冷器、组合式脱硫器、组合式旋风除尘器、活性碳吸附装置、布袋除尘器、应急旁通管道、变频引风机消声器和烟筒、PLC控制系统等组成。具有结构紧凑、外观整洁、安装方便、操作简单、易维护、无二次污染、实用性强等特点。经国家环境质量检测中心检测氨氮，二氧化硫，二氧化碳，重金属，粉尘颗粒，格林曼黑度，臭味等环保指标都达到国家标准。处理流程如下：火化机→应急旁通管道→火化机烟气→风冷器→组合式脱硫器→组合式旋风除尘器→活性碳吸附装置 →布 袋 除 尘 器→变频引风机→消声器→烟筒。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.3 | 设备材质 要求 | 采用不锈钢制作具有耐酸碱耐氧化使用寿命长等特点。 | 我方YQ-欧亚牌风冷控温干式高配Ⅲ型火化机尾气处理设备采用不锈钢制作具有耐酸碱耐氧化使用寿命长等特点。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.4 | 设备技术 产权 | 国内先进的火化机尾气处理设备技术知识产权（以专利证书为准）。 | 我方YQ-欧亚牌风冷控温干式高配Ⅲ型火化机尾气处理设备具有国内先进的火化机尾气处理设备技术知识产权（专利证书详见本标书P74-84）。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | 第69-79页 |
| 1.5 | 与原设备一体化控制 | 安装的尾气处理设备系统要与现有火化机实现无缝对接并实现中央一体化控制，不影响现有火化机的正常使用。 | 我方承诺安装的尾气处理设备系统完全与现有火化机实现无缝对接并实现中央一体化控制，不影响现有火化机的正常使用。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | 第60-61页 |
| 1.6 | 风冷可控温半干法风冷器 | L*W*H=1200*1200*3750mm：尾气风冷可控温半干法风冷系统，以风为冷却剂，主要选用不锈钢，耐腐蚀、冷却管采用Ø35mm无缝不锈钢管，6年不被气体腐蚀穿透。通过进冷风管道及出风管道等通风降温系统要能使最高温度850度在2秒内降至200度以下，跃过二噁英易形成的温度区，同时满足滤袋除尘温度要求。要预留观察孔，便于检修。 | 我方严格按照本项目要求及用户场地的要求设计配置风冷可控温半干法风冷器L*W*H=1200*1200*3750mm：尾气风冷可控温半干法风冷系统，以风为冷却剂，主要选用不锈钢，耐腐蚀、冷却管采用Ø35mm无缝不锈钢管，6年不被气体腐蚀穿透。通过进冷风管道及出风管道等通风降温系统能使最高温度850度在2秒内降至200度以下，跃过二噁英易形成的温度区，同时满足滤袋除尘温度要求。预留观察孔，便于检修。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.7 | 半干式脱硫除酸系统 | Φ* H =1100*3750mm选用耐腐蚀、耐高温的304不锈钢板，厚度不小于3毫米，要有隔热、耐热技术措施。外表温度最多比室温高5度，6年不被气体腐蚀穿透。 | 我方配备的半干式脱硫除酸系统尺寸为Φ* H =1100*3750mm选用耐腐蚀、耐高温的304不锈钢板，厚度不小于3毫米，有隔热、耐热技术措施。外表温度最多比室温高5度，6年不被气体腐蚀穿透。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.8 | 活性炭吸附 装置 | H*Φ =4900*1600mm采用特殊耐腐蚀材料制作，由活性炭粉末储存罐等组成，要求吸附效果好，重金属去除率95%以上。 | 我方配备的活性炭吸附装置尺寸为H*Φ =4900*1600mm采用特殊耐腐蚀材料制作，由活性炭粉末储存罐等组成，吸附效果好，重金属去除率95%以上。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.9 | 布袋除尘系统 | L*W*H=2500*2500*4600mm外形使用40*40mm槽钢制成。主要由箱体、支架、检修爬梯及护栏杆、滤袋支架、滤袋等组成，材料要求耐腐蚀、耐高温。要求尾气通过滤袋的速度：1.1m/s，滤袋不少于120条，出灰采用自动出灰。滤袋的材质和使用寿命：滤袋选用耐高温耐酸碱拒油拒水材料。连续使用寿命要保证720个工作日以上。要提供所使用滤袋的型号、数量、使用性能等说明。除尘后对各种污染物如粉尘、重金属污染物、有机剧毒等污染物去除率达GB13801-2015国家标准要求。 | 我方配备的布袋除尘系统尺寸为L*W*H=2500*2500*4600mm外形使用40*40mm槽钢制成。主要由箱体、支架、检修爬梯及护栏杆、滤袋支架、滤袋等组成，材料耐腐蚀、耐高温。尾气通过滤袋的速度：1.1m/s，滤袋120条，出灰采用自动出灰。滤袋的材质和使用寿命：滤袋选用耐高温耐酸碱拒油拒水材料。连续使用寿命保证720个工作日以上。所使用滤袋的型号：鼎昇（玄武岩高温滤袋） 数量：120条 使用性能说明：布袋滤料为PTFE纤维针刺毡，可承受工作温度≥280℃。滤料经过了耐酸碱防油防水涂层工艺处理，承受粉尘的湿度可达35％。布袋表面经过了易清灰处理，机械强度高，抗磨性强，透气性好。 除尘后对各种污染物如粉尘、重金属污染物、有机剧毒等污染物去除率达GB13801-2015国家标准要求。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.10 | 消声器 | DN*H500mm×10000mm | 我方配备的消声器尺寸为DN*H500mm×10000mm | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.11 | 组合式旋风除尘系统 | L*W*H=1600*800*3750mm：要求制作材料采用耐腐蚀、耐高温不锈钢，厚度不小于3毫米，能除去烟气中残留的大颗粒灰尘 ，除尘器要设计出灰空间，6年不被气体腐蚀穿透。 | 我方配备的组合式旋风除尘系统尺寸为L*W*H=1600*800*3750mm：制作材料采用耐腐蚀、耐高温不锈钢，厚度不小于3毫米，能除去烟气中残留的大颗粒灰尘 ，除尘器设计出灰空间，6年不被气体腐蚀穿透。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.12 | 喷淋系统 | 高压气双流体进口雾化器 | 我方配备的喷淋系统配有高压气双流体进口雾化器 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.13 | 喷淋循环系统 | 标配 | 我方配备标配的喷淋循环系统 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.14 | 搅拌机 | 0.37kw 380V | 我方配备的搅拌机功率为0.37kw 380V | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.15 | 全自动石灰 添加系统 | 具有全自动石灰添加系统 | 我方配备具有全自动石灰添加系统 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.16 | 脉冲控制系统 | 标配 | 我方配备标配脉冲控制系统 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.17 | 布袋卸灰装置 | 采用螺旋推杆式自动出灰装置 | 我方配备的布袋卸灰装置采用螺旋推杆式自动出灰装置 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.18 | 螺杆空气 压缩机 | 排放量：3M3/h，风压：0.8MPa，电机功率：15Kw。全自动电脑控制，带消音装置，加装气体后处理设备（冷干机 储器罐） | 我方配备的螺杆空气压缩机排放量：3M3/h，风压：0.8MPa，电机功率：15Kw。全自动电脑控制，带消音装置，加装气体后处理设备（冷干机 储器罐） | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.19 | 引风机 | 使用变频器控制正常使用噪音在50分贝以下，采用不低于15Kw高温变频引风机，减震定位，出风口采用橡胶伸缩法兰连接套管，用厚度3mm耐高温钢板制作烟囱。烟囱直径不小于400mm，高度不低于8m。 | 我方配备的引风机使用变频器控制正常使用噪音在50分贝以下，采用不低于15Kw高温变频引风机，减震定位，出风口采用橡胶伸缩法兰连接套管，用厚度3mm耐高温钢板制作烟囱。烟囱直径不小于400mm，高度不低于8m。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.20 | 活性碳吸附 装置 | 活性碳吸附装置：容积0.5－0.8m3 | 我方配备的活性碳吸附装置：容积0.5－0.8m3 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.21 | 配电控制系统 | PLC控制、漏电保护、超温报警，具有自动、半自动和手动控制三种方式，采用优质PLC及模块和触摸屏控制，可以不干扰自由切换，控制系统要和原火化机控制系统相兼容匹配。带漏电保护，多段温度显示，超温自动报警，具备同步设备运行信号显示功能。 | 我方配备的配电控制系统采用PLC控制、漏电保护、超温报警，具有自动、半自动和手动控制三种方式，采用优质PLC及模块和触摸屏控制，可以不干扰自由切换，控制系统和原火化机控制系统相兼容匹配。带漏电保护，多段温度显示，超温自动报警，具备同步设备运行信号显示功能。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.22 | 自动保护布袋装置 | 停机自动保护布袋装置：防布袋停机后结露糊袋 | 我方配备的自动保护布袋装置采用停机自动保护布袋装置：防布袋停机后结露糊袋 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.23 | 烟气排放 | 设备验收时按GB13801－2015火化场大气污染物排放标准进行。 | 我方安装投入使用的设备验收时按GB13801－2015火化场大气污染物排放标准进行。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 1.24 | 其他要求 | 1.供应商可以根据各自的尾气处理技术需要，对现有火化机相关辅助部位（如烟道、水、电路）进行改造。在改造前，供应商的改造方案和技术承诺必须征得采购方书面同意。供应商需对火化机相关辅助部位进行改造，报价中含改造费用，不再单独收费。 2.供应商可以自行制定技术方案和工作流程。安装尾气处理设备系统后，尾气处理设备发生故障或检修时，不能影响现有火化机的正常使用，提供处理技术要求和方案。 3.请参照殡仪馆火化间、风机房及空地空间的实际情况，设计尾气处理工艺和流程，并提供处理工艺和流程草图、设备布置图、配套建筑图。 4.报价中应当包括在拆除和改造中设备正常工作必要的临时设备和保护措施费用。 | 1.我方会根据我方的尾气处理技术需要，对现有火化机相关辅助部位（如烟道、水、电路）进行改造。在改造前，我方的改造方案和技术承诺一定会事先征得采购方书面同意。我方对火化机相关辅助部位进行改造，报价中含改造费用，不再单独收费。 2.我方会自行制定技术方案和工作流程。安装尾气处理设备系统后，尾气处理设备发生故障或检修时，不会影响现有火化机的正常使用，处理技术要求和方案详见本标书P65-66 3.我方会参照殡仪馆火化间、风机房及空地空间的实际情况，设计尾气处理工艺和流程，并提供处理工艺和流程草图、设备布置图、配套建筑图（详见本标书P68-70） 4.报价中包括在拆除和改造中设备正常工作必要的临时设备和保护措施费用。 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | 第60-61、63-65页 |
| 2 | 旧火化机 搬迁安装 | 旧火化机搬迁安装数量:8台 | 我方负责本项目旧火化机搬迁安装数量:8台 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 2.1 | 旧火化机 拆除 | 1.不锈钢装饰整体拆除 2.前体架拆除 3.侧体架拆除 4.炉门及炉门传动系统拆除 5.平移装置及冷却系统拆除 6.【3】型遗体输送器拆除 7.前厅预备门拆除 8.低压电器整体拆除 9.热能转换系统拆除 10.供养系统拆除 11.后体架拆除 12.点火系统拆除 13.柴油主燃系统拆除 14.供油系统拆除 15.主供风系统拆除 16.负压控制系统拆除 17.耐火材料整体拆除 18.鼓风机拆除 | 我公司会负责旧火化机的拆除工作 1.不锈钢装饰整体拆除 2.前体架拆除 3.侧体架拆除 4.炉门及炉门传动系统拆除 5.平移装置及冷却系统拆除 6.【3】型遗体输送器拆除 7.前厅预备门拆除 8.低压电器整体拆除 9.热能转换系统拆除 10.供养系统拆除 11.后体架拆除 12.点火系统拆除 13.柴油主燃系统拆除 14.供油系统拆除 15.主供风系统拆除 16.负压控制系统拆除 17.耐火材料整体拆除 18.鼓风机拆除 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 2.2 | 旧火化机 安装 | - 前体架安装 - 侧体架安装 - 后体架安装 - 【3】型遗体输送器轨道安装 - 耐火材料安装 - 热能转换系统安装 - 供养系统安装 - 炉门及炉门传动系统安装 - 主供风系统安装 - 主电器系统安装 - 低压电器整体安装 - 前厅预备门安装 - 平移装置及冷却系统安装 - 【3】型遗体输送器安装 - 负压控制系统安装 - 点火系统安装 - 天然气主燃系统安装 - 鼓风机安装 - 不锈钢装饰安装 20.前体架余烟收回装置 | 我公司会负责旧火化机的安装工作 1.前体架安装 2.侧体架安装 3.后体架安装 4.【3】型遗体输送器轨道安装 5.耐火材料安装 6.热能转换系统安装 7.供养系统安装 8.炉门及炉门传动系统安装 9.主供风系统安装 10.主电器系统安装 11.低压电器整体安装 12.前厅预备门安装 13.平移装置及冷却系统安装 14.【3】型遗体输送器安装 15.负压控制系统安装 16.点火系统安装 17.天然气主燃系统安装 18.鼓风机安装 19.不锈钢装饰安装 20.前体架余烟收回装置 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 2.3 | 更换部件 项目 | - 更换不锈钢装饰 - 更换后体架 - 更换【3】型遗体输送器轨道 - 更换耐火材料 - 更换节能转换系统 - 更换供养系统 - 更换炉门 - 更换主供风系统 - 更换主电器系统 - 柴油主燃系统更换成天然气主燃系 | 我公司会负责更换部件项目 1.锈钢装饰 2.换后体架 3.换【3】型遗体输送器轨道 4.耐火材料 5.换节能转换系统 6.换供养系统 7.换炉门 8.换主供风系统 9.换主电器系统 10.主燃系统更换成天然气主燃系 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 2.3 | 增加部件 项目 | - 增加前体架余烟回收装置 - 增加火化机与尾气处理设备一体化控制系统 - 增加火化机再次燃烧系统 增加火化机防雷安全设施 | 我公司会负责增加部件项目 1.前体架余烟回收装置 2.加火化机与尾气处理设备一体化控制系统 3.加火化机再次燃烧系统 增加火化机防雷安全设施 | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |
| 2.4 | 安装达到的技术参数 | （1）炉体外型尺寸: L×W×H≈3680×2500×3200mm； （2）台车外型尺寸：L×W×H=3700×830×800mm(与炉体外型尺寸配套,可根据实际情况调整； （3）炉膛尺寸：L×W×H≈2500×900×850mm； （4）主炉膛工作温度：400℃-900℃； （5）二燃炉膛工作温度： 500℃-950℃； （6）炉膛工作压力：-5～-20帕斯卡； （7）引风机（kw）:7.5； （8）鼓风机（kw）:7.5； （9）连续火化时间：44分钟/具左右（完全火化） ； （10）平均冷却时间：5-10分钟/具； （11）燃料：天然气； （12）平均火化耗气量（天然气）：20立方米/具左右； （13）预备门外型尺寸（mm）：H×W=1850×1000； （14）烟气排放：符合最新出台的《GB13801-2015》环保一级标准要求。 （15）炉体总重量：18t； （16）火化机总功率：17千瓦； （17）电器控制部分：触摸液晶显示屏为操作界面，PLC控制系统。电脑全自动控制、半自动控制、手动控制三套控制系统，并根据需要可进行功能切换。 （18）骨灰冷却系统配备了平移式换位机构。 （19）监控系统采用名牌显示器，高像素监控摄像头，可让操作人员轻松观测内部烟气排放状况。 （20）坑面使用寿命≥500具遗体。 （21）炉体前立架内设有余烟回收装置； （22）炉用热电偶采用高温陶瓷热电偶； （23）设备装备有防雷安全设施； | 我方承诺安装达到的技术参数 （1）炉体外型尺寸: L×W×H≈3680×2500×3200mm； （2）台车外型尺寸：L×W×H=3700×830×800mm(与炉体外型尺寸配套,根据实际情况调整) （3）炉膛尺寸：L×W×H≈2500×900×850mm； （4）主炉膛工作温度：400℃-900℃； （5）二燃炉膛工作温度： 500℃-950℃； （6）炉膛工作压力：-5～-20帕斯卡； （7）引风机（kw）:7.5； （8）鼓风机（kw）:7.5； （9）连续火化时间：44分钟/具左右（完全火化） （10）平均冷却时间：5-10分钟/具； （11）燃料：天然气； （12）平均火化耗气量（天然气）：20立方米/具左右； （13）预备门外型尺寸（mm）：H×W=1850×1000； （14）烟气排放：符合最新出台的《GB13801-2015》环保一级标准要求。 （15）炉体总重量：18t； （16）火化机总功率：17千瓦； （17）电器控制部分：触摸液晶显示屏为操作界面，PLC控制系统。电脑全自动控制、半自动控制、手动控制三套控制系统，并根据需要可进行功能切换。 （18）骨灰冷却系统配备了平移式换位机构。 （19）监控系统采用名牌“威纶”显示器，高像素监控摄像头，可让操作人员轻松观测内部烟气排放状况。 （20）坑面使用寿命≥500具遗体。 （21）炉体前立架内设有余烟回收装置； （22）炉用热电偶采用高温陶瓷热电偶； （23）设备装备有防雷安全设施； | 无偏离 | 完全响应采购人要求 | / |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据采购文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，评审小组有权认定其未响应单一来源采购文件要求；

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如果要求提供的，须填写“见响应文件第  页、第  行”字样，标注出在响应文件中的位置。

- 四、售后服务承诺

- ①售后服务方案

| 服务项目 | 具体措施及承诺 |
| --- | --- |
| 质保期 | 设备的免费质量保证期为一年，质保期内免费维护，并免费提供备品、备件；无论在质保期内或质保期外，我公司都提供上门服务。并为用户提供终身售后服务。 |
| 售后服务期限 | 终身；保证期外，我公司跟踪服务。 |
| 响应时间 | 我公司提供7×24小时响应服务，如设备出现异常或故障时，我公司将在30分钟给予电话响应给予解答指导排除，24小时内解决问题，电话响应无法解决，我公司将在接报修电话 4小时内 委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，如在24小时内对货物质量问题无法解决，特殊情况与采购人说明情况，并提供性能品质都相同的代替设备备用，以保证用户的正常工作使用。 |
| 售后服务体系 （维修网点） | 本公司售后服务总部设在南昌市。位于奉新的生产基地也设有售后服务点。在四大直辖市、广州、西安、南京、成都、昆明、福州、青海等地都设有售后服务网点，为各用户提供就近服务。公司南昌总部或奉新生产基地售后服务联系电话： 南昌总部联系电话：0791-86238944 奉新服务点联系电话：0795-4581348 本地办事机构设立在：辽宁春祥环保科技有限公司（沈阳市和平区文体路7-6号1-28-2房间） 售后总负责人：吴春勇 联系电话：15970590008 |
| 售后服务人员 （配备情况） | 售后技术总负责： 郑金龙 职称： 高级工程师 售后蹲点技术人员： 杨军 职称： 技术工 售后电器技术工： 张凌云 职称： 电气工程师 售后设备钳工： 周求华 职称： 技师普工 售后服务电话技术辅导员： 韩金星 职称： 培训师 （24小时免费拨打服务电话400-8870901） |
| 维修保修方案承诺 | 1、我方负责货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养；就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训等等。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。 2、在我方提供的设备的质保期内，如出现非采购人的人为原因造成的产品质量及安装问题，我方将免费予以包修或更换，并承担因此而产生的一切费用。 3、我方在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。 |
| 满足环保标准 | 我公司提供的设备满足国家及地方环保标准 |
| 质量及技术标准 | 1、产品的设计及制造质量均符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照企业标准履行。 2、技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的标准。 |
| 免费提供结构图和电路控制图 | 设备全部安装完毕及投入正常使用后，我公司将向采购方提供一份完整的设备电路控制图等技术文件和保养手册，并在安装现场教会用户单位人员直至能独立操作为止。 |
| 备品备件承诺 | 1、对提供的投标设备，即使我公司产品更新换代，不再批量生产该产品，也随时有备品零配件供应，并提供终身技术服务； 2、我公司将足量提供随机专用工具和常用易损件。 |
| 软件升级 | 承诺提供终生免费的软件升级服务 |
| 免费提供规划设计服务 | 我方免费派土建工程技术人员，为采购方规划布局设计，提供车间平面布局；如用户委托的土建设计单位出图时，我方工程师与之协调，标明预留孔及管线位置及走向，为采购方节省土建开支（设计单位由采购人选择确定）。 |
| 年维护费用及其它 | 保修期结束后，我方在货物使用地区的售后服务点对货物进行定期维护和修理。 我公司终身提供所需零配件，保证所供零部件的性能和作用不低于原配置。在质量保证期内，由我公司承担维修及所有更换零配件费用；在质量保证期外，由殡仪馆承担更换零配件、设备的成本价格。 1、我方负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内货物一旦发生故障，而买方无法自行排除的，在接到买方通知后，我方迅速作出反应，并派人到达现场处理问题，如在24小时内对货物质量问题无法解决，我方提供性能品质都相同的货物供买方使用。 2、货物安装调试结束后，我方立即派有经验的工程师对买方人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保买方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。 3、我方负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内发生故障，而招标人无法自行排除的，在接到招标人通知后，我方迅速作出反应，并派人到达现场处理问题。 |

- ②备品备件及专用工具清单

备品备件的供应保障

关于备品备件的供应，我公司作出如下承诺：

▼.我方提供的产品及备品备件、易损件/消耗性材料和维修专用工具应保证为市场标准化产品，可以进行替换，保证买方能够在市场随时采购。

▼.质量保证期内所需的备品备件、易损件/消耗性材料和维修专用工具由我公司免费提供；质量保证期届满后，我方将按买方的要求随时以最优惠的价格向买方提供设备和材料所需的备用件、更换件或替代件等备品备件、易损件/消耗性材料和维修专用工具。

▼.保修期内免费上门维修，实行免费义务服务，免收包括材料费在内的各种费用及相关服务服用

▼.质保期满后，我公司提供跟踪服务，若需更换零配件，采购人只承担更换零配件的成本费，其余费用均由我公司承担。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 仓存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭 | 8套 | 当地化工市场价格 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 2 | 消石灰 | 8套 | 当地化工市场价格 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 3 | 全套安装、维修专用工具 | 8套 | 500 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 4 | 全套操作使用说明书 | 8套 | 免费提供 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 5 | 限位开关 | 8个 | 210 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 6 | 热继电器 | 8个 | 240 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 7 | 接触器 | 8个 | 260 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 8 | 电磁阀 | 8个 | 260 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 9 | 风阀 | 8个 | 180 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 10 | 电焊条 | 8包 | 30 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 11 | 不锈钢焊条 | 8包 | 98 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 12 | 切割片 | 8块 | 58 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |
| 13 | 电工专用仪器 仪表、维修工具 | 1套 | 860 | 便于日后维修，本配件储存于辽宁春祥环保科技有限公司仓库 |

- ③培训方案及承诺

如我公司达成业务，对采购项目制定如下培训方案：

培训内容：设备工作原理（机器类型、部件名称及功能），使用前准备及检查方法；机器保养及维修，常见故障处理的诊断等。

培训质量：设备理论与操作实践紧密结合，免费现场培训采购人操作人员，直至熟练操作技术为止。

培训时间：货物运至工地现场后安装调试验收时间的全过程。

培训地点及人数：此项由采购方具体协商确定。

第一阶段，设备结构、原理的感知阶段

1、从开挖烟道土方、建筑防水层、砌筑烟道开始，让使用单位的操作人员全程参与，我方人员边施工，边讲解，言传身教，理论知识结合实际操作，使采购方操作人员了解防水层、烟道、下眼井、烟闸、炉基础、设备基础、烟囱基础的结构、原理、施工方法，材料配备、构筑技巧。

2、电工布线阶段，我方的电工负责对采购方的操作人员边施工边讲解，并让采购方操作人员参与，使之全面了解线路走向、注意事项，原理，使之全面掌握火化机及后尾气处理设备电路设计，管线走向，维修方法等应具备的知识。

3、地下工程和线路布置后，就进入设备安装阶段，在本阶段，我们要求采购方派操作人员全程参与，在技术上我们对采购人是绝不保密的，这一阶段是至关重要的，我方负责让操作人员全面了解设备系统、各机构的原理、结构、要点、互联关系、注意事项、维护保养知识等有全面的感性和理性的了解。

第二阶段，在调试阶段对调试技术全面了解

1、调试阶段对采购方人特别重要，因为调试技术比操作技术更重要，我们保证毫无保留地言传身教，包教包会。

2、此阶段负责教会操作人员全面系统的维护保养理论知识和方法，教会一般故障的排除技术。

第三阶段，规范的操作技术培训阶段

1、发给《火化机及尾气处理设备》教材和设备《使用维修说明书》，从理论讲解到实际操作，面对面的讲，手把手的教。

2、反复讲解，反复实践，教会为止。

第四阶段，全面巩固阶段

1、设备交付采购方使用后，本公司的技术人员，对设备进行操作、答疑、示范

2、我方技术人员认为采购方操作人员已完全能独立操作，并掌握了设备的维护保养知识，处理一般故障的技能时，视为培训任务结束

3、此后，采购方如再有需要，电话随时响应，售后服务机构会第一时间迅速到达现场，进行维修，售后人员会长期日常态的对殡仪馆设备进行维保。

附：江西南方环保机械制造总公司操作人员培训计划表

| 序号 | 培训内容 | 培训目标 | 培训专员 | 培训时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火化机及尾气设备的安装基础知识 | 了解火化机及尾气设备安装的预备程序 | 派遣技师 | 1天 |
| 2 | 火化机及尾气设备原理及构造 | 了解火化机及尾气设备操作运作原理及设备的构造 | 项目工程师 | 1天 |
| 3 | 火化机及尾气设备的安装具体过程 | 初步了火化机及尾气设备的安装与简单零部件拆卸 | 派遣技师 | 随队学习 |
| 4 | 火化机及尾气设备的调试方法 | 掌握简单的对火化机及尾气设备各部分的工作状况监测方法 | 项目工程师 | 随队学习 |
| 5 | 火化机及尾气设备的具体操作 | 详细掌握火化机及尾气设备的操作及功能技巧 | 项目工程师 | 1天 |
| 6 | 火化机及尾气设备简单故障排除及维修 | 熟悉火化机及尾气设备各部件可能出故障的现象及排除方法 | 设计师 | 1天 |
| 7 | 火化机及尾气设备的操作维护日常保养 | 详细了解火化机及尾气设备的日常保养技巧 | 派遣技师 | 1天 |
| 欢迎采购方派遣操作人员及维护人员来我公司生产基地学习 |  |  |  |  |
| 7 | 火化机及尾气设备的功能展示和介绍 | 详细了解有关火化机及尾气设备的常识 | 培训辅导专员 | 1天 |
| 8 | 火化机及尾气设备生产工厂参观 | 简单了解火化机及尾气设备的零部件安装与特性 | 专业工程师 | 1天 |
| 9 | 火化机及尾气设备二级配件基地参观 | 了解有关火化机及尾气设备随机配品配件的使用与功能 | 工厂技师 | 1天 |
| 10 | 火化机及尾气设备电器系统基础知识 | 熟悉各种火化机及尾气设备简单故障的诱发因素 | 维修工程师 | 4小时 |
| 11 | 火化机及尾气设备燃烧系统基础知识 | 熟悉火化机及尾气设备配件 | 工厂技师 | 4小时 |
| 12 | 南方集团公司观展 | 深入了解我集团公司的主要经营文化并提出建议 | 培训辅导专员 | 1天 |

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  肆佰玖拾叁万陆仟 元。

- 五、付款方式及条件

- 签订合同后，采购单位直接支付乙方合同总价款的20%做为预付款，验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的75%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

- 六、交货时间和交货地点

交货/交付时间：合同签订后60日内。

交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日