鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市环境监察局环境应急与执法系统建设采购项目

招标编号：AGJCG2014G062

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市环境监察局委托，对“环境应急与执法系统建设招标项目”（招标编号：AGJCG2014G062）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 单价 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 办公系统 | 20 | 1 | 20 |
|  | 02 | 环境监察移动执法系统 | 50 | 1 | 50 |
|  | 03 | 12369信访管理系统 | 16 | 1 | 16 |
|  | 04 | 污染源在线监控管理系统 | 50 | 1 | 50 |
|  | 第一包合计 |  |  |  | 136 |
| 02 | 01 | 环境应急指挥系统 | 185 | 1 | 185 |
|  | 第二包合计 |  |  |  | 185 |
| 03 | 01 | 液晶拼接屏系统 | 8.55 | 15台 | 128.25 |
|  | 02 | 视频墙挂架 | 0.2 | 15个 | 3 |
|  | 03 | 拼接控制器 | 8.25 | 1套 | 8.25 |
|  | 04 | 控制软件、控制电脑及工程线材、施工、运输等费用 | 0.5 | 1套 | 0.5 |
|  | 第三包合计 |  |  |  | 140 |
| 04 | 01 | 手持移动执法终端设备 | 0.512 | 43台 | 22 |
|  | 02 | 便携式执法箱 | 0.175 | 8套 | 1.4 |
|  | 03 | 便携式笔记本 | 0.7 | 8台 | 5.6 |
|  | 04 | 便携式打印机 | 0.3 | 8台 | 2.4 |
|  | 05 | 便携式扫描仪 | 0.2 | 8台 | 1.6 |
|  | 06 | 执法记录仪 | 0.3 | 8台 | 2.4 |
|  | 07 | 应急事故现场照相机1台 | 0.6 | 1台 | 0.6 |
|  | 08 | 计算机 | 0.5 | 40台 | 20 |
|  | 09 | 笔记本 | 0.5 | 3台 | 1.5 |
|  | 10 | 便携式投影仪 | 1 | 2台 | 2 |
|  | 11 | 便携激光打印机 | 0.1 | 5台 | 0.5 |
|  | 第四包合计 |  |  |  | 60 |
| 05 | 01 | 机房空调 | 6 | 1套 | 6 |
|  | 第五包合计 |  |  |  | 6 |
| 06 | 01 | 指挥中心防水强弱电地板 | 20 | 1套 | 20 |
|  | 第六包合计 |  |  |  | 20 |
| 07 | 01 | 数据服务器 | 10 | 1台 | 10 |
|  | 02 | 应用服务器 | 6 | 3台 | 18 |
|  | 03 | 工控机 | 0.5 | 1台 | 0.5 |
|  | 04 | 防火墙 | 6 | 1台 | 6 |
|  | 05 | 交换机 | 1.5 | 1台 | 1.5 |
|  | 06 | 机柜及kvm切换器 | 2 | 1套 | 2 |
|  | 第七包合计 |  |  |  | 38 |
| 总计 |  |  |  |  | 585 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为7个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效；

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为辽宁省内政府采购供应商库内注册登记的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1．凡未进入辽宁省内政府采购供应商库的投标人，可登陆辽宁政府采购网（网址：www.ccgp-liaoning.gov.cn）按《辽宁省政府采购供应商入库须知》的要求及时办理入库登记手续。投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品计算机多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年01月 05日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市环境监察局

联系人：田野

联系电话：0412-5234951

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一四年十二月十一日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为环境应急与执法系统建设采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目第五包由采购单位组织现场踏勘 现场踏勘时间、地点：2014年 月 日9：00点整；在鞍山市铁东区鞍 千中路153号，鞍山市环境监察局2楼会议室召开现场踏勘会 联系人：田圣 联系电话：5234952 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品. |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 136 | 1.36 | 02 | 185 | 1.85 |
|  |  | 03 | 140 | 1.4 | 04 | 60 | 0.6 |
|  |  | 05 | 6 | 0.06 | 06 | 20 | 0.2 |
|  |  | 07 | 38 | 0.38 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的1%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 共5人 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 询问和质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见投标人须知37.询问和质疑。质疑的接收和处理按《鞍山市公共资源交易质疑处理办法》规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（包号： ；产品名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种计算机、笔记本电脑、激光打印机属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品（包号： ；产品名称： ）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4设备价格明细表……………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 办公系统 | 20 |  |  |  |
|  | 02 | 环境监察移动执法系统 | 50 |  |  |  |
|  | 03 | 12369信访管理系统 | 16 |  |  |  |
|  | 04 | 污染源在线监控管理系统 | 50 |  |  |  |
|  | 第一包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 02包 | 01 | 环境应急指挥系统 | 185 |  |  |  |
|  | 第二包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 03包 | 01 | 液晶拼接屏系统 | 128.25 |  |  |  |
|  | 02 | 视频墙挂架 | 3 |  |  |  |
|  | 03 | 拼接控制器 | 8.25 |  |  |  |
|  | 04 | 控制软件、控制电脑及工程线材、施工、运输等费用 | 0.5 |  |  |  |
|  | 第三包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 04包 | 01 | 手持移动执法终端设备 | 22 |  |  |  |
|  | 02 | 便携式执法箱 | 1.4 |  |  |  |
|  | 03 | 便携式笔记本 | 5.6 |  |  |  |
|  | 04 | 便携式打印机 | 2.4 |  |  |  |
|  | 05 | 便携式扫描仪 | 1.6 |  |  |  |
|  | 06 | 执法记录仪 | 2.4 |  |  |  |
|  | 07 | 应急事故现场照相机1台 | 0.6 |  |  |  |
|  | 08 | 计算机 | 20 |  |  |  |
|  | 09 | 笔记本 | 1.5 |  |  |  |
|  | 10 | 便携式投影仪 | 2 |  |  |  |
|  | 11 | 便携激光打印机 | 0.5 |  |  |  |
|  | 第四包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 05包 | 01 | 机房空调 | 6 |  |  |  |
|  | 第五包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 06包 | 01 | 指挥中心防水强弱电地板 | 20 |  |  |  |
|  | 第六包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 07包 | 01 | 数据服务器 | 10 |  |  |  |
|  | 02 | 应用服务器 | 18 |  |  |  |
|  | 03 | 工控机 | 0.5 |  |  |  |
|  | 04 | 防火墙 | 6 |  |  |  |
|  | 05 | 交换机 | 1.5 |  |  |  |
|  | 06 | 机柜及kvm切换器 | 2 |  |  |  |
|  | 第七包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包-07包 产品名称：环境应急与执法系统建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后01包-03包60日内，04包-07包30日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：见技术参数，技术参数没有的按厂商规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修. |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2 ）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 环境业务无纸化办公系统

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 办公系统 | 1 | 一、本次系统建设在环保局应用和发展定位上主要以“协同综合办公”为核心，包括办公门户、公文管理、会议管理、办事管理、电子邮件、移动办公、业务整合等功能。其特点是以环保局在行政办公上审批、批阅文件为线索，实现符合环保局行政要求的审批结构体系，达到政令通畅的目的。实现排污费、污水处理费等网上申报、核定、征收。 二、项目要求 1、系统建设要应尽量遵循国家电子政务标准化体系，适当参考《环境信息化标准指南》，以国家电子政务标准化体系框架、国家信息技术方面、国家环境信息技术方面的基础共性标准为指导，依靠信息系统专家和标准化专家，使用科学的标准建设方法，依据环境信息化应用需求及技术一体化原则，制定符合实际建设需要的标准。 2、系统符合鞍山市环境保护局的相关技术规范，包括系统集成规范，GIS集成规范，数据交换传输规范等。具备与其他系统进行数据交换的web服务接口。系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。 目标任务和需求分析：深入理解、准确阐述相关项目新开发需求和目标任务。对总体架构设计的合理性和理解深度、系统的非功能设计等进行说明。 （1）数据库设计：对业务理解全面、清晰、深刻，数据库设计方法科学、紧扣环保监察业务；物理和逻辑设计方法，满足存储分级管理和整体应用要求。 （2）业务系统设计：对业务理解全面、清晰、深刻，系统需求分析系统、全面、深入，功能设计全面、详细，系统功能完整，方便用户操作，满足系统的灵活性、扩展性。个性化定制方便、简捷，能适应业务需求的变化。 3、性能要求 （1）响应速度按照100用户在实际应用环境下并发操作进行衡量：简单操作平均响应时间小于5秒；复杂操作和GIS地图操作平均响应时间小于10秒；统计汇总平均响应时间小于30秒。 （2）并发支持以系统连续运行120小时以上系统无错误发生进行衡量：允许在线用户数大于500；允许一般并发操作用户数大于100；允许统计分析和汇总共操作并发用户数大于10。 4、安全部署设计及安全性要求 保障对系统兼容性、安全设计全面性方面与国家级、省级环境保护电子政务总体建设框架衔接的程度；在配置合理性方面，要满足与各地环保专网的连接合理性。 严格遵守有关规范要求，遵循环境保护部已有的安全机制，按照信息安全等级保护第三级系统标准设计、建设、整改和运维，对系统资源、用户、安全机制等实现集中管控。要成功实现统一安全保护策略的设计、配置和备份，具备防范计算机病毒和恶意代码危害的能力，特别防范跨站点脚本攻击、sql注入攻击和页面篡改等；本项目的应用系统要有记账功能，记录登录者IP地址、地点、时间，并在下次登录时显示；制定系统维护手册，确保响应及时；做好各种备份，在系统遭到损害后，具有较快恢复正常运行状态的能力。系统应落实《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》管理制度各项指标和要求，满足鞍山市环保局信息系统管理与运维各项要求，提供以下安全性功能支持：身份鉴别；访问控制；安全审计；剩余信息保护；通信完整性、通信保密性、抗抵赖性；资源控制。 5、技术方案要求。系统技术方案应满足以下要求：先进性和实用性；高可靠性；成熟性和开放性；适应性和可维护性；安全性；面向业务；面向技术。 6、实施进度要求。本招标要求投标人提供详细的系统开发各阶段的实施方案，具体包括需求调研阶段、系统分析设计阶段、系统开发与程序编码阶段、系统测试阶段、系统安装部署与数据装载准备阶段、培训与上线试运行阶段等。系统总工期为自合同签订之日起不超过12个月。要求投标人给出科学、合理的实施计划。 7、组织及人员要求。为了保证项目建设按质、按量、按时及有序实施，投标人对本项目必须有一个完善和稳定的管理组织机构。 8、软件开发质量保障要求。投标人在本项目的实施管理中须遵循软件工程的有关标准体系进行软件过程管理，采取各种可行和有效的软件质量保证措施，保证开发软件成果的质量，并提供软件开发质量保障方案。 9、项目培训要求。投标人应针对系统的管理、维护、开发和使用等提供相应的培训。 10、售后服务要求。提供售后服务方案，确保系统稳定运行。至少三年以上免费升级服务。投标人应提供具体的质保期服务方案，提供服务具体措施、应急措施以及服务组织机构与人员配备等。 |  |  |  |  |
| 02 | 环境监察移动执法系统 | 1 | 一、1、移动执法应用支撑平台 移动执法需结合实际的业务处理流程灵活对办公及执法人员进行授权，也可以对信息访问者进行授权。具体功能应包括数据整合、用户管理、信息发布管理、定位及轨迹、日志查询等。 2、环保移动执法终端 环保移动执法终端要求以机动、灵活、快捷的现场执法为目标，采用现代化的无线通讯、数据库及计算机网络安全等技术，以移动终端设备为载体，实现现场环境执法信息的动态采集和综合应用的一种现代化执法方式。主要实现现场执法、企业查询、任务管理、绩效考核和路线导航等功能。 二、项目要求 1、系统建设要应尽量遵循国家电子政务标准化体系，适当参考《环境信息化标准指南》，以国家电子政务标准化体系框架、国家信息技术方面、国家环境信息技术方面的基础共性标准为指导，依靠信息系统专家和标准化专家，使用科学的标准建设方法，依据环境信息化应用需求及技术一体化原则，制定符合实际建设需要的标准。 2、系统符合鞍山市环境保护局的相关技术规范，包括系统集成规范，GIS集成规范，数据交换传输规范等。具备与其他系统进行数据交换的web服务接口。系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。 目标任务和需求分析：深入理解、准确阐述相关项目新开发需求和目标任务。对总体架构设计的合理性和理解深度、系统的非功能设计等进行说明。 （1）数据库设计：对业务理解全面、清晰、深刻，数据库设计方法科学、紧扣环保监察业务；物理和逻辑设计方法，满足存储分级管理和整体应用要求。 （2）业务系统设计：对业务理解全面、清晰、深刻，系统需求分析系统、全面、深入，功能设计全面、详细，系统功能完整，方便用户操作，满足系统的灵活性、扩展性。个性化定制方便、简捷，能适应业务需求的变化。 3、性能要求 （1）响应速度按照100用户在实际应用环境下并发操作进行衡量：简单操作平均响应时间小于5秒；复杂操作和GIS地图操作平均响应时间小于10秒；统计汇总平均响应时间小于30秒。 （2）并发支持以系统连续运行120小时以上系统无错误发生进行衡量：允许在线用户数大于500；允许一般并发操作用户数大于100；允许统计分析和汇总共操作并发用户数大于10。 4、安全部署设计及安全性要求 保障对系统兼容性、安全设计全面性方面与国家级、省级环境保护电子政务总体建设框架衔接的程度；在配置合理性方面，要满足与各地环保专网的连接合理性。 严格遵守有关规范要求，遵循环境保护部已有的安全机制，按照信息安全等级保护第三级系统标准设计、建设、整改和运维，对系统资源、用户、安全机制等实现集中管控。要成功实现统一安全保护策略的设计、配置和备份，具备防范计算机病毒和恶意代码危害的能力，特别防范跨站点脚本攻击、sql注入攻击和页面篡改等；本项目的应用系统要有记账功能，记录登录者IP地址、地点、时间，并在下次登录时显示；制定系统维护手册，确保响应及时；做好各种备份，在系统遭到损害后，具有较快恢复正常运行状态的能力。系统应落实《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》管理制度各项指标和要求，满足鞍山市环保局信息系统管理与运维各项要求，提供以下安全性功能支持：身份鉴别；访问控制；安全审计；剩余信息保护；通信完整性、通信保密性、抗抵赖性；资源控制。 5、技术方案要求。系统技术方案应满足以下要求：先进性和实用性；高可靠性；成熟性和开放性；适应性和可维护性；安全性；面向业务；面向技术。 6、实施进度要求。本招标要求投标人提供详细的系统开发各阶段的实施方案，具体包括需求调研阶段、系统分析设计阶段、系统开发与程序编码阶段、系统测试阶段、系统安装部署与数据装载准备阶段、培训与上线试运行阶段等。系统总工期为自合同签订之日起不超过12个月。要求投标人给出科学、合理的实施计划。 7、组织及人员要求。为了保证项目建设按质、按量、按时及有序实施，投标人对本项目必须有一个完善和稳定的管理组织机构。 8、软件开发质量保障要求。投标人在本项目的实施管理中须遵循软件工程的有关标准体系进行软件过程管理，采取各种可行和有效的软件质量保证措施，保证开发软件成果的质量，并提供软件开发质量保障方案。 9、项目培训要求。投标人应针对系统的管理、维护、开发和使用等提供相应的培训。 10、售后服务要求。提供售后服务方案，确保系统稳定运行。至少三年以上免费升级服务。投标人应提供具体的质保期服务方案，提供服务具体措施、应急措施以及服务组织机构与人员配备等。 |  |  |  |  |
| 03 | 12369信访管理系统 | 1 | 一、建设环境12369及信访系统，实现与环境监察应急平台的全面整合对接，对不同来源的突发及日常应急事件及时响应，后台可对所有来源信息进行综合统计分析。采用B/S模式，可实现市局与区县联网使用，能够向区县环保部门下发信访案件。具体能够实现以下目标：通过自动语音、人工座席、相关工作人员等为民众提供电话、网络等多种服务形式的周到、快捷、全方位的环保举报投诉服务和相关环保法律条文咨询服务，为市民与环保局之间架起一座密切联系的桥梁。通过投诉热线、网络举报等多渠道全面集成各类投诉信息来源，对来信来访工作进行信访投诉分类、信访投诉受理、信访审批处理、办理回访反馈、办结归档查询、信访投诉数据综合查询统计分析。 以上均支持移动执法系统。 二、项目要求 1、系统建设要应尽量遵循国家电子政务标准化体系，适当参考《环境信息化标准指南》，以国家电子政务标准化体系框架、国家信息技术方面、国家环境信息技术方面的基础共性标准为指导，依靠信息系统专家和标准化专家，使用科学的标准建设方法，依据环境信息化应用需求及技术一体化原则，制定符合实际建设需要的标准。 2、系统符合鞍山市环境保护局的相关技术规范，包括系统集成规范，GIS集成规范，数据交换传输规范等。具备与其他系统进行数据交换的web服务接口。系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。 目标任务和需求分析：深入理解、准确阐述相关项目新开发需求和目标任务。对总体架构设计的合理性和理解深度、系统的非功能设计等进行说明。 （1）数据库设计：对业务理解全面、清晰、深刻，数据库设计方法科学、紧扣环保监察业务；物理和逻辑设计方法，满足存储分级管理和整体应用要求。 （2）业务系统设计：对业务理解全面、清晰、深刻，系统需求分析系统、全面、深入，功能设计全面、详细，系统功能完整，方便用户操作，满足系统的灵活性、扩展性。个性化定制方便、简捷，能适应业务需求的变化。 3、性能要求 （1）响应速度按照100用户在实际应用环境下并发操作进行衡量：简单操作平均响应时间小于5秒；复杂操作和GIS地图操作平均响应时间小于10秒；统计汇总平均响应时间小于30秒。 （2）并发支持以系统连续运行120小时以上系统无错误发生进行衡量：允许在线用户数大于500；允许一般并发操作用户数大于100；允许统计分析和汇总共操作并发用户数大于10。 4、安全部署设计及安全性要求 保障对系统兼容性、安全设计全面性方面与国家级、省级环境保护电子政务总体建设框架衔接的程度；在配置合理性方面，要满足与各地环保专网的连接合理性。 严格遵守有关规范要求，遵循环境保护部已有的安全机制，按照信息安全等级保护第三级系统标准设计、建设、整改和运维，对系统资源、用户、安全机制等实现集中管控。要成功实现统一安全保护策略的设计、配置和备份，具备防范计算机病毒和恶意代码危害的能力，特别防范跨站点脚本攻击、sql注入攻击和页面篡改等；本项目的应用系统要有记账功能，记录登录者IP地址、地点、时间，并在下次登录时显示；制定系统维护手册，确保响应及时；做好各种备份，在系统遭到损害后，具有较快恢复正常运行状态的能力。系统应落实《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》管理制度各项指标和要求，满足鞍山市环保局信息系统管理与运维各项要求，提供以下安全性功能支持：身份鉴别；访问控制；安全审计；剩余信息保护；通信完整性、通信保密性、抗抵赖性；资源控制。 5、技术方案要求。系统技术方案应满足以下要求：先进性和实用性；高可靠性；成熟性和开放性；适应性和可维护性；安全性；面向业务；面向技术。 6、实施进度要求。本招标要求投标人提供详细的系统开发各阶段的实施方案，具体包括需求调研阶段、系统分析设计阶段、系统开发与程序编码阶段、系统测试阶段、系统安装部署与数据装载准备阶段、培训与上线试运行阶段等。系统总工期为自合同签订之日起不超过12个月。要求投标人给出科学、合理的实施计划。 7、组织及人员要求。为了保证项目建设按质、按量、按时及有序实施，投标人对本项目必须有一个完善和稳定的管理组织机构。 8、软件开发质量保障要求。投标人在本项目的实施管理中须遵循软件工程的有关标准体系进行软件过程管理，采取各种可行和有效的软件质量保证措施，保证开发软件成果的质量，并提供软件开发质量保障方案。 9、项目培训要求。投标人应针对系统的管理、维护、开发和使用等提供相应的培训。 10、售后服务要求。提供售后服务方案，确保系统稳定运行。至少三年以上免费升级服务。投标人应提供具体的质保期服务方案，提供服务具体措施、应急措施以及服务组织机构与人员配备等。 |  |  |  |  |
| 04 | 污染源在线监控管理系统 | １ | 一、1、 污染源在线监控系统 系统具备数据看板功能，在系统的首页面，可动态展示联网率、污染物排放情况、污染企业分类统计、当前的排污大户信息、超标报警信息、重点关注企业等全局性信息。 系统支持多点监控、单点监控、地图监控三种方式，可以实时显示各监测点数量、联网情况、运行情况，支持异常报警、实时曲线查看、历史数据查询、报表查看和导出等功能。 系统可依据国家相关标准进行数据审核，同时，支持自动审核、人工审核。 系统支持查询已通过审核的历史监测数据，包括实时数据、分钟数据、10分钟数据、小时数据、天数据等，生成年、季、月、日的历史数据变化曲线和数据列表，并可以多种格式（EXCLE、图片）导出查询结果。 系统支持超标报警、GIS报警，报警信息的通知、记录和、统计分析和配置功能，可以以网页提示、邮件等方式通知相关业务人员，报警日志可导出为EXCEL等格式。 系统支持常规报表、超标报表、数据有效性统计报表、报表打印。 系统支持按统计对象、时间段统计污水排放量、废气排放量、污染物排放量；统计结果可展示为列表、柱状图、饼状图等； 系统支持同比分析、环比分析，生成数据报表及统计图表等多种分析功能。 系统支持信息管理：企业信息和系统管理。 原有污染源在线监控系统的历史数据将导入至新建系统中。 2、污染治理设施全过程监管系统 污染源过程监控系统是指对污染产生、污染治理过程、污染排放等在线数据进行监测、采集。通过建立相关模型，实现污染治理设施运行状态分析、排放数据真实性判定，同时可将信息实时传输到主管部门的污染源中心端过程监控系统。系统可扩展，为排污收费、总量核定、排污权交易及其他关联部门的应用提供依据。 3、按照用户要求整合环境视频在线监控系统。 4、以上均支持移动执法系统。 二、项目要求 1、系统建设要应尽量遵循国家电子政务标准化体系，适当参考《环境信息化标准指南》，以国家电子政务标准化体系框架、国家信息技术方面、国家环境信息技术方面的基础共性标准为指导，依靠信息系统专家和标准化专家，使用科学的标准建设方法，依据环境信息化应用需求及技术一体化原则，制定符合实际建设需要的标准。 2、系统符合鞍山市环境保护局的相关技术规范，包括系统集成规范，GIS集成规范，数据交换传输规范等。具备与其他系统进行数据交换的web服务接口。系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。 目标任务和需求分析：深入理解、准确阐述相关项目新开发需求和目标任务。对总体架构设计的合理性和理解深度、系统的非功能设计等进行说明。 （1）数据库设计：对业务理解全面、清晰、深刻，数据库设计方法科学、紧扣环保监察业务；物理和逻辑设计方法，满足存储分级管理和整体应用要求。 （2）业务系统设计：对业务理解全面、清晰、深刻，系统需求分析系统、全面、深入，功能设计全面、详细，系统功能完整，方便用户操作，满足系统的灵活性、扩展性。个性化定制方便、简捷，能适应业务需求的变化。 3、性能要求 （1）响应速度按照100用户在实际应用环境下并发操作进行衡量：简单操作平均响应时间小于5秒；复杂操作和GIS地图操作平均响应时间小于10秒；统计汇总平均响应时间小于30秒。 （2）并发支持以系统连续运行120小时以上系统无错误发生进行衡量：允许在线用户数大于500；允许一般并发操作用户数大于100；允许统计分析和汇总共操作并发用户数大于10。 4、安全部署设计及安全性要求 保障对系统兼容性、安全设计全面性方面与国家级、省级环境保护电子政务总体建设框架衔接的程度；在配置合理性方面，要满足与各地环保专网的连接合理性。 严格遵守有关规范要求，遵循环境保护部已有的安全机制，按照信息安全等级保护第三级系统标准设计、建设、整改和运维，对系统资源、用户、安全机制等实现集中管控。要成功实现统一安全保护策略的设计、配置和备份，具备防范计算机病毒和恶意代码危害的能力，特别防范跨站点脚本攻击、sql注入攻击和页面篡改等；本项目的应用系统要有记账功能，记录登录者IP地址、地点、时间，并在下次登录时显示；制定系统维护手册，确保响应及时；做好各种备份，在系统遭到损害后，具有较快恢复正常运行状态的能力。系统应落实《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》管理制度各项指标和要求，满足鞍山市环保局信息系统管理与运维各项要求，提供以下安全性功能支持：身份鉴别；访问控制；安全审计；剩余信息保护；通信完整性、通信保密性、抗抵赖性；资源控制。 5、技术方案要求。系统技术方案应满足以下要求：先进性和实用性；高可靠性；成熟性和开放性；适应性和可维护性；安全性；面向业务；面向技术。 6、实施进度要求。本招标要求投标人提供详细的系统开发各阶段的实施方案，具体包括需求调研阶段、系统分析设计阶段、系统开发与程序编码阶段、系统测试阶段、系统安装部署与数据装载准备阶段、培训与上线试运行阶段等。系统总工期为自合同签订之日起不超过12个月。要求投标人给出科学、合理的实施计划。 7、组织及人员要求。为了保证项目建设按质、按量、按时及有序实施，投标人对本项目必须有一个完善和稳定的管理组织机构。 8、软件开发质量保障要求。投标人在本项目的实施管理中须遵循软件工程的有关标准体系进行软件过程管理，采取各种可行和有效的软件质量保证措施，保证开发软件成果的质量，并提供软件开发质量保障方案。 9、项目培训要求。投标人应针对系统的管理、维护、开发和使用等提供相应的培训。 10、售后服务要求。提供售后服务方案，确保系统稳定运行。至少三年以上免费升级服务。投标人应提供具体的质保期服务方案，提供服务具体措施、应急措施以及服务组织机构与人员配备等。 |  |  |  |  |
| 供应商资质 |  |  | 品目号01—04 系统保证兼容性与相互支撑。 投标现场需提供以下证明材料： 1、投标人具有中华人民共和国工业与信息化部（原信息产业部）认定的机构颁发的软件企业认定证书（提供复印件并加盖公章）； 2、提供获得与本项目相关的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件。 3、提供高新技术企业证书复印件、提供软件成熟度模型CMMI3（含）以上认证证书复印件、提供ISO27001信息安全管理体系标准证书复印件。 4、提供行业经验：投标人具有与本项目相关的不低于本项目等级或规模的环境信息平台建设经验，或者参与国家级环境信息类标准规范的编制工作。要求合同额大于200万元（不含硬件）。投标人需提供合同复印件（原件备查）。 5、售后服务承诺函原件。 6、投标人的项目主要负责人（如项目经理、技术负责人等）至少有2名具有环境专业研究生及以上学位，提供相关人员学业证复印件。 7、投标人总部在本省或在本省须有派出机构，满足本省长期技术支持保障及售后服务能力。需提供本部或派出机构相关证明文件。 |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称: 环境应急指挥系统

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 环境应急指挥系统 | 1 | 一、功能要求 1、数据中心的搭建 选择的数据库应该具有业务功能齐备、数据安全保证、数据可靠性管理及恢复、充分利用计算机资源、提高性能、降低总体成本、平台扩展等优势。同时为客户的应用请求提供数据管理及数据处理服务，包括查询、更新、事务管理、索引、高速缓存、查询优化、安全及多用户存取控制等。 2、应急数据库建设 应急数据库应具备对环境风险源的综合管理，主要包括危险化学品、重点危险源、重金属污染企业、尾矿库等环境风险源等基础数据，并在系统内进行信息化管理，同时在GIS地图上实现信息的空间展示。 3、风险源管理功能 风险源监管要求能够对全市风险源的基本信息、监测信息进行智能整合，实施风险源等级评估及预案管理，整理风险源监测数据，切实降低风险源环境风险，对风险源进行有效监管。主要功能包括风险源日常监管和风险源数据管理。 4、 应急指挥功能 应急指挥的功能要求包括事件详细情况、趋势分析、实时指挥控制、应急终止。事件发生后立即进行报告接收、指令下发、现场情况综合显示、事件统计等具体功能。 5、应急管理功能 应急管理是应急事件相关负责人可以对应急工作的进度进行监控管理；实现各阶段、各部门的应急报告内容的生成、审核、报送；对应急工作的总体完成情况进行综合评价。 该功能需要实现应急向导、应急事件登记、事故调查与研判、应急预案启动、应急处置、辅助决策、信息交互、现场实况等功能。 6、移动应急功能 移动应急功能为应急现场的工作人员提供全面辅助、包括事件信息查看、信息查询、资料回传等功能，实现现场执法与指挥中心的互联互通，给应急现场的工作人员提供便利。 7、系统设置功能 该功能要求可以对环境事故应急的相关机构组成进行管理与设置，可进行增加、修改、删除操作。 二、项目要求 1、系统建设要应尽量遵循国家电子政务标准化体系，适当参考《环境信息化标准指南》，以国家电子政务标准化体系框架、国家信息技术方面、国家环境信息技术方面的基础共性标准为指导，依靠信息系统专家和标准化专家，使用科学的标准建设方法，依据环境信息化应用需求及技术一体化原则，制定符合实际建设需要的标准。 2、系统符合鞍山市环境保护局的相关技术规范，包括系统集成规范，GIS集成规范，数据交换传输规范等。具备与其他系统进行数据交换的web服务接口。系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。 目标任务和需求分析：深入理解、准确阐述相关项目新开发需求和目标任务。对总体架构设计的合理性和理解深度、系统的非功能设计等进行说明。 （1）数据库设计：对业务理解全面、清晰、深刻，数据库设计方法科学、紧扣环保监察业务；物理和逻辑设计方法，满足存储分级管理和整体应用要求。 （2）业务系统设计：对业务理解全面、清晰、深刻，系统需求分析系统、全面、深入，功能设计全面、详细，系统功能完整，方便用户操作，满足系统的灵活性、扩展性。个性化定制方便、简捷，能适应业务需求的变化。 3、性能要求 （1）响应速度按照100用户在实际应用环境下并发操作进行衡量：简单操作平均响应时间小于5秒；复杂操作和GIS地图操作平均响应时间小于10秒；统计汇总平均响应时间小于30秒。 （2）并发支持以系统连续运行120小时以上系统无错误发生进行衡量：允许在线用户数大于500；允许一般并发操作用户数大于100；允许统计分析和汇总共操作并发用户数大于10。 4、安全部署设计及安全性要求 保障对系统兼容性、安全设计全面性方面与国家级、省级环境保护电子政务总体建设框架衔接的程度；在配置合理性方面，要满足与各地环保专网的连接合理性。 严格遵守有关规范要求，遵循环境保护部已有的安全机制，按照信息安全等级保护第三级系统标准设计、建设、整改和运维，对系统资源、用户、安全机制等实现集中管控。要成功实现统一安全保护策略的设计、配置和备份，具备防范计算机病毒和恶意代码危害的能力，特别防范跨站点脚本攻击、sql注入攻击和页面篡改等；本项目的应用系统要有记账功能，记录登录者IP地址、地点、时间，并在下次登录时显示；制定系统维护手册，确保响应及时；做好各种备份，在系统遭到损害后，具有较快恢复正常运行状态的能力。系统应落实《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》管理制度各项指标和要求，满足鞍山市环保局信息系统管理与运维各项要求，提供以下安全性功能支持：身份鉴别；访问控制；安全审计；剩余信息保护；通信完整性、通信保密性、抗抵赖性；资源控制。 5、技术方案要求。系统技术方案应满足以下要求：先进性和实用性；高可靠性；成熟性和开放性；适应性和可维护性；安全性；面向业务；面向技术。 6、实施进度要求。本招标要求投标人提供详细的系统开发各阶段的实施方案，具体包括需求调研阶段、系统分析设计阶段、系统开发与程序编码阶段、系统测试阶段、系统安装部署与数据装载准备阶段、培训与上线试运行阶段等。系统总工期为自合同签订之日起不超过12个月。要求投标人给出科学、合理的实施计划。 7、组织及人员要求。为了保证项目建设按质、按量、按时及有序实施，投标人对本项目必须有一个完善和稳定的管理组织机构。 8、软件开发质量保障要求。投标人在本项目的实施管理中须遵循软件工程的有关标准体系进行软件过程管理，采取各种可行和有效的软件质量保证措施，保证开发软件成果的质量，并提供软件开发质量保障方案。 9、项目培训要求。投标人应针对系统的管理、维护、开发和使用等提供相应的培训。 10、售后服务要求。提供售后服务方案，确保系统稳定运行。至少三年以上免费升级服务。投标人应提供具体的质保期服务方案，提供服务具体措施、应急措施以及服务组织机构与人员配备等。 投标现场需提供以下证明材料： 1、具有中华人民共和国工业与信息化部（原信息产业部）认定的机构颁发的软件企业认定证书（提供复印件并加盖公章）； 2、提供获得与本项目相关的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件。 3、提供高新技术企业证书复印件、提供软件成熟度模型CMMI3（含）以上认证证书复印件、提供ISO27001信息安全管理体系标准证书复印件。 4、提供行业经验：投标人具有与本项目相关的不低于本项目等级或规模的环境信息平台建设经验，或者参与国家级环境信息类标准规范的编制工作。要求合同额大于200万元（不含硬件）。投标人需提供合同复印件（原件备查）。 5、售后服务承诺函原件。 6、投标人的项目主要负责人（如项目经理、技术负责人等）至少有2名具有环境专业研究生以上学位，提供相关人员学业证复印件。 7、投标人总部在本省或在本省须有派出机构，满足本省长期技术支持保障及售后服务能力。需提供本部或派出机构相关证明文件。 |  |  |  |  |

包号：03包

产品名称: 指挥中心后台设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 液晶拼接屏系统 | 15台 | 1. 显示屏对角线尺寸55"" 2. 分辨率≥1920(H)×1080(V)； 3. 亮度≥700cd/m² 4. 静态对比度≥3500 : 1； 5. 可视角度≥178°/ 178°； 6. 彩色度 16.7 Million 7. 相应时间 ≤8ms； 8. 信号输入接口至少提供输入： CVBS, HDMI1,HDMI2, Component(通过VGA转接) 、Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 输出：DVI-D(环路输出) 9. 支持边缘平滑处理、信号降噪、信号源自动调整功能； 10.菜单语言 简体中文、英文； 11.拼接缝隙 物理缝隙≤3.5mm； 12.平均无故障时间≥50,000 小时； 13、内置硬件播放器：CPU主频≥1GHz、内存≥1.5GBDual 48bit DDR3-933、存储容量≥8GB、操作系统：LINUX、图形处理：2D & 3D GraphicsEngine- Up to 1920x1080. 32bpp； |  |  |  |  |
| 02 | 视频墙挂架 | 15个 | 与液晶拼接屏配套 |  |  |  |  |
| 03 | 拼接控制器 | 1套 | 1.输入输出：18路VGA输入、15路DVI输出； 2.采用全硬件FPGA架构，无内嵌操作系统，无工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰，平均无故障时间MTBF>30000小时，支持365x24小时连续运行；.采用CrossPoint全交叉调度架构高速数据传输技术，信号显示速度达到60帧/秒； 3.输入采集卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等主要模块均为插卡式设计； 4.具备RRTA技术即同时可以支持多组不同分辨率的大屏幕； 5.具备画面任意漫游、画面缩放功能、任意信号去黑边功能、画面跨屏显示、画中画显示、四画面独立布局； 6.具备无缝实时切换、倍频倍线功能、板卡热拔插、场景自动轮训、字符叠加功能、双电源冗余备份、EDID配置管理、管理权限分级、超大分辨率底图、8K x 4K超高分辨率； 7.输入可支持DVI-D、HDMI、RGBHV、HD-SDI、CVBS、YpbPR、IP网络流媒体信号，分辨率可到1920*1200@60Hz/1080p60；输出支持DVI-I输出/RJ45网络流媒体信号；8.支持报警联动集成、大屏幕开关机；9.标准 19”机架，包括机架安装件; |  |  |  |  |
| 04 | 控制软件、控制电脑及工程线材、施工、运输等费用 | 1套 | 控制软件、控制电脑：功能主要对本包前三项品目产品进行控制。 投标人如需到现场进行实地查看可与采购单位联系： 联系人：田圣5234952 15998058288 按照环保局指挥中心现场要求施工，满足与原有相关设备集成。环保局提供实地查看条件。 |  |  |  |  |

包号：04包

产品名称: 移动执法、指挥中心终端设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 手持移动执法终端设备 | 43台 | - 网络模式单卡双模 - WiFi支持802.11a/b/g/n无线协议 - 电池类型锂电池,3220mAh - 屏幕尺寸5.7英寸 - 屏幕色数1600万色数 - 屏幕分辨率2560×1440像素 - 像素密度515PPI - 屏幕特性2.5D玻璃,防刮,耐磨 - 操作系统Android OS 4.4 - CPU型号高通骁龙Snapdragon 805 - 核心数四核 - 主频2764MHz - CPU制程28nm - CPU架构Krait 450 - GPU型号Adreno 420 - 运行内存3GB - 机身容量32GB - 容量扩展支持MicroSD存储卡,最高可达64GB - 传感器类型CMOS - 后置相机1600万像素 - 前置相机370万像素 - 视频拍摄支持1080P视频拍摄 - 拍照特性自动对焦,连拍功能,照片特效,拍摄场景,数码变焦,定时器拍照,全景拍照 - 相机特性后置:具备OIS防抖功能, 前置:F1.9的大光圈,支持120度的广角自拍功能, 最大支持3456 x 4608像素拍摄,OIS+DIS的双重防抖效果 - GPS内置GPS芯片,支持A-GPS网络辅助导航功能 - 感应器重力感应器,光感应器,距离传感器,加速度感应器,陀螺仪感应器,电子罗盘,3D加速 - 含原厂备用电池、充电器、专用皮套等 |  |  |  |  |
| 02 | 便携式执法箱 | 8套 | 按照用户要求根据车载移动执法工具定制，内装便携式笔记本、便携式打印机、便携式扫描仪、含1年费用4G上网卡、执法记录仪、照相机、摄像机等 |  |  |  |  |
| 03 | 便携式笔记本 | 8台 | 屏幕：14英寸、CPU型号:Intel 酷睿i7 4702MQ、CPU主频:不低于1.8GHz、内存容量:不低于8GB（8GB×1）、内存类型:DDR3L（低电压版）、显卡类型: 双显卡（性能级独立显卡＋集成显卡）、显存容量:2GB、电池类型:锂电池 |  |  |  |  |
| 04 | 便携式打印机 | 8台 | 产品定位：照片打印机；最高分辨率：4800x1200dpi；最大打印幅面：A4；接口类型：USB2.0 PictBridge；墨盒类型：一体式墨盒；墨盒数量：四色墨盒。 |  |  |  |  |
| 05 | 便携式扫描仪 | 8台 | 600x600dpi、扫描范围215.9×863.6mm 扫描介质文件（普通纸，喷墨纸，信封，支票），图片，照片，名片，卡片，标签，证件（身份证） 扫描速度5ppm或8张图像/分钟（黑白、彩色、300dpi）、电源类型USB供电 |  |  |  |  |
| 06 | 执法记录仪 | 8台 | 拍照：不低于1600万物理像素，分辨率4608×3456，专业级拍照水准、变焦：8倍数码变焦、夜视：红外照明，0.1ux下可辨3m物体。手动控制 文件格式 录像：H.264 MOV格式，照片：JPEG，录音：WAV +编码格式: A_AAC/MPEG4/LC。音频码率: 128 kbp、存储：内置SDHC卡,最大支持64G、工作方式：设备采用可分可合式设计，镜头可插在分机上使用，也可用HDMI线连接使用。 |  |  |  |  |
| 07 | 应急事故现场照相机1台 | 1台 | 背照式CMOS（Exmor R CMOS） 传感器尺寸1英寸（13.2*8.8mm） 最大像素数2100万 有效像素2020万 光学变焦8.3倍 数码变焦6.6倍 影像处理器Bionz X 最高分辨率5472×3648 高清摄像全高清（1080） 镜头特点：等效35mm焦距24-200mm、镜头结构11组14片（7片非球面镜片/其中含AA镜片） 对焦范围广角：30mm-无穷远，长焦：300mm-无穷远 显示屏类型旋转屏，高清屏、显示屏尺寸3英寸、显示屏像素123万像素液晶屏 防抖性能光学防抖 64G SDXC卡、备用电池、三角包、读卡器 |  |  |  |  |
| 08 | 计算机 | 40台 | CPU：酷睿四核 i5-4460 (3.2G 6M 1600FSB 84W)；主板：Intel B85 DDR3（4DIMM,1PCI,2PCI-Ex16,1PCI-Ex1,COM,支持Win8）；内存：DDR3 1600 4G 台式机内存 4DIMM槽，最大支持32G DDR3 1600MHz；硬盘：500G台式机硬盘（7200RPM SATA III 4 drive）；光驱：DVDROM 16X 标准黑色；显卡：GT620 1GB（DDR3 64位 VGA/DVI/HDMI DX11 for Win8 全高）；接口：1*PCI，1*PCI-E x1，2*PCI-E x16，1*COM，2*PS/2，2组音频接口，1*VGA接口，1*DVI接口， 2个USB2.0，后置4个USB2，O，2个USB3.0；键鼠：光电抗菌鼠标及抗菌防水键盘；电源：ATX 300W，单路12V输出, 110~220VAC，显示器：19.5寸黑液晶 标准MATX立式机箱；顶部提手、资产管理标签 ，标注主机S/N号码和服务电话；顶置开机和reset键；顶置2*USB2.0分离放置；顶置音频接口；后部一体化理线夹；专属并口、串口扩展位，避免占用PCI-E和PCI扩展位；防盗kensington锁孔；防盗锁片；全端口控制Bios；可设置bios级别硬盘密码保护 附配插排、耳麦 售后：至少五年免费维护，满足2小时快速响应售后及维护服务。 投标现场需提供以下证明材料： 1、国家电子计算机质量监督检验中心认证，要求平均无故障运行MTBF时间≥40万小时； 2、提供产品3C证书复印件； 投标现场需提供厂商授权原件. |  |  |  |  |
| 09 | 笔记本 | 3台 | CPU：第四代智能英特尔 酷睿 I7 4500U双核处理器 (1.8GHz) 内存：4G DDR3（低电压内存）DDR3L 1600MHz内存，最大可扩充到8GB；显卡： NVIDIA® GeForce® GT 820M，2G显存独立显卡；硬盘：500 GB 5400RPM KS硬盘；光驱：内置DVD-SuperMulti刻录光驱，支持M-Disc技术；网卡：集成10/100/1000M高速以太网卡, 支持Intel 7260 a/b/g/n无线网卡, 蓝牙4.0；其他设备：键盘；触控板；显示器：14.0"LED防眩光屏幕，分辨率1366 x 768 摄像头：720p高清晰摄像头；存储：SD读卡器；电池/续航：4芯 智能锂离子电池，最长8小时； 65W电源适配器（独显配置）； 1 x USB 3.0，2 x USB 2.0，1 x HDMI，1 x VGA，1 x 耳机/麦克Combo接口，1 x 以太网络接口（千兆），1 x 安全锁孔，1 x 电源接口 带有安全锁孔，有效的规避被盗的风险；减震胶垫 + 软线缆连接，增强硬盘抗震性；特色商用BIOS：采用商用定制BIOS, 可实现无线，蓝牙，USB，摄像头，音频等多项目的控制；可选硬盘密码保护，和BIOS底层数据擦出功能，高级别数据保护；安全防御：通过BIOS级别的端口控制，数据加密，更加安全可靠；安全防御，备份恢复管理，硬盘密码锁，无线信号增强技术。 附配便携包、插排、耳麦、鼠标。 至少五年免费维护，满足2小时快速响应售后及维护服务。 投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品3C认证复印件； 2、投标人需提供厂商授权原件. |  |  |  |  |
| 10 | 便携式投影仪 | 2台 | 投影技术： DLP™数字光学处理投影技术 亮度：3500流明（依据ISO21118国际标准测定方法） 对比度：11000：1 分辨率：1024*768 变焦比：1.2倍 镜头：F2.54-2.73, f=18.18-21.84mm 投射比：1.64-1.97 ( 60"@ 2m ) 灯泡瓦数：210W 灯泡寿命：正常状态下≥4000小时，省电模式下≥6500小时 梯形校正范围：垂直+40° 具有接口：2路VGA输入，1路VGA输出，1路HDMI高清数字接口、1路视频接口、1路S-VIDEO接口，2路音频输入，1路音频输出，1路USB-B接口 具有10W喇叭 噪音值(一般/经济)：36/29 dBA 支持3D立体投影 具有功能：智能省电技术，极致色彩技术，VIDI，支持3D(DLP link, PC+Video)，3D色彩管理，数码变焦，用户设置保存，直接开机，信号快速搜索，兼容隐匿式字幕，按键板锁定，自动开机，教学模板功能，瞬间重新启动，可调节音量输出，快思聪网络控制，网络控制，兼容PJ Link网络控制，安全杆，背景墙色彩校正，快速冷却，演示计时器，高海拔模式，自动关机，节能遮屏模式 配便携包和插排 投标现场需提供投影机制造厂商授权书原件、售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 11 | 便携激光打印机 | 5台 | 打印速度（黑白）：正常： 18 ppm 首页输出（就绪）黑白：≤ 8.5 秒 打印质量（黑白，最佳）: 600 x 600 x 2 dpi（1200 dpi 有效输出） 打印负荷（每月，A4）≥ 5000 页 处理器速度: 266MHz 1 个高速 USB 2.0 端口 纸张处理（进纸）（标配）: 150 页进纸盒 纸张处理（出纸）（标配）: 100 页出纸盒 最大输出容量（纸张）: 高达 100 页 双面打印: 手动操作（需要驱动程序支持） 支持的介质尺寸: A4; A5; A6; B5; 明信片; 信封 (C5、DL、B5) 介质类型: 纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片 多功能插排：1个 至少五年免费维护，满足2小时快速响应售后及维护服务。 投标现场提供厂商授权原件。 |  |  |  |  |

包号：05包

产品名称:机房空调

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 机房空调 | 1套 | 一、技术参数 总冷量：≥12.8kw。（测试条件：室内温度24℃，相对湿度50%），送风量：≥3000m3/h；空调机组适应电压范围为380V ±15%。 空调机组冷凝方式：风冷。 空调机组送风方式：前送风、前回风方式。 室内机尺寸L*W*H(mm)：650*780*1950（±5%）； 满负荷电流：19.5A 温度、湿度控制性能 ：精密空调机组具备制冷、加热、加湿、除湿功能，按要求自动调节机房内温、湿度。 温度调节范围：+17℃～+28℃，温度控制精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时，不得结露。 湿度调节范围：20%～70%。湿度控制精度：±5%RH。 控制系统(人机界面)：控制系统应有优良的人机界面，全中文大屏幕液晶显示屏。具有声光报警、保护、联网功能，利用联网功能将同一场地的两套或两套以上的空调进行内部组网，灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班等，须提供远程通信接口、通信协议。 机房专用空调系统应具有高可靠性 空调主机：主机颜色黑色，100%全正面维护结构，易打开的前面板; 空调机组:每套空调均具有独立的控制系统、送风系统、制冷系统即每套制冷系统为相互独立的制冷系统，其中一个系统出现故障，不影响另一个系统的正常运行。 压缩机：涡旋式压缩机,设计在室内机组内； 室内风机:可调速直驱电机传动风机系统，自动调整风压，拒绝皮带驱动风机。 型蒸发器:采用V 型或I、纵向放置，内螺纹铜管铝翘片，清水膜处理，表面风速均匀，增加换热效率，提高空调机组的能效比。 加热器：三级安全的PTC陶瓷再加热器,加热功率≥4Kw. 加湿器：电极式加湿器，加湿量≥4kg/h。 室外机组:采用压力控制无级调速。压花铝合金或防腐钢板外壳，抗腐蚀性强，适应多种环境条件。 售后服务承诺：整机质保3 年；货到现场后提供室内外机的免费安装（含室外机挂架及所有安装附件）、调试、培训服务。 提供制造厂商授权书和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |

包号：06包

产品名称: 指挥中心防水强弱电地板等

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 指挥中心防水强弱电地板等 | 1套 | 一、屋面玻纤胎沥青瓦防水购买安装750平方米。 技术参数： 玻纤胎沥青瓦的技术要求 一.产品分类 1. 按产品形式分为平瓦（P）和叠瓦（L）。 2.按上表面保护材料分为矿物粒（片）料（M）和金属箔(C)。 3. 胎基采用纵向加筋或不加筋的玻纤毡（G）。 二. 产品规格 1. 长度尺寸：1000mm； 2. 宽度尺寸：333mm。 三.执行标准 GB/T20474-2006《玻纤胎沥青瓦》 4. 选用要点 4.1 适用范围 1）适用钢筋混凝土屋面，坡屋面混凝土望板表面应平整。 2）主要用于低层或多层的居住建筑与商业建筑的坡屋面。 3）适用于坡度18°～60°的屋顶，>60°时，应加强固定措施。 4）沥青瓦单独使用时，可用于防水等级为Ⅲ（一道防水设防，并设防水垫层）、Ⅳ级（一道防水设防，不设防水垫层）；复合使用时可用于防水等级为Ⅰ级（二道防水设防，并设防水垫层）、Ⅱ级（一至二道防水设防，并设防水垫层）。 4.2 选用要点 1）选用玻纤胎沥青瓦时应考虑的主要技术指标：拉力、耐热度、撕裂强度、不透水性、人工气候加速老化。 2）坡屋面不宜使用防水涂料作为防水层或防水垫层。 3）沥青瓦用于混凝土屋面时，保温层应在防水层之上，保温材料应选用挤塑聚苯乙烯板（XPS）；对于木（或钢框架）屋面，保温层设置在吊顶上，保温材料应选用玻璃棉。 4）沥青瓦是柔性瓦片，对基层平整度要求较严，用2m靠尺检测：找平层表面平整度误差不得大于5mm，且不得有疏松，开裂、起皮等现象。 5）沥青瓦屋面施工质量验收规范应符合GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》的规定。 5.产品要求 5.1单位面积质量、规格尺寸 1）矿物粒（片）料面沥青瓦质量不低于3.4Kg/m，厚度不小于2.6mm；金属箔面沥青瓦质量不低于2.2Kg/m，厚度不小于2.0mm。 2）长度尺寸偏差为±3mm，宽度尺寸偏差为+5mm、3mm。 3）切口深度不大于(沥青瓦宽度一43)／2，单位mm。 5.2外观 1）沥青瓦在10℃～45℃时，应易于打开，不得产生脆裂和破坏沥青瓦表面的粘结。胎基应为玻纤毡，胎基应被沥青完全浸透，表面不应有胎基外露，叠瓦的两层须用沥青材料粘结在一起。 2）表面保护层必须连续均匀地粘接在沥青表面以达到紧密覆盖的效果。矿物粒(片)料必须均匀， 嵌入沥青的矿物粒(片)料不应对胎基造成损伤。 3）沥青瓦表面应有沥青自粘胶和保护带。 4）沥青瓦表面无可见的缺陷，如孔洞、未切齐的边、裂口、裂纹、凹坑和起鼓。 二、防静电活动地板购买安装110平方米 技术参数： 600X600全钢防静电架空活动地板。 ①总体参数 防火等级：A级； 踩踏噪音：优于30dB； 板面耐磨：10以上； 规格：600×600； 承载力要求：车站控制室，弱电电源室≥1000kg/m2，综合弱电机房、通信、AFC设备室等≥800kg/m2。 ②材质要求 基板：厚度不小于30mm的矿物质材料，需具有防火A级和防潮特性。 底板：厚度不小于0.5mm的磷化钢板，并经过防氧化处理。 面板：贴面为厚度不小于1.0mm的钢质防静电面板，并具有防火，导静电，高耐磨等特性，磨耗量：大于0.02克/c㎡。 周边封闭材料：厚度不小于0.5mm，不大于1mm的复合材料，并具有防火，导静电等特性。 ③配件要求 竖支撑架：上支撑面直径不小于100mm，金属厚度不小于3mm，并配置不小于1.8mm厚的限位垫盖，用以导静电，缓冲降噪。 竖支撑架的高度可调整，最大可调整高度不小于1000mm。 下支撑架：采用直径不小于100mm的凸形金属座，金属厚度不小于3mm，并具有固定孔。 横支撑梁：应采用II型支撑梁，金属材料厚度不小于1mm，并配有PVC限位垫套，用以导静电，缓冲降噪。 竖支撑架与横支撑梁的连接工艺必须采用螺丝紧固，支架系统所有金属材料并须作防氧化处理。 接地附件：接地方式采用等电位、网格地的方式敷设地线，使用铜带在活动地板下面交叉焊接，排列600mm×600mm的方格。铜带底部与建筑地面绝缘处理，接地电阻不应大于1Ω，铜带采用紫铜材质。 接地线：长度应考虑连接到就近接地端子箱内接地排上。 ④检验标准 GB50222-95 《建筑内部装修设计防火规范》 SG/T11236-2001 《防静电地板通用规范》 SJ/T10796-2001 《计算机机房活动地板技术条件》 GB50174-93 《电子计算机机房设计规范》 SJ/T3003-93 《计算机房施工及验收规范》 GB/T-2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 ⑤材料技术要求 在温度为15～30℃，相对湿度为30%～75%时，地板系统电阻值为1.0×105～8Ω。 地板表面应柔光、不打滑、耐污染。 所有材料外观良好，无变形，没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。 零配件中不能有妨碍组装的缺陷。 三、室内强弱电线路、开关、插座购买安装（室内面积110平方米） 技术参数： 安装验收标准 《建筑电气工程施工质量验收规范》50303-2002 |  |  |  |  |

包号：07包

产品名称: 指挥中心后台设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 数据服务器 | 1台 | 外形：4U机架式 CPU ：2×Intel Xeon E7-4820V2,主频≥2.0G，不低于8核，可扩展至4颗CPU） 内存：4×8G DDR3 1600MHz ECC内存，内存扩展槽≥96个；显卡：1GB PCI-Ex16 独立显卡； 硬盘： 3×900G 2.5寸SAS 10K热插拔硬盘； 1×1G Cache SAS RAID卡，支持0,1,5等RAID级别； 扩展槽：支持热插拔；其中不少于4个PCIE 3.0 x16扩展插槽； 网卡：≥2个万兆10Gb网卡；≥2个千兆网卡；≥1个RJ-45管理网卡； 管理维护：集成远程KVM，配置虚拟介质，配置远程IPMI功能，提供基于硬件的远程访问及控制，可通过网络远程控制、远程开关机、远程修改BIOS及安装操作系统；提供基于web界面的嵌入式管理软件； 其他：2×1600W电源模块；1×超薄DVD-RW；1×上架导轨；5年原厂商免费上门服务 多功能插排：1个 售后：至少五年免费维护，满足2小时快速响应售后及维护服务。 投标现场需提供厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 02 | 应用服务器 | 3台 | 外形：：2U机架式 CPU： Intel E5 2650 V2处理器，配置2颗，主频≥2.6GHz，每CPU物理核心数量 ≥8核；总核数≥16核，三级缓存≥20MB 内存：4×8G DDR3 1600MHz ECC内存； 硬盘：配置2块600GB 2.5寸10000转SAS硬盘，支持≥12个3.5寸硬盘，支持≥24个2.5寸硬盘，支持≥2个内置2.5寸SSD硬盘；1G Cache SAS RAID卡，支持0,1,5等RAID级别； 扩展槽： PCI-E 扩展槽为横插卡设计,配置≥6个标准全高全长PCI-E 3.0 扩展槽，其中包含≥4个标准PCI-E 3.0 X8扩展槽，≥2个标准PCI-E 3.0 X16扩展槽；全高插槽总数量≥6； 网卡：≥2个Intel千兆网卡；≥1个RJ-45管理网卡； 电源、散热：白金效率1+1冗余电源,每个电源模块额定功耗≤700瓦；支持-48V直流电源；高配支持1200W高功率冗余电源；配置≥4个高速系统风扇，可选配最高支持4+3冗余热插拔高速系统风扇； 其他：1×超薄DVD-RW；1×上架导轨；满配重量不得超过35kg（不含导轨）； 服务：产品必须包括原厂商5年，全年365天*7天*24小时上门服务，本省设有原厂商维修站（不包括第三方），设有针对服务器的专属服务团队，本省设有维修备件独立（与维修站分离的）专属库。 多功能插排：1个。 售后：至少五年免费维护，满足2小时快速响应售后及维护服务。 投标现场需提供厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 03 | 工控机 | 1台 | CPU类型：6010VG/奔腾双核E7400；主频：不低于2.8GHz；内存容量：不低于2G；硬盘容量：不低于500G 多功能插排：1个。 |  |  |  |  |
| 04 | 防火墙 | 1台 | 硬件参数：U机型，含交流单电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，4*GE电口（Bypass）；支持2路Bypass； 产品性能：要求吞吐量>1Gbps，最大并发连接数>100万，每秒新建>1万/秒； 系统要求：支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求；支持VLAN划分、VLAN Trunk，支持802.1Q，能进行封装和解封；支持MSTP、RSTP等生成树协议；支持汇聚接口，能够手动绑定接口，即可支持动态绑定；支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP、BGP动态路由协议；支持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由；支持内置/自定义ISP路由库；支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP/UDP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效。 VPN：支持IPsec VPN、SSL VPN、L2TP VPN；Ipsec VPN支持网关-网关、移动客户-网关部署方式； SSL VPN支持网关-网关、移动客户-网关部署方式，并且移动客户端支持B/S模式。 识别能力：支持对1000+ 种应用的识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用；支持设置应用超时时间时间；支持对多次身份验证失败的用户进行帐号、IP锁定或禁用及加验图形验证码，请截图证明；能够识别控制多种途径的文件传输及该途径传输的文件格式：比如能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo等传输途径，并且能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo中bmp、jif、jpeg、chm、exe、avi等文件格式的传输。入侵防护：支持2500+种入侵规则过滤；支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等等检测和防护。 URL过滤：支持内置Web信誉库，收录65万+恶意站点； 内容过滤：支持网页浏览、论坛发帖、电子邮件、即时通讯、文件传输、服务器操作等信息关键字的实时检测和过滤。 防病毒：支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等各种病毒的查杀； 支持文件名称、类型及病毒名称的白名单；可支持以文件扫描方式查杀病毒；查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，可支持到10层压缩文件的病毒查杀。 系统管理：支持Web管理、串口管理、SSH管理，并且能够支持IE、firefox、chrome等浏览器管理；支持Bypass，包括硬件级/软件级/外联Bypass交换机；支持多次登陆失败后锁定IP或锁定用户功能；支持2-4种密码复杂度校验，比如：数字、特殊字符、大写和小写字母；在界面上除了支持完全备份，还需支持单独项备份，比如：接口参数、自定义规则、引擎参数等备份功能。 日志系统：能够根据威胁级别，实时显示安全攻击事件态势统计；支持实时显示Top10应用、Top10用户、各接口流量走势；支持防火墙、入侵防护、URL过滤、防病毒、内容过滤的日志记录。 多功能插排：1个。 售后：至少五年免费维护，满足2小时快速响应售后及维护服务。 投标现场需提供厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 05 | 交换机 | 1台 | 应用层级:三层 传输速率:10/100/1000Mbps 交换方式:存储-转发 背板带宽:不低于32Gbps 二/三层转发率:不低于13.2Mpps MAC地址表:16K 端口结构:非模块化 端口数量:不低于52个 端口描述:48个10/100Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 |  |  |  |  |
| 06 | 机柜及kvm切换器 | 1套 | 服务器机柜：19英寸42U服务器机柜，铝镁合金组合型材结构；框架、前门（含LED套件）、后门、双侧门、散热风扇、温度探头等；外形尺寸宽600mm×深1265mm×高2000mm；框架尺寸宽600mm×深1100mm×高2000mm；有效空间42U；机柜总承载重量≥1500kg（静载）；机柜自重≥110kg（含侧门）；≥70kg（无侧门）；走线面积≥180cm2 ； 机柜采用嵌入式、一体化PDU设计，支持PDU冗余，可选多种PDU规格；本次配置2个三相380V 32A PDU，≥72个C13插座，保证三相平衡， 集成空开，三相可分别保护；每机柜最大支持2个相同的PDU，可实现PDU冗余； 本次配置1个PDM，采用标准 19 英寸机箱结构设计，高度≥3U ，采用 1带4设计（即一路输入，四路输出），可支持多模块扩展。 端口类型：输入采用三相 125A工业连接器，输出端采用三相32A工业连接器，连接器全部基于IEC 60309 标准，且防水等级适用于机房标准；PDM标配LCD电源液晶监控屏，可监控整套系统的总输入功率、电流、有功功率、视在功率等；系统总功率可支持≥80KW，每相≥20KW；机柜前门配置液晶温度指示模块，提供本地进风温度监控 产品必须包括原厂商5年全年365天*7天*24小时上门服务，本省设有原厂商维修站（不包括第三方），设有针对服务器的专属服务团队，本省设有维修备件独立专属库。对上述要求投标现场必须提供生产厂商承诺书原件及生产厂商产品授权书原件； KVM切换器：标准1U抽拉一体式KVM，含17寸液晶屏，键盘鼠标，含8口KVM及配套线缆，原厂家5年免费上门服务。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。
  37.3采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4 采购单位委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

- 37.5质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日