鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市公安局公安交通管理局指挥

中心道路交通指挥调度系统

招标编号：AGJCG2014G009A

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市公安局公安交通管理局委托，对“指挥中心道路交通指挥调度系统招标项目”（招标编号：AGJCG2014G009A）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 序号 | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 交通管控平台软件和数据加工 |  |
|  | 2 | 系统支撑软件 |  |
|  | 3 | 数据库服务器及存储 |  |
|  | 4 | 业务应用服务器 |  |
|  | 5 | 指挥中心坐席工作终端 |  |
|  | 6 | 指挥中心网络系统 |  |
|  | 7 | 指挥中心显示和控制系统 |  |
|  | 8 | 指挥中心决策室系统 |  |
|  | 9 | 机房工程 |  |
|  | 10 | 视频综合指挥调度系统 |  |
|  | 11 | 视频监控管理系统 |  |
|  | 12 | 多功能复合电子警察系统软件平台 |  |
|  | 13 | 高清智能卡口系统 |  |
|  | 14 | 警员单兵系统 |  |
|  | 15 | 警车车载系统 |  |
|  | 16 | 道路交通信息采集系统 |  |
| 采购项目最高限价 |  |  | 31,884,000 |
| 说明 | 本次采购项目最高限价包括： 1、设备主机、标准附件、质保期内的备品备件、安装、土建施工费、系统调试和试运行、设备检验、培训、技术服务、运杂费、保险费、验收、利润、税金、系统升级、所有设备延长维保和服务周期的费用（设备维保周期为3年）及其他合格完成本次采购项目的一切费用。 2、投标人负责所有采购设备的安装、调试、检测、现场通信联网工作及其他应该做的工作，并负责验收时防雷接地系统、消防系统、配电系统的质检部门的检测费用，交通管控平台现场测试的费用 3、本次采购项目包含项目前期设计费用人民币伍拾万元，装修改造费用人民币肆拾万元。 |  |  |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.报价不能超过采购项目最高限价，否则其投标无效；

二、合格投标人的资格条件

1．在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，注册资金3000万元（含3000万元）以上，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

2．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

3. 本项目不允许联合体投标；

4．应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

5. 所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

6. 能够提供快速、良好的维修服务；

7. 合格投标人还要满足的其它资格条件：

7.1本次招标投标人须为辽宁省内政府采购供应商库内注册登记的供应商，投标人在递交文件时，须提供入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）。

7.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且具备独立法人资格的国内企事业单位；

7.3 投标人须具有中国安全防范协会颁发的安防工程企业一级资质；

7.4 投标人须具有国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机系统集成甲级资质；

7.5 投标人须提供以下所投产品的制造商或代理商出具的投标授权书和售后服务承诺书；

（1）服务器：数据库服务器、业务应用服务器；（2）存储设备：数据库存储设备、IPSAN存储设备；（3）显示大屏：55寸液晶显示屏；（4）图形处理器：指挥中心图形处理器、决策室图形处理器；（5）交换机：存储交换机、汇聚交换机、核心交换机；（6）防火墙、网闸、负载均衡（7）视频会议产品：高清视频会议终端、多点控制器、高清录播服务器；（8）UPS主机 （9）综合布线产品：双绞线、配线架、（10）中控主机（11）成套配电柜（12）机房消防灭火系统

7.6 投标人投标时须提供以下所投产品的检测报告；

（1）服务器（2）存储设备（3）显示大屏（4）图形处理器（5）交换机（6）防火墙（7）网闸（8）负载均衡（9）视频会议产品（10）UPS主机 （11）综合布线产品（12）中控主机（13）机房配电设备（14）机房消防灭火设备

7.7 投标人投标时须提供以下产品认证证书

（1）服务器 3C认证证书,（2）防火墙的涉密信息系统产品检测证书（3）防火墙国家信息安全产品认证的3C证书（4）网闸涉密信息系统产品检测证书（5）网闸国家信息安全产品认证（3C）二级或以上证书（6）IP SAN存储设备3C证书（7）核心交换机3C证书（8）精密空调3C认证证书（9）成套配电柜3C认证证书（10）液晶拼接屏的政府采购节能认证证书和55寸液晶显示单元3C认证证书（11）图形处理器3C认证证书（12）高清视频会议产品3C认证证书（12）视频编、解码器3C认证证书（13）警员单兵产品3C认证证书

注明：

7.3-7.6项资质证明材料投标人投标时须提供复印件并加盖公章（原件备查）；

7.7项投标人投标时须提供复印件并加盖所投产品生产厂商公章.

以上资质证明材料须按招标文件中“投标人须提供的资质证明材料”的要求单独装订成册，作为投标文件的组成部分投标时与投标文件一并递交。

三、政府采购供应商入库须知

1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、现场演示：

本项目投标人投标时须自带演示设备（包括笔记本电脑、服务器等演示设备），自行模拟鞍山交通数据，自行解决鞍山基础路网图。

七、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

递交投标文件截止及开标时间：2015年4月7日09:30(北京时间)

递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件发出之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告之日。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4.经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市公安局公安交通管理局

联系人：谢德元

联系电话：0412-5866502

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5215886

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年三月十三日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市公安局公安交通管理局“指挥中心道路交通指挥调度系统设备。 一、概述： 鞍山现辖海城市、台安县、岫岩满族自治县和铁东、铁西、立山、千山（汤岗子新城）、鞍山（国家级）高新技术产业开发区、达道湾新城（鞍山经济开发区）、千山风景名胜区和鞍山文化旅游区等8个城区，城区面积797平方千米。 二、鞍山市道路交通现状 1、路网特点 自2009年，规划建设60条干道，将基础设施从老城区全面向新城区延伸，形成“十横八纵五环十射”城市路网架构，道路面积达到1680万平方米。路网大致为内方格外环形放射式结构，环线和十字主干道构成路网的主骨架，纵向交通走廊承担着路网上主要客货流向上的流量，它们和其他横、纵、斜、射向的主、干道构成路网的骨架，再加上次干道和支路，形成了一个功能明确，系统分明的道路交通运输网络。其路网特点及存在问题如下： （1）城区路网布局基本定型，具有3种布局形式；即放射形、棋盘式和自由式，沿中长铁路两侧布置路网程规则棋盘形状。 主干道、次干道、支路的配比为1：1：3，路网密度偏低，尚未达到标准要求。 （2）受自然条件以及鞍钢厂布置的影响，目前城市许多道路为断头路，使道路未形成完整体系，影响道路功能发挥。 （3）主城区（即北部立山区、南部千山区、西部铁西区、东部铁东区4区）无显著的交通主向，东西走向与南北走向的交通总量基本均衡。 （4）主城区东北片区、东南片区以居住为主，主城区西北片区属于鞍钢工业区，主城区西南片属于综合片区，中部站前商业区毗邻市行政中心且汇集了火车站、汽车站长途客运枢纽。 （5）跨片区主干道，分布较为均匀。 2、机动车保有量 随着民众生活水平的日益提高，对机动车的需求变得日益急迫，鞍山机动车保有量也正经历一个快速增长的阶段，从2008年的23.7万辆增加到目前的超过45万辆，并以每天百余辆的速度快速增长。 |  |  |  |  |  |
|  | 合格投标人 的资格条件 | 1.详见招标公告。2.本次项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
|  | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及 开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
|  | 现场踏勘或 标前答疑会 | 时 间：2015年3月30日-4月1日每日上午09:00-11:30 下午13:30-16:00 地 点：鞍山市千山西路南大庆街西（交管局新建大楼） 联系人：谢德元 联系电话：0412-5866502 1、由采购人组织现场踏勘。主要勘察指挥中心和决策室现场空间布局、楼层结构等，勘察指挥中心和决策室配套的强、弱电井分布情况。 2、参与踏勘人员需提供投标人授权踏勘授权书。 |  |  |  |  |  |
|  | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
|  | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标 保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 3188.4 | 31.88 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的1%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
|  | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件份数 | 正本1份,副本7份。 |  |  |  |  |  |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |  |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
|  | 资格审查 | 本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。 |  |  |  |  |  |
|  | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

投标人须提供的资质证明材料

1、中国安全防范协会颁发的安防工程企业一级资质……………………………………所在页码

2、国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机系统集成甲级资质………………………所在页码

3、投标产品制造商或代理商出具的投标授权书和售后服务承诺书

3.1 服务器：数据库服务器、业务应用服务器………………………………………所在页码

3.2存储设备：数据库存储设备、IPSAN存储设备………………………………… 所在页码

3.3显示大屏：55寸液晶显示屏………………………………………………………所在页码

3.4图形处理器：指挥中心图形处理器、决策室图形处理器……………………… 所在页码

3.5交换机：存储交换机、汇聚交换机、核心交换机 ………………………………所在页码

3.6防火墙、网闸、负载均衡………………………………………………………… 所在页码

3.7视频会议产品：高清视频会议终端、多点控制器、高清录播服务器  ……… 所在页码

3.8 UPS主机……………………………………………………………………  …… 所在页码

3.9 综合布线产品：双绞线、配线架、……………………………………………… 所在页码

3.10中控主机……………………………………………………………………… … 所在页码

3.11成套配电柜………………………………………………………… …………… 所在页码

3.12机房消防灭火系统……………………………………………………… ……… 所在页码

3.13台式计算机、便携式计算机、液晶显示器、机房空调、不间断电源（UPS）须提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件……………………… …………… 所在页码

4.所投产品的检测报告

4.1 服务器……………………………………………………………………………… 所在页码

4.2 存储设备…………………………………………………………………………… 所在页码

4.3 显示大屏…………………………………………………………………………… 所在页码

4.4 图形处理器………………………………………………………………………… 所在页码

4.5 交换机……………………………………………………………………………… 所在页码

4.6 防火墙……………………………………………………………………………… 所在页码

4.7 网闸………………………………………………………………………………  所在页码

4.8 负载均衡……………………………………………………………………………所在页码

4.9 视频会议产品……………………………………………………………………  所在页码

4.10 UPS主机……………………………………………………………………………所在页码

4.11 综合布线产品……………………………………………………………………  所在页码

4.12 中控主机…………………………………………………………………………  所在页码

4.13 机房配电设备………………………………………………………………………所在页码

4.14 机房消防灭火设备……………………………………………………… ……… 所在页码

5. 所投产品的认证证书

5.1服务器 3C认证证书……………………………………………………… ……… 所在页码

5.2防火墙的涉密信息系统产品检测证书……………………………………………  所在页码

5.3防火墙国家信息安全产品认证的3C证书………………………………………… 所在页码

5.4网闸涉密信息系统产品检测证书……………………………………………………所在页码

5.5网闸国家信息安全产品认证（3C）二级或以上证书………………………………所在页码

5.6 IP SAN存储设备3C证书……………………………………………………………所在页码

5.7核心交换机3C证书………………………………………………………………… 所在页码

5.8精密空调3C认证证书……………………………………………………………… 所在页码

5.9成套配电柜3C认证证书…………………………………………………………… 所在页码

5.10液晶拼接屏的政府采购节能认证证书和55寸液晶显示单元3C认证证书…… 所在页码

5.11图形处理器3C认证证书……………………………………………………… … 所在页码

5.12高清视频会议产品3C认证证书…………………………………………………  所在页码

5.13视频编、解码器3C认证证书……………………………………………………  所在页码

5.14警员单兵产品3C认证证书………………………………………………………… 所在页码

6、银行出具的资金存款证明………………………………………………………………  所在页码

7、2011、2012年和2013年度经审计的财务报表……………………………… ………  所在页码

8、AAA级信用等级证明………………………………………………………………… …  所在页码

9、ISO9001质量管理体系认证……………………………………………………………   所在页码

10、ISO14001环境管理体系认证…………………………………………………………… 所在页码

11、科学技术进步奖证明证书………………………………………………………………  所在页码

12、建造师证书………………………………………………………………………………  所在页码

13、项目业绩证明文件……………………………………………  ………………………  所在页码

14、公安科技部门颁发的科学技术进步奖证明…………………………………………… 所在页码

15、产品知识产权登记证书……………………………………………………………………所在页码

16、平板窄波雷达的国家计量器具型式批准证书件和专利证书………………………… 所在页码

17、高清智能卡口设备的号牌识别专利证书……………………………………………… 所在页码

18、高清复合电子警察系统专利证书……………………………………………………… 所在页码

19、所投产品设备正偏离参数对照表……………………………………………………… 所在页码

20、所投产品的检测报告（产品明细见评标方法中设备选型）………………………… 所在页码

21、项目技术方案…………………………………………………………………………… 所在页码

22、交通管控平台软件系统销售合同复印件……………………………………………… 所在页码

23、项目实施方案…………………………………………………………………………… 所在页码

24、售后服务方案…………………………………………………………………………… 所在页码

25、招标文件要求的以及投标人认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料

……… 所在页码

说明：

1、6项提供2014年1-3月任何一月银行出具的资金存款证明；

2、13项提供2010年1月至今公安系统内同类项目的业绩证明；

3、14项提供车辆号牌识别软件、视频检测软件、高清电子警察软件、监控综合管控平台、高清车辆智能检测软件获得省级及省级以上公安科技部门颁发的科学技术进步奖，

4、15项提供车牌识别软件、视频检测软件、高清车辆智能检测系统、高清电子警察软件、监控综合管控平台、交通态势分析软件、查缉布控软件、警用地理信息软件的软件知识产权登记证书

5、1-5项投标人必须提供，如未提供为不合格供应商；

以上证明材料投标人须提供复印件（除5项外）并加盖投标人公章，（原件备查），5项须提供复印件并加盖所投产品制造厂商公章（鲜章、复印无效），并按序单独装订成册，做为投标文件的组成部分，投标时与投标文件一并递交。

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  |  | 经过上年度有效年检 |  |  |  |  |
|  |  | 注册资金不少于3000万元 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标文件 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见招标文件 |  |  |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（投标产品的包号及名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标文件 |  |  |
|  | 投标产品的品种（包号：01包 ；设备名称：台式计算机、不间断电源（UPS）、便携式计算机、液晶显示器、机房空调）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  |  |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一，正本中提供原件） |  |  | 详见招标文件 |  | 2-5 |
|  | 本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  | 2-6 |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 投标产品价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案（需提供） |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： 1、包号及产品名称 2、副本复印件 3、经过上年度有效年检4、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标文件 |  |  |  |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标文件 |  |  |  |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标文件 |  |  |  |
|  | 样品： |  | 不需提供 |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 招标文件要求的以及投标人认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                             单位：元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 指挥中心道路交通 指挥调度系统 | 31,884,000 |  |  |  |
| 投标报价：（大写） |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“报价一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在采购时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评审价格的依据，也不作为优先成交的条件。

4．采购时，投标文件中“报价一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．投标人对所投包的采购内容必须全投，投标报价不能超过最高限价，否则其投标无效。

7.本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：            (签字)

签署日期：               年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                    单位：元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                    单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

此表只填写“项目要求及投标响应表(二)”中序号7.7项交通管控平台软件和数据加工设备清单至22.1项道路交通信息采集系统设备清单设备清单中产品，产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表(二)”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：指挥中心道路交通指挥调度系统 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 备注 |
|  | ★交货/交付时间：合同签订后九十日内安装、调试完毕，交付采购人使用。 |  |  |
|  | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
|  | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
|  | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
|  | ★①质量保证期：国家规定三包周期和招标文件要求执行。 ★②投标人需提出完善的售后服务方案，做出售后服务承诺，支持7×24小时服务。有明确的售后维保人员及设备。 ★③保修期从系统验收合格后，采购人签署备品备件和运维人员到岗确认之日起开始计算。 ★④本项目系统维保周期为3年。 ★⑤在3年内对系统提供每季度不低于一次的维护和设备检测，时间为每季度的第一个月第一周，提供系统维护记录和设备运行情况报告。备有足够的维修配件和备品备件。 |  |  |
|  | ★①保修期内上门免费服务，终身维修，★②对于所提供的产品，在保修期内由于质量问题而导致零件或部件故障，中标人应无偿维修和更换； ★③中标人所提供货物的技术参数和功能必须达到招标文件所列出的要求，必须提供成交货物齐全的资料（包括使用说明、安装手册、维修手册及相应质检手续证明文件等）。 ★④6个月内维修满3次即免费更换全新的设备，时间自安装调试合格之日起计算。 ★⑤发生的检测检定费用由中标人支付。 |  |  |
|  | 热线支持：现场支持： ①提供服务为7*24小时招标人指定地点值班维护，并及时排除故障。 ②中标人在收到使用方维修通知单当日内完成故障排除，紧急问题（如大屏、服务器、管控平台、会议系统、卡口、存储、供配电等）需在2小时内解决。如受到道路施工或系统遭到人为破坏的必须及时报告建设方，并上报解决方案，报采购人批准。 ③保修期内出现的任何由中标人施工或设备缺陷引起的故障，中标人应立即做出补救或在12小时内更换或完成维修，发生的费用由投标人承担。 |  |  |
|  | 售后服务网络：投标人须提供投标人售后服务联系人和联系电话。 | 联系人： 联系电话： |  |
|  | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： ①质保期内免费维修，质保修期满后，继续优惠提供维修配件和技术服务。 ②免费终身维护，保修期外维修只收取零部件费用，并终身提供零配件供应。 |  |  |
|  | 备品备件供应及优惠价格要求： ①投标人应设置常驻的专项技术服务机构，配置不少于3-4名售后服务人员及2辆专职维护车辆（举高不低于6米工程施工专用车1辆和工程维护专用车1辆） ②设立备品备件周转库，完全可以达到7×24小时响应要求 |  |  |
|  | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费进行培训 |  |  |
|  | 系统扩展、升级服务要求：在保修期内中标人就所提供的软件为采购人免费升级，而不影响采购人的其它运行环境。 |  |  |
|  | 其它 |  |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包，最高限价：31,884,000元。

产品名称：指挥中心道路交通指挥调度系统。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：指挥中心道路交通指挥调度系统。

| 招标文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 数量 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 项目 总体要求 |  | 1、先进性：系统要充分采用先进、成熟的方法和技术，参考国内外优秀的技术手段，充分考虑法律法规的依据，结合采购人的实际需求，将成熟技术手段综合应用到系统的建设中。系统设计既要采用先进的概念、技术和方法，又要注意结构、设备、工具的成熟度。既能反映当前的先进水平，而且具有发展潜力，同时又确保在未来若干年内依然占据先进地位。 2、规范性：硬件设备和软件支撑平台需采用符合国家标准的产品；软件编码符合国际、国内的编码准则，开发的软件产品需满足相关规范的要求，采用标准的系统建模语言；需采用规范化的数据接口以满足开放的数据交换要求。 3、兼容性：硬件上，新的设备能够充分融入现有的系统架构，实现新老设备的紧密协作运转；软件上，在增加新功能的同时，要充分兼容现有业务的数据结构、数据交换接口、体系结构、采购人使用习惯等，确保在不中断现有业务的基础上，实现系统的整体功能提升和性能提升。 4、开放性和扩展性：设计灵活的体系架构便于硬件容量、性能的扩展；设计标准化的数据交换接口便于与其它系统的融合接入。 5、可靠性和稳定性：在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性。在涉及到硬件和外设的备份、冗余等可靠性技术的基础上，应采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监测及网络安全保密等技术措施提高系统的稳定性和可靠性。 6、安全性和保密性：在系统设计中，既应考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。对外发布则通过专业的防篡改系统和防火墙技术，保障安全性。 7、易操作性和易维护性：采用一体化的可视化接口，方便各个层次的管理人员使用，操作简便、易学习。采用先进的模块化设计方法，使系统具有良好的松耦合结构。系统中各个功能模块应分工明确并且各个模块都应采用标准化的接口，对局部功能的修改不影响系统的其它部分运行，具有容易维护的特性。 |  |  |  |  |
| 2 | 建设依据 |  | 1、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009） 2、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009） 3、《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2009） 4、《城市监控报警联网系统》（GA/T669-2008） 5、《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006） 6、《关于公安交通指挥中心建设与发展的若干意见》 7、《安全防范工程技术规范》（GB50348—2004） 8、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011） 9、《中华人民共和国道路交通安全法》 10、《机动车登记信息代码 第七部分：机动车号牌种类代码》GA24.7 11、《视频安防监控系统技术要求》GA/T367 12、《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T445 13、《电气装置安装工程线缆线路施工及验收规范》GB50168 |  |  |  |  |
| 3 | 总体目标 |  | 建设高效、实用、实战性强的交通指挥管理应用体系，按照预防与应急并重、常态与非常态结合的要求，依靠信息技术和公共安全科技，充分利用现有资源，搭建统一、高效的鞍山交通管控指挥体系，为日常监测预警，有效预防和妥善应对各类突发事件提供先进的技术手段，全面提高公安与道路交通信息化管理服务与应急处置能力，力争做到三个“统一”，具体如下： 1、“统一的运行管理平台”。把智能交通管控平台建设成为一个可靠性、稳定性、安全性和扩展性良好，能满足平时和战时（处置应急事件时）双重要求的综合业务运行管理平台。实现将若干已建设信息系统中的核心业务数据、统计结果、视频、音频和卫星定位数据等各类信息进行归纳、整理和封装，在该平台上统一展现、管理和分析，并能基于大量不同类别交通业务信息的联机分析和数据挖掘，最终达到优化管理提升效率的目的。 2、“统一的服务平台”。建立健全平台数据中心、数据交换标准体系、GIS基础数据与服务共享平台，提供统一的数据服务接口，实现业务数据、统计结果、联机分析方法等各类对外服务的权威性、准确性和唯一性。 3、“统一的应急处置系统”。将各业务部门的应急处置业务在平台上集中展现和管理，实现在处置各类突发应急事件中预案协同管理、统一指挥、统一调度、统一发布，最大程度上提高应急处置的效率，构成职责明确、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急平台体系。 |  |  |  |  |
| 4 | 具体目标 |  | 1、通过建设综合应用交通集成管控、交通信号控制、交通信息采集、交通诱导、交通视频监控等技术手段的智能交通管理系统，提高公安交通管控的快速反应能力和交通管理科技水平，降低交通事故，改善交通拥堵状况，创造良好的城市交通和出行环境，保障鞍山经济和谐发展。 2、通过公安警用地理信息平台，将鞍山公安主要业务数据库信息资源与城市地理信息有机的关联与融合，为公安实战提供形象直观的可视化信息展示，实现公安信息资源的全面整合和综合应用，提升鞍山公安信息化水平，为公安工作提供强有力的科技保障。 3、通过鞍山市部门间数据资源的共享，实现鞍山市各部门数据互联互通，消除信息孤岛，提高数据利用率，避免重复建设。 4、构建鞍山市应急处置业务应用模型，满足突发事件应急处置决策指挥需要。 5、解决鞍山交通指挥调度系统的互联互通以及社会治安防控体系建设中的热点、难点问题，提升城市管理水平，提高服务效益。 |  |  |  |  |
| 5 | 一般性 通用要求 |  | 系统功能力完善、技术成熟、性能稳定可靠、技术先进。系统应具备良好的可扩充性、可移植性和兼容性。 1、开放性设计。可配置多种数据传输接口，并且对外提供标准数据，要预留适量接口，以满足更多信息共享和其他系统协同工作的要求。无条件提供数据格式、数据接口、数据定义、协议标准、库函数、开发控件等，能提供标准的开放开发接口。具有良好的扩展性，具备二次开发能力，能进行系统集成。软件终身免费升级及免费维护。所有卡口、多功能复合电警、高清监控都预留加装人像识别系统的接口。 2、卡口要根据路宽及车道数设置相应的高清一体化摄像机及其他配套设备，要求全覆盖，不得有盲区。卡口的数据在交警指挥中心做存储。卡口数据，实时回传，发生故障时在前端做短期存储，存储周期为7天。 3、中心对所有前端联网设备进行统一授时,保持时钟同步。有自动授时与手动强制授时等多种授时方式。依据公安PKI/PMI认证管理进行授权分配，各科、室、所、队民警可以通过公安专网对各系统平台进行查询、统计、观看、回放、下载等各种操作。 4、平台及系统以B/S方式为主构建，以C/S方式为辅，实现全局任何公安网络计算机的应用。所有项目的视频、数据、图片等均能上采购人指定的大屏和电视墙，进行显示、控制、切换等各种操作控制。 5、前端设备应加装抗电流电压突变设备及来电自恢复工作设备，做防雷接地。系统和设备出现故障以及被盗、被破坏等情况应有报警提示及报警联动等功能。具有断电断网和设备故障报警功能。 6、补光灯和闪光灯等发光类设备不对附近居民造成干扰，优化LED灯的功率选取，确保稳定长期有效运行。 7、室外机箱应具备防鼠、防盗、防撬、防破坏等功能。 |  |  |  |  |
| 6 | 安装与 技术要求 |  | 1、前端设备：耐用、可靠，外型美观，适应全天候的工作环境，具有防雾、防雨、防雪、防尘，耐腐蚀能力； 2、传输网络：网络视频信号通过视频专网传送至指挥中心； 3、供电：前端设备采取就近供电方式，电源取自抱杆机箱内。 4、存储设备：指挥中心集中存储。 5、立杆、防雷等摄像机配套安装要求： （1）立杆的性能指标：立杆高度地面6.0米或以上,挑臂长度1-2米不等。应根据实际环境，满足图像清晰、视野良好，可看清看全控制范围（特别是路口四个方向）为准。立杆采用符合国标规范的金属杆，表面热镀锌加喷塑。 （2）灌筑基础。立杆采用灌筑基础，基础采用20mm的钢筋作骨杆，呈四角排列。上端100mm处用圆型钢板作平台。下端焊20mm的细钢筋作固定。基础深度为至少为1000mm，长宽至少800mm。基础中心放入直径50mm的铁管，与过渡窨井相连。基础采用商品砼C20灌筑。安装牢固；摄像机立杆中心线应与地面垂直, 挑臂与地面水平面平行。 （3）抱杆悬挂机箱。采用机箱底部进线悬挂安装。箱体防护等级为IP65，防雨防尘，室外安装，机箱必须有通风降温的设计，自然对流，无风扇。在监控机箱中设计电源保护装置和防盗措施。机箱密闭性好，具有防鼠功能。 （4）避雷与接地：摄像机杆、前端机箱、设备外壳必须接地,接地电阻不大于4Ω。接地方式采用综合接地，建设接地网。 |  |  |  |  |
| 7 | 交通管控平台软件和数据加工 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 并发用户处理要求 |  | 根据采购人现状及未来扩展应用考虑，对指挥控制系统并发用户数量做如下要求： 系统支持最大并发在线用户量不少于100个。 系统对于二维地图的服务用户量并发数不少于150个。 |  |  |  |  |
| 7.2 | 系统运算处理性能要求 |  | 1、交通指挥控制系统系统从总体上要求具有先进、成熟、稳定、安全、可靠、和开放的基础架构，从而在信息处理和运行能力上满足： （1）基于框架应用技术设计组件化的系统，保证灵活扩展，相关组件相互调用简单易用； （2）支持年数据运算处理量达到千万条以上的记录，TB级数据量； （3）除集成系统部署环境（网络及支撑软硬件环境）的原因外，系统应实现7×24小时的连续运行，平均年故障时间(MTBF)≤3天，平均故障修复时间(MTTR)≤12小时； （4）单用户的系统性能总体平均指标为3秒内。 2、为保证交通指挥控制系统建成后满足实战效果，特制订如下性能需求： （1）静态资源展示性能：静态资源叠加5000个以上交管业务资源，在地图放大，缩小，平移操作时，无明显延迟感，在响应时间在3秒以内。 - （2）动态资源展示性能：系统能够接入动态资源如警车，单兵，危险品、客运车等不低于2000个动态点，每一个动态点位以三秒的频率进行数据更新，地图进行放大，缩小，平移操作时，无明显延迟感，在响应在3秒以内。 （3）系统在硬件环境达到PGIS平台的相关标准之下，满足PGIS平台所规定达到支持的在线用户数、并发访问数量，以及相应的系统处理能力。 技术参数; 指标值; 备注. 系统平均响应 时间(ART); ≤3秒; Average Response Time. 系统一般最大 响应时间(MRT); ≤3秒; Maximal Response Time. 统计分析最大 响应时间(MRT); ≤10秒; Maximal Response Time. 最大并发事务(MST); 500个; 每个事务都在要求的ART内完成. 数据管理容量; 支持TB级容量. （4）地图浏览：20个用户并发获取地图请求时，每个地图请求的显示响应时间≤3秒。 （5）地图显示响应时间≤1秒，定位显示响应时间≤3秒，查询分析响应时间≤3秒。 （6）地址匹配响应时间：20个用户并发获取地址信息时，每个地址匹配请求响应时间≤2秒。 |  |  |  |  |
| 7.3 | 外场数据接入性能要求 |  | 1、系统接入能力指标如下： （1）交通视频监控支持不低于1500点位； （2）交通诱导支持不低于200点位； （3）电子警察及卡口支持不低于2000点位； （4）交通信号显控支持不低于500点位； （5）交通流信息采集处理支持不低于1000断面； （6）现场执法支持不低于500点位； （7）单警GPS定位支持不低于1000点位，刷新频率支持3秒以内； （8）警用车辆GPS定位支持不低于1000点位，刷新频率支持3秒以内； （9）其他商业车辆GPS定位接入支持不低于1000点位，刷新频率支持10秒以内 系统在硬件规划设计上必须以成熟、可靠、开放、可缩放、可管理、可维护为原则，充分考虑硬件设备的I/O处理能力、运算能力、负载均衡能力，保证高峰数据采集处理和多用户并发访问时的可靠性和性能不受影响。 2、直接采集设备数据接入的时间性能要求：通过直接采集方式采集具体数据信息，要求采集设备向指挥中心数据接入时，达到下述时间性能要求。采集时间间隔最小值能达到5s或更低。 （1）接入数据传输方式：外场设备向指挥中心周期性传送所采集的交通数据，要求传送周期为：20s（缺省），一般能满足最小5s采集周期要求，可按照中心的指令可调，调节步长以5s为单位；GPS定位数据满足最小2秒采集周期要求。（2）采集数据传输最大时延：即外场设备发出数据到中心计算机系统收到信息所需要花费的时间，要求不大于500ms。 3、外场交通信息发布时延：即指挥中心交通监控人员发出交通信息发布指令至外场设备显示信息内容所需要的时间延时，要求：中心至外场设备直接通信连接的，要求时延不大于3s；中心至外场设备之间通过分中心转发的，要求时延不大于3.5s。 4、视频信息采集和控制的实时性要求 （1）数字视频信息传输时间特性：数字视频信息传输时间指摄像机获取图像至终端显示图像需要的时间延时，包括编码时间、解码时间和通信网络传输时延，要求不大于500ms。 （2）控制中心对外场视频采集设备的控制时间特性：指的是中心控制人员或控制应用软件发出对视频采集终端的控制指令（云台控制、自动定位控制等）至终端指定功能单元开始动作的时间延时，要求：不大于100ms。 5、外场设备故障报警的时间延时：指的是具有自动故障检测的外场设备在检测到设备故障时，自动向系统发出报警并在中心维护终端显示的时间延时，要求：不大于20s。 6、交通状态处理判别时延：中心获取直接采集的交通数据后，周期性地处理生成道路分段的行程时间信息和道路交通状态信息，中心处理后输出的道路交通状态变化时间与道路实际交通状态变化时间之间的时延，要求小于1min。 7、交通事件检测判别时延：中心通过直接采集交通数据进行交通事件检测，要求道路交通事件的自动检测时延（即交通事件发生的时间与系统检测该事件并发出报警的时间之间的差值）小于1min。 |  |  |  |  |
| 7.4 | 总体软件设计和实现要求 |  | 系统的设计和实现应至少满足以下几点通用性技术要求： 1、系统架构：需要明确、合理划分应用软件层次，包括客户端软件、表现层、业务逻辑层软件、数据库层软件、后台软件、接口软件、统计分析软件以及其他不要的层面，充分说明技术划分依据。 2、开发方式和开发语言：要求采用B/S以及富客户端应用。采用JAVA语言与FLEX技术为主进行结合开发，结合其他语言（如C++语言）做必要补充。但设计方必须明确所采用的技术，且设计能够支持跨平台运营，同时支持IBM AIX和HP UNIX，LINUX，WINDOWS SERVER。 3、客户端环境要求：支持LINUX、WINDOWS客户端。 4、权限管理要求：支持用户、角色、权限等多重管理，支持IP地址访问控制列表，支持数据库口令更新应用软件免维护。支持在免编码状态下对任意业务操作设置审计开关，记录该功能涉及的全面变更及访问者信息。 |  |  |  |  |
| 7.5 | 数据统一接入需求 |  | 1、数据通讯标准体系管理：建立集数据、通讯、服务调用、数据交换等标准于一体的标准体系，标准要做到适用性（适用当前）、前瞻性（有建设指导性）、全面性（框架全面）、结构清晰（模块化易解读），功能要做到标准易检索、易维护。 2、接入/分发/报警监控一体化管理：基于标准、基于统一设计架构的、可靠的、实时的、通讯按需最优化的信息接入分发平台，规范系统间通讯和减少异构带来的复杂性和故障隐患，同时从状态监控、量化监控上形成可视的预警监控功能，全面提升系统可靠性与故障定位能力。 3、建立完善的信息系统数据接入功能：在具备接入条件的前提下，建立完善的系统接入功能，接入各类信息系统内容，包括： （1）GPS警车定位信息（如实时警车的坐标，车辆基本信息等）、 （2）电视监控系统（如实时视频）、 （3）单兵GPS定位系统（如单兵中的人员基本信息，实时位置信息等）、 （4）联网诱导屏系统（如实时诱导屏信息、诱导屏分布）、 （5）卡口系统（如车辆的布控信息、车辆报警信息等）、 三台合一接处警系统如实时进行的报警交通事故数据及道路拥堵数据）、 （6）信号联网控制系统（如灯色信息，信号点分布）、 （7）电子警察系统 （8）城市出租车定位管理系统（如通过采集出租车数据获取的交通流数据）、 （9）公安部交通综合管理系统 在接入以上数据的同时根据采购人的需求满足专题系统有效的分析预处理数据，同时建立必要的多媒体数据（历史视频、照片）的访问机制以及建立对专题系统数据及结构更新的检测机制。 4、指挥调度平台信息按需存储/预处理管理 建立各类信息在指挥调度平台的按需存储结构，实现对实时数据进行易于访问的历史数据归档，归档结构合理不影响对实时数据的应用效率，并结合分析需求对数据进行专题预处理。 5、对其他系统信息交换管理 发挥指挥调度系统对实时数据集成的实时性、可靠性、综合性等优势，为其他综合系统与专题系统提供整合后的数据支持，促进数据源一致化、减少数据重复加工和算法的不一致性，进一步发挥实时数据的作用。 |  |  |  |  |
| 7.6 | 地图二次加工及基础服务 需求 |  | 在本系统中，地理信息服务既是操作交互中心，又是底层服务提供者，其功能包含底层GIS基本服务功能、应用级GIS服务功能、资源集成操作。对矢量地图基础数据进行二次切图，实现栅格化、网格化，为承载大数据量地理信息加载进行优化，同时使地图服务符合交警道路交通应用特点。 1、系统要求能够提供基本的地理信息服务功能、地理信息数据、地理信息数据维护功能，这些功能主要基于GIS 和WEBGIS技术，集成相关的产品（空间数据引擎的空间数据的维护和服务管理能力、跨平台中间件封装的空间数据存储接口能力/空间数据展示能力、瓦片引擎的空间数据发布能力，来形成接口提供。 2、基本的地理信息服务功能、地理信息数据、地理信息数据维护功能主要包含以下内容： 3、颜色配置，按地图配置信息分不同的颜色，层次，标志文字进行显示。 4、分层浏览以及文字标注图层开关功能，控制地图数据图层的显示状态，可以决定指定的图层是否显示，打开或关闭当前地图中的某一图层的文字标注。 5、显示范围的设定以及边界线设置，能够设定当前地图窗口的显示的范围，不同区域的边界线应有明显的区别，区别显示未选定区域与选定区域。 6、鹰眼功能，通过鸟瞰图窗口可以实现地图显示范围的改变，还可以点击鹰眼图直接到达需要进行操作的地图显示范围。也可以选择关闭鹰眼图。 7、地图缩放，系统提供多种缩放形式，可以按一定的缩放倍率进行缩放，也可以用鼠标框选缩放。系统实现无级缩放，不同的显示比例下自动控制图层的分级显示。 8、地图平移，用户可以通过鼠标拖动地图。实现海量地图数据的平滑漫游。地图在全部图层都显示状态下，平移要求速度快。 9、地图选择，例如多边形选择、圆形选择、矩形选择、鼠标点选等。 10、基本测量功能。 （1）本系统授权的地理信息录入和维护 （2）按点，线，面查询地理元素的属性信息 （3）根据层次（地图比例大小）关系，采用逐级进入的方式显示相关信息，并提供快速地图定位功能，对具体目标可以对其基础数据和关联数据库信息进行同时查询与显示。 （4）根据输入的文字信息、代码信息，显示出其所在地图上的位置。 （5）可以打印选定的地图、打印统计及查询结果、可以制作图例，添加指北针并与结果一起打印。 （6）封装集成的交通管理应用级功能性地理信息服务： 开发或封装供直接调用的应用级GIS服务功能，这些功能包括带地理检索的资源显示、移动目标展示、复杂空间计算和检索等。同时封装基于地理信息的分析用展示功能（专题图、热点图等）。 （7）基础GIS的查询，包括点击查询、拉框查询、条件查询、双向查询、闪烁显示等。对点、线、面源可以链接一些多媒体资源，进行关联调用。 （8）背景图进行分层显示，方便用户的定位。提供各种GIS图形操作功能，提供道路及路口快速定位功能。方便依据道路名称进行图形快速定位； （9）辐射区分析：指定某个位置，向周围辐射指定距离的圆形区域内，标识出需要显示的交通设施对象 事件地理特征标注，支持点、线、面及组合标注，生成相关数据记录。 （10）以事件地理特征为单位的事件显示。 基于多种地理算法的点、线目标周边资源查找显示 基于多种地理算法的线目标穿越资源查找显示 基于多种地理算法的面目标涵盖资源、周边资源查找显示（11）GIS热点图生成服务接口。 （12）与PGIS系统无缝兼容 |  |  |  |  |
| 7.7 | 交通管控平台软件和数据加工设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 数据加工 | 1套 | 地图数据加工：突出道路交通特点；道路流量基础数据加工：路段拆分，上下行，内外环的标注等；路段与检测器的对应关系加工。 |  |  |  |  |
| (2) | 交通诱导 | 1套 | 诱导数据接入；诱导数据计算处理;诱导数据发布;点位分布;诱导屏分区展示;空间搜索分布展示;诱导信息监测;单点流量数据监测展示。 |  |  |  |  |
| (3) | 交通信号 | 1套 | 信号数据接入；信号分布点位展示；信号分区展示 空间搜索分布展示；信号实时灯色展示；信号灯色控制；绿波带展示；信号控制与视频联动 |  |  |  |  |
| (4) | 交通监控 | 1套 | 视频数据接入；视频点位分布；实时视频监测；分区视频监测点位分布展示；空间搜索视频监测点位分布展示。 |  |  |  |  |
| (5) | 出租车GPS系统接入 | 1套 | 鞍山市出租车GPS信息接入和地图显示 |  |  |  |  |
| (6) | 警员GPS采集系统、警车GPS系统接入 | 1套 | 交警警员GPS信息接入和地图显示；交警带有GPS定位功能车辆的GPS信息接入和地图显示 |  |  |  |  |
| (7) | 交通状态 | 1套 | 交通状态数据接入；道路交通状态研判；交通状态GIS展示；分区交通状态展示；交通状态详情展示；当前道路交通状态排名；当前道路交通状态以饼状图显示分析。 |  |  |  |  |
| (8) | 电子警察 | 1套 | 电子警察违章数据接入；电子警察视频数据接入；电子警察点位分布展示；电子警察分区分布展示；违法数据统计；违法数据详情；视频联动。 |  |  |  |  |
| (9) | 交通设施设备管理 | 1套 | 设备基础信息导入；诱导屏、信号机、电子警察等系统的故障数据接入；故障设备的GIS展示；设备故障报警；设备故障统计分析（按时间、按地点、按厂商等）。 |  |  |  |  |
| (10) | 非现场 执法 | 1套 | 非现场违章数据接入；违法数据统计；违法数据详情 |  |  |  |  |
| (11) | 流量统计 | 1套 | 流量曲线图；检测点小时流量对比分析；检测点日流量对比分析；检测点月流量对比分析；高峰小时流量分析；流量同期比分析。 |  |  |  |  |
| (12) | 交通管理综合应用平台（六合一）集成 | 1套 | 针对公安部“六合一”系统要求，遵循公安部统一标准进行适应性接口开发，一方面平台可以利用六合一系统的各类数据，包括事故、危险品运输车辆、违法处罚、车驾管等等，为整个智能交通管控服务；另一方方面，平台可以向六合一系统上传各类违法数据、事故信息、各类警情等等，由六合一系统进行违法处罚、事故分析等后继处理。 |  |  |  |  |
| (13) | 勤务 管理模块 | 1套 | 以WEBGIS为驱动，建立动态岗位录入功能，各级民警可以增删改自身岗位设置信息，通过GIS方式反应实时岗位设置状态，可掌握每日的应上警力的投向及投量。能够在一定程度上解决警力部署分布的掌握问题。其中需求功能点包括岗位报备、岗位考核，上岗分析等功能。 （1）部署实时态势 部署实时态势主要用于展示当前的交通形式、岗位设置及部署情况。 （2）岗位规划设置 岗位规划设置主要为管理机关提供城市中岗位布局规划、执勤时段设置，以及指定上勤人员要求等系统功能。 （3）警力部署 警力部署功能主要是为一线指挥人员，按在岗位规划设置要求，安排执勤人员所用。勤力部署方式包括按周期批量部署和多岗位批量部署两种。为采购人提供多角度、自动化辅助的部署手段。 （4）岗位报备 岗位报备功能是在发生下述情况时所需提交上级机构审批的全部管理流程。需提请报备的情况有：部署警力人员调整、部署警力时段调整。 |  |  |  |  |
| (14) | 占道 施工管理 | 1套 | 占道施工登记、占道施工审批、占道施工监督、竣工登记、擅自施工登记、擅自施工处罚措施登记、擅自施工监督分析、占道施工信息动态预警。 |  |  |  |  |
| (15) | 事件检测 | 1套 | 实现对交通拥堵、事故等事件进行自动报警 |  |  |  |  |
| (16) | 权限管理 | 1套 | 1、信息维护；角色信息维护；功能信息维护； 2、角色映射；角色功能映射；系统代码表维护； 3、审计管理；维护管理；系统登录门户页； |  |  |  |  |
| (17) | 数据搬迁 | 1套 | 原有各系统数据整理加工和搬迁。 |  |  |  |  |
| (18) | 查缉布控 | 1套 | 实现对前端设备过车数据统一管理、能够进行实时比对、布控报警、基于GIS的轨迹分析、套牌车分析、区间测速、路段流量分析展示、综合查询分析等功能。 |  |  |  |  |
| (19) | 特勤 任务管理 | 1套 | 特勤任务管理的内容包括特勤路线建立时间、方案级别，方案密级、首用和备用路线、每一个路段的负责部门和负责人、车队数量，车队相关信息（含前导车GPS信息）、任务要求、任务时间、任务目标等。可以对不同勤务路线指定带道车，并实时跟踪运行轨迹；可以指定勤务路线经过的联网控制信号灯的配时策略，电视监控跟随控制等功能。 |  |  |  |  |
| (20) | 预案管理 | 1套 | 提供基于WEBGIS的预案通用制作工具：建立组件式的预案制作方式，将预案常用元素，如：勤务路线、戒严路段、分流路线、核心区域、疏导区域、外围区域、勤务岗位、标题标注、图标图例等。提炼成组件，形成预案工具箱，在预案制作时，直接拖动工具箱中的预案元素，即可方便快捷的制作给类方案预案。开发预案人工干预功能，预案制作人员可通过该模块对预案进行人工干预，例如调整岗位警力位置、调整分流路线等。。可以充分发挥指挥人员的指挥经验和能动性，及早尽快的对道路警情进行疏导。完成对日常指挥调度预案、重大活动预案、突发事件预案中的不同特点进行个性化制作工具。 |  |  |  |  |
| (21) | 一机三屏支持 | 1套 | 系统支持指挥中心工作席位电脑一机三屏显示，三屏内容分别为信息屏、地图屏、视频屏，方便指挥中心人员操作使用。 |  |  |  |  |
| 8 | 系统支撑软件 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | 系统支撑软件包括：专用地图制作、GIS基础软件、企业级数据库、Web与应用服务器、路网数据各一套。 |  |  |  |  |
| 8.2 | 系统支撑软件设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 专用地图制作 | 1套 | 交通专用图层制作加工 |  |  |  |  |
| (2) | GIS基础 软件 | 1套 | - EzMapServer ArcSDE - 9.2（ArcInfo） |  |  |  |  |
| (3) | 数据库 软件 | 1套 | 1、支持主流硬件平台、操作系统平台（包括Unix、Solaris、Linux、Windows等）； 2、具备OEM（企业管理器）功能，数据库产品应有具有统一图形界面的管理，能利用单一的Web界面简易的实现对数据库的管理功能，可以诊断数据库状态进行联机维护，对SQL以及数据库进行自动调优， 3、支持对逻辑内存及缓冲区的自动管理，可以图形化方式改变数据库配置；至少支持的数据库技术标准有：ANSI/ISO SQL99、ANSI/ISO SQL89、ANSI/ISO SQL92E、ODBC 3.0、X/Open、CLI、JDBC等。语言要求完全支持中文国家标准（GB2312-80）的中文字符的存储处理，支持UNICODE通用编码格式； 4、具有开放硬件平台上的并行处理功能，能在系统资源低负担的条件下提供最高的并发度和最大的吞吐量,提供异步I/O,支持对多个磁盘设备的并行访问； 4、支持海量数据存储，支持大到TB级甚至PB级数据量的存储管理；支持在线备份与恢复，支持多级增量备份，应能支持基于磁盘的备份，基于时间点的快速恢复，支持多种数据复制方式（如单向、双向复制、复制表中部分行或列等）； 5、提供包括数据库、日志镜像、自动恢复、数据一致性校验和集群机制在内的数据库容错机制，具有高度的数据可靠性、容错能力、完整性和有效性； 6、支持人为错误的容错能力。支持灾难情况下的异地容灾的高可用性要求，数据库必须内嵌支持异地容灾技术； 7、支持数据库存储加密、数据传输通道加密等保密机制，支持虚拟私有数据库和严格的基于敏感标签的行级安全控制机制，支持身份识别、角色划分、追踪审计等安全机制； 8、支持行/页/表等不同级别的锁机制，有良好的死锁处理机制，以及阶段提交机制，以保证数据的完整性和一致性，行级锁不会自动升级； 9、支持基于共享磁盘（shared disk）模式的集群处理，并且集群服务器能够支持联机处理和数据仓库应用。 |  |  |  |  |
| (4) | 应用服务器中间件 | 1套 | 1、GIS空间数据库管理软件1套。 2、为任意客户端应用提供一个在DBMS中存储、管理和使用各类空间数据的通道。 3、产品应支持跨平台，支持各种主流的硬件平台和操作系统，如Solaris、AIX、HP-UX、Windows2003等。 4、支持在多种主流DBMS平台上提供高级的、高性能的GIS数据管理接口，如Oracle、SQL Server、DB2等。 5、支持TB级海量数据库管理和任意数量的用户。 6、支持对多源多类型空间数据的管理，包括矢量、栅格、影像、栅格目录、三维地表、文本注记、网络等数据类型。 支持影像数据金字塔。 7、保证在DBMS中存储矢量数据的空间几何完整性，支持定义空间数据之间的规则，包括关系规则、连接规则、拓扑规则等。 8、提供行业数据模型，支持标准UML建模语言，通过CASE工具创建自定义的数据模型，并导入到空间数据库中。 9、支持历史数据管理。 10、支持基于增量的分布式异构空间数据库复制功能。 11、支持空间数据库导出为XML格式，用于数据交换和共享 |  |  |  |  |
| (5) | 路网数据 | 1套 | 采购的鞍山路网地理信息产品必须选用正规产品，并且基础数据的制作应严格依据和执行相关的技术标准和规范，除特殊声明外，提供的地理信息基础数据必须满足、可以高于所列要求。 1、技术标准与规范 《1：500 1：2000地形图图式》GB 12342-90 《1： 5000 1:10000 1：50000地形图图式》GB 12342-90 《1： 5000 1:10000 1：50000地形编绘规范》GB 12343-90 《中华人民共和国行政区划代码》GB 2260-1999 《城市警用地理信息系统标准体系》GA/Z01-2004 《城市警用地理信息系统建设规范》GA/T493-2004 《城市警用地理信息数据组织及数据库命名规则》GA/T530-2005 《城市警用地理信息数据分层及命名规则》GA/T532-2005 《城市警用地理信息数据采集与更新规范》GA/T627-2006 《城市警用地理信息空间数据质量》GA/T628-2006 《城市警用电子地图坐标系与比例尺》GA/T629-2006 2、数据形式及坐标系 （1）矢量电子数据：ArcGIS SHP格式 （2）数据坐标系：GCS_WGS_1984（符合PGIS标准） 3、数据范围及比例尺 （1）、市区和郊区城区 范围：市区范围内 比例尺：不低于1：2000 （2）郊县城镇 范围：中心城镇 比例尺：1：5000 （3）农村及郊区 范围：鞍山全市境 比例尺：1：10000 4、数据现势性服务 满足三年免费更新和升级服务。三年服务期内对采购人提出的问题数据报告免费及时修正。 5、矢量电子数据质量要求 （1）道路路网包括市内及国省干道和高速公路均应为面状，且具备道路节点、道路上下行属性等要素，支持道路导航及动态路径分析。 （2）拓扑一致性要求 多边形、面状区域必须闭合，需连通的地物应保持连通，各面状要素之间的关系处理要正确，应无相交、露白等问题。 线状要素的结点匹配正确，对有方向性的要素其方向必须正确，线段无自相交、奇异点情况；线段相交时应无悬挂或过头现象。 道路需有中心线，且同一条道路线本身必须是完整的，不能断开；道路线不能有穿越建筑物的情况出现；道路应有等级之分，在其属性字段中需明确标识；道路交叉节点应有交叉道路名称属性信息，用逗号分隔。 对于各类地物要素的标注图层，其标注位置不应存在重叠、压盖的现象。对线状地物的标注要按形状进行标注。 （3）平面位置精度要求 依据《数字地形图系列和基本要求》及《城市测量规范》相关规定，对作为警用地理信息系统基础地图的不同比例尺地图，地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差，城市、丘陵地区要求不应大于0.5mm（实际距离为0.5×M×10-3米，M为测图比例尺分母），山地、高山地要求不应大于0.75mm。各比例尺下数据误差范围如下。 ①矢量电子地图比例尺 1∶500；城市、丘陵地区平面位置精度要求（米）：0.25；山地、高山平面位置精度要求（米）：0.375 ②矢量电子地图比例尺 1∶1,000；城市、丘陵地区平面位置精度要求（米）：0.50；山地、高山平面位置精度要求（米）：0.75 ③矢量电子地图比例尺 1∶2,000；城市、丘陵地区平面位置精度要求（米）：1.00；山地、高山平面位置精度要求（米）：1.50 ④矢量电子地图比例尺 1∶5,000；城市、丘陵地区平面位置精度要求（米）：2.50；山地、高山平面位置精度要求（米）：3.75 ⑤矢量电子地图比例尺 1∶10,000；城市、丘陵地区平面位置精度要求（米）：5.00；山地、高山平面位置精度要求（米）：7.50 |  |  |  |  |
| 9 | 数据库服务器及存储设备 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | 数据库服务器及存储系统包括：企业级机架式服务器2台、 高性能数据库磁盘阵列1套、 存储交换机1台。 存储IPSAN3台（含新旧卡口/电警及新旧视频监控、单兵、车载及临时业务的存储），IPSAN扩展柜5台。 |  |  |  |  |
| 9.2 | 数据库服务器及存储设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 数据库 服务器 | 2台 | 企业级64位多线程服务器，8个核心，处理器主频≥2.85GHz；内存类型：DDR 3，内存容量≥64G ；硬盘采用SAS硬盘，硬盘容量不小于600G；千兆网口≥4个；DVD-ROM光驱1个；自带UNIX或Linux操作系统。3年7*24小时上门服务 |  |  |  |  |
| （2） | 存储 交换机 | 1台 | SAN光纤交换机;24个8Gb短波光纤端口,配置相应光纤模块及光纤;多平台支持:支持 IBM、SUN、HP等UNIX服务器，支持运行NT/2000、Linux的Intel平台服务器，支持FC-SW、FC-AL等。 |  |  |  |  |
| （3） | 数据库 高性能 磁盘阵列 | 1套 | 双控制器，存储缓存≥32G；磁盘使用企业级专业硬盘，整体存储容量不小于48T，磁盘扩展总数不小于112个；至少配置8个8GbFC+4个1 Gb的iSCSI；RAID:至少支持RAID级别包括0/1/5/6/10；3年7*24小时上门服务 |  |  |  |  |
| （4） | IPSAN 机头 | 3套 | 嵌入式结构，存储缓存≥32G；整体存储容量≥480T；整体扩展能力，要求扩展磁盘数≥120个；冗余电源；支持RAID 0、1、5、6、10；支持RAID即建即用；支持GE接口≥2个； |  |  |  |  |
| （5） | 扩展柜 | 4套 |  |  |  |  |  |
| （6） | SAS接口 | 3套 |  |  |  |  |  |
| （7） | 电池模块 | 3套 |  |  |  |  |  |
| （8） | 一体化SATA 硬盘 | 161套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 业务应用服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | 服务器需要预装操作系统，业务应用服务器与数据库服务器为同一品牌。 应用服务器包含流媒体、GIS、存储、平台管理应用、事件检测、接口服务等各种服务器。本次招标一共包含应用服务器21台，负载均衡器1台。 |  |  |  |  |
| 10.2 | 业务应用服务器设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 应用服务器类型一 | 18台 | 2颗Intel E5-4607 V2处理器，主频不小于2.2GHz；内存≥16G，DDR 3，至少4个内存插槽；硬盘配置2快300GSAS硬盘；带电池保护可支持RAID0，1，5；DVD-ROM光驱一个；至少2个千兆网口；支持X8 PCIe(半长半高)插槽；可选3个x8插槽；支持PCI-E Gen3 x16；3年7*24小时上门服务 |  |  |  |  |
| (2) | 应用服务器类型二 | 3台 | 2颗Intel E7-4820V2处理器；内存采用DDR 3，内存≥32G；硬盘使用SAS硬盘，配置不少于600G；可支持RAID0，1，5；DVD-ROM光驱一个；至少4个千兆网口；3年7*24小时上门服务 |  |  |  |  |
| (3) | 负载均衡 | 1台 | 千兆电口≥8个；千兆SFP光口插槽≥4个；MTBF≥200000小时；四层网络吞吐量≥1Gbps；最大并发连接数≥200万；每秒四层连接建立数≥2万；每秒七层连接数≥6万；支持静态路由、RIP、OSPF、BGP；具备双机热备功能；支持VRRP；支持配置自动同步； |  |  |  |  |
| 11 | 指挥中心坐席工作终端 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 指挥中心坐席工作终端设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 坐席工作终端 | 12台 | 商用级台式计算机（主机部分）；主机：独立显卡,带至少3个DVI端口，集成声卡，耳麦，含操作系统；CPU：core i5-2400(3.1G/6M/4核)；内存：4G DDR3 1333；硬盘：1T(SATA)；独立显卡：Matrox M9138 PCIe*16多屏显卡(显存不小于1024M) |  |  |  |  |
| （2） | 显示器 | 36台 | 与主机相同品牌液晶显示器；屏幕尺寸：19英寸；面板类型：TN ；动态对比度：100万:1 ；背光类型：LED背光；屏幕比例：16:9 ；视频接口：D-Sub（VGA），DVI-d;亮度：250cd/㎡ 灰阶响应时间：5ms 可视角度：170/160° |  |  |  |  |
| （3） | 笔记本 电脑 | 4台 | CPU型号：Intel 酷睿i5 2430M；CPU主频：2.4GHz；内存容量：2GB DDR3 1333MHz；硬盘容量：320GB 7200转 SAT；操作系统：Windows 7 Professional；无线网卡：Intel 1000 BGN；蓝牙：支持蓝牙功能；有线网卡：1000Mbps以太网卡 |  |  |  |  |
| 12 | 指挥中心网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 要求 |  | 网络系统各种交换机必须为同一品牌的产品，且包含三年服务；卡口系统里的路口交换机也必须与核心交换为同一品牌，网络设备接口按需要配置。 |  |  |  |  |
| 12.2 | 指挥中心网络系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 核心 交换机 | 2台 | 交换容量≥9.6T；包转发≥3810Mbps；整机插槽数≥12个；业务槽位数≥8个；主控引擎1+1冗余 主控引擎模块≥2；以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口；支持虚拟化技术；支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持L3 VPN，支持VLL，支持VLPS，支持MCE；支持BFD；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持BPDU guard， Root guard；支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，3年售后服务。 |  |  |  |  |
| (2) | 汇聚 交换机 | 16台 | 交换容量≥260Gbps；包转发≥156Mbps；GE接口≥24个；10GE光接口≥2个；SFP≥4个；电源数量≥2；支持路由协议：静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、DHCP、IPV4和IPV6.三年售后服务。 |  |  |  |  |
| (3) | 防火墙 | 1套 | 吞吐量（处理能力）≥6Gbps；并发会话数≥250万/秒；每秒新建会话数≥6万；SSL VPN用户数支持≥4000；配置端口数：GE接口≥4个；SFP≥8个；支持路由协议静态路由、OSPF、BGP；防病毒、IPS入侵防御；具有URL分类特征库在线自动升级功能；可对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的应用进行病毒扫描和过滤；对登录客户端进程、杀毒软件的端点安全检查；支持基于IP地址的流量统计、基于应用的会话统计和自定义统计。 |  |  |  |  |
| (4) | 网闸 | 1套 | 吞吐量（处理能力）≥950Mbps；并发会话数≥8万/秒；配置端口数：GE接口≥8个；SFP≥8个；系统内部采用“2+1”模块结构设计，包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块；具有病毒检测、入侵检测、抗DDOS攻击、防暴力破坏等功能；可针对文件交换、安全浏览、FTP访问、邮件访问等多种模块进行病毒防护；支持IPV4和IPV6双栈接入；具有图标显示网口流量、设备状态等信息的功能； |  |  |  |  |
| 13 | 指挥中心显示和控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | 指挥中心显示及控制系统包括：55寸液晶拼接显示屏幕1套（7*10共70块55寸液晶拼接单元）及配套附件、高清混合矩阵一台、图形处理器1套、集中控制系统1套、高清pgis推送系统1套、LED情报发布系统1套、数字扩声系统1套、指挥中心综合布线系统1项、辅助配套系统1项（设备间机柜、指挥大厅操作台及座椅、接地系统、考勤门禁系统、线缆辅材等）。 |  |  |  |  |
| 13.2 | 指挥中心显示和控制系统控制设备清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 超窄边55寸液晶拼接单元 | 70块 | 液晶面板和整屏必须为同一厂家生产。 面 板 对角线尺寸 55英寸 背光源 直下式LED 表面处理 IPS硬屏,Shine-out滤光片 拼 缝 5.3MM 物理分辨率 1920*1080 亮度（标准值） 500cd/m2 动态对比度 500000：1 可视角度（水平/垂直） 178度/178度 输入端子 数字信号接口 DVI，带有HDCP的HDMI/DVI，DP 模拟信号接口 RGB，兼容分量视频，兼容复合视频，AV（BNC） 输出端子 数字信号接口 DVI 模拟信号接口 RGB 外部控制 232控制端口 RS-232C D-SUB9针x1 电 源 电源管理 AC 100 - 240 V, 50/60 Hz 210w（一般）/120W(节能) 重量（净重/毛重） 33.4Kg-42.4Kg 尺寸 1215.2(W)×68.6(H)×99 (D) 边框厚度 左上：3.4mm；右下：1.9mm 运行环境 运行温度 湿度 0℃~ 40℃ 10~80%RH |  |  |  |  |
| (2) | 拼接 处理器 | 1套 | 74路高清输入，70路高清输出。 1、CPU及主板：两个四核至强CPU 2.3 Ghz及以上，总线体系标准为第二代PCI Express无阻塞架构，有效总线带宽达到320G/s及以上，内存最大64G ，每个硬盘为不小于128G的SSD固态硬盘，最少两个硬盘作RAID1配置，支持第三块SSD硬盘，四个USB接口， DVDROM光驱一个。 2、所有的图形卡、DVI-I输入卡、视频卡、流媒体解码卡等全为热插拔。 3、图形输出：双链DVI输出，每个显示通道要求显存256MB ；支持分辨率640×480－2560×1600，色彩32位能力；输出接口为DVI-I接口；要求RGB/DVI信号、视频信号可漫游和跨屏和全屏显示。输出接口必须全部由机箱内板卡直接DVI-I接口，不得采用LFH59等一分二输出线缆；最高输出可扩展至120路。多屏处理器厂家应提供双链DVI输出通道盖章的证明文件。 4、DVI-I输入模块：双链DVI输入，可最多扩容至100路RGB输入。单屏分辨率满足640x480～2560×1600的要求。 5、采用2+1真冗余电源，每机箱三个冗余热插拔电源，每个电源功率不小于300瓦；采用热插拔风扇及热插拔硬盘，以确保系统工作的稳定性和可靠性。 6、网络输入：采用TCP/IP协议，配置2路 10M/100M/1000M 网络接口。 7、视频输入：可扩容至400路视频输入。制式为NTSC、PAL或SECAM任意设定。 8、采用开放式系统，支持TCP/IP等协议、直接与Windows 9X/NT 和 UNIX X-Window网络连接，并可同时支持多个网络连接和多路网络信号同时打开的拼接显示。可在屏幕的任意位置打开多个活动窗口，所有窗口应能任意移动，放大、缩小、叠加。 9、可在一个输出通道上同时打开至少68路信号窗口，并且所有信号窗口可同时打开在同一块屏；每路视频信号源可最多同时打开16个窗口，每路计算机信号源可最多同时打开4个窗口 10、可直接安装GIS系统或者SCADA系统到显示墙控制器上，显示出超高分辨率的矢量图；可直接打开100路以上的IE窗口（IE窗口内可显示局域网内信息或Google Earth地图信息）。 11、机箱：主机箱及扩展机箱均为4U尺寸，每机箱20个 x4 PCIe 插槽 (每槽16 Gbps, 无阻塞带宽)，最多可扩展至4个机箱至80个槽。 12、操作系统:Windows 7正版64位操作系统。 13、可直接安装数字压缩流媒体解码卡在机箱上，最多可解码200路1080P数字高清或者标清压缩视频，每块可解码四路流媒体，每块有四路千兆网口。 |  |  |  |  |
| (3) | 高清混合矩阵 | 1套 | 128路高清输入，128路高清输出。 采集高分辨率DVI、HDMI等数字信号，同时兼容VGA, Y-Pb-Pr, S-video(Y/C), CvBS(Composite Video) 等模拟信号输入。四画面分割功能，配合功能性输出板卡，每个输出通道可选择任意4路输入信号，进行4画面分割显示。传输速率：10.2Gps/s。传输中无压缩，无损耗，高清晰的显示效果。 采用高清信号处理标准。纯数字内部通道，内置数模转化模块，将所有模拟输入信号，统一转换为数字信号，所有数字信号直通接入，进入纯数字内部处理无损通道，无损分配输出到终端输出端口。 输入卡、输出卡、内部切换卡、控制卡、风扇、电源等主要模块均为插卡式设计。采用全硬件高清信号数字处理DSP内部通道架构，内部自建核心运算机制。无内嵌操作系统,平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。输入信号分辨率实施自动检测并实时显示前段信号源设备连接和输入状态。设备具有倍频倍线功能，可对图像信号进行倍线缩放显示，对低帧率信号进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强回显。通过倍频倍线处理，可将不同分辨率的各路信号统一处理输出相同分辨率的信号。输入单独的音频,可以解嵌和合成功能。输出视频可任意设置为1080P/60、1080P/50、1080P/30、1080P/25、1080P/24、1080i/60、1080i/50等多种分辨率和刷新率； 支持多种切换控制方式: 键盘操作切换; RS232控制切换; TCP/IP网络控制切换； 冗余电源热备份。 |  |  |  |  |
| (4) | 显示大屏底座和 支架 | 70套 | 采用金属架构，根据各自投标产品尺寸定做加工 |  |  |  |  |
| (5) | 专用线缆 | 70条 | DVI-I高清线缆 |  |  |  |  |
| (6) | 工作站 | 1台 | 1.芯片组 英特尔 H77高速芯片组 2.显卡类型 独立显卡 3.声卡 集成声卡 4.网卡 集成10/100/1000以太网卡Wi-Fi和蓝牙无线技术: Wireless 1703(802.11 b/g/n)WLAN半高迷你卡+蓝牙4.0 5.CPU 类型 酷睿三代i7处理器 CPU型号 Intel i7-3770 速度3.4GHz，最高可加速至3.9GHz 6.核心数 四核 8.三级缓存 8MB 9.显卡 显示芯片 Nvidia GeForce GT 640 10显存容量 独立1GB 11.显存规格 DDR3 |  |  |  |  |
| （7） | 4串口卡 | 1套 | 1. 接口：4串口RS-232/422/485型Universal PCI串口卡 2. 芯片：MU860 (兼容16C550C) 3. 数据传输速度 921600（MB/s） |  |  |  |  |
| （8） | VGA分配器 | 40台 | 一分二，一路输入两路输出 |  |  |  |  |
| （9） | 光端机 | 40对 | 单模单芯，FC/SC可选，一路VGA接口 |  |  |  |  |
|  | 会议集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| (10) | 中央控制系统 | 1台 | 支持网络连接；采用内嵌式处理系统；支持8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；支持8路RS-232/422/485控制接口，可编程设置多种控制协议和代码；支持8路弱电继电器接口；支持8路数字输入/输出IO接口；支持多种网络通讯；支持USB2.0编程通讯接口；支持本地及远程多种控制方式；配置有线触摸屏不小于12英寸、无线触摸屏不小于8英寸 |  |  |  |  |
| （11） | 无线 触摸屏 | 1套 | 1.显示方式 TFT LCD全彩色 2.尺寸 8.0"(22.5cm)对角线长度 3.分辨率 800 x 480 4.宽高比 16:9 5.色深 18位，256k彩色 6.透明度 8位alpha通道 7.对比度 500:1 8.背光 WLED 9.可视角度 水平±70°，垂直+70°，-50° |  |  |  |  |
| （12） | 有线 触摸屏 | 1套 | 1.显示方式：TFT LCD全色彩 2.触屏解析度：800x600 3.控制方式：有线 4.触屏尺寸：12" 5.画中画切换：有 6.记忆内存：32M |  |  |  |  |
| （13） | 无线 接收器 | 1套 | 无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b， 有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u；最高传输速率：300Mbps；单频（2.4-2.4835GHz） |  |  |  |  |
| （14） | 红外 发射棒 | 4条 | 1. 用于对带红外遥控器的设备进行控制； 2. 连接在主机的红外端口与被控设备之间； |  |  |  |  |
| （15） | 电源 控制器 | 3台 | 1. 通讯方式：总线 2. 地址码：用户自行设定，ID拨码开关选择ID 3. 继电器数量：8个 4. 电源：24DC，总线供电 5. 单路载入容量:AC/220V/10A， DC/30V/10A |  |  |  |  |
| （16） | 控制系统软件编程 | 1套 | 定制开发软件，开发编写音频、视频和灯光控制程序 |  |  |  |  |
| （17） | 智能照明控制系统 | 1套 | 控制照明系统开关，亮度三级可调，可编程分组控制不同区域 |  |  |  |  |
|  | LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| （18） | 室内全彩LED显示屏 | 45㎡ | 室内全彩，P5 |  |  |  |  |
| （19） | 发送卡 | 5套 | 发送软件系统信息和指令 |  |  |  |  |
| （20） | 接收卡 | 82套 | 接收软件控制系统信息和指令 |  |  |  |  |
| （21） | 定制 软件包 | 2套 | LED控制系统与大屏管理系统、平台软件系统、前端诱导屏管理系统的信息交流和共享 |  |  |  |  |
| （22） | LED控制 系统 | 2套 | 控制LED的显示模式和组合模式，控制LED屏显示的内容 |  |  |  |  |
| （23） | 桌面 工作站 | 1台 | 1.芯片组 英特尔 H77高速芯片组 2.显卡类型 独立显卡 3. 声卡 集成声卡 4. 网卡 集成10/100/1000以太网卡Wi-Fi和蓝牙无线技术: Wireless 1703(802.11 b/g/n)WLAN半高迷你卡+蓝牙4.0 5. CPU 类型 酷睿三代i7处理器 6. CPU型号 Intel i7-3770 7. 速度 3.4GHz，最高可加速至3.9GHz 8. 核心数 四核 9. 三级缓存 8MB 10. 显卡 显示芯片 Nvidia GeForce GT 640 11. 显存容量 独立1GB 12. 显存规格 DDR3 |  |  |  |  |
| （24） | 配电柜 | 2台 | 15kw配电柜，带有10个回路，每个回路单独控制，配电柜内具有电源防雷和接地，过载保护和短路保护。 |  |  |  |  |
|  | 数字扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| （25） | 主扩音箱 | 6只 | 阵列扬声器 频响:106Hz-18KHz 水平覆盖角度:100° 垂直覆盖角度:40° 中低频单元:4”×6 灵敏度:94dB,1W@1m SPL 最大声压:115dB@1m 阻抗:12Ω 持续功率:300W 最大功率:1200W |  |  |  |  |
| （26） | 功率 放大器 | 3台 | 两通道功率放大器 8欧每通道 ：≥300 W 4欧每通道 ：≥500W 2欧每通道 ：≥800W 桥接8欧：≥1000 W 桥接4欧：≥1300 W 频率响应范围：≥15-25kHz 输入接口：支持平衡 Female XLR-3&6.35mmTRS Jack 输出接口：支持4 Pole Speakon&Binding pests 机身高度：19寸标准2U 输入电源：交流220V 50Hz |  |  |  |  |
| （27） | 数字音频处理器 | 1台 | 输入：支持16路平衡式话筒／线路输入； 输出：支持16路平衡式输出，采用裸线接口端子； 24 bit/48kHz A/D、D/A转换， 最高可达96kHz取样率； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 内置数字自动混音功能 自适应POE外部面板控制接口； 多用途数据传输及控制端口； RS-232双向串行控制接口 GPIO可编程控制接口； 支持高性能自适应全双工反馈消除功能模块无需人工调试；支持中英文两种语言的友好操作界面 |  |  |  |  |
| （28） | 鹅颈话筒 | 4套 | 频率响应:20Hz-20KHz 通道串音:＞80dB 信噪比:＞80dB 话筒参数 咪芯类型:电容式心型单指向性 灵敏度:-46dBV/pa 频率响应:20Hz-20KHZ 输入阻抗:2.2K 扬声器功率:2W 耳机输出 耳机负载:＞8欧姆 耳机音量:10mW 显示屏 控制显示:320X64点阵（蓝底白字） 桌牌显示:256X64点阵（红底白字） 总谐波失真:＜0.05% |  |  |  |  |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| （29） | 六类 双脚箱 | 31箱 | 六类四对非屏蔽双绞线，带十字骨架，低烟无卤 |  |  |  |  |
| （30） | 六类模块 | 400个 | 六类双绞线网络模块 |  |  |  |  |
| （31） | 综合布线 地插 | 40套 | 86盒式，铜质地插 |  |  |  |  |
| （32） | 配线架 | 40套 | 双绞线配线架 |  |  |  |  |
| （33） | 110配线架 | 3套 | PVC材质，符合国标 |  |  |  |  |
| （34） | 六类跳线 | 200条 | 六类双绞线，3M/条 |  |  |  |  |
| （35） | 语音跳线 | 200条 | 2M/条 |  |  |  |  |
|  | 辅助系统 |  |  |  |  |  |  |
| （36） | 时序电源 | 6台 | 1. 提供8通道大功率电源输出，单路最大输出为20A，总输入电流容量45A 2. 8路通道开关状态可由面板显示 3. 通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能，可通过硬件或软件方 式，锁闭和解锁面板按键 4. 提供RS232输入接口，可连接电脑和中控系统 5. 提供IO输入接口，可外接按键或连接中控系统，对通道开关进行时序全开和全关操作 6. 多个设备可进行IO级联，实现一键同时时序关启多个设备（注：在级联状态下不可使用RS232接口） 7. 提供端口互锁功能，可安全控制投影机电动幕、升降架、以及电动窗帘动电动设备 8. 提供延时操作功能，延时时间可长达15小时 |  |  |  |  |
| （37） | 机柜 | 5台 | 42U，600*1100*2000mm,带有2个PDU，6个托板，底座具有支架，可固定，顶上有2个大功率风扇 |  |  |  |  |
| （38） | 指挥大厅操作台 | 40套 | 2米长，80CM高，80CM宽，采用金属架构，木质表面，防腐防锈耐磨 |  |  |  |  |
| （39） | 指挥大厅椅子 | 40个 | 尺寸：宽度0.7米，坐垫深度0.7米。靠背高度0.9米。 五星转脚会议椅。真皮面料；SUSPA气棒，升降达10万次；COFEMO机构机底盘,结构牢固，操作方便；椅脚轮由77%尼龙+23%玻璃纤维组成，坚实耐用，抗暴力强；高密度一次成型PU泡棉，表面涂有防止老化变形保护膜， 膝部倾仰。 |  |  |  |  |
| （40） | 考勤系统 | 1套 | 100张IC卡，指纹式考勤主机，可录入不少于300人 |  |  |  |  |
| （41） | 门禁系统 | 1套 | 100张IC卡，可录入不少于300人；密码和刷卡二合一式读卡器；读卡器数量为4套；带有后备电源，后备时间为两小时； |  |  |  |  |
| （42） | 接地系统 | 1套 | 综合接地，做等电位连接和接地母排，接地电阻不大于1Ω |  |  |  |  |
|  | pgis系统 |  |  |  |  |  |  |
| （43） | 底图机 | 2台 | 超高分定制工作站Xeon E5660*2/32GB/1.5TB，WIN 7 64bit 操作系统（含鼠标键盘延长线缆和鼠标键盘） |  |  |  |  |
| （44） | 虚拟主机 | 1台 | 超高分定制工作站Xeon E5660*2/32GB/1.5TB，WIN 7 64bit 操作系统（含鼠标键盘延长线缆和鼠标键盘 |  |  |  |  |
| （45） | 超高分 显卡 | 4张 | 核心位宽256bit。支持PCI Express 2.0.显存容量：3072M，显存类型DDR 5，流处理器数量768个，支持分辨率2560*1600. |  |  |  |  |
| 14 | 指挥中心决策室系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 指挥中心决策室系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 超窄边液晶显示 单元 | 12块 | 液晶面板和整屏必须为同一厂家生产。 面 板 对角线尺寸 55英寸 背光源 直下式LED 表面处理 IPS硬屏,Shine-out滤光片 拼 缝 5.3MM 物理分辨率 1920*1080 亮度（标准值） 500cd/m2 动态对比度 500000：1 可视角度（水平/垂直） 178度/178度 输入端子 数字信号接口 DVI，带有HDCP的HDMI/DVI，DP 模拟信号接口 RGB，兼容分量视频，兼容复合视频，AV（BNC） 输出端子 数字信号接口 DVI 模拟信号接口 RGB 外部控制 232控制端口 RS-232C D-SUB9针x1 电 源 电源管理 AC 100 - 240 V, 50/60 Hz 210w（一般）/120W(节能) 重量（净重/毛重） 33.4Kg-42.4Kg 尺寸 1215.2(W)×68.6(H)×99 (D) 边框厚度 左上：3.4mm；右下：1.9mm 运行环境 运行温度 湿度 0℃~ 40℃ 10~80%RH |  |  |  |  |
| （2） | 图形 处理器 | 1台 | 14路高清输入，12路高清输出。 1、CPU及主板：Intel 酷睿2双核2.0Ghz CPU及以上，总线体系标准为第二代PCI Express无阻塞架构，有效总线带宽达到160G/s，内存≥ 4G ，硬盘≥ 320G，四个USB接口， DVDROM光驱一个。 2、图形输出：每个输出卡要求显存256M ；支持分辨率640×480－2048×1200，色彩32位能力；最高输出可扩展至24路。 3、 DVI-I输入模块：双链DVI输入通道，可最多扩容至18路RGB输入。单通道输入分辨率满足640x480～2560×1600的要求。 4、网络输入：采用TCP/IP协议，配置2路 10M/100M/1000M 网络接口。 5、视频输入：最多可扩容至72路视频输入，制式为NTSC、PAL或SECAM任意设定。 6、采用开放式系统，支持TCP/IP等协议、直接与Windows 9X/NT 和 UNIX X-Window网络连接，并可同时支持多个网络连接和多路网络信号（网络RGB信号）同时打开的拼接显示。可在屏幕的任意位置打开多个活动窗口，所有窗口应能任意移动，放大、缩小、叠加。 7、可在一个输出通道上同时打开至少40路信号窗口，并且所有信号窗口可同时打开在同一块屏；每路视频信号源可最多同时打开16个窗口，每路计算机信号源可最多同时打开4个窗口。 8、处理器可直接安装GIS系统或者SCADA系统到显示墙控制器上，显示出超高分辨率的矢量图；可直接打开20路以上的IE窗口（IE窗口内可显示局域网内信息或Google Earth地图信息）。 9、机箱：主机箱及扩展机箱均为4U尺寸，每机箱10个 x4 PCIe2代插槽 (每槽16 Gbps, 无阻塞带宽)。 10、操作系统:Windows Vista或者Windows 7正版64位操作系统。 |  |  |  |  |
| （3） | 拼接支架 | 12套 | 与大屏外框颜色一致，规格尺寸根据不同品牌略有调整，整体要求材质坚固，外观美观严肃。 |  |  |  |  |
| （4） | 专用线缆 | 12条 | DVI高清线缆，15m/条 |  |  |  |  |
| （5） | 控制电脑 | 1台 | 1、网卡 集成10/100/1000以太网卡Wi-Fi和蓝牙无线技术:Wireless 1703(802.11 b/g/n)WLAN半高迷你卡+蓝牙4.0 CPU： 2、类型 酷睿三代i7处理器 3、CPU型号 Intel i7-3770 4、速度 3.4GHz，最高可加速至3.9GHz 5、核心数 四核 6、三级缓存 8MB 7、显卡 ：显示芯片 Nvidia GeForce GT 640、显存容量 独立1GB、显存规格 DDR3 |  |  |  |  |
| （6） | 4串口卡 | 1套 | 接口：4串口RS-232/422/485聪明型Universal PCI串口卡 芯片 MU860 (兼容16C550C) 数据传输速度 921600（MB/s） |  |  |  |  |
| （7） | 桌面 翻转器 | 20台 | 17寸翻转屏，需要与家具配合 |  |  |  |  |
| （8） | 桌面 工作站 | 20台 | 芯片组 Intel H61 声卡 集成声卡 网卡 集成10/100/1000以太网卡 CPU 类型 酷睿二代i3处理器 CPU型号 i3-2120 核心数 双核 三级缓存 3MB 速度 3.3GHz 显卡 显示芯片 ATI Radeon HD 6450 显存容量 独立1GB |  |  |  |  |
| （9） | 工作站 | 1台 | 芯片组 英特尔 H77高速芯片组 显卡类型 独立显卡 声卡 集成声卡 网卡 集成10/100/1000以太网卡Wi-Fi和蓝牙无线技术: Wireless 1703(802.11 b/g/n)WLAN半高迷你卡+蓝牙4.0 CPU 类型 酷睿三代i7处理器 CPU型号 Intel i7-3770 速度 3.4GHz，最高可加速至3.9GHz 核心数 四核 三级缓存 8MB 显卡 显示芯片 Nvidia GeForce GT 640 显存容量 独立1GB 显存规格 DDR3 |  |  |  |  |
| （10） | 交换机 | 1台 | 24*1000M，2*10G上联 |  |  |  |  |
|  | 数字会议发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| （11） | 数字会议控制主机 | 1台 | 全数字会议主机是全数字会议系统的核心部分，集同传、表决、话筒管理、显示单元、摄像跟踪、茶水申请、内部通话、短信息等多种技术于一身，采用32bit高速浮点、DSP处理技术 |  |  |  |  |
| （12） | 数字会议主席机 | 2台 | 内置话筒，集讨论和讨论管理，签到和签到管理，表决和表决管理，电子铭牌显示，同声传译，茶水，短消息，内部通话等多种技术为一体 |  |  |  |  |
| （13） | 数字会议代表机 | 18台 | 内置话筒，集讨论和讨论管理，签到和签到管理，表决和表决管理，电子铭牌显示，同声传译，茶水，短消息，内部通话等多种技术为一体 |  |  |  |  |
| （14） | 会议专用线缆 | 2条 | 1、用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接； 2、两端分别为8芯高密航空公接口和母接口个一个； |  |  |  |  |
|  | 会议集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| （15） | 中央 控制系统 | 1台 | 支持网络连接；采用内嵌式处理系统；支持8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；支持8路RS-232/422/485控制接口，可编程设置多种控制协议和代码；支持8路弱电继电器接口；支持8路数字输入/输出IO接口；支持多种网络通讯；支持USB2.0编程通讯接口；支持本地及远程多种控制方式；配置无线触摸屏不小于8英寸 |  |  |  |  |
| （16） | 无线 触摸屏 | 1套 | 显示方式 TFT LCD全彩色 尺寸 8.0"(22.5cm)对角线长度 分辨率 800 x 480 宽高比 16:9 色深 18位，256k彩色 透明度 8位alpha通道 对比度 500:1 背光 WLED 可视角度 水平±70°，垂直+70°，-50 |  |  |  |  |
| （17） | 无线 接收器 | 1套 | 无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b， 有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u；最高传输速率：300Mbps；单频（2.4-2.4835GHz） |  |  |  |  |
| （18） | 红外 发射棒 | 4条 | 用于对带红外遥控器的设备进行控制； 连接在主机的红外端口与被控设备之间； |  |  |  |  |
| （19） | 电源 控制器 | 1台 | 通讯方式 总线 地址码 采购人自行设定，ID拨码开关选择ID 继电器数量 8个 电源 24DC，总线供电 单路载入容量 AC/220V/10A， DC/30V/10A |  |  |  |  |
| （20） | 控制系统软件编程 | 1套 | 针对中控主机要实现的功能，进行编程控制，实现中控主机的控制目标。 |  |  |  |  |
|  | 图像采集系统 |  |  |  |  |  |  |
| （21） | 高清 摄像机 | 3台 | 全高清 1080p/30帧 20 倍光学变焦镜头 具有电子翻转功能，可适用桌面安装和天花板吊顶安装 |  |  |  |  |
|  | 高清会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| （22） | 录播 服务器 | 1台 | 采用模块化设计，单机最多可放入4个模块，支持4路可视信号的任意组合录制、直播和点播（最多可扩展至6路）；系统可选配SD模块、VGA模块、高清DVI模块、高清SDI模块、回显控制模块等，用户可根据应用需要灵活配置。通过选择各种不同的模块，可以实现对复合视频等标清视频信号、VGA、以及色差、DVI、HDMI、HD-SDI等高清视频信号和1路音频信号的任意组合的录制、直播、点播、多流模式存储、本地预览、本地回放。 |  |  |  |  |
|  | 交互系统 |  |  |  |  |  |  |
| （22） | 液晶交互系统 | 1套 | 55寸液晶显示屏，红外定位 |  |  |  |  |
| （23） | 移动支架 | 1套 | 金属架构，高度2.2米，带有4个轮子，配置PDU |  |  |  |  |
| （24） | 服务站 | 1台 | 芯片组 英特尔 H77高速芯片组 显卡类型 独立显卡 声卡 集成声卡 网卡 集成10/100/1000以太网卡Wi-Fi和蓝牙无线技术: Wireless 1703(802.11 b/g/n)WLAN半高迷你卡+蓝牙4.0 CPU 类型 酷睿三代i7处理器 CPU型号 Intel i7-3770 速度 3.4GHz，最高可加速至3.9GHz 核心数 四核 三级缓存 8MB 显卡 显示芯片 Nvidia GeForce GT 640 显存容量 独立1GB 显存规格 DDR3 |  |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| （25） | 主扩音箱 | 6只 | 带有双 100 mm (4寸) 低音的弧形扬声器 70V/100V 30W 多抽头, 或4欧75W低阻输出 室内/室外全天候 （IP-34） 80 Hz – 20 kHz |  |  |  |  |
| （26） | 功率 放大器 | 3台 | 立体声输出：2Ω 700W/4Ω 500W/8Ω 275W 单声道(桥接)输出功率：4Ω 1400W/8Ω 1000W 频率响应：20Hz-20 kHz，±0.25dB 相位响应：±15°(1w，20Hz-20kHz) 负载阻抗：立体声模式为2-8Ω/单声道桥接为4-8Ω 输入灵敏度：1.4V 信号噪声比：A计权105dB(低于1 kHz额定输出功率, 8Ω负载) 阻尼系数：＞500(20Hz-500Hz) 通道间串音：＞80dB (20Hz- 1kHz，额定输出功率) 电源参数：100V、120V、220V-240V，50Hz/60Hz 电源连接器：NEMA5-15P(15A) 空载消耗：不大于90W 工作环境温度：0℃-40℃，95%相对湿度(无凝露) 输入连接器：每通道一个 XLR插座，并联 输出连接器：2个Neutrik Speakon NL4MP HiQnet USB连接器：B型，连接HiQnet 网络 |  |  |  |  |
| （27） | 音箱安装支架 | 6套 | 定制 |  |  |  |  |
| （28） | 数字音频处理器 | 1台 | 输入：支持16路平衡式话筒／线路输入； 输出：支持16路平衡式输出，采用裸线接口端子； 24 bit/48kHz A/D、D/A转换， 最高可达96kHz取样率； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 内置数字自动混音功能 自适应POE外部面板控制接口； 多用途数据传输及控制端口； RS-232双向串行控制接口 GPIO可编程控制接口； 支持高性能自适应全双工反馈消除功能模块无需人工调试；支持中英文两种语言的友好操作界面 |  |  |  |  |
|  | 辅助系统 |  |  |  |  |  |  |
| （29） | 电动桌插 | 4套 | 电动升降器配合 |  |  |  |  |
| （30） | 时序电源 | 3台 | 1．提供8通道大功率电源输出，单路最大输出为20A，总输入电流容量45A 2. 8路通道开关状态可由面板显示 3．通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能，可通过硬件或软件方 式，锁闭和解锁面板按键 4. 提供RS232输入接口，可连接电脑和中控系统 5. 提供IO输入接口，可外接按键或连接中控系统，对通道开关进行时序全开和全关操作 6. 多个设备可进行IO级联，实现一键同时时序关启多个设备（注：在级联状态下不可使用RS232接口） 7. 提供端口互锁功能，可安全控制投影机电动幕、升降架、以及电动窗帘动电动设备 8. 提供延时操作功能 |  |  |  |  |
| （31） | 机柜 | 2台 | 42U，2m服务器机柜，600*1100*2000mm |  |  |  |  |
| （32） | 决策室 会议桌 | 1套 | 会议桌为椭圆形会议桌，长度12米（±30CM），宽度4.5米(±10CM)，桌面宽度≥1米，高度≥0.9米。会议桌基材为一级绿色环保密度板，含水量7%-11%，游离甲醛释放量符合GB18580-2001中的E1级；面材木皮采用樱桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，木皮木纹流畅，色泽一致木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整，产品主要受力部分斜纹程度不超过20%；油漆：采用德国易涂宝油漆，具有较好的耐磨、耐高温性能、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性耐湿热性良好；底漆流平性、透明性好、附着力强； |  |  |  |  |
| （33） | 决策室 椅子 | 20个 | 尺寸：宽度≥0.8米，坐垫深度≥0.7米。靠背高度≥0.9米。两侧扶手为木质曲线，符合人体工学。实木四脚会议椅：框架内里采用经过特殊干燥处理水曲柳实木框架，框架主体榫结构；面材为进口麻绒面料，耐磨性强、不起球、阻燃、无色差、防静电、防污处理、方便清洁，海绵采用高弹性聚氨酯定型海绵，密度≥55㎏/立方米，坐面密度30㎏/m3，靠背密度25㎏/ m3，软硬适中、不变形、回弹性能好 |  |  |  |  |
| 15 | 机房工程 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | 1、按照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中B级机房要求。 2、本次机房建设分为3个房间，其中十四层有1个65平米机房，1个63平米机房配电室，1个50平米的设备间；十五层有1个65平米机房，房间层高为3.2米。 3、分为以下几个部分： 装饰装修子系统； 供配电子系统（含UPS电源及防雷接地）； 空调、通风子系统； 综合布线子系统； 动力环境监控子系统（含安保）。 KVM系统； 机房气体消防子系统。 |  |  |  |  |
| 15.2 | 机房工程设备清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装饰装修系统 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 防静电活动地板 | 292㎡ | 地板高度暂定为300mm；静电地板采用优质冷轧钢板，经拉伸后焊接成形；外表经磷化洛进行喷塑处理，内充发泡水泥；表面粘贴HPL、PVC等材料；活动地板活动荷载≮2.5KN；中心荷载≮3KN；均布荷载≮12KN；导静电型≤1x106Ω；静电耗散型:106Ω～1x1010Ω；规格600x600mm；厚度≮35mm。 |  |  |  |  |
| （2） | 铝质微孔吊顶板 | 292㎡ | 选用600*600mm铝质微孔天花板；板要求材质轻、强度高、防火、无色差、平整度好、便于拆装、吸音效果好等要求；板材厚度≮0.8mm；表面涂层采用粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂工艺；吊顶材料燃烧性能等级不低于B1级 |  |  |  |  |
| （3） | 墙面彩钢板装修 | 249.6㎡ | 采用12.6mm金属彩钢板；金属面夹芯板使用醇酸氨基涂料；涂层厚度≥20UM；铅笔硬度：H≥2；涂装色差：△E≤1.5；光泽度：60°；镜面反射率偏差≤+2；附着力：100/100；耐水性：自来水40℃*96小时浸渍无异常；耐酸性：1%盐酸20℃*48小时浸渍无异常；耐碱性：5%NaOH溶液40℃*24小时浸渍无异；基层龙骨采用75型轻钢龙骨；厚度不小于0.6mm；吸音岩棉；燃烧性能：不燃；热荷重收缩温度：643度；吸湿性：3.9%；导热系数：0.04（W/(m．K)）。 |  |  |  |  |
| （4） | 不锈钢 踢脚 | 130米 | 80mm高；表面采用304不锈钢厚度≮1.0mm；基层采用九厘密度板； |  |  |  |  |
| （5） | 建筑 防火门 | 3樘 | 规格尺寸为：1500*2200mm；采用甲级钢制防火门；防火门耐火极限≮1.2h；门扇厚度50mm；门框钢板厚度≮1.2mm；门扇钢板厚度≮0.8mm；平均隔音RW≥30dB |  |  |  |  |
| （6） | 顶面保温、地面保温 | 463.2㎡ | 粘贴20mm厚橡塑保温板做保温处理；橡塑保温板在平均温度为0℃时，材料导热系数为0.034w/m.k；燃烧性能不低于B1级；在+89℃-60环境下不起物质性变化 |  |  |  |  |
|  | 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| （7） | 成套 配电柜 | 13套 | 采用前维护结构；配电为三相五线制，开关为三或四极，所有开关具有短路保护和过流保护功能；配置智能型电量仪表，可实现远程电量监控，对总输入电压、电流、频率进行远程监控等功能，监测系统的所有监测参数必须均为实时监测有效数据；动力配电柜内设紧急断电联锁接线端口，与消防紧急断电设备相连，确保在发生火灾时能迅速切断空调、新风、照明等设备。 |  |  |  |  |
| （8） | 照明 配电系统 | 1项 | 机房照度满足机房500勒克斯；辅助区满足300勒克斯；应急照明不小于50勒克斯；并且无眩光、频闪现象；当机房环境正常时，应急照明是正常照明一部分，可以正常启停；当应急状态下，UPS供电灯具仍然持续供电，满足机房要求；在机房出口设置出口标志指示灯；应急照明延时时间大于30分钟；机房照明灯具采用1200*600mm格栅灯具；灯管采用T5节能灯；照明供电采用ZR-BV2.5mm²；应急照明供电采用NH-BV2.5mm²；采用Φ20镀锌穿线管，穿线管厚度不小于1.5mm；采用单联、双联开关，过载电流≮10A。 |  |  |  |  |
| （9） | 动力配电系统 | 1项 | 包含2台UPS输入输出线缆，采用ZR-YJV4*150+1*75mm²电力电缆；配电柜之间的连接线缆，UPS电源输出柜到各个机房配电线缆，采用ZR-YJV4*95+1*50电力电缆；各机房动力配电箱输入电缆，采用ZR-YJV5*16电力电缆；空调供电采用ZR-YJV5*6电力电缆；机房机柜供电ZR-YJV3*4²mm电力电缆；墙面维护插座供电采用ZR-BV2.5mm²塑铜线；新风排风系统采用ZR-YJV5*4电力电缆供给。 |  |  |  |  |
| （10） | 防雷接地系统 | 1项 | 在各配电柜（箱）内设置相应的避雷器和远程电量监控设备，避雷器的设置满足机房B、C级防雷的要求；满足配电柜防浪涌、防雷击、过电流保护；在机房地板下敷设30*3mm接地铜排，接地铜排做成3*3米网络状；并且在静电地板支腿下面1200*1200间距敷设网络状铜箔，铜箔采用30*0.3mm铜箔。 |  |  |  |  |
| （11） | UPS主机 | 2台 | 1）UPS供电系统，提供不小于30分钟的断电供电支持；2）配置2台不小于200KVA容量的模块化UPS电源；3）纯在线UPS电源，市电电池切换时间＜1ms，旁路逆变切换时间＜1ms，保证计算机系统的正常运行。UPS必须具有稳频功能，可以解决正常供电时，市电电网电压、频率波动过大的问题；4) 所有模块均可在线热插拔更换，提供最高级别的可用性、可维护性；5) 系统采用IGBT元器件技术。6)主机框的配置还应包括：静态旁路模块、液晶显示器、通讯模块、外部电池监控模块、外部维修旁路盘开关RS232接口模块、直流开关、系统启动开关等。7）具有较高输入包容性：输入电压：380V/220V±20%，输入频率范围：50Hz±10%，输入功率因数：≥0.99。8）UPS整流模块并联输出电压精度为±1%，并机环流<1%；输出频率：市电在50Hz±4%内时，输出跟踪市电频率,相位差小于3度;市电超限或电池供电时输出为50Hz±0.2%；输出电压：380V/220V±1%（静态）、380V/220V±2%（负载0～100%变化）；输出电压恢复时间：20ms（负载0～100%变化）；过载能力：125% 的额定负载，运行10分钟；市电电池切换时间：0ms；旁路逆变切换时间：<1ms；输入总谐波失真THDI（%）：≤1%（线性负载）、≤3%（非线性负载）。 9)有防雷、抗电网浪涌等功能。 |  |  |  |  |
| （12） | UPS电源 模块 | 10台 | 模块化主机采用≮20KVA功率模块，机房配置5个功率模块形成4+1供电方式；大屏显示及设备配置5个功率模块形成4+1供电方式。 蓄电池：128块。 采用12V-200AH蓄电池组，设计电池浮充期待寿命6-10年，采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准。 电池架：4套，尺寸1200*1100*1800mm。 电池开关柜：2台。 柜体选择国产拼装柜体，采用前维护结构，安装二层隔板，配电柜开关为四极直流开关，采用国际知名品牌 |  |  |  |  |
| （13） | 电池组 | 128块 |  |  |  |  |  |
| （14） | 电池架 | 4个 |  |  |  |  |  |
| （15） | 电池 开关柜 | 2套 |  |  |  |  |  |
| （16） | PDU供电 单元 | 60套 | 采用8位16A机柜安装PDU单元；单极插拔次数≥5000次；采用PC/ABS塑胶材料；热变形温度可达到120℃；符合UL94-V0标准 |  |  |  |  |
| （17） | 工业 连接器 | 60套 | 采用220V 16A工业连接器；防护等级不低于IP44；工作温度：40~-25℃； |  |  |  |  |
|  | 空调及通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| (18) | 精密 空调机组 | 2台 | 指挥大厅大屏制冷采用精密空调制冷量≮12.5KW,风量≮3000m³/h，机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷， 回风温度24℃，50%RH工况下： 显热比 ≥0.87。机房专用空调的加湿性能：空调机组需要具有加湿能力，加湿器应选用易维护的电极加湿器,加湿能力不低于3KG/H。温度调节范围：+17℃ ~+28℃，温度调节精度： 1℃ ，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：40%--60%RH。 |  |  |  |  |
|  | 空调 安装辅料 | 2台 |  |  |  |  |  |
| (19) | 空调机组 | 3台 | 指挥中心决策室制冷量不小于12KW，工作电压：380AC±10%范围，工作温度：-10~﹢30℃，温度控制±2℃，冷风比 ≤2.5，平均无故障时间MTBF≥10万小时 |  |  |  |  |
|  | 空调 安装辅料 | 3台 |  |  |  |  |  |
| (20) | 新风系统 | 3套 | 满足B级机房洁净度要求； 并且在机房各个通过防火分区的位置设置防火阀等。 各个机房区域采用吊挂式新风机组1套，风量≮400m³/h，噪音值≯45dB,具有3级过滤功能，＞95%-1um。新风管道采用≮0.8m厚的镀锌铁皮，外粘贴20mm厚橡塑保温板。安装铝合金散流器、防水百叶，并且配备防火阀 |  |  |  |  |
| (21) | 排风系统 | 3套 | 气体灭火区域设置消防泄压与排气系统，气体灭火后将机房内的废气排至大楼室外。风机风量按照不小于最大防护区6倍体积考虑。由于灭火废气的密度大于空气密度，故消防排气风管需在距地板面200mm高处设置排气百叶风口，并在风管上设置电动密闭阀，电动密闭阀平时闭。灭火事故完成后，打开电动密闭阀和排风机的控制开关，排除灭火废气。排风机及电动密闭阀的控制箱需装在气体灭火区以外门口便于操作的位置。各个机房区域配置吊挂式排风机组1套，风量≮1500m³/h，噪音值≯65dB,全压工作达到250-186pa,排风管道采用≮0.8mm厚镀锌铁皮，安装铝合金回风口、防水百叶，防火阀及联动控制箱 |  |  |  |  |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| (22) | 服务器 机柜 | 30台 | 采用600*1100*2000mm服务器机柜，采用SPCC优质镀锌钢板，框架及安装梁厚度不小于1.5mm，前后门孔板厚度不小于2.0mm，采用磷化处理静电喷涂工艺，机柜静荷载≮1600kg |  |  |  |  |
| (23) | 网络布线系统 | 1项 | 采用六类非屏蔽网络线缆，铜芯Φ0.573mm实心裸铜，外径6.5±0.2mm，满足国际标准ISO11801、YD/T1019的要求。六类非屏蔽配线架，配线架插座可重复插拔次数大于750次.配线架插座后部采用IDC卡接模块,卡接可重复次数大于200次。六类非屏蔽模块，簧片接触针部位镀金50μ(inch)，可连接线径0.5mm，卡接可重复次数>200次；正常大气压条件下接触电阻≤2.5mΩ；正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ； DC 1000V(AV 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；插头插座可重复插拔次数≥750次。理线器负责30个机柜之间布线 |  |  |  |  |
| (24) | 光纤布线系统 | 1项 | 布设室内万兆光纤，并进行熔接，光纤衰减常数≤0.35dB/Km，模场同心度误差波长≤0.8um，最大色散系数≤3.5ps/(nm.km)。LC-LC耦合器：插入重复性：≥1000次；插入损耗：≤0.3dB(含重复性)；回波损耗：≥50dB，理线器负责30个机柜之间布线 |  |  |  |  |
| (25) | 网络桥架 | 40米 | 采用300*100mm开放式网络桥架、桥架安装在服务器机柜之上、采用开放式布线系统。网络桥架采用≮4mm高品质钢丝T字形焊接，每个焊点均达到500公斤的受力荷载，热镀锌层厚度不低于60μm |  |  |  |  |
|  | 动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| (26) | 配电柜 监控 | 5台 | 对计算机机房的动力设备和环境进行实时监测和远程控制，实时监控、预防故障、迅速排障；实时记录和处理各种设备运行及报警数据，对机房的动力、环境进行综合管理，实现机房的少人或无人值守。 监控内容：5台配电柜、2台UPS电源、6台空调、9套漏水、9台温湿度、10视频点位接入、3个门的进入。 机房监控管理软件平台运行于中文WIN7/WIN8操作系统上，数据库采用SQL SERVER 2008 R2，平台支持RS232、RS485、RS422、TCP/IP、SNMP、OPC、ODBC、SCOKET、API、LonWorks、BACnet等多种标准接口和协议。 系统支持全中文界面，图形化设计，支持电子地图功能，具有画面轮询功能，并且集成开发环境。具有多重管理模式，如：权限管理、查询功能管理、数据管理、报警管理、远程管理、日志管理、在线管理以及功能联动等。 可实现短信报警、语音电话报警、现场声光报警、远程WEB浏览。 |  |  |  |  |
| (27) | UPS电源 监控 | 2台 |  |  |  |  |  |
| (28) | 空调设备监控 | 6台 |  |  |  |  |  |
| (25) | 机房漏水监控 | 9套 |  |  |  |  |  |
| (30) | 温湿度监控 | 9个 |  |  |  |  |  |
| (31) | 视频监控系统接入监控 | 10个 |  |  |  |  |  |
| (32) | 门禁系统接入监控 | 3樘 |  |  |  |  |  |
| (33) | 监控服务器 | 1台 |  |  |  |  |  |
| (34) | 软件管理平台 | 1套 |  |  |  |  |  |
| (35) | 报警管理 | 1项 |  |  |  |  |  |
|  | KVM系统 |  |  |  |  |  |  |
| (36) | 32口KVM交换机 | 2台 | 单台要求满足8并发用户，32台各类服务器的管理；系统具有良好的兼容性，能支持多种硬件平台（支持包括VGA /DVI /HDMI/ DP视频接口，支持SUN、PS/2、USB以及Console口接口类型等） 。本地管理视频口为纯数字DVI-D接口，支持高清。KVM系统本地连接终端距离至少应达到45米。支持24位真彩色1920*1080高清分辨率及1680*1050的宽屏分辨率，以满足接入管理高分辨率输出服务器的需求；在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。自定义时间间隔，支持打开服务器的集中轮巡查看。 |  |  |  |  |
| (37) | 服务器 接口模块 | 64个 | 具备完全的虚拟媒体功能，可将本地硬盘、光驱、U盘、ISO文件虚拟到远程服务器。需要支持基于Windows/Linux/Mac系统的虚拟媒体传输能力。支持音频传输。支持绝对鼠标同步，增强型模块。 |  |  |  |  |
| (38) | 集中认证管理平台 | 1台 | 集中管理平台采用软硬一体的方式提供，需采用专用加固的操作系统，关闭不必要的端口，开启强口令，并且具备免维护、免补丁和防病毒侵扰的功能。C/S方式部署，分别是管理控制台和客户端。客户端在管理控制台认证授权通过后，可直接与网元设备通讯，不增加管理控制台任何负载。 客户端（支持WinXp/Win7/Win8/Vista/Win2003/Win2008（32位64位）等最新版本部署），集中认证系统需要具备对被管理网元设备的健康检查。（如ping 网元IP地址，telnet网元端口）可以基于网元区域、网元类型、网元应用、网元系统、网元厂商等进行分类管理，用户登录管理网元一目了然。每种分类支持创建无限制的分支类别，超强的细粒度。可以对用户进行分权限、分等级管理，不同权限和等级用户具有不同的管理权限。 统一的主账号（用户账号）管理，包括账号的创建、删除、更改 统一的从账号（网元设备账号）管理 统一的主账号从账号的关联 所有网元设备用户名密码代填 支持终端类用户及密码，可以对用户进行分权限、分等级管理，不同权限和等级用户具有不同的管理权限。 统一的主账号（用户账号）管理，包括账号的创建、删除、更改 统一的从账号（网元设备账号）管理 统一的主账号从账号的关联支持终端类用户及密码，窗口类用户及密码，邮箱类用户及密码、银行账号及密码和域用户及密码的代填。 所有网元设备用户名密码代填 支持自身设备的行为审计，支持记录用户所有操作内容。支持可根据用户输入内容和窗口标题进行查询。 支持应用虚拟化两次用户和密码代填功能。窗口类用户及密码，邮箱类用户及密码、银行账号及密码和域用户及密码的代填。 支持应用虚拟化两次用户和密码代填功能。 |  |  |  |  |
|  | 机房消防灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| (39) | 消防报警系统 | 3套 | 2个机房1个配电室配置相应的报警探头、启动按钮、放气指示以及消防报警控制主机，报警探头按照每15㎡不少于1个探头设置 |  |  |  |  |
| (40) | 消防灭火系统 | 3套 | 2个机房1个配电室的气体灭火控制主机，控制盘工作电压：DC24V，输出触点容量：DC24V、5A（3组），温度：-10℃～+50℃，相对湿度：≤95%（40±2℃） |  |  |  |  |
| (41) | 气体钢瓶 | 6个 | 七氟丙烷灭火剂储瓶充装压力2.5 Mpa，气动启动气体压力≧ 0.35Mpa，：电启动DC12V~28.8V（60Ω），最大充装密度≯1120Kg/m3。 |  |  |  |  |
| (42) | 七氟丙烷气体 | 460公斤 | 机房采用HFC-227ea气体，纯度≥99.6% ，酸度≤3ppm，水含量≤10ppm ，不挥残留物≤0.01% |  |  |  |  |
| (43) | 泄压阀 | 3套 | 压力不小于1.2kp，满足通风泄压要求 |  |  |  |  |
| (44) | 消防系统线缆辅材 | 1批 | 采用RVVS2*1.0mm²线缆，金属穿线管采用Φ20镀锌穿线管，镀锌穿线管壁厚不小于1.5mm |  |  |  |  |
| 16 | 视频综合指挥调度系统 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 要求 |  | 1.视频指挥调度系统需实现交互式会议、远程培训、应急指挥等多项功能，实现各节点之间实时交互式沟通的功能；可召开远程培训会议；具有多媒体演示功能，可在会议过程中演示多媒体信息，能够实现与上级单位系统的互联互通；系统需符合国家及行业标准，要具有高灵活性、可扩展性及具体应用先进性。 2.与辽宁省公安厅、辽宁省交警总队和鞍山市公安局视频会议系统，能够无缝对接，形成互联互通的高清视频调度系统。 3.通过视频指挥调度平台形成省公安厅、省交警总队、市公安局为一级平台；市交通管理局为二级平台；交管局各大队预留扩展接口为三级平台。 |  |  |  |  |
| 16.2 | 视频综合指挥调度系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 高清视频会议终端 | 1台 | 图像清晰的流畅高清视频，图像分辨率高达720p/1080p；具备超凡的单芯片处理技术，支持高达60帧/秒的流畅度和8Mbps的超高码流处理能力。 支持MPEG4-AAC、G.719、G.722.1C、MP3等宽频音频编码技术和数字音频输入输出特性，可提供清澈纯正的高保真立体声效。 采用19英寸1.5U机架式结构，安装方便、维护简洁。基于嵌入式操作系统，可有效防止病毒和黑客攻击，保证系统安全和可靠。 支持H.239双视频流，可提供高达UXGA/720p/1080p分辨率的高清双流特性。 具备双以太网口、可扩展E1接入方式，可实现IP及E1线路的自动冗余备份；具备H.264 High Profile能力，可提供低带宽下的高清视频质量；内置代理客户端，可实现防火墙/NAT穿越；支持智能抗丢包、动态速率调整、QoS设置、码流平滑等网络优化机制，可全面优化拥塞网络环境下的视频通信效果。 内置128位AES加密功能，可充分保证会议内容的安全性和保密性；具有本地登陆认证与授权机制，提供合法的本地化管理；可通过H.235网守密码认证机制实现安全的网守注册。 高清接口：DVI-I（可扩展HDMI、YPbPr、VGA)、HDMI、HD-SDI可选模块 标清接口：复合C端子 内置高清视频矩阵 支持视频本地回显 可调节亮度、饱和度、对比度等参数 支持PAL/NTSC两种制式 支持H.239标准双视频流协议 支持单屏双显、双屏双显 支持动态双流/静态双流 支持带宽调整 数字音频：HDMI、专用数字音频 模拟音频：卡农（48V幻象供电）、RCA、6.35mm 支持双声道立体声 支持对其它终端/MCU发送字幕短消息 支持滚动、翻页字幕显示 支持字幕加载 支持横幅叠加 横幅背景颜色、字号及字体均可设置 支持台标设置 |  |  |  |  |
| (2) | 多点 控制器 | 1台 | 支持不少于24个点的高清视频会议模式。 一体化多点控制单元(MCU)，采用嵌入式技术，支持标准H.323、SIP协议，支持H.264编解码和标准H.239双流，支持广泛的网络通信协议，可灵活应用于各类基于IP的视频会议及可视通信系统，并可提供全高清(1080i/p、720p)的终端接入及媒体处理特性。 内置代理：可通过内置代理服务提供防火墙和NAT的透明穿越，在对原有网络配置影响最小的情况下实现系统部署。 智能抗丢包：采用智能丢包重传、前向冗余、解码消隐算法等多种抗丢包机制，保障在恶劣网络条件下的视频通信效果。 动态速率调整：可通过检测网络状况动态调整视频通信的码率，以自动适应网 络性能，提供更连贯的视音频效果。 码流平滑发送：为避免突发性码流造成网络拥塞，MCU可通过平滑发送策略来调整码流传输速率，保证通信的稳定性。 服务质量控制：支持DiffServ、IP Precedence等QoS功能，配合网络的QoS策略，可优化多业务环境下的视音频通信效果。 终端码流控制：无需某终端上传码流时，MCU可控制该终端停止发送码流，从而有效节省网络带宽资源。 卫星网络适应：通过多种协议及码流控制机制，可部署卫星视频通信系统。 多级级联：支持多级MCU级联组网，实现主从MCU间的完全互联、互通和互控。 -多网段接入：通过多网段接入功能，可同时接入多个相互隔离的网段间的终端设备，在保证网络安全的情况下实现跨网部署。 -广泛的兼容性：协议体系、视音频编码、网络传输以及各类应用功能均严格遵 循ITU-T、ISO/IEC、IETF、IEEE等相关标准，可与业界主流厂商的MCU、终端等设备互联互通。 -全线编码支持：全面支持ITU-T、ISO/IEC相关视音频编码标准，通过领先的 H.264视频编解码技术和宽频声音处理技术，可提供高清视频和高保真音效。 -完善的安全特性：通过严格的认证与授权机制保证用户访问、系统管理和业务 调度的安全性，通过密码锁定、128位AES硬件加密保证通信内容的安全性，通过内置防火墙保证系统设备的安全性。 -电信级稳定性：借助于嵌入式设计结构及智能抗丢包、码流平滑发送等灵活的 网络特性，可保证设备及系统可靠运行，提供电信级稳定性支持。 -良好的可管理性：可通过完善的网管功能，实现界面化的系统配置与管理，具 备完善的告警监测、在线诊断、故障恢复及日志记录功能，保证系统的可配置 性和可维护性。 -强大的调度功能：提供强大的业务调度支持，通过内置Web服务以浏览器方式进行本地或远程登陆，借助直观简洁的操作界面，实现灵活的在线管理与监控。 |  |  |  |  |
| (3) | 综合会议管理平台 | 1套 | 采用B/S设计结构，由MCU内置Web服务器端，客户端通过PC以浏览器方式登陆。利用会议控制软件，可实现对MCU等设备资源的集中控制和对视频会议等业务应用的全程调度。 模板管理 支持会议模板的创建、保存、修改、复制和删除 在模板中可设置编码格式、会议速率、分辨率等会议参数 会议管理 可通过会议模板创建即时会议和预约会议 支持与会终端的视频源手动或自动切换 支持智能混音与定制混音 支持会议点名、短消息发送功能 会议中可实时添加、呼叫、挂断、删除终端 可通过拖拉操作实现终端间的视音频选看 可对多个分会场进行监视、预览 级联管理 支持级联会议的创建、控制与管理 以树形分层方式显示各与会终端 会议列表 可观察MCU上的所有现存会议及其基本信息 提供列表的创建、修改、保存和删除 用户管理 支持用户的认证、授权与分级 支持用户组的创建、修改和删除 地址簿管理 支持地址簿的建立和管理功能 支持别名、E.164号码、IP地址等关键字 支持地址条目的添加、删除和修改 字幕 支持对所有的与会终端发送字幕，可群发或选择性发送 支持滚动、翻页等字幕显示方式的设置 字幕内容可现场录入或从文件中加载 日志管理 可及时记录操作的种类、时间等信息 支持按分类、时间进行日志查询操作 设备管理 可实现MCU的配置界面化 支持多MCU集中管理功能 |  |  |  |  |
| (4) | 高清录播服务器 | 1套 | 通过网络直接接收MCU转发的数字视音频码流，避免因二次编解码带来的图像和声音损失，录制后的文件以ASF格式存储在本地硬盘中，码率、编码格式、及分辨率与原会议均保持一致。同时还可通过外配编码设备实现模拟信号录制。 双视频流录放像 支持双视频流的同步录像、回放功能，第二路视频可以是动态视频，也可以是静态视频。可选择是否对第二路视频流进行录制或回放。 灵活的点播回放 录制后的会议资料可采用多种方式回放，包括通过PC浏览器登陆进行回放、通过微软Windows Media Player播放器进行回放、通过视频会议终端进行回放等，回放时可进行开始、暂停、恢复、停止及指定播放点等操作。 会议的在线直播 能够以单播或组播方式实现对会议视音频内容的在线直播，无需录像结束后再进行播放，组播组可设置。 文件采用ASF格式 文件的大小由会议码率、图像帧率等参数决定 硬盘容量：1TG，可提供1100小时2M会议录像空间 30路同时录制、100路同时点播 10/100/1000网口 RS232串口 |  |  |  |  |
| 17 | 视频监控管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 要求 |  | 1.针对现有视频图像的数字化存储并能通过视频调度平台进行进行数字化管理进行设计，并能兼容将来市交通管理的高清视频监控改造以及高清视频监控系统扩容。现有300路标清视频监控系统，后续接入高清监控系统80 路，充分考虑社会监控资源接入。通过监控平台系统，将所有信号转化为数字信号。 2.采购内容包括：监控管理平台1套、高清编码设备1套，视频储存设备包含在数据库服务器及存储系统，流媒体转发设备包含在业务应用服务器系统，请参照相关章节的描述。 |  |  |  |  |
| 17.2 | 视频监控管理系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 视频综合管理平台 | 1台 | 1、视频监控平台要求采用嵌入式硬件架构，提供系统控制和管理、码流转分发等功能，管理能力不少于300路，以后可灵活扩充管理能力； 2、设备应通过公安部安全防范报警系统产品委托检验，支持GB/T 28181-2011规范； 3、设备应不少于2个千兆网口； 4、设备应支持USB备份盘，平台可借助备份盘快速恢复系统数据； 5、单台设备应支持至少1000个监控点的接入，支持多级级联； 6、 单台设备应支持不低于600M的图像处理能力，支持多设备堆叠； 7、设备应支持NAT、防火墙穿越，浏览客户端支持穿越NAT和Socks5； 8、设备应支持多网段接入； 9、设备应支持智能丢包恢复技术； 10、设备应支持1080P、720P、D1、2CIF、CIF、QCIF等主流视频分辨率； 11、设备应支持MPEG4、H.264 (Baseline、Main 、High Profile)等编码格式； 12、设备应支持32画面同时浏览功能； 13、设备应支持电子地图功能； 14、设备应支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略，提供数据冗余备份； 15、设备应具有报警联动机制，如告警预录、客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； 16、设备应支持电视墙控制； 17、设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 18、设备应支持故障自恢复机制； 19、设备应支持ANR； 20、设备应支持录像倒放，录像单帧播放、多倍速放像等功能。 21、设备应支持NTP时间服务器同步功能； |  |  |  |  |
| (2) | 编码模块管理平台 | 10台 | 1、编码器总体编码能力不少300路； 2、设备应采用模块化设计，通过增加板卡方式单台设备支持不低于28路编码能力； 3、设备需与视频监控平台为同一品牌； 4、设备具有公安部检测报告； 5、单块板卡支持4路视频输入接口； 6、支持H.264、MPEG4的编码格式； 7、支持D1，CIF，QCIF视频格式，支持双码流； 8、具备不少于1个千兆网口； 9、单块板卡音频支持不少于3路音频输入、输出接口，3路开关量输入、输出接口 |  |  |  |  |
| (3) | 四路编码模块 | 75块 |  |  |  |  |  |
| (4) | 解码模块管理平台 | 3台 | 1、整个系统总体解码输出为70路高清输出； 2、设备应采用模块化设计，通过增加板卡方式单台设备支持不低于28路解码能力； - 设备需与视频监控平台为同一品牌； - 单块板卡解码应不少于3路HDMI视频输出； 5、设备支持视频分辨率1080P， 720P，D1，CIF； 6、单块板卡解码能力支持不少于3路1080P、8路720P、12路D1视频输出； 7、具备不少于1个千兆网口； 8、具备音频输入、输出接口； |  |  |  |  |
| (5) | 四路解码模块 | 18块 |  |  |  |  |  |
| 18 | 多功能复合电子警察系统软件平台 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | 本次招标只采购一套电子警察软件平台，路面电子警察设备暂不采购。 技术要求多功能复合电警采用视频分析技术、高清图像压缩技术、双码流技术，具有高清卡口、高清录像及复合电警三合一功能；通过路口部署的高清摄像机对受控路面进行智能监控，对高清摄像机输出的高清视频数据实时分析，抓拍闯红灯行为、违法压线、S型曲线行驶、不按车道行驶、违法逆行、违法停车等行为的发生，系统还可实现高清测速、流量统计功能。 |  |  |  |  |
| 18.2 | 多功能复合电子警察系统软件平台设备清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子警察系统软件平台 | 1套 | 1、违法行为抓拍功能 当车辆违法时，系统自动启动抓拍功能，对违法车辆抓拍3-4张图片作为违法依据。采用五百万像素的高清智能机作为抓拍主机。系统利用视频分析检测技术，对监控区域内违法行驶的车辆进行捕获。 2、存储功能 前端存储设备可保证在系统网络故障情况下，前端采集到的车辆信息可以保存于该设备中，待故障排除后，设备能自动通过光端机及其他网络设备上传存储的完整信息，不丢失。图片保存格式采用JPEG格式，图片中红灯信号不会出现泛白、光晕等颜色失真。 3、车辆捕获 系统支持卡口式电子警察功能，可对所有经过路口的机动车辆进行图像捕获及过车信息记录。系统采用视频检测技术捕获车辆。 4、信息叠加功能 可将抓拍信息、事件检测信息、车牌识别结果等信息叠加到对应的抓拍图片中；在闯红灯中还可将三张（或四张）图片整合到一起。且叠加内容可根据需求进行灵活配置。 5、防篡改功能和故障检测功能 违法图片以JPEG格式压缩。将信息叠加后的图片进行防篡改处理。电警主机具备设备故障的检测，可通过通讯接口实时上传故障信息。故障检测包括：摄像机离线、硬盘故障、板卡通信故障、数据网络故障等。可定期检测系统各模块运行情况，当出现异常时具有自动修复功能。 6、流量统计分析功能 具有按车道车流量、车型、平均速度统计功能，且可以根据配置设置统计间隔。 7、非机动车与行人抓拍功能 监控实现“人留影”和“车留牌”，提供每5秒（还可根据路口情况设定）一张路口的全息照片。 |  |  |  |  |
| 19 | 高清智能卡口系统 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  | 1、前端系统建设采用200万像素一体化嵌入式枪型摄像机作为抓拍设备，后台存储不低于90天的高清图片数据，超出最大存储容量时，自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。每方向对全景进行24小时实时高清录像，实时高清录像分辨率1920×1080，不低于每秒15帧的高清视频，采用H.264方式，视频信息叠加汉字字符后，可输出到大屏幕上。 2、采用复合检测技术的卡口系统通过至少两种以上检测方式，以一种方式为主、一种为辅，选用平板窄波雷达触发方式和视频检测方式，实现车辆（所指的车辆指各种机动车、电动车、人力车、三轮车、自行车等，全文所指车辆都同本处解释）、行人和其他物体的捕获（测速）功能。3、系统采用数据后台处理，违法抓拍信息（含图片）保留时间不少于6个月，视频监控录像保留时间不少于3个月。 4、记录经过监测点的车辆牌照号、车身颜色、车辆驾驶室内司乘人员面部特征等信息，要求卡口2车道采用不低于200万像素CCD高清工业摄像机实现上述功能。测速采用平板窄波雷达，不允许破坏路面。同时，系统自动完成对被盗抢、嫌疑车辆及其他紧急布控信息的比对确认、后台报警。 5、全天候高清图片抓拍：通过先进的自动成像控制技术配合智能补光灯，可实现在强顺光、强逆光、夜间等各种光照条件下，对机动车车牌、车型等进行全天候有效识别。高清抓拍单元支持连续视频采集与图片抓拍两种工作模式，并且两种模式的成像参数独立控制；数据格式支持输出JPEG（1600×1200）的图像格式与H.264（720P）流媒体两种格式。存储能力：能存储不低于6个月的图片数据，超出最大存储容量时，自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。每方向对全景进行24小时实时高清录像，实时高清录像不低于每秒15帧的高清H.264视频。 6、车牌自动识别：系统采用多码流高清抓拍单元，实现海量数据的实时处理。应用先进的计算机视觉算法，可对车辆行进过程中的图像进行逐帧处理和识别，系统可捕获多个有效帧，对每一帧识别处理，经内部评判机制，给出识别结果。整体化的产品能提高设备对复杂环境的适应能力。 7、系统具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌计算机自动识别能力，白天车辆号牌识别率单车道≥95%，双车道≥93%；夜间车辆号牌识别率皆≥90%。 8、在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的计算机自动识别能力，包括2002式号牌和97式号牌。车型车身颜色识别 9、车辆类型判断：系统可对车辆类型进行判断，在附加信息中输出车辆类型大、中、小型，且还可输出车辆具体尺寸（米）车长、车宽信息，方便用户查看或信息调用。清晰辨别车辆和驾驶人员面部特征，无论白天黑夜均能有效克服车窗反光，在拍摄下来的车辆图像中，不仅能清晰显示车辆特征、车辆号牌数字,还能清晰辨别驾驶人员的脸部特征。抓拍图片中能清晰辨别驾驶人员脸部特征的有效率为单车道≥98%、双车道≥97%。 10、前端设备主要功能： 车辆、行人和其他物体捕获功能系统应能捕获以任意驾驶方式穿过卡口的车辆，包括正常行驶、压线行驶、S型路线、逆行、超速行驶等。 机动车记录功能对经过车辆抓拍的图片包括至少一张车头部分的高清晰照片，在照片中要可以清晰分辨车辆的牌照、车前部车况及驾驶员脸部特征等。 11、高清卡口一体机： （1）设备应采用200万像素高分辨率、逐行扫描，1/2CCD作为图像传感器； （2）设备应至少能够覆盖两个车道； （3）设备应支持线圈、雷达、视频互补检测，当线圈、雷达出现故障时，可切换至视频检测，确保设备捕获率 （4）前端存储：存储容量不低于32G；（2）视频帧速率：≥25fps（1080P条件下） （5）车辆捕获率：监控区域内对5km/h～120km/h行驶的车辆图像捕获率应达99%以上 ； （6）车牌识别率 白天识别率≥90%，夜间识别率≥80% （7）可识别车牌类型 符合“GA/T833-2009”标准 （8）可识别车身颜色 符合“GA/T497-2009”标准 （9）设备应具备1个CS镜头接口； （10）设备应具备1个100M/1000M自适应以太网口； （11）设备应具备1个控制接口：与辅助光源控制板连接，控制板的主要接口应包括1×RS485、1×光控接口、1×偏振镜支架驱动接口、2×闪光灯控制接口、3×频闪灯控制接口、1×相机控制接口、1×电网同步输入、1×220交流电源输入、1×220交流电源输出 （2）设备应支持在线升级； （12）工作温度及湿度范围：-﹣20℃～+70℃，20%～80%（相对湿度） 12、高清智能卡口软件平台主要功能：布控管理系统可按权限对数据库中相关布控表项进行设置。软件提供布控输入的操作界面，布控数据可以通过客户端直接添加到数据库，并能对布控库进行修改、删除、增加和模糊查询，应能单一手动布控和批量导入。布控报警信息能同时实现手机短信自动通知到布控人员和相关参与人员。 报警功能布控信息需声光报警，并在报警界面上显示车牌号码、通行时间、车道位置、车辆大图、布控民警信息等报警信息，提示处理，同时报警信息保存到数据库中。 测速功能（点测速）系统应能在捕获车辆的同时，检测车辆行驶速度，具有分车型设置限速和执法限速的功能。 高清照片防篡改功能抓拍的高清照片应能通过叠加不可见水印的方式实现图片防篡改功能，利用水印验证工具能验证高清图片是否被篡改。 区间测速功能采用复合型区间测速技术，点测速与区间测速相结合，车辆经过第一个断面时，车牌被抓拍，并自动识别，同时上传中心车牌号码，通过时间等信息；车辆经过第二个断面时，系统再次被抓拍车牌 ，并进行自动识别。通过车辆通过这两个断面的时间差，计算出车辆平均速度。 数据查询提供按车辆信息检索查询的应用平台，按不同权限对数据库进行操作，提供模糊查询、容错查询、复合条件查询、数据备份等功能。 报警管理 （1）可与机动车登记系统自动比对、自动筛选报废、假牌、未年检等重点管控车辆； （2）可对其它各类布控车辆进行比对报警； （3）未处理报警信息和已处理报警信息，进行区别显示；（4）可对不同的报警类型设置个性化的报警声音。 设备管理设备管理功能分为设备状态和设备维护。可随时查询联网设备的实时状态，系统需提供清晰的界面显示方式显示设备的运行状态，具备断网提示功能，提供系统运行报告，并具有设备状态自动巡检功能。设备维护应支持远程参数设置、系统校时、远程升级、断电后自启动等功能。 系统结构中心管理系统对前端车辆记录设备进行远程管理、网络监控、抓拍图像和数据处理、黑名单车辆布控，并与其它交通管理软件系统的接口兼容。中心系统架设服务器。 |  |  |  |  |
| 19.2 | 高清智能卡口系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 200万像素高清摄像机 | 10台 | 设备应采用200万像素高分辨率、逐行扫描，1/2CCD作为图像传感器； 设备应至少能够覆盖两个车道； 设备应支持线圈、雷达、视频互补检测，当线圈、雷达出现故障时，可切换至视频检测，确保设备捕获率 前端存储：存储容量不低于32G； 视频帧速率：≥25fps（1080P条件下） 车辆捕获率：监控区域内对5km/h～120km/h行驶的车辆图像捕获率应达99%以上 ； 车牌识别率 白天识别率≥90%，夜间识别率≥80% 可识别车牌类型 符合“GA/T833-2009”标准 可识别车身颜色 符合“GA/T497-2009”标准 设备应具备1个CS镜头接口； 设备应具备1个100M/1000M自适应以太网口； 设备应具备1个控制接口：与辅助光源控制板连接，控制板的主要接口应包括1×RS485、1×光控接口、1×偏振镜支架驱动接口、2×闪光灯控制接口、3×频闪灯控制接口、1×相机控制接口、1×电网同步输入、1×220交流电源输入、1×220交流电源输出 工作温度及湿度范围：-﹣20℃～+70℃，20%～80%（相对湿度） |  |  |  |  |
| (2) | 室外 防护罩 | 10个 | 与摄像机配套，要求具有加热、风扇等功能，密封好。防护级别IP65. |  |  |  |  |
| (3) | 定制支架 | 40个 | 室外全向，带有万向节 |  |  |  |  |
| (4) | 闪光灯 | 20只 | 1、闪光灯寿命：不少于300万次 2、回电时间不大于80ms 3、支持光斑大小可调节，覆盖范围最小1条标准车道，最大3条标准车道 4、支持光斑亮度可调节，可降低光污染 5、可记录闪光次数 6、工作电压：AC220V/50Hz 7、工作环境：温度-30℃～+70℃ 8、湿度10～95%(无冷凝) |  |  |  |  |
| (5) | 辅助照明设备 | 10只 | （1）同步功能：频闪同步控制1路 （2）工作环境：温度：-30℃～+70℃ 湿度：10%～90% （3）防护等级要求 IP66 （4）供电方式 AC220/50Hz |  |  |  |  |
| (6) | 雷达 | 20个 | 限速值设置：范围在20km/h～250km/h。 测速范围：在20km/h～250km/h。 测速误差：当车速小于100km/h时，误差不超过-4km/h～0km/h；当车速大于100km/h时，误差应不超过机动车速度的-4%～0%。 工作发射频率：24.105GHz～24.195GHz。 接口：1 RS232和1 RS485。 探测角度：水平≤5°，垂直≤7°。 寿命：6年以上。 故障平均间隔时间：不低于20000h。 工作电压： 12VDC，12VDC～30VDC能够正常工作。 功耗：≤4W。 工作环境温度：-30℃~+70℃。 工作环境湿度：≤98%@25℃，无凝结。 防护等级：IP66 |  |  |  |  |
| (7) | 千兆 交换机 | 10台 | 固定端口16个10/100Mbps自适应以太网端口，每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能，2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电 交换容量32Gbps,包转发率5.4Mpps,缓存2Mbits |  |  |  |  |
| (8) | 光传输 设备 | 10台 | 电口速率10M/100/1000M自适应，光口速率10M/100/1000M自适应，支持全/半双工自适应，传输距离80公里或根据实际距离确定，用于路口与中心通讯 |  |  |  |  |
| (9) | 抱杆机箱 | 20套 | 每根杆件一台抱杆机柜，设备机箱采用钢板材料，箱体采用2mm厚的钢板，/监控箱体尺寸为400×300×500mm/机箱带有电源插座和空气开关/可适应户外恶劣环境，防护等级IP54（含防雷设备模块） |  |  |  |  |
| (10) | 杆件 | 20套 | 实际勘测选择杆件，符合建设技术需求标准长度；八棱锥形钢质镀锌喷塑Γ型杆：站杆高6M、臂厚8mm；臂厚6mm，长度8米，带地锚、避雷针，含接地镀锌扁铁。 |  |  |  |  |
| (11) | 软件平台 | 1套 | 具有布控管理、报警功能，具有点测速和区间测速功能，具有数据查询、报警管理和设备管理功能 |  |  |  |  |
| (12) | 存储 服务器 | 1套 | 存储服务器采用嵌入式Linux系统，存储大于2T，可扩展 |  |  |  |  |
| 20 | 警员单兵系统 |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 警员单兵系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 警员单兵设备 | 14套 | 1、支持PTT对讲、一键报警等功能按键； 2、设备应采用安全可靠移动警务操作系统； 3、支持GPRS、WCDMA、CDMA等无线传输网络； 4、设备应采用双核，主频不小于1G处理器； 5、设备防护等级不低于IP66； 6、摄像头分辨率不小于700万像素； 7、内置存储卡最大支持32G； 8、移动警务终端厚度不大于15mm； 9、设备采用4.7″LCD720P高清高亮屏； 10、设备应具备二代证、指纹、执法记录等扩展接口 |  |  |  |  |
| （2） | 软件系统 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 21 | 警车车载系统 |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 警车车载系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 4路无线 编码器 | 14台 | 1、设备应采用嵌入式架构，采用嵌入式操作系统； 2、设备应采用MPEG-4，H.264编码算法，支持720P、D1、CIF、QCIF等图像格式，支持双码流； 3、可接入高清IPC实现720P高清视频接入和3G传输；可高标清混合接入，最大接入路数不少于2路； 4、应支持不小于2Mbps的视频码率，帧率不小于25fps； 5、设备应具备不少于1个100M以太网口； 6、设备具备EVDO或者WCDMA的3G网络传输能力； 7、设备具备双卡双天线设计，能够接入双EVDO卡或者双WCDMA卡绑定，用来提升无线3G传输带宽和信号发射接收能力； 8、设备视频、音频和电源的传输接口采用航空接口方式接入； 9、设备应具备不少于3路视频输入、1路视频频输出接口； 10、设备应具备不少于3路音频输入接口，1路音频输出接口； 11、设备应具备音频输入输出口； 12、设备应具备不少于2路报警输入接口，2路报警输出接口； 13、设备应具备1个SD卡插槽； 14、设备应具备1个2.5寸SATA硬盘接口； 15、设备支持宽幅电压输入8～32V； 16、设备应具备1路RS485控制接口，支持Pelco，Sony等常见控制协议； 17、设备支持GPS卫星定位； 18、设备应支持PPPoE拨号、自动重拨，支持NAT穿越，支持DDNS，支持域名注册等； 19、设备应支持字幕显示和时间显示； 20、设备应支持内置WEB Server，通过网页浏览器可进行管理和配置，可实现本地图像浏览、抓拍和录像存储等操作 |  |  |  |  |
| (2) | 车载 专用云台摄像机 | 14台 | 1、设备采用车载抗震结构； 2、设备应具备IP66防护等级 4、设备具备距离不小于80米的红外灯 5、设备应采用1/4英寸高性能传感器，有效像素不小于40W， 最低照度至少为1.8Lux@F1.6(w)（彩色），0.8Lux@F1.6(w)（黑白），0Lux(红外开启时)； 6、设备应支持不小于18倍光学变焦； 7、最大分辨率不小于750H × 580V 8、支持宽动态、背光补偿、降噪功能； 9、支持自动增益和手动增益设置； 10、自动白平衡、自动跟踪白平衡； 11、支持自动、手动光圈； 12、支持日夜模式； 13、支持手动、自动快门； 14、支持水平360 º，转速0º～75º /S、垂直90 º，转速0º～55º/S； 15、支持自动翻转、云台翻转、水平巡航； 16、支持248个预置位，支持预置位巡视和路径巡航，支持至少6条路径，每条路径最少可设置20个预置位点； 17、支持雨刷功能； 18、支持1路模拟视频BNC输出； 19、支持1对RS485输出； 20、设备应具备1个DC 9~36V输入电源插座 |  |  |  |  |
| (3) | 车载云台摄像机避震底座 | 14个 | 根据摄像机尺寸和安装车型，定做 |  |  |  |  |
| (4) | 车载安装支架 | 14个 | 根据摄像机尺寸和安装车型，定做 |  |  |  |  |
| (5) | 前置式 显示器 | 14个 | 1.尺寸：7寸 分辨率：800×480×RGB象素;背光模式 LED 2. 工作温度 -10℃--＋55℃;工作湿度 10％--95％ 3. 功耗 ≤5W; |  |  |  |  |
| (6) | 对讲专用手咪 | 14个 | 车载低噪专用对讲设备，手持有线方式。 |  |  |  |  |
| (7) | 智能控制键盘 | 14个 | 摇杆式控制键盘 |  |  |  |  |
| (8) | 防震硬盘 | 14个 | 1、 接口 SATA接口，2.5英寸;硬盘容量 不小于160GB 2、振动：振动最高允许 2 Gs; 3、工作温度 -30℃--＋85℃;工作湿度 10％--95％; 功耗 ≤5W |  |  |  |  |
| (9) | 后台软件 | 1套 | 主机 CPU P4 3.0以上，内存2GB，硬盘160GB;操作系统 WIN XP/WINDOWS VISTA;应用软件 证据检索、校对、导出、数据管理 |  |  |  |  |
| 22 | 道路交通信息采集系统 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 道路交通信息采集系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 双雷达微波检测器 | 10台 | 微波信号和覆盖区域 中心频率 24.125Ghz 频带宽度 100Mhz 输出功率 10mW 水平宽度 8度 垂直宽度（信号射角） 70度 覆盖范围 0－100米 最大可检测车道数 12条 检测车速范围 0－260km/h 检测精度 检测项目 % 准确率 总流量 98% 单车道的车流量(侧向模式) 98% 单车道的平均速度(侧向模式) 98% 单车道的车道占有率(侧向模式) 98% 车道探测分辨率 0.3米 时间分辨率 10毫秒 数据上传周期 1～3600s范围内任意可调 存储功能 6个月 工作时间 连续不间断 接口 标准RS-232、RS-485和RS-422接口 支持TCP/IP接口 可靠性 设备设计、制造符合交通信号控制设备中国通用规格，在规定条件下工作，其平均无故障间隔时间（MTBF）满足：MTBF≧90000小时（10年） |  |  |  |  |
| (2) | 接口转换适配器（无线模块） | 10套 |  |  |  |  |  |
| (3) | 立杆及基础 | 10套 |  |  |  |  |  |
| (4) | 探测头固定支架 | 10个 |  |  |  |  |  |
| (5) | 平台软件 | 1套 |  |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

附件：

评分标准和评分细则

包号：

| 序号 | 项目 | 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项名称 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 价格 （满分:45分） | 报价 | 45分 | 1、评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低有效的投标报价为评标基准价，基准价为满分45分。 2、其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X45。 3、得分保留至小数点后两位，小数点后第三位采用四舍五入计算。 |
| 2 | 技术 （满分:25分） | 投标产品的参数和功能 | 3分 | （1）服务器（2）存储设备（3）显示大屏（4）图形处理器（5）交换机（6）防火墙（7）网闸（8）负载均衡（9）视频会议产品（10）UPS主机 （11）综合布线产品（12）中控设备（13）机房配电设备（14）机房消防灭火设备，参数或功能为正偏离的设备，每一项设备得0.5分，最高得3分。 投标人须将正偏离设备陈列成表，将投标产品参数或功能与招标文件对应比较。 |
|  |  | 设备选型 | 2分 | 1、设备选型及技术参数评价：所选设备技术参数在完全满足招标文件的要求前提下，设备选型合理，所选设备能充分满足现有应用需求，又可以满足未来至少5年的规模扩展和业务扩展需求，评优的得2分，一般的得1分，差的得0分。 投标人提供以下设备的检测报告复印件，加盖生产厂商公章。设备包括： （1）服务器（2）存储设备（3）显示大屏（4）图形处理器（5）交换机（6）防火墙（7）网闸（8）负载均衡（9）视频会议产品（10）UPS主机 （11）综合布线产品（12）中控主机（13）机房配电设备（14）机房消防灭火设备 |
|  |  | 投标文件技术方案评价 | 2分 | 1、系统需求分析评价： 系统需求分析全面准确，深入理解招标需求，针对性的解决招标文件的技术要求，技术方案论述具有先进性，所投设备能够充分支持方案阐述的内容，得1分，否则不得分； 2、系统总体设计评价： 系统总体架构设计合理，设计思路清晰，设计理念先进，具有兼容性、扩展性和长期灵活的应用性，得1分，否则不得分； 投标人单独编写针对本评分项的技术说明文件。 |
|  |  | 软件系统（交通管控平台软件） | 3分 | 1、交通管控平台软件系统，具有部署到一线城市（北京、上海、广州）省会城市或省级交管部门的，任意3个交警指挥中心的，得3分，有两个的得2分，只有一个的得1分，没有的不得分。 提供所投交通管控平台软件系统销售合同复印件（加盖公章，原件备查）。 |
|  |  | 交通管控平台测试 | 11分 | 投标人自行模拟数据，自行准备服务器和平台测试所需设备。采购方提供投影仪、电源、插线板和场地。评标按照测试方案要求，结合投标人投标文件承诺功能进行评测。对于投标文件描述和实际测试不对应的，视为非实质性响应文件。测试部分满分11分。 投标人得分=测试得分×11%。得分保留至小数点后两位，小数点后第三位采用四舍五入计算。 |
|  |  | 实施方案评价 | 4分 | 投标人在投标方案技术部分中，必须编写实施方案，方案中至少包括以下四部分。 1、项目实施管理评价： 项目实施方案合理，人员组织架构合理（绘制人员架构图），项目组成员完善（项目经理、安全员、质量员、资料员等提供人员证书），质量控制体系完善，得1分，否则不得分； 2、项目进度计划控制评价： 绘制项目进度计划网络图和横道图。项目进度计划安排合理，能够在招标文件要求的时间内完成项目的实施工作，得1分，否则不得分； 3、安全文明施工措施评价： 安全施工措施和文明施工措施合理得当，得1分，否则不得分； 4、主要施工工艺评价： 管线施工、防雷接地、机房系统、供配电系统、指挥中心内部系统等主要施工工艺符合相关标准和规范，施工工序安排合理，施工工艺完整，得1分，否则不得分。 |
| 3 | 商务 （满分:29分） | 资金实力 | 1分 | 银行出具的近三个月任何一个月的资金存款证明（单位：人民币 元）： 1、资金存款额≥20000万，得1分； 2、20000万＞资金存款额≥10000万，得0.5分； 3、资金存款额＜10000万，得0分。 |
|  |  | 盈利 | 2分 | 投标人经过审计的2011年、2012年、2013年的财务报表中表明的盈利情况： 1、连续三年盈利的，得2分； 2、只有两年年盈利的，得1分； 3、否则不得分。 投标人提供2011、2012年和2013年度经审计的财务报表复印件，原件备查。 |
|  |  | 企业信用等级证明 | 1分 | 投标人获得专业评测机构或银行出具的AAA级信用等级证明的，得1分，否则不得分； 投标人提供AAA级信用等级证书复印件，原件备查。 |
|  |  | 体系认证 | 1分 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证得1分，否则不得分。投标人提供ISO9001 证书复印件，原件备查。 |
|  |  |  | 1分 | 投标人通过ISO14001环境管理体系认证得1分，否则不得分。投标人提供ISO14001 证书复印件，原件备查。 |
|  |  | 科学技术进步奖 | 3分 | 投标人在城市道路智能交通系统理论体系、关键技术和工程应用方面，获得工信部、科技部或其他国家部委颁发的国家科学技术进步奖，得3分；获得省级科学技术进步奖得2分； 投标人提供获奖证书复印件，原件备查。 |
|  |  | 项目经理证书 | 2分 | 项目经理具有国家住房和城乡建设部颁发的一级建造师证书的，得2分；具有国家住房和城乡建设部颁发的贰级建造师证书的，得1分。 投标人提供建造师证书复印件，加盖投标人公章，建造师证书原件备查。 |
|  |  | 成功案例证明 | 2分 | 1、成功案例的规定：近年（2010年1月1日至今）公安系统内同类项目的业绩（同类项目指：平安城市、公安系统的综合监控工程、智能交通工程、安保类工程等视频监控内容的工程） 2、单个合同额不低于1000万元。（原件备查） 3、提供中标实施项目合同、验收文件或公安用户证明文件。（原件备查） 4、有且有三个以下满足要求的业绩得1分，三个（包含三个）以上满足要求的业绩得2分。最高的2分。 |
|  |  | 企业注册资金 | 2分 | 投标人企业注册资金： 1、投标人注册资金＜5000万，不得分； 2、5000万≤投标人注册资金＜10000万，得0.5分； 3、10000万≤投标人注册资金＜20000万，得1分； 4、20000万≤投标人注册资金＜30000万，得1.5分； 5、30000万≤投标人注册资金，得2分； 投标人提供公司营业执照副本复印件，原件备查。 |
|  |  | 公司 营业额 | 2分 | 投标人提供2013年经过审计的财务报告，能清晰反映年度营业额的内容，加盖投标人公章。反映出的年度营业额： 1、投标人年营业额＜1亿，得0分； 2、1亿≤投标人年营业额＜6亿元，得0.5分； 3、6亿≤投标人年营业额＜11亿元，得1分； 4、11亿≤投标人年营业额＜16亿元，得1.5分； 5、16亿≤投标人年营业额，得2分； |
|  |  | 获奖证明 | 2分 | 投标人所投软件产品（车辆号牌识别软件、视频检测软件、高清电子警察软件、监控综合管控平台、高清车辆智能检测软件）获得省级及省级以上公安科技部门颁发的科学技术进步奖，得2分，否则不得分； 投标人提供所投软件产品获奖证书复印件，加盖软件产品所有人的公章。 |
|  |  | 软件知识产权证明 | 4分 | 所投下列8项产品具有软件知识产权登记证书，且知识产权的拥有单位为一家（超过一家的不得分，不足数量的按照每项0.5分计算），每个0.5分，最多4分。（所投产品是指车牌识别软件、视频检测软件、高清车辆智能检测系统、高清电子警察软件、监控综合管控平台、交通态势分析软件、查缉布控软件、警用地理信息软件）； 投标人提供所投产品知识产权登记证书，加盖知识产权所有者的公章。 |
|  |  | 自主创新能力证明 | 2分 | 投标人所投平板窄波雷达具有国家计量器具型式批准证书，并获得雷达专利的，得2分，否则不得分。 投标人提供所投雷达的国家计量器具型式批准证书复印件和专利证书复印件，加盖雷达生产厂家的公章。 |
|  |  |  | 2分 | 所投高清智能卡口设备，具有号牌识别专利证书，得2分，否则不得分。 投标人提供所投卡口设备的专利证书复印件，加盖生产厂家的公章。 |
|  |  |  | 2分 | 所投高清复合电子警察系统，具有专利证书，得2分，否则不得分。 投标人提供所投电子警察系统专利证书复印件，加盖生产厂家的公章。 |
| 4 | 其它 | 投标文件编制质量 | 1分 | 投标文件制作规范，完全按照招标文件规定的格式和要求编写，投标文件印刷和盖章清晰，无污损，得1分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

说明：

投标人不具有评分项要求的相关内容的，需将内容目录和标题列出，在内容部分写“无”。

交通管控平台测试方案评分表

| 序号 | 项目 | 分项内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地图服务演示 （满分:25分） | 地图数据 | 5分 | 采用鞍山城市地图数据为基础进行演示（5分） |
|  |  | 地图性能 | 10分 | 1、静态资源的加载能力（自行模拟点位数据）（5分） 加载视频、诱导屏、等静态资源数据超过2000个后，地图反应的性能：在地图连续放大四次、连续缩小四次、连接平移四次，的情况下： 系统运行效果：流畅 5-4分 （参考标准：地图响应时间小于3秒钟） 一般 3-2分 （参考标准：地图响应时间3-6秒） 差 2-0分 （参考标准：地图响应时间>6秒钟） 2、动态资源的加载能力（5分） 在加载2000个静态资源的前提之下，叠加GPS警车、GPS单兵的实时动态信息不少于500个，且平均每个动态资源的位置更新频率不低于3秒，在地图连续放大四次、连续缩小四次、连接平移四次的情况下系统的性能反应： 系统运行效果：流畅 5-4分 （参考标准：响应时间小于3秒钟） 一般 3-2分 （参考标准：响应时间3-6秒） 差 2-1 分 （参考标准：响应时间>6秒钟） |
|  |  | 地图版式 | 5分 | 支持多种效果的地图版式切换（5分） 每一种地图版式得1分，最多得5分。 |
|  |  | 地图导出功能 | 5分 | 1、支持将电子地图导出为图片（BMP/JPG/PNG均可）（2分） 2、支持将电子地图及其上叠加的各类资源（资源类型必须涵盖点、线、面几何元素及图标元素）导出为图片（BMP/JPG/PNG均可）（3分） |
| 2 | 系统的典型业务功能演示 （满分:75分） | 交通资源综合GIS展示功能 | 10分 | 要求：实现对各类交通资源的综合GIS展示，包括各类资源的自由组合在地图上叠加展示、各类过滤展示。 评分依据： 1、各类资源自由组合在地图上叠加展示（3分） 2、预定义区域过滤展示（2分） 3、自定义区域过滤展示（3分） 4、资源列表与地图元素同步展示，并可从列表联动定位地图元素 （2分） |
|  |  | 警情接报功能 | 5分 | 1、建立警情录入界面; 2、可以通过界面将各类实时警情上报指挥中心; 3、可以汇总接处警报警信息，统一管理； 4、对实时警情进行监测与展示（表单展示、GIS地图叠加展示）； 5、可查询、统计系统内部采集录入的警情信息。 评分依据：每项得1分，没有的不得分。 |
|  |  | 勤务管理功能 | 5分 | 1、可对岗位信息进行录入（表单录入、GIS地图元素标注）和管理；（1分） 2、部署警力，包括上岗时间、上岗人数、岗位位置等；（1分） 3、对警力上岗情况进行考核，掌握应上警力和实上警力，实现对下属单位警员上岗总体情况的考核；（2分） 4、对岗位警力进行查询统计。（1分） |
|  |  | 基于GIS的预案 功能 | 20分 | 要求：实现基于GIS的预案管理功能，包括预案可视化制作、修改、展现、动态预案播放等功能。 评分依据： 1、预案制作工具，支持基础工具以外的元素，包括动态图标、单行军箭头、多行军箭头、矢量文字、自定义图标等，每增加一种得1分，最多不超过5分； 2、预案元素属性可定制的种类，包括形状、位置、层次、颜色、阴影等，每增加一种得0.5分，最多不超过2.5分； 3、预定义业务元素的数量，包括勤务路线、控制区、疏导区等，每增加一种加0.5分，最多不超过2.5分； 4、支持动态预案的制作与播放 5分； 5、支持预案离线（脱网）环境下制作、演示、播放5分； |
|  |  | 特勤任务模块 | 20分 | 1、特勤方案制作 （1）方案属性类文本信息录入与保存（2分） （2）方案GIS类信息（特勤路线、方案标题、各类业务标注说明等）录入、保存、地图叠加展示（5分） （3）方案关联的路线、车辆、视频监控设备等信息的录入与保存（3分） 2、特勤方案模拟推演 （1）特勤车辆运行速度、所属路线、联动触发的科技设备等模拟参数的设置（2分） （2）特勤方案模拟展示（可观测车辆在地图上实时行进过程；车辆在路线上的行驶进度等）（4分） （3）特勤车辆关联视频监控并自动播放（车辆行进过程中可自动打开并播放其周边一定范围内的监控视频，例如当车辆行驶至某一路口50米范围内时打开此范围内的监控设备）（4分） |
|  |  | 一机三屏功能 | 5分 | 支持一机三屏应用模式 |
|  |  | 交通设施设备管理 | 5分 | 1、对交通设备设施进行分类整理；（1分） 2、对现有的交通标志、交通标线、交通信号、交通监控等交通设备设施进行登记、管理（表单登记、GIS地图元素录入）；（2分） 3、设备设施分类（未施工、施工中、施工延期等）GIS展示；（1分） 4、设备设施查询统计；（1分） |
|  |  | 占道施工管理 | 5分 | 1、占道施工登记（表单登记、GIS地图元素录入）；（2分） 2、占道施工分类（未施工、施工中、施工延期等）GIS展示；（2分） 3、占道施工查询统计;（1分） |
| 合计 |  |  | 100分 |  |
| 评分项得分 (满分11分) |  |  |  |  |

注：投标人投标时须自带演示设备（包括笔记本电脑、服务器等演示设备），自行模拟鞍山交通数据，自行解决鞍山基础路网图。

附：交通管控平台测试设备清单

交通管控平台测试设备清单

| 序号 | 路口(位置或名称) | 路口描述 | 路口设备清单 |  |  | 设备介绍 (设备的主要参数) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备类型 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 千山西路 达道湾 | 沈大高速入口单向六车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万 |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 信号机 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 诱导屏 | 1 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 2 | 千山西路 通海大道 | 腾达跨线桥 单向六车道 | 卡口 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 2 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 3 | 千山西路 四达大道 | 十字路口 单向五车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 监控 | 4 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 4 | 千山西路 新钢广场 | 十字路口 单向五车道 | 卡口 | 2 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 5 | 千山西路 大西街 | 十字路口 单向五车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 6 | 千山西路 民生路 | 十字路口 单向六车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 7 | 千山西路 八家子 | 十字路口 单向五车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 8 | 千山西路 九道街 | 丁字路口 单向五车道 | 卡口 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 9 | 千山西路六道街 | 丁字路口 单向五车道 | 卡口 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 10 | 千山路中路 时尚岗 | 单向五车道 | 卡口 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 11 | 千山路中路 胜利路 | 十字路口 单向六车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 监控 | 2 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 4 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 12 | 千山路中路 中华路 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 监控 | 2 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 4 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 13 | 千山路中路 园林路 | 十字路口 单向六车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 监控 | 4 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 4 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 14 | 园林路烟草南(老隧道) | 丁字路口 单向五车道 | 卡口 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 未联网 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 15 | 园林路二一九路 | 丁字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 2 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 16 | 园林路工农街 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 17 | 园林路绿化街 | 丁字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 18 | 园林路卫钢街 | 丁字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 19 | 园林路安乐街 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 2 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 20 | 园林路工人街 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 21 | 园林路解放东路 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 2 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 监控 | 2 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 22 | 解放东路中华路 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 1 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 23 | 中华路工人街 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 24 | 中华路安乐街 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 25 | 中华路卫钢街 | 丁字路口 单向四车道 | 卡口 | 2 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 26 | 中华路民生路 | 丁字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 27 | 中华路工农街 | 中心医院共 共五个路口， 其中一个单行线，单向四车道 | 卡口 | 2 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 28 | 中华路站前街 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 信号机 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 29 | 中华路二一九路 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 3 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 | 1 | 套 | 微波 |
| 30 | 中华路文化街 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 31 | 中华路青年街 | 丁字路口 单向四车道 | 卡口 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 0 | 套 |  |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |
| 32 | 中华路东山街 | 十字路口 单向四车道 | 卡口 | 1 | 套 | 200万像素 |
|  |  |  | 电子警察 |  | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 1 | 套 | 130万像素 |
|  |  |  | 信号机 | 1 | 套 | 联网型 |
|  |  |  | 诱导屏 | 2 | 套 | 室外单色诱导屏 |
|  |  |  | 流量采集设备 |  | 套 |  |

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日