附件4

辽宁省陆上石油天然气开采企业专家“会诊”检查表（试行）

企业名称：

企业主要负责人：                 联系电话：

企业联系人：                     联系电话：

生产规模：                   　  服务年限：

# 安全管理单元

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 |  |  | 检查方法 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关证照 | (1) 营业执照有效、经营范围与实际相符。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第八条 |  |  | 查阅营业执照 |  |  |
|  |  | (2) 采矿证有效，且开采矿种与实际相符。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第八条 |  |  | 查阅采矿许可证 |  |  |
|  |  | (3) 安全生产许可证有效。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二条 |  |  | 查阅安全生产许可证 |  |  |
|  |  | (4) 安全生产标准化达标，证书在有效期内，且连续运行，不断持续改进。 | 《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》 |  |  | 查阅安全生产标准化证书，及相运行记录 |  |  |
| 2 | 人员资格 | (1) 主要负责人、安全管理人员经依法培训合格，取得安全任职资格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 |  |  | 查阅资格证书 |  |  |
|  |  | (2) 电工、电气焊工、司炉工等特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。其他作业人员应经教育培训合格后，方可上岗作业。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 |  |  | 查阅特种作业人员的资格证书 |  |  |
| 3 | 设备检测检验 | (1) 压力容器、压力管道及锅炉等特种设备应定期进行检验、检测。 | 《特种设备安全监察条例》 |  |  | 查阅检测报告 |  |  |
|  |  | (2) 压力表、安全阀、计量设备应定期进行检验、校验。 | 《特种设备安全监察条例》 |  |  | 查阅检测报告 |  |  |
|  |  | (3) 防雷设施定期进行检测、检验。 | 《防雷减灾管理办法》第十九条 |  |  | 查阅检测报告 |  |  |
| 4 | 管理机构 | （1）采油（气）单位应成立HSE委员会，下属单位成立HSE领导小组，采油（气）单位应设置HSE管理部门，并健全HSE管理网络。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查阅安全管理机构设置文件 |  |  |
|  |  | （2）HSE管理部门配备专职HSE监督管理人员，基层队应设专(兼)职HSE监督管理人员。 |  |  |  | 查阅安全管理机构设置文件.及相关人员资格证 |  |  |
|  |  | (3) HSE监督人员应配备必要的气体浓度检测设备，如可燃气体、氧气、硫化氢和一氧化碳等气体检测仪。 |  |  |  | 查看相关设备 |  |  |
|  |  | （4）企业应严格执行“五落实到到位” | 《国家安全监管总局关于印发安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》 |  |  | 审查‘五落实五到位’运行情况 |  |  |
| 5 | 供应商及承包商管理 | (1)对承包商和供应商按规定实施资质准入管理。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查阅有关对承包商、供应商管理要求，对承包商、供应商评审、考核记录 |  |  |
|  |  | （2）采油（气）单位应与承包商和供应商签订HSE合同或协议，也可在合同或协议中包含安全生产方面的内容。 |  |  |  | 查阅与承包商和供应商签订相关合同(协议) |  |  |
|  |  | （3）采油（气）单位应对承包商的安全生产进行监督和检查。 |  |  |  | 查阅对承包商的安全生产进行监督和检查的记录，及现场检查 |  |  |
|  |  | （4）承包商生产作业过程中的应急工作应纳入采油（气）单位应急管理，实行联动机制。 |  |  |  | 应急预案有相关方联动要求 |  |  |
|  |  | （5）采油（气）单位应对承包商和供应商至少每年进行一次HSE绩效评估，实施动态管理 |  |  |  | 对承包商和供应商进行HSE绩效评估的相关资料 |  |  |
|  |  | (6) 对进入油田作业的承包商人员进行相关安全教育培训。 |  |  |  | 查阅培训记录 |  |  |
| 6 | 社区和 公共关系 | （1）采油（气）单位应识别其生产活动对周边相关方构成的潜在风险，并向相关方告知，建立联系。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查年危险危害通知单(书)； 对周边有HSE影响的生产设施有警示标识或危险提示； 按设计要求埋设管道标志桩； 与相关方的联系方式 |  |  |
|  |  | （2）采油（气）单位应了解周边相关方活动对其生产活动可能带来的风险，与相关方协商，共同采取相应的防范措施。 |  |  |  | 相看防范周边相关方活动给本单位生产活动带来风险的措施和应急措施 |  |  |
|  |  | （3）与属地政府监管部门进行沟通、联络及与周边相关方建立应急联动机制。 |  |  |  | 查看周边相关方联动的应急预案和联系方式等 |  |  |
| 7 | 规章制度与操作规程 | (1) 采油（气）单位应按文件管理制度，对HSE管理体系文件的编制、评审、批准、发放、修订、销毁等进行管理。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查阅相关制度汇编 |  |  |
|  |  | （2）建立安全生产责任制、安全生产考核、隐患治理、安全教育培训、文件管理、个体劳动防护用品、设备设施、特种作业、承包商、应急、记录控制、事故等管理制度或管理程序。 |  |  |  | 查阅安全管理制度汇编 |  |  |
|  |  | （3）建立动火作业、受限空间作业、临时用电、动土作业、高处作业等作业许可管理文件。 |  |  |  | 查阅安全管理制度汇编 |  |  |
|  |  | （4）建立采油（气）、集输、锅炉和压力容器等作业指导书或操作规程等 |  |  |  | 查阅操作规程汇编 |  |  |
|  |  | (5) 应有领导值班制度，并存有值班记录。 |  |  |  | 查阅相关记录档案 |  |  |
|  |  | （6）采油（气）单位应对动火作业、受限空间作业、临时用电、动土作业、高处作业等危险作业实施作业许可管理。作业许可应包括申请、审核、批准、实施、关闭管理流程，应对作业风险进行识别、分析，制定控制措施并落实到作业现场。 |  |  |  | 查阅作业许可管理制度、作业查关审批材料及现场勘查 |  |  |
|  |  | （7）作业许可票的填写应符合规定要求，作业许可票证保存期限至少一年。 |  |  |  | 查阅作业许可票 |  |  |
|  |  | （8）动火作业应进行可燃气体浓度检测；凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、可燃气体、粉尘等存在的受限空间作业，应进行气体浓度检测。 |  |  |  | 查阅作业许可票及气体浓度检测记录 |  |  |
|  |  | （9）监护人在动火作业和进入受限空间作业前30min内进行气体浓度检测，每超过30min检测1次；记录检测时间和结果，记录附在作业许可票上一并保存。 |  |  |  | 查阅作业许可票及气体浓度检测记录 |  |  |
|  |  | （10）动火作业或受限空间作业中断超过30min继续进行动火或进入受限空间作业时，应重新确认安全条件。 |  |  |  | 查阅作业许可票及气体浓度检测记录 |  |  |
|  |  | (11)临时用电线路应设置具有短路、过载保护功能的保护开关，安装漏电保护器。 |  |  |  | 现场勘查及询问 |  |  |
|  |  | (12)动土作业前应对地下情况进行调查，明确风险，制定风险防范和削减措施，向施工作业人员进行安全交底。应根据土质的类别设置斜坡和台阶、支撑和挡板等保护措施，防止挖掘作业面发生坍塌。 |  |  |  | 查阅相关作业资料 |  |  |
|  |  | (13)高处作业前应进行风险分析，落实风险防范和削减措施，向施工作业人员进行安全交底。作业前应对安全防护设施进行检查。在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上(含6级)的气候条件下不应进行露天高处作业。 |  |  |  | 查况相关作业材料 |  |  |
|  |  | （14）岗位员工应履行岗位职责，掌握岗位工艺流程、操作规程、风险控制措施及应急措施。 |  |  |  | 现场询问 |  |  |
|  |  | （15）对使用的设备实施定期维护保养，使其处于完好状态。 |  |  |  | 查阅设备维修保养记录及现场勘查 |  |  |
|  |  | （16）在危险作业场所设置明显的安全警示标志，并符合GB2894及SY6355等相关要求的要求。 |  |  |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （17）工作人员应正确配佩的劳动防护用品，现场设置应急抢险器材、药品。 |  |  |  | 查阅劳动防护用品发放记录及现场勘查 |  |  |
| 8 | 应急预案 | (1) 采油（气）单位应设置应急管理组织，负责应急管理工作。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查看应急管理机构设置情况 |  |  |
|  |  | (2)采油（气）单位应具备应急抢险能力。 |  |  |  | 查看相关机构、人员设置，及应急救援器材备配情况 |  |  |
|  |  | （3)采油（气）单位应根据应急预案的需要，配备应急设施、装备和物资，并建立台账。包括消防器材、堵漏设备与器材、医疗急救设施、防洪器材等 |  |  |  | 相阅相关档案，结合现场核查 |  |  |
|  |  | (4)采油（气）单位应对应急设施、装备和物资定期进行检查、维护保养，确保随时可用。 |  |  |  | 查阅档案及相关记录 |  |  |
|  |  | (5) 采油（气）单位应制定符合本单位实际的应急预案，并根据有关规定办理备案手续。应急预案可包括火灾爆炸，中毒，人身伤害，泄漏，地震、泥石流、恶劣天气等自然灾害等内容的应急预案。采油（气）单位应对应急预案的符合性、适宜性进行评估，必要时对预案进行修订（至少每三年进行一次修订）。 |  |  |  | 查阅相关应急预案及备案文件 |  |  |
|  |  | (6) 应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |  |  |  | 查阅演练计划及演练记录 |  |  |
|  |  | （7）采油（气）单位应组织应急预案的培训和演练，做好记录及演练效果评价。 |  |  |  | 查阅相关培训及演练记录 |  |  |
|  |  | (8) 采油（气）单位发生应急事件后，应按规定向上级或当地政府主管部门报告、启动应急预案，实施应急响应措施，对发生的应急救援情况进行总结。 |  |  |  | 查阅事故档案及事故调查报告 |  |  |
| 9 | 事故调查 | （1）生产经营单位应建立事故管理制度。 |  |  |  | 查阅事故管理制度 |  |  |
|  |  | （2）生产经营单位发生事故后，按要求上报。 |  |  |  | 查阅各层级事故上报记录 |  |  |
|  |  | （3）生产经营单位发生事故后，应妥善保护事故现场及有关证据，接受和配合事故调查组进行调查。 |  |  |  | 查阅事故调查报告及事故管理台帐 |  |  |
|  |  | （3）生产经营单位应落实事故调查报告中的防范措施和对有关责任人的处理，并建立事故台帐。 |  |  |  | 查阅事故调查报告、台帐及事故处理相关文件 |  |  |
| 10 | 教育培训 | （1）采油（气）单位确认员工能力符合岗位要求，应满足以下要求：具有与岗位相适应的教育、培训经历；需持证上岗人员应取得相应资格；身体健康，没有职业禁忌症。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查阅相关岗位人员培训记录、相应资格证书及职业健康体检报告或证明 |  |  |
|  |  | （2）采油（气）单位应对岗位员工进行风险告知。岗位员工应具有识别防范所在岗位风险能力和应急反应能力 |  |  |  | 现场抽查基层单位的员工，是否了解本岗位的风险，是否掌握本岗位风险的控制措施和应急措施 |  |  |
|  |  | （3）采油（气）单位应落实安全培训管理制度，结合实际情况制定年度培训计划 |  |  |  | 查阅教育培训制度，员工培训计划，培训记录；现场抽查岗位员工 |  |  |
|  |  | （4）转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作 |  |  |  | 转岗、离岗一年以上重新上岗的操作岗位人员相关培训记录 |  |  |
|  |  | （5）新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训，新员工应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。 |  |  |  | 新入厂人员三级安全教育培训记录 |  |  |
|  |  | （6）主要负责人和安全生产管理人员定期接受安全监管部门组织的安全培训，并应取得安全资格证书 |  |  |  | 主要负责人和安全生产管理人员的安全资格证书 |  |  |
|  |  | （7）电工、电气焊工、司炉工等特种作业人员按要求参加具有相应资质的培训机构组织的培训 |  |  |  | 岗位特种作业人员证书 |  |  |
|  |  | （8）可能接触到硫化氢等有毒有害气体的人员，应参加硫化氢防护等安全专项培训 |  |  |  | 可能接触到硫化氢等有毒有害气体人员接受硫化氢防护培训的记录 |  |  |
|  |  | (9)采用新工艺、新技术、新材料、新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训 |  |  |  | 查培训计划、记录及档案 |  |  |
|  |  | (10)对外来人员（包括承包商、供应商）进入油田作业区前，应进行相关教育培训，培训合格后方可进入作业区。 |  |  |  | 查阅培训资料 |  |  |
|  |  | （11）停工、开工、复采、施工及检维修前对人员进行相关教育培训。 |  |  |  | 查阅培训资料 |  |  |
| 11 | 安全投入 | 编制安全生产专项费用提取计划，并按规定足额提取，根据原矿产量按月提取。（石油开采，17元/吨（原油）；天然气开采，5元/千立方米原气） | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 |  |  | 查阅安全专项费用提取计划及落实情况 |  |  |
| 12 | 个体防护 | 按规定根据采油单位的各工种和作业环境，配备相应的个体防护用品及防护用具，如安全帽、安全带、防静电服、护目镜、耳塞等 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查阅劳动防护用品发放台账 |  |  |
| 13 | 工伤保险 | 企业必须为从业人员办理工伤保险。 |  |  |  | 查阅保险缴纳证明 |  |  |
| 14 | “三同时”管理 | 采油（气）单位的新改扩建项目应执行安全设施“三同时”制度，安全预评价、安全设施设计审查和竣工验收应符合法律法规和标准规范的要求。 |  |  |  | 查阅安全预评价、安全设施设计审查和竣工验收，与现场实际情况相结合 |  |  |
| 15 | 安全生产档案 | (1) 对设备设施登记建档，并保存检验、检测及维修记录。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查阅相关设备设施档案，及相应检验、检测报告及维修记录 |  |  |
|  |  | （2）特种设备应按法规要求登记注册，档案齐全，并进行定期检验。 |  |  |  | 阅相特种设备档案 |  |  |
|  |  | (3) 日常安全生产管理记录(安全会议记录、安全检查记录、隐患整改记录等)。 |  |  |  | 查阅相关记录 |  |  |
|  |  | （4）生产运行记录等。 |  |  |  | 查阅相关记录 |  |  |
| 16 | 风险控制及变更管理 | (1) 采油（气）单位应对设备设施投用前进行检查和确认。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查阅相关设备设施入场验收单，投用前检查(验收)资料 |  |  |
|  |  | (2) 领导干部应按照业务范围，到下属单位进行检查、沟通。 |  |  |  | 查阅相关记录 |  |  |
|  |  | （3）采油（气）单位应按规定对设备设施的报废和处理进行管理。对报废和处理后有风险的，应采取风险控制措施。放射源、车辆、锅炉等报废处理应按法规要求处置。 |  |  |  | 有针对报废和处理后存在的风险所制定的风险控制措施；有符合法规要求的放射源、车辆、锅炉等报废处理手续或资料 |  |  |
|  |  | （4）对生产作业活动进行危险有害因素辨识、分析，确认风险等级，制定相关风险控制措施。 |  |  |  | 相阅各种风险分析资料相关资料 |  |  |
|  |  | （5）采油（气）单位应针对纳入治理计划的隐患项目制定治理方案，落实隐患整改措施、责任、资金、时限等，隐患没有得到消除前应有风险控制措施。 |  |  |  | 查阅隐患治理台帐等相关材料 |  |  |
|  |  | （6）定期开展综合性、专业性、季节性及日常安全检查 |  |  |  | 查阅查关检查记录 |  |  |
|  |  | （7）确定变更管理流程，应包含但不限于对人员、设备、工艺方面的变更管理内容。 |  |  |  | 查阅查关变更管理记录 |  |  |
|  |  | （8）对变更可能带来的有害影响及风险进行分析，并采取控制措施。 |  |  |  | 查阅各种风险控制措施记录 |  |  |
|  |  | （9）保存变更实施的相关记录。 |  |  |  | 查阅变更风险记录 |  |  |
| 17 | 职业卫生 | （1）提供符合职业健康要求的工作环境和条件，按要发放职业卫生防护用品，采用有效的方式进行职业危害告知和警示。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  | 查看现场工作环境及各种职业危害告知和警示标志，查阅职业卫生防护用品发放记录 |  |  |
|  |  | （2）岗前、岗中、离岗后要对职业危害人员按要求进行职业健康体检，并建立职业健康档案。 |  |  |  | 查阅职业健康档案 |  |  |
|  |  | （3）按法规要求进行职业危害因素申报有害作业场所划分，并定期对职业危害场所进行评价及检测。 |  |  |  | 查阅有害作业场所检测报告、作业场所职业病危害申报表、作业场所职业病危害申报回执 |  |  |
|  |  | （4）建立健全职业健康管理体系，制定职业危害应急预案，制定并实施职业危害防治计划或方案。 |  |  |  | 查阅相关文件 |  |  |
| 18 | 重大危险源管理 | 重大危险源应按《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》、《危险化学品重大危险源辨识》及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等的要求对重大危险源进行评估、申报、备案。 | 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》 |  |  | 查阅相关文件材料 |  |  |
| 19 | 其他 |  |  |  |  | 现场询问、调查 |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 区域位置、周边环境及总平面布置单元

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查依据 |  | 检查方法 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置及周边环境 | (1) 石油天然气站场与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距，不应小于（GB50183-2004）中表4.0.4的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的火炬的防火间距不应小于（GB50183-2004）中表4.0.4的规定 |  | GB50183-2004 第4.0.4条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 石油天然气站场与相邻厂矿企业的石油天然气站场毗邻建设时，其防火间距应符合（GB50183-2004）中表5.2.1、表5.2.3的规定执行。 |  | GB50183-2004 第4.0.5条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 油气井与周围建（构）筑物、设施的防火间距按（GB50183-2004）中表4.0.7的规定执行，自喷油井应在一、二、三、四级石油天然气站场墙以外。 |  | GB50183-2004 第4.0.7条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)各类站场不应在下列区域内选址： ①发震断层和基本烈度高于9度的地震区； ②Ⅳ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土，Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区； ③有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； ④重要的供水水源卫生保护区； ⑤国家级自然保护区；历史文物、名胜古迹保护区； ⑥对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区 ⑦重要军事设施的防护区； ⑧具有开采价值的矿藏区；采矿陷落（错动）区； ⑨对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域；有爆炸作业的危险区； ⑩堤、坝决溃后可能淹没的地区，当不可避免确需在上述地区选址时，应采取有效措施，并取得主管部门的同意。 |  | SY/T0048-2009 第5.2.8条 |  | 现场检查 |  |  |
| 2 | 总平面布置 | (1) 石油天然气站场总平面布置应符合下列规定： ①可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧； ②甲、乙类液体储罐，宜布置在站场地势较低处。当受条件限制或有特殊工艺要求时，可布置在地势较高处，但应采取有效的防止液体流散的措施； ③当站场采用阶梯式竖向设计时，阶梯间应有防止泄漏可燃液体漫流的措施； ④天然气凝液，甲、乙类油品储罐组，不宜紧靠排洪沟布置； ⑤一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口； ⑥站场内变配电站（大于或等于35kV）应设不低于1.5m的围栏。道路与围墙（栏）的间距不应小于1.5m；一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 |  | GB50183-2004 第5.1.2条、第5.3.1条、第5.1.7条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于（GB50183-2004）中表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足（GB50183-2004）中表5.2.1的规定。 |  | GB50183-2004 第5.2.1条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： ①生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种； ②工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木； ③在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四季常绿的草皮； ④液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化； ⑤站场内的绿化不应妨碍消防操作。 |  | GB50183-2004 第5.1.8条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）石油天然气站场内的甲、乙类工艺装置、联合工艺装置的防火间距，应符合下列规定： ①装置与其外部的防火间距应按（GB50183-2004）中表5.2.1中甲、乙类厂房和密闭工艺设备的规定执行； ②装置间的防火间距应符合（GB50183-2004）中表5.2.2-1的规定。 ③装置内部的设备、建（构）筑物间的防火间距，应符合（GB50183-2004）中表5.2.2-2的规定。 |  | GB50183-2004 第5.2.2条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）五级油品站场和天然气站场值班休息室（宿舍、厨房、餐厅）距甲、乙类油品储罐不应小于30m，距甲、乙类工艺设备、容器、厂房、汽车装卸设施不应小于22.5m；当值班休息室朝向甲、乙类工艺设备、容器、厂房、汽车装卸设施的墙壁为耐火等级不低于二级的防火墙时，防火间距可减少（储罐除外），但不应小于15m，并应方便人员在紧急情况下安全疏散。 |  | GB50183-2004 第5.2.4条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6)油、气田生产设施布置： ①进出站场的油气管线阀组应靠近站场边缘； ②大型油气站场的中心控制室的布置应符合下列规定：应布置在油气生产工艺装置、储油罐区和油品装卸区全年最小频率风向的下风侧；周围不应有造成地面振幅为0.1mm、频率成为25HZ以上的连续性振源；控制室外墙距主干道边缘不应小于10m；控制室不应与高压配电室压缩机是、鼓风机室和化学药品库毗邻布置； ③高含硫气田内部集输站场得综合值班室应在站外选址建设，应位于站外地势较高处，方便交通运输，且位于站场全年最小频率风向的下风侧； ④气田综合值班室应布置在站场主要进出口附近，工艺装置区、进出站阀组区、水套炉、放空分液罐、可燃气体压缩机及压缩机房等建构筑物应布置在远离站场主要进出口处。 ⑤天然气净化厂的总平面布置应符合SY/T0011的要求； ⑥空气分离装置，应布置在空气清洁地段并位于散发油气，粉尘等场所全年最小频率风向的下风侧； ⑦燃料气分液包采用开式排放时，排放口距加热炉的防火间距应不小于15m； ⑧天然气密闭隔氧水罐和天然气放空管排放口与明火或散发火花地点的防火间距不应小于25m，与非防爆厂房之间的防火间距不应小于12m。 |  | GB50183-2004 第6.2.1（b）（c）条、第6.3.1条、第6.3.2条、第6.3.3条、第6.3.4条、第6.3.5条、 第5.1.4条、第5.2.6条、第5.2.5条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7)水处理及注水设施布置： ①注水泵房、脱氧水泵房、水处理操作间、聚合物配制注入厂房和其他设施，其建筑防火距离应符合GB50016的有关规定； ②除油罐及过滤罐宜分组布置，过滤罐距除油罐和清水罐的净距不应小于4m。两个过滤罐或两个除油罐共用一个阀室时，在满足管线安装要求的情况下，应尽量缩短两罐间的净距； ③在真空脱氧塔一侧布置缓冲水罐、循环水罐和脱氧水泵房时，应在塔架另一侧留有检修场地。 |  | SY/T0048-2009 第6.2.2（b）（d）(e) 条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (8)储存设施布置： ①液化石油气储罐和天然气凝液、稳定轻烃压力储罐组，应布置在站场的边缘地带，远离人员集中的场所和明火地点，并应位于站场常年最小频率风向的上风侧，且避开窝风地段； ②液化石油气压力储罐和天然气凝液、稳定轻烃压力储罐不应与常压油品储罐同组布置。 |  | SY/T0048-2009 第6.2.3条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (9)装卸设施布置： ①铁路中心线至建（构）筑物的距离，不应小于2.44m,装油栈桥第一个鹤管距铁路大门，不应小于20m； ②铁路装卸场不考虑机车通行，只允许在铁路作业线的一侧设置装卸油品的栈桥，铁路中心线至装卸油品栈桥边缘的距离，在高出轨面1.1m～3.0m范围的空间内不应小于2.0m；在高出轨面3.0m以上不应小于1.85m。在铁路无栈桥的一侧，其中心线与其建（构）筑物的距离不应小于3.5m； ③卸油零位罐距铁路作业线中心线不应小于6m，零位罐的排气孔与卸油鹤管的距离不应小于10m； ④液化石油气汽车装卸台宜布置在场区边部，在操作区周围应设高度不低于2.5m的非燃烧体实体围墙，车辆进出口宜分别设置； ⑤汽车运输油品、天然气凝液、液化石油气和硫磺的装卸车场及硫磺仓库等，应布置在站场的边缘，独立成区。 |  | SY/T0048-2009 第6.2.4条、GB50183-2004 第5.1.5条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (10)管线布置： ①架空敷设的输配电线路不应跨越工艺装置区、储罐区、油品装卸区等甲、乙、丙类火灾危险性场所； ②除通往装卸栈桥的管线外，其他地上、埋地管线不应穿越铁路车站、装卸站场和道岔咽喉区； ③天然气管线不应穿越人流集中的出入口； ④油气管道不应穿越无关的装置、罐区； ⑤地下管线（或管沟）穿越铁路、道路时，应符合下列规定:管顶至铁路轨底的垂直净距，不应小于1.2m；管顶至道路路面结构层底的垂直净距，不应小于0.5m；穿越铁路、道路的管线不能满足上述要求时，应加防护套管（或管沟）。其两端应伸出铁路路肩或路堤坡脚、城市型道路路面、公路型道路路肩或路堤坡脚以外，且不得小于1m。当铁路路基或路边有排水沟时，其套管应延伸出排水沟构边1m； ⑥地下管线不应敷设在腐蚀性物料的包装、堆存及装卸场地的下面。距上述场地的边界水平间距，不应小于2m； ⑦地下管线至建构筑物最小水平净距应符合《石油天然气工程总图设计规范》中表10的规定； ⑧地下管线之间的最小水平净距应符合《石油天然气工程总图设计规范》中表11的规定； ⑨地上管线与铁路平行布置时，距铁路中心线净距不应小于3.5m；与道路平行布置时，包括补偿器等突出部分不应设在路肩范围内，距城市型路面边缘不应小于1.0m； ⑩管架与建构筑物之间的最小水平间距应符合《石油天然气工程总图设计规范》中表13的规定。 |  | SY/T0048-2009 第8.1.4条、 第8.1.5条、 第8.1.9条、 第8.1.10条、 第8.2.2条、 第8.2.3条、 第8.2.6条、 第8.2.8条、 第8.3.2条、 第8.3.7条 |  | 现场检查 查阅设计 |  |  |
| 3 | 其 他 |  |  |  |  | 现场检查、询问 |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 设备设施运行单元

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站场生产 设施 一般规定 | （1）进出天然气站场的天然气管道应设截断阀，并应能在事故状况下易于接近且便于操作。当站场内有两套及两套以上天然气处理装置时，每套装置的天然气进出口管道均应设置截断阀。进站场天然气管道上的截断阀前应设泄压放空阀。 | GB50183-2004 第6.1.1条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （2）集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： ①应位于爆炸危险范围以外； ②含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 第6.1.2条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （3）仪表控制间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： ①在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m； ②含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内； ③当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | GB50183-2004 第6.1.3条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （4）石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | GB50183-2004 第6.1.5条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （5）轻烃回收装置的天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 第6.1.6条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （6）甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 第6.1.7条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （7）甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础，甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 第6.1.8条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （8）站场生产设备宜露天或棚式布置，受生产工艺或自然条件限制的设备可布置在建筑物内。 | GB50183-2004 第6.1.9条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （9）油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 第6.1.10条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （10）含油污水应排入含油污水管道或工业下水道，其连接处应设水封井，并应采取防冻措施。含油污水管道在通过油气站场围墙处应设置水封井，水封井与围墙之间的排水管道应采用暗渠或暗管。 | GB50183-2004 第6.1.11条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | - 油品储罐进液管宜从罐体下部接入、若必须从上部接入，应延伸至距罐底200mm处。 | GB50183-2004 第6.1.12条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （12）加热炉以天然气为燃料时，供气系统应符合下列要求： ①宜烧干气，配气管网的设计压力不宜大于0.5MPa（表压）； ②当使用有凝液析出的天然气作燃料时，管道上宜设置分液包； ③加热炉炉膛内宜设常明灯，其气源可从燃料气调节阀前的管道上引向炉膛。 | GB50183-2004 第6.1.15条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （13）井场及计量间需要放空时，放空管线应接入防渗池或回收池；气举井、注气井、压(注) 气站、配气站之间的管线及注蒸汽井口管线应安装单流阀；注气地面管线要进行锚定；计量间管线应标明介质走向。 | AQ2012 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （14）中转站、联合站的原油脱水的电脱水器高压部分应有围栅，安全门应有锁，并有电气连锁自动断电装置；油水界面自动控制设施及安全附件应完好可靠，安全阀应定期检查保养。 | SY/T 5920、SY6320、AQ2012 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （15）站内停运的管道和阀门，应防止憋压、冻凝；输油泵操作应执行操作规程，启停泵宜有专人监护；检修泵和运行泵宜采取安全隔离措施。 | SY/T 5737、GB50350、AQ2012 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （16）注汽站注汽时应采集相关采油井的产液量、含砂、温度、压力等数据，及时发现压力，温度急剧变化现象，并采取措施，防止井筒及地层窜流，造成井喷。 | SY6354 第5.3.5条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （17）注汽站在注汽井中注入的氮气纯度应大于95%。 | SY6345 第7.1.6条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （18）聚合物配制站和注入站等聚合物供给系统聚合物下料器应无卡阻，风力输送管线应无泄漏、无堵塞。 | SY6360 第7.4.2条 | 现场勘查 |  |  |
| 2 | 油气处理及增压设施 | （1）加热炉或锅炉燃料油的供油系统应符合下列要求： ①燃料油泵和被加热的油气进、出口阀不应布置在烧火间内；当燃料油泵与烧火间毗邻布置时，应设防火墙； ②当燃料油储罐总容积不大于20m3时，与加热炉的防火间距不应小于8m；当大于20m3至30m3时，不应小于15m； ③加热炉烧火口或防爆门不应直接朝向燃料油储罐。 | GB50183-2004 第6.2.1条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 第6.2.2条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵的出口管道上应设安全阀；安全阀放空管应接至泵入口管道上，并宜设事故停车联锁装置。 | GB50183-2004 第6.2.5条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）甲、乙类油品离心泵，天然气压缩机在停电、停气或操作不正常工作情况下，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 第6.2.6条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）负压原油稳定装置的负压系统应有防止空气进入系统的措施。 | GB50183-2004 第6.2.7条 | 现场检查 |  |  |
| 3 | 天然气处理及增压设施 | (1) 可燃气体压缩机的布置及其厂房设计应符合下列规定； ①可燃气体压缩机宜露天或棚式布置； ②单机驱动功率等于或大于150kW的甲类气体压缩机的上方不得布置含甲、乙、丙类介质的设备，但自用的高位润滑油箱不受此限； ③比空气轻的可燃气体压缩机棚或封闭式厂房的顶部应采取通风措施； ④比空气重的可燃气体压缩机厂房内应有防止气体积聚的措施。 | GB50183-2004 第6.3.1条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)油气站场内，当使用内燃机驱动泵和天然气压缩机时，应符合下列要求： ①内燃机排气管应有隔热层，出口处应设防火罩。当排气管穿过屋顶时，其管口应高出屋顶2m；当穿过侧墙时，排气方向应避开散发油气或有爆炸危险的场所； ②内燃机的燃料油储罐宜露天设置。内燃机供油管道不应架空引至内燃机油箱。在靠近燃料油储罐出口和内燃机油箱进口处应分别设切断阀。 | GB50183-2004 第6.3.2条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)明火设备（不包括硫磺回收装置的主燃烧炉、再热炉等正压燃烧设备）应尽量靠近装置边缘集中布置，并应位于散发可燃气体的容器、机泵和其他设备的年最小频率风向的下风侧。 | GB50183-2004 第6.3.3条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)布置在爆炸危险区内的非防爆型在线分析一次仪表间（箱），应正压通风。 | GB50183-2004 第6.3.5条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5)与反应炉等高温燃烧设备连接的非工艺用燃料气管道，应在进炉前设两个截断阀，两阀间应设检查阀。 | GB50183-2004 第6.3.6条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6)可燃气体压缩机的吸入管道，应有防止产生负压的措施。多级压缩的可燃气体压缩机各段间，应设冷却和气液分离设备，防止气体带液进入气缸。 | GB50183-2004 第6.3.8条 | 现场检查 |  |  |
| 4 | 井场及计量间 | （1）场地平整，无积水、无油污、无杂草。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）井口、管线不漏油、不漏气，配电装置不漏电。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）抽油机的刹车装置、螺杆泵的防反转装置应完好。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）需要放空时，放空管线应接入防渗池或回收池。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）气举井、注气井、压(注)气站、配气站之间的管线及注蒸汽井口管线应安装单流阀。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （6）注气地面管线要进行锚定。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （7）计量间管线应标明介质走向。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （8）安全附件齐全完好，并定期检验。 |  | 现场检查 |  |  |
| 5 | 中转站、联合站 | （1）中转站、联合站应落实门禁制度，对外来人员进站应进行入站安全教育，执行进站登记。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）进站人员须穿防静电防护服，在防爆区不应使用非防爆电器和非防爆维修工具。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）岗位员工应按时进行巡回检查，确保压力、温度、液位控制在规定范围内，正确填写检查记录。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）生产区和生活区应设明显的分界线和标志。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）在油气生产区内，应按规定安装可燃气体检测报警仪。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （6）原油脱水的电脱水器高压部分应有围栅，安全门应有锁，并有电气连锁自动断电装置；油水界面自动控制设施及安全附件应完好可靠，安全阀应定期检查保养。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （7）原油稳定装置不应超温、超压运行；压缩机应有完好可靠的启动及事故停车安全联锁装置和防静电接地装置，压缩机间应有强制通风设施。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （8）污油污水处理系统的污油罐应有高、低液位自动报警装置。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （9）加药间应设置强制通风设施。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （10）含油污水处理浮选机应有可靠接地，浮选机外露旋转部位应有防护罩。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （11）中转站、联合站安全管理应符合SY/T 5920、SY6320和AQ2012的要求。 |  | 现场检查 |  |  |
| 6 | 油气集输管线 | （1）输油（气）工艺的运行参数应控制在规定的范围之内。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）发生着火、爆炸、跑油等紧急情况，应按应急预案采取措施。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）输油（气）管道的泄压阀、减压阀等各类安全保护设施应保持完好。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）集输管线的安全管理尚应符合SY/T 5737和GB50350、AQ2012等的要求。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）油田外输管道应采用阴极保护，油气集输干线及油罐罐底板外壁采用阴极保护。 | SY/T0049-2006 第9.8.8条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （6）埋地输气管道与其它管道、电力、通信电缆的间距应符合下列规定：输气管道与其它管道交叉时，其垂直净距不应小于0.3m。当小于0.3m时，两管间应设置坚固的绝缘隔离物；两条管道在交叉点两侧各延伸10m以上的管段，应采用相应的最高强绝缘等级；管道与电力、通信电缆交叉时，其垂直净距不应小于0.5m。交叉点两侧各延伸10m以上的管段和电缆，应采用相应最高的绝缘等级。 | GB50251-2003 第4.3.12条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （7）输气管道防腐蚀设计必须符合国家现行标准《钢质管道及储罐防腐蚀工程设计规范》和《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》的有关规定。 | GB50251-2003 第4.3.16条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （8）管线的连接方式除因安装需要采用螺纹或法兰连接外，均应采用焊接。 | GB50251-2003 第6.8.5条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （9）管道通过土（石）坎、陡坡、冲沟、崾岘、沟渠等特殊地段时，应根据当地自然条件，因地制宜设置保护管道、防止水土流失的构筑物。 | GB50251-2003 第4.5.1条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （10）管道通过易受水流冲刷得河（沟）岸时应采取护岸措施。 | GB50251-2003 第4.5.3条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （11）输气管道应设置线路截断阀。截断阀位置应选择在交通方便、地形开阔、地势较高的地方。截断阀最大间距应符合下列规定： 以一级地区为主的管段不宜大于32km； 以二级地区为主的管段不大于24km； 以三级地区为主的管段不大于16km； 以四级地区为主的管段不大于8km。 上述规定的阀门间距可以稍作调整，使阀门安装在更容易接近的地方。 | GB50251-2003 第4. 4．1条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （12）输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、交叉和警示牌等永久性标志。 | GB50251-2003 第4.6.1条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （13）里程桩应沿气流前进方向左侧从管道起点至终点，每隔1km连续设置，阴极保护测试桩可同里程桩结合设置。 | GB50251-2003 第4.6.2条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （14）埋地管道与公路、铁路、河流和地下构筑物的交叉处两侧应设置标志桩（牌）。 | GB50251-2003 第4.6.3条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （15）埋地输油管道与埋地通信电缆及其他用途的埋地管道平行敷设的最小距离，应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007）的规定。 | 现场勘查 | GB50253-2003，2006版第4.1.8条 |  |  |
|  |  | （16）埋地输油管道同其他用途的管道同沟敷设，并采用联合阴极保护的管道之间的距离，应根据施工和维修的需要确定，其最小净距不应小于0.5m。 | 现场勘查 | GB50253-2003，2006版第4.1.9条 |  |  |
|  |  | （17）管道与光缆同沟敷设时，其最小净距（指两断面垂直投影的净距）不应小于0.3m。 | 现场勘查 | GB50253-2003，2006版第4.1.10 |  |  |
|  |  | （18）输油管道应采用地下埋设方式。当受自然条件限制时，局部地段可采用土堤埋设或地上敷设。 | 现场勘查 | GB50253-2003，2006版第4.2.1条 |  |  |
| 7 | 原油站(库) | （1）原油站（库）应落实门禁制度，对外来人员进站应进行入站安全教育，执行进站登记；进入站库的车辆必须戴排气防火帽。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）进站（库）人员须穿防静电防护服。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）生产区和办公区之间应设明显的分界线和标志，生产区内应根据生产要害程度设置禁止、警告、指令、指示等统一的安全标志。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）生产区内不应架设临时电源线和搭设简易建筑。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）铁路装、卸车栈桥接送槽车的机车必须带隔离车，并应停在“严禁烟火区”以外，不应在装卸车时接送槽车。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （6）站（库）装设的避雷设施应保持完好，定期检测。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （7）罐区内应清洁，罐区防火堤应保持完好，防火提内无油污和易燃物。消防公路与防火提之间不应有影响消防作业的障碍物。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （8）站库内易燃易爆场所应采用防爆型的照明、工具和电气设备。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （9）气体检测报警装置应定期检验，保持完好。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （10）罐体应清洁，罐顶无油污和杂物。储罐保温层、防护层应保持完好无破损；储罐附件应保持完好，定期检查、维护。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （11）储油罐的液位应控制在安全值范围内，以防止储油罐溢流和抽瘪。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （12）站库内的各类管线应达到不渗不漏，管沟内应无油污和污水；各种主要管线，应在显要处用文字和箭头注明管线的名称和流体流向； |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （13）管网的防腐保温应保持完好； |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (14) 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 第6.5.1条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (15)油品储罐应分组布置并符合下列规定： ①在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐； ②常压油品储罐不应与液化石油气，天然气凝液储罐同组布置； ③沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置； ④地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 第6.5.2条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (160) 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： ①固定顶油罐组不应大于120000m3； ②浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 第6.5.4条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (17)油罐组内的油罐数量应符合下列要求： ①当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座； ②当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 第6.5.5条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (18)地上油罐组内的布置应符合下列规定： ①油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排； ②立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 第6.5.6条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （19)油罐之间的防火距离不应小于（GB50183）表6.5.7的规定。 | GB50183-2004 第6.5.7条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (20) 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。卧式油罐组应设防护墙。 | GB50183-2004 第6.5.8条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (21) 油罐组防火堤应符合下列规定： ①管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞； ②油罐组内场地应有不小于0.5%的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不大于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统； ③油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 第6.5.9第4、6、7条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (22) 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。卧式油罐的罐壁至围堰内坡脚线的距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 第6.5.10条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (23)防火堤内有效容量，应符合下列规定： ①对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量； ②对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半； ③当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 第6.5.11条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (24)事故存液池的设置，应符合下列规定： ①设有事故存液池的油罐或罐组四周应设导油沟，使溢漏油品能顺利地流出罐组并自流入事故存液池内； ②事故存液池距离储罐不应小于30m； ③事故存液池和导油沟距离明火地点不应小于30m； ④事故存液池应有排水设施； ⑤事故存液池的容量应符合（GB50183)第6.5.11条的规定。 | GB50183-2004 第6.5.13条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (25)油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 第6.5.15条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (26)天然气凝液储罐及液化石油气储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀、以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料装置。对于全冷冻式液化石油气储罐还应设真空泄放设施。天然气凝液储罐及液化石油气储罐容积大于或等于50m3时，其液相出口管线上宜设远程操纵阀和自动关闭阀，液相进口应设单向阀。 | GB50183-2004 第6.6.13条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (27)全压力式天然气凝液储罐及液化石油气储罐进、出口阀门及管件的压力等级不应低于2.5MPa，且不应选用铸铁阀门。 | GB50183-2004 第6.6.14条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (28)油品的铁路装卸设施应符合下列要求： ①装卸栈桥两端和沿栈桥每隔60～80m，应设安全斜梯； ②顶部敞口装车的甲B、乙类油品，应采用液下装车鹤管； ③装卸泵房至铁路装卸线的距离，不应小于8m； ④在距装车栈桥边缘10m以外的油品输入管道上，应设便于操作的紧急切断阀； ⑤零位油罐不应采用敞口容器，零位罐至铁路装卸线距离，不应小于6m。 | GB50183-2004 第6.7.1条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (29)油品铁路装卸栈桥至站场内其他铁路、道路间距应符合下列要求： ①至其他铁路线不应小于20m； ②至主要道路不应小于15m。 | GB50183-2004 第6.7.2条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (30)油品的汽车装卸站，应符合下列要求： ①装卸站的进出口，宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场； ②装卸车场宜采用现浇混凝土地面； ③装卸车鹤管之间的距离不应小于4m；装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离不应小于5m。 ④甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； ⑤在距装卸鹤管l0m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； ⑥甲B、乙类油品装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距，应符合（GB50183)表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 第6.7.3条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (31) 液化石油气铁路和汽车的装卸设施，应符合下列要求： ①铁路装卸栈台宜单独设置；若不同时作业，也可与油品装卸鹤管共台设置； ②罐车装车过程中，排气管宜采用气相平衡式，也可接至低压燃烧气或火炬放空系统，不得就地排放； ③汽车装卸鹤管之间的距离不应小于4m； ④汽车装卸车场应采用现场浇混凝土地面； ⑤铁路装卸设施尚应符合（GB50183）中第6.7.1条第1、4款和第6.7.2条的规定。 | GB50183-2004 第6.7.4条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (32) 液化石油气灌装站的灌瓶间和瓶库，应符合下列要求： ①液化石油气的灌瓶间和瓶库当为封闭式或半敞开式建筑物时，应采取通风措施； ②灌瓶间、倒瓶间、泵房的地沟不应与其他房间连通；其通风管道应单独设置； ③灌瓶间和储瓶库的地面，应采用不发生火花的表层； ④实瓶不得露天存放； ⑤液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离，不应小于10m； ⑥残液必须密闭回收，严禁就地排放； ⑦气瓶库的液化石油气瓶装总容量不宜超过10m3； ⑧灌瓶间与储瓶库的室内地面，应比室外地坪高0.6m； ⑨灌装站应设非燃烧材料建造的，高度不低于2.5m的实体围墙。 | GB50183-2004 第6.7.5条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (33)液化石油气灌装站的厂房与其所属的配电间、仪表控制间毗邻布置时，应采用无门窗洞口防火墙隔开；当必须在防火墙上开窗时，应设甲级耐火材料的密封固定窗。 | GB50183-2004 第6.7.7条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （34 ）原油站(库)的安全管理应符合SY/T 5737、SY/T 5920、GB50350和SY6320等的要求。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 |  |  |  |
| 8 | 注水站 | （1）注水设备上的安全防护装置应完好并定期检验，设备的使用和管理应定人、定责。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 注水站注水泵出口弯头应定期进行测厚。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)法兰、阀门等连接要牢固，发现刺、渗、漏应及时停泵处理，不应超压注水。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）注水站安全管理应符合AQ2012的相关要求 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）注水水质应符合油田注水水质要求 | SY/T-2006 第9.1.2条 | 查看相关资料 |  |  |
| 9 | 注汽站 | （1）油田专用湿蒸汽发生器应定期检验。 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）湿蒸汽发生器的启动、运行、停炉等安全操作应执行操作规程。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）地面注汽管道的连接件应满足注汽生产的需要，注气站的容器、管线、闸门、丝堵、压力表接头不渗、不漏，各种电气不漏电，防爆电器密封良好。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）岗位员工应按时进行巡回检查，确保压力、温度、液位控制在规定范围内，填写检查记录。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）注汽站的安全管理应符合SY 6354的要求。 |  | 现场检查 |  |  |
| 10 | 注二氧化碳 | （1）增压泵、注入泵阀门、进出口接头完好，安全阀、计量仪表、限压保护和其它指示、注二氧化碳作业应采取防冻措施，处理和拆卸已通入二氧化碳的地面流程、井口装置和其它设备设施应使用防寒手套，不得徒手触摸 | 《石油行业陆上采油安全生产标准化评分办法》、《石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法》 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）二氧化碳液罐应无泄漏，进出口阀门、接头、容量表、压力表、温度计、安全阀完好。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）地面流程连接应使用专用高压管线、阀门、弯头、活接头及其它配件； |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）井口阀门至单流阀之间应加装与注入泵额定工作压力相匹配的泄压阀门； |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （6）报警、控制装置有效，机械运转部位防护装置和其它防护设施齐全。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | 地面流程承压时，未经批准任何人员不得进入高压危险区。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （7）地面流程每间隔10m应用地锚锚定1次；注入泵出口至井口管线应采用高压硬质管线连接。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （8）注二氧化碳前应对增压泵、注入泵试车，对地面流程、井口装置试压；在试车和试压达到要求后再按设计进行试注。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （9)注二氧化碳站安全管理应符合SY/T 6565要求。 |  | 现场检查 |  |  |
| 11 | 聚合物配制站和注入站等注聚合物 | 91)聚合物配制站和注入站应严禁烟火，对外来人员进站应进行入站安全教育，执行门禁制度。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)聚合物配制站和注入站电气设备应接地良好。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)聚合物配水间高压设备应齐全完好，配水间阀组应设置醒目安全标识。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)注聚泵的皮带轮防护罩应安装牢固，各联接部位应无松动。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5)注聚泵不应带压启动，定期检查流量、压力是否在规定的范围内，发现异常情况应立即停泵检查。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6)聚合物配制站和注入站等注聚合物安全管理应符合SY6360的要求。 |  | 现场检查 |  |  |
| 12 | 轻烃回收 | （1）进出集气站的天然气管道上应设截断阀，截断阀应具有手动功能，并应设置在操作方便及在事故发生时能迅速切断气源的地方。 | GB50350-2005 第6.6.2条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）含硫气田集气管道输送含有水、硫化氢或二氧化碳的酸性天然气时，管道内壁及相应的系统设施必须采取防腐措施。 | GB50350-2005 第6.7.1条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）集输含硫的酸性天然气的井场、集气站，应按《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》SY/T6277的有关规定设置硫化氢泄漏检测仪。 | GB50350-2005 第6.7.5条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）天然气凝液回收装置的进气总管应设有自动紧急关断阀。紧急关断阀前应设置越装置旁路或放空阀和安全阀。 | GB50350-2005 第7.2.5条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）凡在生产中有可能形成封闭液体的管段，应设置管道安全阀。 | GB50350-2005 第8.4.6条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （6）油气化验室的通风应采用局部排风，设置通风柜且排风机应为防爆型。 | GB50350-2005 第11.9.6条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7)安装于爆炸危险区域内的电话、广播、工业电视监视设备及用于爆炸危险区域内的无线对讲机，必须符合该危险区的防爆要求。 | GB50350-2005 第11.10.6条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （8）采用膨胀机制冷应满足一下要求：膨胀机的进口应设置过滤器；润滑系统在断电等异常情况下能满足供油要求；膨胀机的密封气压力、温度应符合设备要求；膨胀机不应带液运转；膨胀机自动联锁，应有超速、轴承超温、油压低、断电、仪表风压力低保护可靠；紧急切换断阀应设置在膨胀端入口处，灵敏可靠；膨胀机防喘振阀应可靠灵敏；出现故障报警停机时，应能迅速切断气源，将高压气紧急泄压。 | sy6563-2011第7.1.1—7.1.8条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | - 压缩制冷： 制冷系统应设置紧急泄压装置；压缩机不应带液运行；处置泄漏时，操作人员需配戴空气呼吸器、防冻手套等护具，防止中毒、冻伤； 氨制冷系统除满足以上规定外，还应满足以下条件：在事故状态下液氨应通过紧急泄氨器与水混合后排放；厂房内的安全阀放空应引出厂房外，管口应高出厂房2m以上。 | sy6563-2011第7.2.1—7.2.4条 | 现场检查 |  |  |
| 13 | 事故通风 | （1）事故通风量根据工艺设计要求通过计算确定，但换气次数不应小于每小时12次，事故通风机应与有毒或可燃报警器联锁。 | GB50019-2003 第5.4.3条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）事故排风的吸风口，应设在有害气体或爆炸危险性物质放散量可能最大或聚集最多的地点。对事故排风的死角处，应采取导流措施。 | GB50019-2003 第5.4.4条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）事故排风的排风口，应符合下列规定：不应布置在人员经常停留或经常通行的地点；排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口必须高出进风口，并不得小于6m；当排气中含有可燃气体时，事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应大于20m；排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。 | GB50019-2003 第5.4.5条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）事故通风的通风机，应分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关。 | GB50019-2003 第5.4.6条 | 现场检查 |  |  |
| 14 | 泄压放空 | (1)可能超压的下列设备及管道应设安全阀： ①顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； ②与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； ③可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 第6.8.1条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)在同一压力系统中，压力来源处已有安全阀，则其余设备可不设安全阀。 | GB50183-2004 第6.8.2条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)安全阀、爆破片的选择和安装，应符合国家现行标准《压力容器安全监察规程》的规定。 | GB50183-2004 第6.8.3条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)对存在硫化铁的设备、管道，排污口应设喷水冷却设施。 | GB50183-2004 第6.8.10条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)原油管道清管器收发筒的污油排放，应符合下列要求： ①清管器收发筒应设清扫系统和污油接收系统； ②污油池中的污油应引入污油系统。 | GB50183-2004 第6.8.11条 | 现场检查 |  |  |
| 15 | 火炬 | (4) 放空管道必须保持畅通，并应符合下列要求： ①高压、低压放空管宜分别设置，并应直接与火炬或放空总管连接； ②不同排放压力的可燃气体放空管接入同一排放系统时，应确保不同压力的放空点能同时安全排放。 | GB50183-2004 第6.8.6条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)火炬设置应符合下列要求： ①火炬的高度，应经辐射热计算确定，确保火炬下部及周围人员和设备的安全。 ②进入火炬的可燃气体应经凝液分离罐分离出气体中直径大于300μm的液滴；分离出的凝液应密闭回收或送至焚烧坑焚烧。 ③应有防止回火的措施。 ④火炬应有可靠的点火设施。 ⑤距火炬筒30m范围内，严禁可燃气体放空。 ⑥液体、低热值可燃气体、空气和惰性气体，不得排入火炬系统。 | GB50183-2004 第6.8.7条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)可燃气体放空应符合下列要求： ①可能存在点火源的区域内不应形成爆炸性气体混合物。 ②连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出20m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于20m以外的平台或建筑物顶，并应高出所在地面5m。 ③放空时形成的噪声应符合有关卫生标准； ④连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出20m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于20m以外的平台或建筑物顶，并应高出所在地面5m； ⑤间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于10m以外的平台或建筑物顶，并应高出所在地面5m。 | GB50183-2004 第6.8.8条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4) 甲、乙类液体排放应符合下列要求： ①排放时可能释放出大量气体或蒸汽的液体，不得直接排入大气，应引入分离设备，分出的气体引入可燃气体放空系统，液体引入有关储罐或污油系统； ②设备或容器内残存的甲、乙类液体，不得排入边沟或下水道，可集中排入有关储罐或污油系统。 | GB50183-2004 第6.8.9条 | 现场检查 |  |  |
| 16 | 建（构）筑物 | （1）生产和储存甲、乙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： ①所有的建筑构件必须采用非燃烧材料； ②除天然气压缩厂房外，宜为单层建筑； ③与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 第6.9.1条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）散发油气的生产设备，宜为露天布置或棚式建筑内布置。甲、乙类火灾危险性生产厂房泄压面积，泄压措施应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 | GB50183-2004 第6.9.2条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采和非燃烧材料的实体墙。 | GB50183-2004 第6.9.3条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）甲、乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 第6.9.4条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）变配电所不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置。但供上述甲、乙类生产专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。当必须在防火墙上开窗时，应设非燃烧材料的固定甲级防火窗。变压器与配电间之间应设防火墙。 | GB50183-2004 第6.9.5条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （6）火车、汽车装卸油栈台、操作平台均应采用非燃烧材料建造。 | GB50183-2004 第6.9.7条 | 现场检查 |  |  |
|  |  | （7）立式圆筒油品加热炉、液化石油气和天然气凝液储罐的钢柱、梁、支撑，塔的框架钢支柱，罐组砖、石、钢筋混凝土防火堤无培土的内侧和顶部，均应涂抹保护层，其耐火极限不应小于2h。 | GB50183-2004 第6.9.8条 | 现场检查 |  |  |
| 17 | 工艺设备 | (1)管式加热炉的工艺管道应符合以下要求：炉管的进出口应装温度计和截断阀；应设炉管事故紧急放空和吹扫管道；进出油汇管宜设连通；进油汇管应与进站油管连通。 | GB50350-2005 第4.4.7条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (2)管道组件严禁使用铸铁件、螺旋焊缝钢管，宜采用锻钢、钢板、无缝钢管或直缝焊接钢管。 | GB50350-2005第8.6.2条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | - 操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过2m，且有坠落危险的场所，应配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全盖板、防护板等。 | GB4053-2009 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （4）高压、含硫化氢及二氧化碳的气井应有自动关井装置。 | AQ2012 第5.6.1条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （5）运行的压力设备、管道等设施设置的安全阀、压力表、液位计等安全附件齐全、灵敏、准确、应定期校验。 | AQ2012 第5.6.3条 | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （6）井口装置及其他设备应完好不漏，油气井口阀门应开关灵活，油气井进行热蜡清洗、解堵等作业用的施工车辆管线应安装单流阀。施工作业的热蜡清洗车、污油（水）罐应距井口20m以上。 | AQ2012 第5.6.5条 | 现场勘查 |  |  |
| 18 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

# 电气与仪表系统单元

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 |  | 检查依据 |  | 检查方法 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气 | （1）石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源、宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵，并应设蓄电池满足自控通讯要求。当条件受限制或技术、经济合理时，也可全部采用柴油机或其他内燃机直接驱动消防泵。 |  | GB50183-2004 第9.1.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （2）消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于90min。 |  | GB17945-2010 第9.1.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （3）重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。 |  | GB50183-2004 第9.1.3条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （4）工作场所应有足够的照明。 |  | SY6353-2008 第4.4.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （5）日常操作及检修作业所用工具绝缘等级与设备工作电压相匹配。 |  |  |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （6）总变（配）电所、变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 |  | GB50183-2004 第6.1.13条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （7）站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 |  | GB50183-2004 第6.1.14条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （8）配电装置的布置和导体、电器、架构的选择，应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。 |  | GB 50053-2013第3.1.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （9）配电所的非专用电源线的进线侧应装设断路器或负荷开关-熔断器组合电器。 |  | GB 50053-2013第3.2.3条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （10）低压配电装置内应留有适当数量的备用回路。 |  | GB 50053-2013第4.1.6条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （11）变压器室、配电室和电容器室的耐火等级应不低于二级。 |  | GB 50053-2013第6.1.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （12）变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、门、电缆沟等处进入室内的措施 |  | GB 50053-2013第6.2.4条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （13）配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 |  | GB 50053-2013第6.2.5条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （14）长度大于7m的配电室是应有两个安全出口，当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室是否至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口 |  | GB 50053-2013第6.2.6条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （15）变电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施，位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管应采取防水措施 |  | GB 50053-2013第6.2.9条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （16）高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内应没有无关的管道和线路通过 |  | GB 50053-2013第6.4.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （17）在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应未布置灯具 |  | GB 50053-2013第6.4.3条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （18）配电室内应设有应急照明灯 |  | GB50016-2014第11.3.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (19)配电线路应装设短路保护和过负载保护。 |  | GB50054-2011第6.1.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (20)独立变电所、附设变电所、露天或半露天变电所中，油量大于1000kg的油浸式变压器应设置储油池或挡油池。 |  | GB 50053-2013第6.1.8条 |  | 现场勘查 |  |  |
| 2 | 防雷 | (1)站场内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施，应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。 |  | GB50183-2004 第9.2.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (2)工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。 |  | GB50183-2004 第9.2.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (3)可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定： ①避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐； ②装有阻火器的甲B乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地； ③压力储罐、丙类油品钢制储罐不应装设避雷针（线），但必须设防感应雷接地； ④浮顶罐、内浮顶罐不应装设避雷针（线），但应将浮顶与罐体用 2 根导线作电气连接。浮顶罐连接导线应选用截面积不小于25mm2的软铜复绞线。对于内浮顶罐，钢质浮盘的连接导线应选用截面积不小于16mm2的软铜复绞线；铝质浮盘的连接导线应选用直径不小于1.8mm的不锈钢钢丝绳。 |  | GB50183-2004 第9.2.3条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (4)有完整的防雷接地网，接地装置（含独立避雷针）的接地电阻按规定周期进行测试，并合格。 |  | GB50057-2010 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (5)放空立管等较高设施设置防雷装置。 |  | GB50251-2003 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (6)钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 |  | GB50183-2004 第9.2.4条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (7)防雷接地装置冲击接地电阻不应大于10Ω，当钢罐仅做防感应雷接地时，冲击接地电阻不应大于30Ω。 |  | GB50183-2004 第9.2.5条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (8)装于钢储罐上的信息系统装置，其金属外壳应与罐体做电气连接，配线电缆宜采用铠装屏蔽电缆，电缆外皮及所穿钢管应与罐体做电气连接。 |  | GB50183-2004 第9.2.6条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (9)甲、乙类厂房（棚）的防雷，厂房（棚）应采用避雷带（网）。其引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周均匀对称布置，间距不应大于18m。网格不应大于10m×10m或12m×8m。 |  | GB50183-2004 第9.2.7条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (10)配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 |  | GB50054-2011 第3.3.7条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (11)在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄露报警装置。 |  | GBZ1-2010 第6.1.5.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (12)防爆电气设备、接线盒的进线口，引入电缆后的密封，当电缆外护套必须穿过弹性密封圈或密封填料时，必须被弹性密封圈挤紧或被密封填料封固。电缆线路在爆炸危险环境内，电缆间不应直接连接。在非正常情况下，必须在相应的防爆接线盒或分线盒内连接或分路。 |  | GB50257-2014第3.2.3条、第3.2.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (13)在爆炸危险场所，应选用防爆型漏电保护器。 |  | 《漏电保护器安全监察规定》第23条 |  | 现场勘查 |  |  |
| 3 | 防静电 | （1）对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 |  | GB50183-2004 第9.3.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （2）地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： ①进出装置或设施处； ②爆炸危险场所的边界； ③管道泵及其过滤器、缓冲器等； ④管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 |  | GB50183-2004 第9.3.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （3）泵房的门外、储罐的上罐扶梯入口处、装卸作业区内操作平台的扶梯入口处、码头上下船的出入口处等甲、乙、丙A类油品（原油除外）、液化石油气、天然气凝液作业场所，应设消除人体静电装置。 |  | GB50183-2004 第9.3.6条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （4）汽车罐车、铁路罐车和装卸场所，应设防静电专用接地线。每组专设的防静电接地装置的接地电阻不宜大于100Ω。 |  | GB50183-2004 第9.3.4条、第9.3.7条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （5）爆炸危险区域的等级及电气设备选型，应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行。油泵房内的电器、仪表等应采用防爆型。 |  | GB50058-2014 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （6）爆炸和火灾危险场所的电气照明，符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》有关规定。 |  | GB50058-2014 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （7）当采用采暖通风达不到室内温度、湿度及洁净度等要求时，应设置空气调节，且防爆区域的空调装置应满足防爆要求。 |  | GB50350-2005 第11.9.11条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （8）连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外）。当法兰用五根以上螺栓连接时，法兰可不用金属线跨接，但必须构成电气通路。 |  | SY/T5225-2012 第6.1.2.4条 |  | 现场勘查 |  |  |
| 4 | 仪表控制 | - 可能积聚可燃气体的石油天然气站场和石油天然气储运设施，应按要求设置可燃气体检测报警系统。可燃气体检测器设置位置应符合下列要求： ①可燃气体释放源处于封闭场所内，每隔15m可设l台检测器，且检测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m； ②可燃气体检测器的安装高度应根据可燃气体的密度而定。当气体密度大于0.97kg/m3（标准状态下）时，其安装高度应距地面或不透风楼地板0.3m～0.6m；当气体密度小于或等于0.97kg/m3（标准状态下）时，其安装高度应高出释放源0.5m～2.0m，且还应在场所内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器； ③对于释放源介质为天然气等由烃类混合物组成的可燃气体，当其混合密度大于或等于0.97kg/m3（标准状态下），且其中含有超过50%（摩尔分数）的密度小于0.97kg/m3（标准状态下）的烃类时，应同时按气体密度大于0.97kg/m3时（标准状态下）和气体密度小于或等于0.97kg/m3（标准状态下）的两种条件设置可燃气体检测器。 |  | SY6503-2008 第4.2、5.2.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (2)液化天然气、甲A、甲B、乙A类液体储罐防火堤/围堰内，应设可燃气体检测器。如果防火堤内有隔堤且隔堤高度高于检测器的安装高度时，隔堤分隔的区域内应设检测器。当可燃气体检测器位于释放源的最小频率风向的上风侧时，可燃气体检测器与释放源的距离不宜大于15m；当可燃气体检警器位于释放源的最小频率风向的下风侧时，可燃气体检测器与释放源的距离不宜大于5m，其安装高度应距地面0.3m～0.6m。 |  | SY6503-2008 第5.3.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (3)在以下场所应安装可燃气体检测报警器： ①原油中转站以上的油泵房、计量间、含油污水泵房、阀组间、脱水器操作间； ②输送天然气的压缩机房、计量间、阀组间和收发球间； ③轻烃系统的压缩机房、计量间、阀组间、收发球间、储罐区和装卸设施； ④凝析油和汽油的泵间、计量间、阀组间、储罐区和装卸设施； ⑤液化石油气泵房、灌瓶（充装）间、计量间、气瓶库和储罐区。 |  | SY6503-2008 第4.1.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (4)可燃气体检测报警器的检测器的数量应满足被检测区域的要求。每个检测器的有效检测距离，在室内不宜大于7.5m，在室外不宜大于15m。 |  | SY6503-2008 第3.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (5)可燃气体报警控制器应安装在有人值守的操作室或值班室。 |  | SY6503-2008 第3.3条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (6)安装和使用的可燃气体检测报警器应有经国家指定机构认可的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证。 |  | SY6503-2008 第3.4条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (7)在线路的终端处，应加标志牌。地下埋设的线路，应有明显标识。 |  | GB50093-2013 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (8)可燃气体检测报警器应取得经国家指定机构或其授权检验单位相应的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证。 |  | SY6503-2008 第4.5条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (9)按本标准规定应设置可燃气体检测报警系统的场所，应采用固定式可燃气体检测报警器，并宜适量配置便携式可燃气体检测报警器。 |  | SY6503-2008 第4.6条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (10)检测器防爆类型的选用应符合GB50058的规定，根据使用场所爆炸危险区域的划分以及被检测气体的性质，选择检测器的防爆类型和级别。 |  | SY6503-2008 第6.2.3条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (11)可燃气体检测报警系统的管理应由专人负责。责任人应接受过专门培训，负责日常检查和维护；应对可燃气体检测报警系统进行定期检查，做好检查记录，必要时进行维护。 |  | SY6503-2008 第8.1、8.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (12)已投入使用的可燃气体检测报普器的检定周期不应超过一年。 |  | SY6503-2008 第9.2.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (13)安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料，其规格型号必须符合设计文件规定。防爆设备应有铭牌和防爆标志，并在铭牌上标明国家授权的部门所发给的防爆合格证编号。 |  | GB50093-2013 第10.1.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (16)防爆仪表和电气设备引入电缆时，应采用防爆密封圈挤紧或用密封填料进行封固。外壳上多余的孔应做防爆密封，弹性密封圈的一个孔应密封一根电源。 |  | GB50093-2013 第9.1.3条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (17)供电电压高于36用电仪表的外壳、仪表盘、柜、箱、盒和电缆槽、保护管、支架、底座等正常不带电的金属部分，由于绝缘破坏而有可能带危险电压者，均应做保护接地。 |  | GB50093-2013 第10.2.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | (18)当线路周围环境温度超过65℃时，应采取隔热措施。当线路附近有火源时，应采取防火措施。 |  | GB50093-2013 第7.1.6条 |  | 现场勘查 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 消防单元

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 |  | 检查依据 |  | 检查方法 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防站 | （1）消防站及消防车的设置应符合下列规定： ①一、二、三级油气站场集中地区应设置等级不低于二级的消防站； ②油气田三级及以上油气站场内设置固定消防系统时，可不设消防站、如果邻近近消防协作力量不能在30min内到达（在人烟稀不少、条件困难地区、邻近消防协作力量的到达时间可酌情延长，但不得超过消防冷却水连续供给时间），可按下列要求设置消防车： a）油田三级及以上的油气站场应配2台单车泡沫罐容量不小于3000L的消防车； b）气田三级天然气净化厂配2台重型消防车。 ③输油管道及油田储运工程的站场设置固定消防系统时，可不设消防站，如果邻近消防协作力量不能在30min内到达，可按下列要求设置消防车或消防站： a）油品储罐总容量等于或大于50000m3的二级站场中，固定顶罐单罐容量不小于5000m3或浮顶罐单罐容量不小于20000m3时，应配备1辆泡沫消防车； b）油品储罐总容量大于或等于100000m3的一级站场中，固定顶罐单罐容量不小于5000m3或浮顶油罐单罐容量不小于20000m3时，应配备2台泡沫消防车； c）油品储罐总容量大于600000m3的站场应设消防站。 ④输气管道的四级压气站设置固定消防系统时，可不设消防站和消防车； ⑤油田三级油气站场未设置固定消防系统时，如果邻近消防协作力量不能在30min内到达，应设三级消防站或配备1台单车泡沫罐容量不小于3000L的消防车及2台重型水罐消防车。 |  | GB50183-2004 第8.2.1条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （2）消防站的选址应符合下列要求： ①消防站的选址应位于重点保护对象全年最小频率风向的下风侧，交通方便、靠近公路。与油气站场甲、乙类储罐区的距离不应小于200m。与甲、乙类生产厂房、库房的距离不应小于100m； ②主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、娱乐活动中心等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散口应大于50m，且便于车辆迅速出动的地段； ③消防车库大门应朝向道路。从车库大门墙基至城镇道路规划红线的距离；二、三级消防站不应小于15m；一级消防站不应小于25m；加强消防站、特勤消防站不应小于30m。 |  | GB50183- 2004 第8.2.2条 |  | 现场勘查 |  |  |
|  |  | （3）消防站建筑设计应符合下列要求： ①消防站建筑物的耐火等级应不小于2级； ②修理间与其他房间应用防火墙隔开，且不应与火警调度室毗邻； ③消防车库应有排除发动机废气的设施。滑杆室通向车库的出口处应有废气阻隔装置； ④消防车库应设有供消防车补水用的室内消火栓或室外水鹤； ⑤消防车库大门开启后，应有自动锁定装置； ⑥消防站应设配电室。有人员活动的场所应设紧急事故照明； ⑦消防站车库门前公共道路两侧50m，应安装提醒过往车辆注意，避让消防车辆出动的警灯和警铃。 |  | GB50183- 2004 第8.2.3条 |  | 现场勘查 |  |  |
| 2 | 消防给水 | （1）储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等有可靠的防冻措施。 |  | GB50183- 2004 第8.3.3条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）消防水池（罐）的设置应符合下列规定： ①水池（罐）的容量应同时满足最大一次火灾灭火和冷却用水要求。在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池（罐）的容量可减去火灾延续时间内补充的水量；结果 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000②当消防水池（罐）和生产、生活用水池（罐）合并设置时，应采取确保消防用水不作它用的技术措施，在寒冷地区专用的消防水池（罐）应采取防冻措施；③当水池（罐）的容量超过1000m3时应分设成两座，水池（罐）的补水时间，不应超过96h；④供消防车取水的消防水池（罐）的保护半径不应大于150m。 |  | GB50183- 2004 第8.3.4条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）消火栓的设置应符合下列规定： ①采用高压消防供水时，消火栓的出口水压应满足最不利点消防供水要求；采用低压消防供水时，消火栓的出口压力不应小于0.1MPa； ②消火栓应沿道路布置，油罐区的消水栓应设在防火堤与消防道路之间，并应有明显标志； ③当油罐有固定式冷却系统时，在罐区四周应设置备用消火栓，其数量应少于4个，间距不应大于60m。当采用半固定冷却系统时，消火栓的使用数量应由计算确定，但距罐壁15m以内的消火栓不应计算在该储罐可使用的数量内，2个消火栓的间距不宜小于10m； ④消火栓的栓口应符合下列要求： a）给水枪供水时，室外地上式消火栓应有3个出口，其中1个直径为150mm或100mm，其他2个直径为65mm；室外地下式消火栓应有2个直径为65mm的栓口；b)给消防车供水时，室外地上式消火栓的栓口与给水枪供水时相同；室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各1个。 ⑤给水枪供水时，消火栓旁应设水带箱，箱内应配备2～6盘直径65mm、每盘长度20m的带快速接口的水带和2支入口直径65mm、喷嘴直径19mm水枪及一把消火栓钥匙； ⑥采用固定式灭火时，泡沫栓旁应设水带箱，箱内应配备2～5盘直径65mm、每盘长度20m的带快速接口的水带和PQ8或PQ4型泡沫管枪1支及泡沫栓钥匙。 |  | GB50183-2004 第8.3.5条 |  | 现场检查 |  |  |
| 3 | 油罐区消防设施 | (1) 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统。 |  | GB50183- 2004 第8.4.1条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： ①单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统； ②罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 |  | GB50183- 2004 第8.4.2条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)单罐容量不小于20000m3的固定顶油罐，其泡沫灭火系统与消防冷却水系统应具备连锁程序操纵功能。单罐容量不小于50000m3的浮顶油罐应设置火灾自动报警系统。单罐容量不小于100000m3的浮顶油罐，其泡沫灭火系统与消防冷却水系统应具备自动操纵功能。 |  | GB50183- 2004 第8.4.3条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)油罐区消防冷却水系统设置形式应符合下列规定： ①单罐容量不小于10000m3的固定顶油罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶油罐，应设置固定式消防冷却水系统；②单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统；③单罐容量不大于500m3的固定顶油罐、卧式油罐，可设置移动式消防冷却水系统。 |  | GB50183- 2004 第8.4.5条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5)直径大于20m的地上固定顶油罐的消防冷却水连续供给时间，不应小于6h；其他立式油罐的消防冷却水连续供给时间，不应小于4h；地上卧式油罐的消防冷却水连续供给时间不应小于1h。 |  | GB50183- 2004 第8.4.8条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6)油罐固定式消防冷却水系统的设置，应符合下列规定： ①应设置冷却喷头，喷头的喷水方向与罐壁的夹角应在30°～60°；②油罐抗风圈或加强圈无导流设施时，其下面应设冷却喷水圈管；③当储罐上的环形冷却水管分割成两个或两个以上弧形管段时，各弧形管段间不应连通，并应分别从防火堤外连接水管；且应分别在防火堤外的进水管道上设置能识别启闭状态的控制阀；④冷却水立管应用管卡固定在罐壁上，其间距不宜大于3m。立管下端应设锈渣清扫口，锈渣清扫口距罐基础顶面应大于300mm，且集锈渣的管段长度不宜小于300mm。⑤在防火堤外消防冷却水管道的最低处应设置放空阀；⑥当消防冷却水水源为地面水时，宜设置过滤器。 |  | GB50183-2004 第8.4.9条 |  | 现场检查 |  |  |
| 4 | 天然气凝液、 液化石油气 罐区消防设施 | (1)天然气凝液、液化石油气罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。 |  | GB50183- 2004 第8.5.1条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)天然气凝液、液化石油气罐区总容量大于50m3或单罐容量大于20m3时，应设置固定式水喷雾或水喷淋系统和辅助水枪（水炮）；总容量不大于50m3或单罐容量不大于20m3时，可设置半固定式消防冷却水系统。 |  | GB50183- 2004 第8.5.2条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)固定式消防冷却水管道的设置，应符合下列规定： ①储罐容量大于400m3时，供水竖管不宜少于两条，均匀布置； ②消防冷却水系统的控制阀应设于防火堤外且距罐壁不小于15m的地点； ③控制阀至储罐间的冷却水管道设过滤器。 |  | GB50183- 2004 第8.5.9条 |  | 现场检查 |  |  |
| 5 | 装置区及厂房消防设施 | (1) 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 |  | GB50183- 2004 第8.6.7条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 油气站场建筑物室内外消防用水量应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。 |  | GB50183- 2004 第8.6.4条 |  | 现场检查 |  |  |
| 6 | 装卸栈台消防设施 | (1) 火车和一、二、三、四级站场的汽车油品装卸栈台、附近有消防车的，供水压力不应小于0.15MPa，消火栓间距不应大于60m。 |  | GB50183- 2004 第8.7.1条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 火车和一、二、三、四级站场的汽车油品装卸栈台，附近有固定消防设施可利用的，宜设置消防给水及泡沫灭火设施，并应符合下列规定： ①有顶盖的火车装卸油品栈台消防冷却水量不应小于45L/s； ②无顶盖的火车装卸油品栈台消防冷却水量不应小于30L/s； ③火车装卸油品栈台的泡沫混合液量不应小于30L/s； ④有顶盖的汽车装卸油品栈台消防冷却水量不应小于20L/s； ⑤无顶盖的汽车装卸油品栈台消防冷却水量不应小于16L/s； ⑥汽车装卸油品栈台泡沫混合液量不应上于8L/s； ⑦消防栓及泡沫栓间距不应大于60m，消防冷却水连续供给时间不应小于1h，泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。 |  | GB50183- 2004 第8.7.2条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 火车、汽车装卸液化石油气栈台宜设置消防给水系统和干粉灭火设施，并应符合下列规定： ①火车装卸液化石油气栈台消防冷却水量不应小于45L/s，冷却水连续供水时间不应小于3h； ②汽车装卸液化石油气栈台冷却水量不应小于15L/s，冷却水连续供水时间不应小于3h。 |  | GB50183- 2004 第8.7.3条 |  | 现场检查 |  |  |
| 7 | 消防泵房 | - 一、二、三级站场消防冷却供水泵和泡沫供水泵均应设备用泵，消防冷却供水泵和泡沫供水泵的备用泵性能应与各自最大一台操作泵相同。 |  | GB50183- 2004 第8.8.1条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 |  | GB50183- 2004 第8.8.4条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 消防泵组的安装应符合下列要求： ①一组水泵的吸水管不宜少于2条，当其中一条发生故障时，其余的应能通过全部水量； ②一组水泵宜采用自灌式引水，当采用负压上水时，每台消防泵应有单独的吸水管。 ③消防泵应设置自动回流管； ④公称直径大于300mm经常启闭的阀门，并能手动操作。 |  | GB50183- 2004 第8.8.5条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4) 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 |  | GB50183- 2004 第8.8.6条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 油气站场内建（构）筑物应配置灭火器，其配置类型和数量按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定确定；灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散；灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 |  | GB50183- 2004第8.9.1条，GB50140-2005 第5.1.1、 5.1.3条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6)甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： ①油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； ②露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。 |  | GB50183- 2004 第8.9.2条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7)同一场所应选用灭火剂相容的灭火器，选用灭火器时还应考虑灭火剂与当地消防车采用的灭火剂相容。 |  | GB50183- 2004 第8.9.3条 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （8）天然气压缩机厂房应配置推车式灭火器。 |  | GB50183- 2004 第8.9.4条 |  | 现场检查 |  |  |
| 8 | 消防通道 | 油气站场内消防车道布置应符合下列要求： ①油气站场储罐组宜设环形消防车道。四、五级油气站场或受地形等条件限制的一、二、三级油气站场内的油罐组，可设有回车场的尽头式消防车道，回车场的面积应按当地所配消防车辆车型确定，但不宜小于15m×15m；②储罐组消防车道与防火堤的外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m；③铁路装卸设施应设消防车道，消防车道应与站场内道路构成环形，受条件限制的，可设有回车场的尽头车道，消防车道与装卸栈桥的距离不应大于80m且不应小于15m；④甲、乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m；⑤消防车道的净空高度不应小于5m；一级站场内消防车道的路面宽度不宜小于6m，若为单车道时，应有往返车辆错车通行的措施；一、二、三级油气站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不宜大于8%；⑥消防车道与站场内铁路平面相交时，交叉点应在铁路机车停车限界之外；平交的角度宜为90°，困难时，不应小于45°；⑦道路边缘至相邻建（构）筑物的净距是否符合《石油天然气工程总图设计规范》表3的规定值；⑧当道路高出附近地面2.5m以上，且在距道路边缘15m范围内有工艺装置或可燃气体、可燃液体储罐及管道时，应在该段道路的边缘设护墩、矮墙等防护设施。 |  | GB50183- 2004 第5.3.2条、第6.6.7条、第5.3.4条 |  | 现场检查 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |  |  |
| 检 查 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 专家“会诊”结果

| 专家“会诊” 总体结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家（签字） |  |  |  |
| 企业负责人 （签字） |  | 日 期 | 年 月 日 |