鞍山市政府采购项目

鞍山市畜产品有害物质检测中心高效液相色谱议采购

合同编号：AGJCG2015J047

合   同

合同需方：鞍山市畜产品有害物质检测中心

合同供方： 鞍山市现代浩瀚办公用品经销有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2015J047

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山市畜产品有害物质检测中心 （以下简称需方）和鞍山市现代浩瀚办公用品经销有限公司（以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号AGJCG2015J047）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

报价一览表

供应商名称：鞍山市现代浩瀚办公用品经销有限公司          单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 高效液相色谱仪 | 65 | 64.58 | 合同签订后（3个月）内。 |  |
|  | 报价合计(大写) |  |  | 陆拾肆万伍仟捌佰元整 |  |  |

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明。

2．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为优先成交的条件。

3．评审时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

4．响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“报价合计”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

供应商名称：（加盖公章）鞍山市现代浩瀚办公用品经销有限公司

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：   2015   年    9  月  24    日

分项价格表

包号：01                                                单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 | 60 |
| 国内运保费 | 0.58 |
| 税 费 | 3.9 |
| 其 它 | 0.1 |
| 总价金额 | 64.58 |

填表说明：

1．“产品价”应同“采购产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，供应商可以根据项目的具体情况填报。

采购产品价格明细表

包号： 01                                               单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高效液相色谱仪 | 1台 | WATERS ALLIANCE E2695 1、主要用途： 分离、分析、纯化有机化合物。 2、工件条件: 2.1电源电压：单相220V ±10% 50/60Hz 2.2 环境温度：15-35℃ 2.3 相对湿度：40-85% - 技术指标： 四元梯度输液泵 - ★工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 - ★溶剂梯度数量：单溶剂混合器可同时进行≥四元梯度混合（即四种流动相同时在一个混合器中混合） - 流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增 - 流速精度：≤0.075%RSD，精确到小数点后3位 - 流速准确度：±1.0% - 延迟体积：<650µL（包括（含自动进样器、泵内和管路中所有系统体积），并且不随反压变化 - 最大耐受压力：345bar（5000psi） - 混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 - ★梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 - ★梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 - 压缩补偿：自动，连续 - ★梯度曲线：≥11种，包括 线性、步进（≥2）、凸线（≥4）和凹线（≥4） - 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器 - 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 自动进样器 - 样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2mL样品瓶 - 进样次数：每个样品1～99次进样 - 进样精度：≤0.5%RSD - 进样范围：0.1—100µL - 进样线性度：>0.999 - ★进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗 紫外可见检测器 - 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制 - 内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正 - ★波长范围：最小波长：≤190；最大波长≥700nm - ★检测通道：≥2个 - ★光源：光源数量≤1，只使用氘灯，无需其他光源，更加节省实验耗材 - 波长准确度：±1nm - ★光谱带宽：≤5nm - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS - 基线噪音：<5x10-6AU，在230nm干池测定 - 漂移：1 x 10-4 AU/hour - 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应 - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 荧光检测器 - 氙灯：光能量≥150W，连续弧光 - ★检测限：水的拉曼光谱 ≥ 1000 - 激发波长：最小激发波长：≤200；最大激发波长≥890nm - ★发射波长：最小发射波长：≤210；最大发射波长≥900nm - 波长重现性：±0.25nm - 波长准确度：±3nm - ★流通池：≤8uL（光程10mm） - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 柱温箱 - 温度范围：室温+5℃至60℃ - 可以放置250mm长的色谱柱及保护柱 色谱软件 - 是在最新Windows 7 64位操作系统下编写和测试。 - 可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。 - ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用（需在投标文件中提供实际软件操作截图予以证明） - ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索（需在投标文件中提供实际软件操作截图予以证明） - 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 - ★标配ORACLE® 11版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 - 多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。 - 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。 - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 - 支持多种定量曲线方式。 - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 4、 主要配置： - 高效液相色谱主机1套，包括：四元溶剂管理器/自动进样器/柱温箱/在线脱气机/柱塞清洗等 - 紫外检测器、荧光检测器各1套 - 色谱软件 - 电脑及打印机1套 5、 备品备件： 原装C18色谱柱3根：5µm 3.9x150mm 一体式手拧接头, PEEK 5个 PEEK管路1/16" x 0.005" 10米红色 在线过滤器1个 在线过滤器滤芯5个 柱塞杆密封垫1个 2mL 样品瓶, 含一体式瓶盖及预切割隔垫（无色）（100个/套）2套 2mL棕色样品瓶组合包(隔垫预开口) （100个/套）2套 2mL样品瓶盖, 一体式带预切割PTFE/硅胶隔垫（100个/套）3套 6、 技术资料： ★1.1投标人投标时需提供所投型号产品在国内10套及以上安装报告或销售合同复印件加盖公章。 1.2随设备提供完整说明书及设备说明。 7、售后服务与国内培训： 仪器到货后，由公司工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试，调试内容按照安装核对清单中项目进行。安装调试结束，双方签字盖章确认。仪器进入保修期，保修期为安装调试合格后12个月。由于用户原因延误安装，则保修期从发货之日算起15个月止。在质保期内，公司有责任解决所提供的货物和软件系统的任何问题。在保修期外，为仪器提供长期维修服务，并在24小时内对用户的维修信息作出响应。公司有全职维修专家快速而准确地解决仪器的问题。公司提供第二个工作日上门服务（边远地区视具体情况而定）。如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复仪器设备正常运行，如果故障不能在72小时内排除，公司应提供免费实验服务，如果公司在接到通知后的48个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由公司承担；当货物发生非人为因素严重故障时，公司应当免费在10日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由公司负担；保修期内所有因更换和修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除。 8、验收： 仪器到货后，由公司工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试，调试内容按照安装核对清单中项目进行。安装调试结束，双方签字盖章确认。 9、数量：1套 10、交货时间：合同签订后3个月内 11、保修期：12个月 | 美国WATERS公司 | 美国 | 64.58 | 64.58 |
| 报价合计 |  |  | 64.58 |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：高效液相色谱仪设备、产品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） | 响应文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（3个月）内。 | 响应 | 无 |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | 响应 | 无 |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 响应 | 无 |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 | 响应 | 无 |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 | 响应 | 无 |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（1）年 | 响应 | 无 |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 | 响应 | 无 |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 | 响应 | 无 |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： | 在质保期内免费上门维修，免费更换配件，在保修期外更换配件只收取成本费。 | 无 |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： | 成本费 | 无 |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： | 免费维修及维护 | 无 |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

产品名称: 高效液相色谱仪设备、产品

是否经过审批采购进口产品：是

产品的主要用途、功能以及特点：高效液相色谱仪

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求及技术参数 |  |  |  |  |
| 01 | 高效液相色谱仪 | 1台 | 1、主要用途： 分离、分析、纯化有机化合物。 2、工件条件: 2.1电源电压：单相220V ±10% 50/60Hz 2.2 环境温度：15-35℃ 2.3 相对湿度：40-85% - 技术指标： 四元梯度输液泵 - ★工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 - ★溶剂梯度数量：单溶剂混合器可同时进行≥四元梯度混合（即四种流动相同时在一个混合器中混合） - 流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增 - 流速精度：≤0.075%RSD，精确到小数点后3位 - 流速准确度：±1.0% - 延迟体积：<650µL（包括（含自动进样器、泵内和管路中所有系统体积），并且不随反压变化 - 最大耐受压力：345bar（5000psi） - 混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 - ★梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 - ★梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 - 压缩补偿：自动，连续 - ★梯度曲线：≥11种，包括 线性、步进（≥2）、凸线（≥4）和凹线（≥4） - 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器 - 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 自动进样器 - 样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2mL样品瓶 - 进样次数：每个样品1～99次进样 - 进样精度：≤0.5%RSD - 进样范围：0.1—100µL - 进样线性度：>0.999 - ★进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗 紫外可见检测器 - 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制 - 内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正 - ★波长范围：最小波长：≤190；最大波长≥700nm - ★检测通道：≥2个 - ★光源：光源数量≤1，只使用氘灯，无需其他光源，更加节省实验耗材 - 波长准确度：±1nm - ★光谱带宽：≤5nm - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS - 基线噪音：<5x10-6AU，在230nm干池测定 - 漂移：1 x 10-4 AU/hour - 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应 - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 荧光检测器 - 氙灯：光能量≥150W，连续弧光 - ★检测限：水的拉曼光谱 ≥ 1000 - 激发波长：最小激发波长：≤200；最大激发波长≥890nm - ★发射波长：最小发射波长：≤210；最大发射波长≥900nm - 波长重现性：±0.25nm - 波长准确度：±3nm - ★流通池：≤8uL（光程10mm） - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 柱温箱 - 温度范围：室温+5℃至60℃ - 可以放置250mm长的色谱柱及保护柱 色谱软件 - 是在最新Windows 7 64位操作系统下编写和测试。 - 可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。 - ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用（需在投标文件中提供实际软件操作截图予以证明） - ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索（需在投标文件中提供实际软件操作截图予以证明） - 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 - ★标配ORACLE® 11版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 - 多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。 - 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。 - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 - 支持多种定量曲线方式。 - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 4、 主要配置： - 高效液相色谱主机1套，包括：四元溶剂管理器/自动进样器/柱温箱/在线脱气机/柱塞清洗等 - 紫外检测器、荧光检测器各1套 - 色谱软件 - 电脑及打印机1套 5、 备品备件： 原装C18色谱柱3根：5µm 3.9x150mm 一体式手拧接头, PEEK 5个 PEEK管路1/16" x 0.005" 10米红色 在线过滤器1个 在线过滤器滤芯5个 柱塞杆密封垫1个 2mL 样品瓶, 含一体式瓶盖及预切割隔垫（无色）（100个/套）2套 2mL棕色样品瓶组合包(隔垫预开口) （100个/套）2套 2mL样品瓶盖, 一体式带预切割PTFE/硅胶隔垫（100个/套）3套 6、 技术资料： ★1.1投标人投标时需提供所投型号产品在国内10套及以上安装报告或销售合同复印件加盖公章。 1.2随设备提供完整说明书及设备说明。 7、售后服务与国内培训： 仪器到货后，由公司工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试，调试内容按照安装核对清单中项目进行。安装调试结束，双方签字盖章确认。仪器进入保修期，保修期为安装调试合格后12个月。由于用户原因延误安装，则保修期从发货之日算起15个月止。在质保期内，公司有责任解决所提供的货物和软件系统的任何问题。在保修期外，为仪器提供长期维修服务，并在24小时内对用户的维修信息作出响应。公司有全职维修专家快速而准确地解决仪器的问题。公司提供第二个工作日上门服务（边远地区视具体情况而定）。如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复仪器设备正常运行，如果故障不能在72小时内排除，公司应提供免费实验服务，如果公司在接到通知后的48个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由公司承担；当货物发生非人为因素严重故障时，公司应当免费在10日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由公司负担；保修期内所有因更换和修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除。 8、验收： 仪器到货后，由公司工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试，调试内容按照安装核对清单中项目进行。安装调试结束，双方签字盖章确认。 9、数量：1套 10、交货时间：合同签订后3个月内 11、保修期：12个月 | 1、主要用途： 分离、分析、纯化有机化合物。 2、工件条件: 2.1电源电压：单相220V ±10% 50/60Hz 2.2 环境温度：15-35℃ 2.3 相对湿度：40-85% - 技术指标： 四元梯度输液泵 - 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 - ★溶剂梯度数量：单溶剂混合器可同时进行≥四元梯度混合（即四种流动相同时在一个混合器中混合） - 流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增 - 流速精度：≤0.075%RSD，精确到小数点后3位 - 流速准确度：±1.0% - 延迟体积：<650µL（包括（含自动进样器、泵内和管路中所有系统体积），并且不随反压变化 - 最大耐受压力：345bar（5000psi） - 混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 - ★梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 - ★梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 - 压缩补偿：自动，连续 - ★梯度曲线：≥11种，包括 线性、步进（≥2）、凸线（≥4）和凹线（≥4） - 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器 - 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 自动进样器 - 样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2mL样品瓶 - 进样次数：每个样品1～99次进样 - 进样精度：≤0.5%RSD - 进样范围：0.1—100µL - 进样线性度：>0.999 - ★进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗 紫外可见检测器 - 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制 - 内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正 - ★波长范围：最小波长：=190；最大波长=700nm - ★检测通道：=2个 - ★光源：光源数量=1，只使用氘灯，无需其他光源，更加节省实验耗材 - 波长准确度：±1nm - ★光谱带宽：=5nm - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS - 基线噪音：<5x10-6AU，在230nm干池测定 - 漂移：1 x 10-4 AU/hour - 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应 - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 荧光检测器 - 氙灯：光能量≥150W，连续弧光 - ★检测限：水的拉曼光谱 = 1000 - 激发波长：最小激发波长：=200；最大激发波长=890nm - ★发射波长：最小发射波长：=210；最大发射波长=900nm - 波长重现性：±0.25nm - 波长准确度：±3nm - ★流通池：=8uL（光程10mm） - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 柱温箱 - 温度范围：室温+5℃至60℃ - 可以放置250mm长的色谱柱及保护柱 色谱软件 - 是在最新Windows 7 64位操作系统下编写和测试。 - 可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。 - ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用（已在投标文件中提供实际软件操作截图予以证明） - ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索（已在投标文件中提供实际软件操作截图予以证明） - 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 - ★标配ORACLE® 11版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 - 多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。 - 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。 - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 - 支持多种定量曲线方式。 - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 4、 主要配置： - 高效液相色谱主机1套，包括：四元溶剂管理器/自动进样器/柱温箱/在线脱气机/柱塞清洗等 - 紫外检测器、荧光检测器各1套 - 色谱软件 - 电脑及打印机1套 5、 备品备件： 原装C18色谱柱3根：5µm 3.9x150mm 一体式手拧接头, PEEK 5个 PEEK管路1/16" x 0.005" 10米红色 在线过滤器1个 在线过滤器滤芯5个 柱塞杆密封垫1个 2mL 样品瓶, 含一体式瓶盖及预切割隔垫（无色）（100个/套）2套 2mL棕色样品瓶组合包(隔垫预开口) （100个/套）2套 2mL样品瓶盖, 一体式带预切割PTFE/硅胶隔垫（100个/套）3套 6、 技术资料： ★1.1投标人投标时需提供所投型号产品在国内10套及以上安装报告或销售合同复印件加盖公章。 1.2随设备提供完整说明书及设备说明。 7、售后服务与国内培训： 仪器到货后，由公司工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试，调试内容按照安装核对清单中项目进行。安装调试结束，双方签字盖章确认。仪器进入保修期，保修期为安装调试合格后12个月。由于用户原因延误安装，则保修期从发货之日算起15个月止。在质保期内，公司有责任解决所提供的货物和软件系统的任何问题。在保修期外，为仪器提供长期维修服务，并在24小时内对用户的维修信息作出响应。公司有全职维修专家快速而准确地解决仪器的问题。公司提供第二个工作日上门服务（边远地区视具体情况而定）。如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复仪器设备正常运行，如果故障不能在72小时内排除，公司应提供免费实验服务，如果公司在接到通知后的48个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由公司承担；当货物发生非人为因素严重故障时，公司应当免费在10日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由公司负担；保修期内所有因更换和修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除。 8、验收： 仪器到货后，由公司工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试，调试内容按照安装核对清单中项目进行。安装调试结束，双方签字盖章确认。 9、数量：1套 10、交货时间：合同签订后3个月内 11、保修期：12个月 | 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。

- 供应商自觉抵制政府采购领域

- 商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称：（加盖公章） 鞍山市现代浩瀚办公用品经销有限公司

法定代表人或其授权代表：   朱晓东 (签字)

签署日期：   2015   年   9  月  24   日

售后服务承诺书

我公司认真按照以下要求作出承诺：

- 我公司确保产品的质量。

- 自验收合格之日起，在保修期内，对需方非人为原因出现质量问题的产品或配件进行免费维修，确定不能使用的进行免费更换，免收维修费、零件费、上门服务费、交通费。

- 售后中心专门成立此批投标产品售后服务小组，小组安排专人负责，解释产品使用功能及保养细则。每三个月进行一次检查和保养，每年进行一次系统的全面检查与维护。

- 收到有关售后服务要求的电话或传真后，2小时内响应，12小时内到达现场，若问题严重无法短时间解决的，作出书面解释并明确解决时间。

- 保修细则：

（1）所有产品保修期为三年，保修期内免费上门维修。

（2）在接到客户通知后，12小时内赶到现场并解决问题。

（3）用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

（4）在保修期外，以下情况将实行有偿维修服务。

A、由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

B、由于操作不当而造成的故障或损坏。

C、由于产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

D、保修期外发生故障需要更换配件的将只收取成本费。

服务电话：0412-2569933

传    真：0412-2655000

邮    箱：754339068@qq.com

鞍山市现代浩瀚办公用品经销有限公司

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币陆拾肆万伍仟捌佰元。

- 五、付款方式及条件

- 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

- 六、交货时间和交货地点

合同签订后（三个月）日内；采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。