鞍山市政府采购项目

鞍山市公共资源交易中心网络通讯设备升级改造采购

合同编号：AGJCG2015G035-2

合   同

合同需方：鞍山市公共资源交易中心

合同供方：鞍山市讯舟网络集成有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2015G035-2

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山市公共资源交易中心  （以下简称需方）和 鞍山市讯舟网络集成有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号AGJCG2015G035）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

开标一览表

投标人名称：                                          单位：元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 机房消防监控系统及 交易系统网络设备 | 592,600 | 580,000 | 合同签订后10日内交付使用 |  |
|  | 投标报价合计（大写） |  | 伍拾捌万元整 |  |  |

注：

1.投标人按所投包对应填写上表;

2.报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：鞍山市讯舟网络集成有限公司

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：2015年09月28日

分项价格表

包号：02                                            单位：元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 | 540,800 |
| 国内运保费 | 5,000 |
| 税 费 | 34,200 |
| 其 它 | 0 |
| 总价金额 | 580,000 |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

投标人名称：鞍山市讯舟网络集成有限公司

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：2015年09月28日

投标产品价格明细表

包号：02                                          单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | 1台 | 神州数码：DCFW-1800E-N6104 1.千兆电口16个，千兆combo sfp 光口8个。吞吐量3G bps；最大并发连接数2000,000；每秒新建连接数50,000；IPSEC VPN吞吐量800M bps；IPSEC VPN隧道数2000；IPS吞吐量400Mpps;防病毒吞吐量200Mpps 2.SSL VPN 隧道支持32条，最大可扩展2000条；64位多核MIPS处理器+Crossbar高速交换总线架构；支持IPv6/v4双栈，802.1Q trunk封装，802.3ad链路聚合，STP/RSTP；必须具备：SSL VPN功能、防火墙功能、入侵防御（IPS）功能、防病毒（AV）功能、带宽（流量）管理功能、上网行为管理功能的纯硬件网络安全设备。端口镜像，端口数据包源进源出；P2P应用类可识别和阻断；链路负载均衡：支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）。链路负载均衡：支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）。支持对服务器的负载均衡：支持出站就近探测，根据探测结果自动产生出口就近路由（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持双机热备（主/主、主/备），与核心交换机采用同一品牌；双机热备支持防火墙/VPN/DNS/DHCP/PKI会话同步双机热备支持配置同步，双机热备支持用户认证状态同步；支持链路ping、应用端口等方式探测服务器状态 （投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持策略路由（基于源地址、源接口和应用等多种方式）（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持接口逆向路由（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持ISP服务商路由（提供预定义和自定义的）（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）链路间备份功能，主链路故障时可自动切换至备份链路，当主链路恢复正常时又可自动切回；一对一地址转换，一对多地址转换，多对多地址转换，NAT地址端口复用功能，服务器负载均衡；SSL VPN(须支持用户名口令认证和USBkey证书认证、用户监控），SSL VPN客户端安全完整性检查，SSL VPN单点登录，SSL VPN用户帐号与主机绑定，SSL VPN用户帐号与IP绑定； 支持本地认证，外部认证须支持Radius、LADP、MS Active Diectory认证，WEB认证，802.1X认证，认证用户与IP/MAC绑定；系统回滚：支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）。配置文件保存：支持10个配置文件并存，并支持配置回滚（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）； 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证复印件加盖厂商公章 2、提供IPv6 Ready第二阶段认证复印件加盖厂商公章。 3、提供国家保密局涉密信息系统安全保密评测中心颁发的涉密信息系统检测证书复印件加盖厂商公章； 4、投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. 5、提供中国信息安全评测中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书复印件加盖厂商公章； 6、提供中国信息安全评测中心颁发的EAL3分级认证。 | 神州数码网络（北京）有限公司 | 北京市海淀区上地9街9号 | 95800 | 95800 |
| 2 | 核心交换机接口板 | 1台 | DCRS-6808E接口板:MRS-7600E-12GX12GT业务模块（12个千兆电口+12个千兆Combo接口），适用于DCN DCRS-6800E系列主机 | 神州数码网络（北京）有限公司 | 北京市海淀区上地9街9号 | 29800 | 29800 |
| 3 | UPS电池 | 1套 | 松下12V-100AH蓄电池32块 | 施奈德电气信息技术中国有限公司 | 厦门市同安区集贤路1678号 | 36000 | 36000 |
| 4 | 13个服务器质保费用 | 1套 | 针对现有9台DELL R710、2台R910服务器和2台DELL MD3600F存储购买原厂家质保两年,提供原厂保修，7×24×365服务。后附制造厂商授权原件及售后服务承诺函原件. | 戴尔（中国）有限公司 | 厦门火炬高新区金尚路2388号 | 154000 | 154000 |
| 5 | 机房气体消防和动力环境监控软件集成系统 | 1套 | 气体消防系统 海湾JB-QB-GST200火灾报警控制主机1台： 液晶屏规格：240×160点，可同屏显示150个汉字信息 控制器容量： a. 最大容量为242个地址编码点 b. 可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器 c. 30个直接手动操作总线制控制点 d. 配置6个多线制控制点 2.点型光电感烟火灾探测器海湾JTY-GD-G3 2台： (1）工作电压：总线24V；（2）监视电流≤0.6mA；（3）报警电流≤1.8mA；（4）报警确认灯：巡检时闪烁，报警时常亮；（5）使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；（6）编码方式：十进制电子编码 3. 海湾声光报警器 HX-100B 2台：探测器类别：A1R；（1）工作电压：总线24V；（2）监视电流≤0.6mA；（3）报警电流≤1.8mA；（4）报警确认灯：巡检时闪烁，报警时常亮；（5）使用环境：温度：-10℃～＋50℃；相对湿度≤95％，不结露；（6）编码方式：十进制电子编码；（7）外壳防护等级：IP33 4. 海湾 GST-LD-8318紧急启/停按钮1套: （1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V； （2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA； （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定； （4）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mΩ；（5）启动方式：按下“按下喷洒”按键； （6）启动零件类型：重复使用型； （7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位； （8）线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接； （9）外壳防护等级：IP334. 5.灭火剂钢瓶及配件一个：钢瓶容量90L，包含所需配件 6.柜体：金属柜体 7.控制线RVS2*1.5 100米. 8.铜芯导线BV2*1.5 100米 9.施工附材：接插件等其他零配件 10.七氟丙烷气体 ：75公斤 艾默生易睿TM环境设备监控系统 机房集中监控管理需求 1、为了提高无人值守机房设备的安全性及便利性，达到了机房的科学管理的目的，本项目从系统的安全、实用、稳定、售后服务等角度出发，要求投标方选用的产品采用windows操作系统。 ２、采用专业的机房监控系统，整个机房监控系统应集成在一个平台上，由一台监控主机进行统一管理，采用先进总线和分布结构，而且需考虑以后系统的扩容。 3、系统提供友好的人机操作界面，支持中文和英文显示，具有很好的兼容性、强大的扩充功能，可以实现对单个机房和多个机房进行联网集中监控。 4、支持传感器的即插即用，支持设备的自动查找和配置 5、简单组态。支持简单组态功能，可随意更换站点背景图片，随意拖动改变站点或设备的摆放位置。 6、告警通知。当设备发生告警时，可通过发送E-mail、短信和拨电话的方式通知用户。 7、机房环境的实时监控。支持环境量（包括温度、湿度、烟雾、水浸、红外等）以及三相交流电。 7.1 实时数据：监控主机实时与机房内受监控的所有设备进行通讯，收集设备的运行参数和运行状态数据。当数据异常时，产生设备报警事件信息。并可驱动声光告警灯发出声光报警。客户可通过web浏览方式查看所有设备的当前状态。 7.2 历史数据：监控主机将所有设备的运行参数、状态参数、报警数据等存储在主机硬盘中，以便于日后数据查看和分析之用。可生成数据表格和历史数据曲线，以供分析和打印之用，并可导出为excel表格。 7.3 告警记录：包括告警级别、告警设备、开始和结束时间、告警内容等，可进行打印输出，可导出为excel表格。 8. 告警管理。要求系统具有完善的告警功能和多样的告警方式、灵活的告警设置．对于不同的设备，可以根据告警的重要性、紧急程度设定不同的报警参数：包括报警的方式、优先等级、阀值及通知不同的督理人员等。 告警方式包括但不限于以下方式： 8.1 屏幕告警，当系统检测到新告警时，会在界面上自动显示告警信息，同时自动弹出告警提示窗。 8.2 短信报警：检测到报警时通过 GPRS 短信息模块发送报警信息到预设手机，短信内容含有报警内容及报警时间。 8.3 邮件报警：当检测到报警时，通过用户的邮件服务器发送电子邮件通知用户，内容含有报警内容及报警时间．事件日志：系统自动记录详细的事件日志信息，信息内容包含报警设备，报警参数内容，时间，报警等级等信息。系统管理人员可根据需要对报警参数进行灵活的设置。 8.4 告警联动。当设备发生告警时，可联动控制其他设备。 9、人员管理功能。可对人员进行增加、修改、删除等操作，并可根据人员的工作性质赋予不同的操作权限。 9.1用户管理：要求系统具有多种权限等级的用户，不同权限等级的用户具有不同的操作权限，不同的登录账号和密码。 9.2 一般人员：只能进行数据查看和打印操作； 9.3 系统操作员：具有除人员管理，邮件和短信设置以外的所有系统管理员权限，包括设备配置和告警通知设置、设备控制以及数据查询和打印； 9.4 系统管理员：最高等级用户。可以进行软件的所有操作，包括人员管理、邮件和短信设置、设备配置和告警通知设置、设备控制以及数据查询和打印。 10.设置管理：要求系统具有灵活的设置管理功能。包括权限设置、系统参数（如系统时间等）设置、信号名称设置、告警阀值设置、告警等级设置、告警联动设置、告警名称、网络设置、站点设置、备份设置等。 11.配套设备： 1.DELL 3020 台式控制终端3台 ：CPU型号Intel 酷睿i5 4590T、CPU频率2GHz、最高睿频3000MHz、总线规格DMI 5 GT/s、缓存L3 6MB、核心架构Haswell、核心/线程数四核心/四线程、制程工艺22nm/4G DDR3 1600MHz/1TBSATA 串行；转速 7200转/分钟/DVDRW；3年下一工作日上门服务；3C认证 2.移动控制终端2台 ：DELL E5450 15014:14英寸 超薄本i5-5200U DMI 5 GT/s；三级缓存3MB；核心架构Broadwell；核心/线程数双核心/四线程 ；制程工艺14nm；指令集AVX2，64bit；4G DDR3低电压； 500G+8G混合硬盘（闪存+HDD） GT830M 2G独显 Win8；集成100万像素摄像头；3×USB3.0、视频接口HDMI×1；音频接口耳机/麦克风二合一接口 全尺寸键盘；全国联保，享受三包服务。 | 海湾安全技术有限公司 | 北京市建国门南大街7号北京万豪酒店A座7层 | 85000 | 85000 |
| 6 | 机房环境 监控系统 | 1套 | 艾默生：机房环境监控系统技术需求： 机房环境监控系统：环境监测系统能对机房场地的动力环境实现集中监测，包括对机房环境系统（漏水检测、温湿度、烟感等）、机房设备（UPS系统、空调、智能PDU等），具有完善的监测和控制功能，通过直观界面及时定位故障部位。实现机房设备的集中监控。 机房环境监控系统应该包括以下几个子系统（本次项目针对机房现有的主要设备）： 1、机房环境监控。机房环境包括：温度、湿度、水浸状态、烟雾探测等。机房需实时监测整个机房环境变化的情况，并设定报警阀值。 2、机房设备监控。动力设备包括：UPS，空调等。 对UPS主机的电压、电流、频率、功率及负载输出峰值指数等参数、内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。 对空调系统的工作状态、报警状态进行监测；并支持实现全面远程设置管理空调设备，实现对空调系统的遥调和遥控 | 艾默生网络能源有限公司 | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B2栋 | 28600 | 28600 |
| 7 | 平推式票据针式打印机 | 2台 | 映美630K+ ：24针击打式点阵打印,双向逻辑查找单页纸宽度90-257mm,连续纸宽度101.6-254 mm,厚度0.065-0.53 mm,4份复写能力,IEEE-1284双向并行接口 | 新会江裕信息产业有限公司 | 广东省江门市新会区江裕科技园 | 1250 | 2500 |
| 8 | 自动凭证 装订机 | 1台 | # 金典(Golden)GD-60E： 打孔装订厚度50 mm,电动打孔装订,钻刀直径6 mm,铆管直径5.2 mm,预热时间小于3分钟,打孔装订速度小于30秒,打孔中心距边缘尺寸28 mm | 北京迪士比科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南四街甲331号 | 5500 | 5500 |
| 9 | 电脑 | 6台 | DELL 3020:CPU3.2GHZ,4核，4GB (1X4GB) 单通道DDR3 1600MHz SDRAM 内存;最大支持容量 16GB，独立显卡，显存1GB；容量 500G；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟；DVD光驱；标配2个USB3.0 （2后置）和7个USB2.0（2前置, 4后置,1内置）；LED20寸液晶显示器；免工具型开箱设计，而且内存、硬盘、光驱、扩展插槽等均为无螺丝免工具拆卸设计;3年下一个工作日上门服务 投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. | 戴尔（中国）有限公司 | 厦门火炬高新区金尚路2388号 | 4800 | 28800 |
| 10 | 电脑 | 4台 | DELL 3020：CPUi3-4160 ，内存4GB (1X4GB) 单通道DDR3 1600MHz SDRAM 内存;最大支持容量 16GB，容量 500G；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟；DVD光驱；；标配2个USB3.0 （2后置）和7个USB2.0（2前置, 4后置,1内置）；LED20寸液晶显示器；免工具型开箱设计，而且内存、硬盘、光驱、扩展插槽等均为无螺丝免工具拆卸设计；3年内提供“下一个工作日上门服务”。 投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件 | 戴尔（中国）有限公司 | 厦门火炬高新区金尚路2388号 | 4000 | 16000 |
| 11 | 服务器 | 1台 | DELL R720: 配置2颗E5-2620V2，内存2*8 GB；配置2TSAS*3热插拔硬盘 支援RAID 0,1,5；最大支持硬盘数量和型号 8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘；支持fastpath等SSD优化技术；DVD；750W*2/内置SATA DVD+/-RW ROM；显卡集成H710；前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息；支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理；服务 3年当日 4小时（24X7）免费上门服务（配件+人力，配备专职服务经理提供现场服务)；3年24X7 专家电话技术支持。可提供硬盘保留服务。 提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件 | 戴尔（中国）有限公司 | 厦门火炬高新区金尚路2388号 | 28500 | 28500 |
| 12 | 耳麦 | 2套 | 漫步者K800: 头戴式\黑色\频响范围 20Hz～20kHz\阻抗 32Ω\接口类型 直插\最大承载功率 50mW\声压 102dB\线长 2.0m\线型 单边导线\音频接口 3.5毫米音频接口 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 深圳 | 110 | 220 |
| 13 | 耳麦摄像头 | 2套 | # 现代HYC-D200 ： 免驱动\摄像头\最高分辨率：1024*768\麦克风：有 | 现代信息技术有限公司 | 深圳 | 150 | 300 |
| 14 | 视频音频 设备 | 4套 | 海康威视 DS-2AE7152-A： 750线 室外防水监控摄像头 高清夜视摄像机 3.6MM；红外灯，日夜转换，宽动态；1/4英寸 CCD；有效像素PAL：976(H)×582(V) NTSC：976(H)×494(V)；镜头参数3.84-88.32mm，23倍；最低照度彩色：0.1Lux@（F1.6，AGC ON） 黑白：0.01Lux@（F1.6，AGC ON），0Lux with IR 水平清晰度540TVL（彩色）；600TVL（黑白） 电子快门PAL：1-1/10,000s；NTSC：1-1/10,000s 信噪比大于50dB；动态侦测支持 其它参数16倍数字变倍；红外照射距离：100米 | 海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 1820 | 7280 |
| 15 | 拾音器 | 2套 | 金泽科技A15-AUDIO：监听范围 10~150平方米（可调节）灵敏度 -46DB 1000 HZ ；频率范围 20~20k HZ 输出阻抗 600欧姆 信噪比 动态时最高95dB 采样率 8KHZ；噪音抑制 动态降噪幅度28dB，完全去除噪音 信号处理 AGC自动增益，DSP智能化浮点降噪技术；MIC咪头 进口大振膜抗干扰全向麦克风 电源特性 极性保护电路，前后双滤波双稳压电源；输入电压 12VDC，85MA (MAX) 工作温度 -20° ～ +70°；外壳特色 ABS防火材料 白色喷油 金属网层 外形尺寸 Φ86mm*27mm平板 圆型 接线方式 红色（电源正） ， 黑色（电源地，信号地） ， 白色（信号正）；灵敏度调节 外壳底部通孔处内有蓝色可调电阻，顺时针大，出厂为中间值，接网络摄像机时调到最小值。 | 深圳金泽科技 | 深圳 南山区 西丽珠光村第二工业区 | 550 | 1100 |
| 16 | 主服务器 系统模块 (100视频会议点) | 1套 | 网动WD-S-MCU-000100：包括管理服务器、主服务器、远程培训系统服务器端等整套授权(100个视频会议点) 基本架构 支持linux/windows跨平台集群部署，产品稳定，能够支持7×24小时长时间开机运行； 支持不停机扩容，通过增加分服务器和部署相关业务模块，可任意扩展用户和会议室； 单服务器支持20个会议室、500~1000人同时在线(视服务器具体性能及其带宽而定)。 网络协议 支持TCP、UDP、 Multicast等数据发送和接收协议； 支持直接上网、网关、SOCKS5代理等网络接入模式； 支持NAT、防火墙、多网卡等模式； 支持LAN、Internet、城域网、卫星网、VLAN、VPN等网络； 支持RTP、RSVP等QOS协议。 网络传输 实时性：延迟<300ms； 同步性：<100ms； 优先级：音频 > 视频 > 文字、文档、白板 > 屏幕； FEC丢包补偿技术：具有一定的数据包恢复能力，即使在恶劣的网络环境下，也能保持音视频的流畅播放； RUDP技术：在网络不稳定情况下，增加了UDP数据报可靠性，达到20~30%的数据恢复率； HTTP隧道：只要开通80端口即可穿越防火墙； 二级转发(可选)：将来自服务器的单播或者组播数据，再次转发到局域网，便于其他客户端接收，从而降低服务器的带宽，提高传输效率。 视频能力 系统支持160×120、176×144、320×240、352×288、640×480、704×576、720×576、768×576、800×600、1024×768、1280×720、1280×960、1280×1024、1920×1080等图像分辨率； 采用H.264技术，256Kbps可达DVD效果； 768kbps~1M可达高清720P~1080P效果； 视频支持H.264、H263、H263+、Mpeg4、 XVID等压缩算法，码流可控制在64Kbps至2Mbps； 支持Overlay、D3D、 DirectDraw等多种显示模式；可任意平滑拉伸图像； 输入接口支持：BNC，S端子，HDMI，VGA、DVI，高清分量； 视频格式支持RGB15、RGB16、RGB24、YUV12、YUV422、YUV9； 同时支持36路视频，并可按照实际需求增加； 支持并可任意扩充各种云台协议；支持调焦、拉伸、光圈、转动等。 音频能力 同时支持16路混音； 音频支持G.723.1、iLBC、CELP、G.723、 PCM压缩算法； 音频优化回音抑制(AEC)，静音检测(VAD)，噪声抑制(ANS)，自动增益(AGC)。 数据功能 支持Office、TXT、 HTML、PDF、Flash等多种格式的文档共享； 支持将文档通过虚拟打印技术，转换成分页矢量图片格式进行共享； 支持将文档转换成网页格式，进行同步浏览； 支持同步浏览远程网页； 支持控制浏览Flash动画，并保持播放进度同步； 支持文档的圈点标注； 支持讲稿预先上传和推送、下载； 同步广播AVI、ASF、 WMV、 DVD、 VCD、 RM、 IAC等主流的媒体文件格式； 主持人端播放媒体文件时，重新压缩成H.264格式，因而会员端无需安装各种解码器； 屏幕广播支持：无损压缩(色彩抖动)、有损压缩 (清晰度抖动缩)、Image H264(视频流方式压缩)； 在屏幕广播，程序共享的同时，可进行圈点标注、授权远端控制； 默认支持多达24页电子白板； 支持屏幕图像的快速截取，自动粘贴到白板； 支持一对一或者一对多的文字聊天。 即时通讯 文字交流：为交流双方提供文字交流形式，可以显示图片、表情，可以设置字体；可以对离线用户发送消息，待用户登陆后自动获得。 音视频交流：交流双方可以通过发送邀请进行音视频对讲；如果电脑没有接摄像头，可以设置静态视频图像；可以隐藏视频窗口或以画中画的形式显示对方和己方视频。 数据共享：企业员工之间相互沟通时需要参考相关文件，交流双方可以直接在数据共享里打开相关文件，并能够就相关文字圈点标注，双方同步查看并交流，有利于问题的讲解咨询。 文件发送：交流双方之间有相关资料需要发送给对方，可以通过即时通讯直接发送。 多方会议：在与同事沟通过程中可以临时邀请几位其他同事加入讨论，方便实现多人之间的信息交流与讨论。 转接对话：在与对方交流过程中，如需将问题移交给其他同事，可以将目前的对话转接给下一位同事，转接之后保留交谈的内容，方便下位同事了解事件来龙去脉。 个人资料：可以在线修改个人资料，包括个人信息、昵称、状态、留言等等。 H.323互通 客户端支持标准H.323协议，可与polycom、华为、cisco等品牌的主流型号的硬件终端或者MCU进行互联互通； 视频分辨率最高支持1920×1080全高清； 支持H.239双流数据。 会议录制 混合录制：iac多层数据混合录制，能选择性地将音频、视频、屏幕、文档、白板等混合媒体数据录制到同一文件，并且保持回放的同步性；可任意放大其中某一路画面至全屏； 单屏录制：wmv格式全屏录制，将多路画面和数据录制成独立的媒体文件，同时wmv格式具有良好的平台通用性； 服务器录制：支持服务器端进行会议录制，并可进行后台web点播； 后期处理：iac格式混合录制，可在后期进行二次编辑处理，剪切、拼接、删除或者单独提取某一路音视频输出。 多显输出 支持多显示器输出不同画面； 支持将数据画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某一路视频画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某几路视频画面分屏显示至扩展显示器； 同时支持6台以上显示器不同画面输出。 后台管理 WEB远程管理，分级管理模式； 客户端网页登录、自动下载、自动升级； ODBC数据库接口，支持My SQL、SQL Server、 Oracle等大型数据库； 服务器 集群部署：服务器集群支持五级树状架构，可按照中央—省—市—县—县级以下五级架构部署，不同级别用户自动登录到相应级别的服务器； 树形架构：迎合了某些特殊行业内，现有的树形网络架构的现状，优化网络负载与网络分流处理； 分级管理：不同级别可分别设置机构管理员，实现权限的合理分配与动态管理。 模块化部署：服务器内各个业务功能支持模块化独立部署，根据不同业务的实际负载大小，单独部署分服务器，实现系统的动态不停机扩容，例如：数据库模块：出于数据安全考虑，一般数据库模块独立部署于某内网服务器，通过特定的端口和认证信息，与外网的业务服务器进行通讯，避免被其他系统影响数据安全和运行稳定； 多点通讯服务模块：此模块主要负责视频会议内，音视频数据的转发处理，因此是整个服务器群内负载最大的模块，当用户量增长到一定程度，可独立增加部署此模块，分担主业务服务器压力。 动态热备份：服务器内各个业务模块均支持动态热备份，当某个业务模块出现异常，不能正常处理业务或者通讯中断，连接到此业务模块的用户会动态分配到与此业务模块平级的其他模块，或者此模块的上一级业务模块，对用户来说体验不到任何系统异常； 负载均衡：服务器内各个业务模块均支持负载均衡，默认情况下，相同的业务请求，会被动态分配到所有的相同业务模块，各个模块之间均衡负载所有的用户请求，避免由于某单一业务模块访问量激增导致系统异常或者网络流量大幅抖动。 服务器规则：服务器集群式部署模式，可支持自定义数据流转规则、用户访问规则； 支持根据用户所在的组织部门，将其定向到某特定分服务器； 支持根据用户所在的会议室，将此会议室内所有用户定向到某特定分服务器； 支持根据用户所在的网络运营商，将其定向到相应的网通分服务器、电信分服务器； 支持手动指定某特定用户，将其定向到其特定专属服务器。 扩展性 Flash同步直播：可将视频会议音视频数据、讲稿、媒体文件同步推送至Flash直播服务器，用户可通过Web方式进行在线直播观看；支持Web端文字交流；支持大规模用户的并发单收。 IM即时通讯：支持扩展接入IM即时通讯，可进行点对点文字、语音、视频交流，支持文件传输、电话呼叫、发送邮件等扩展功能；支持IM客户端远程邀请加入会议。 监控平台接入：支持扩展接入视频监控平台，将视频监控平台的监控画面实时广播到会议室中，实现远程会商，应急事件处置等。 移动设备接入：支持Android、iOS系统的手机、平板电脑等移动设备的接入，并可实现音视频、数据、文字等功能的双向互通。 安全性 系统在多个传输层次进行多重加密，保证系统高强度的数据加密和安全性。 用户密码采用不可逆的MD5加密算法；其它数据采用DES加密算法。 兼容性 支持H.323协议互连；支持硬件互连。 提供快速开发接口，支持第三方即时通信、网页程序的调用。 产品提供两年免费升级和两年免费实时维护。 | 北京网动网络科技股份有限公司 | 中国北京 | 48600 | 48600 |
| 17 | 视频会议 模块 | 1套 | 网动WD-S-VCL：使现有建设工程电子招投标具备专家远程会议室沟通功能 支持扩展接入视频监控平台，将视频监控平台的监控画面实时广播到会议室中，实现远程会商，应急事件处置等；可以通过即时通讯查看远程桌面，可以通过本地的录制软件实现本地所有桌面的录制，录制的文件为自有格式，可以支持文件加密等；客户端支持H.323协议，可与局域网、广域网内任一台硬件视频会议终端或者MCU进行互联互通； 视频分辨率支持1920×1080全高清；支持多显示器输出不同画面； 支持将数据画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某一路视频画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某几路视频画面分屏显示至扩展显示器； 同时支持6台以上显示器不同画面输出； | 北京网动网络科技股份有限公司 | 中国北京 | 12000 | 12000 |
| 报价合计 |  |  | 大写：伍拾捌万元整 （¥：580,000元） |  |  |  |  |

填表说明：

表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

投标人名称：鞍山市讯舟网络集成有限公司

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：2015年09月28日

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：02包 产品名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | - 交货/交付时间： 01包：合同签订后（10）日内安装、调试完毕，交付采购人使用。 02包：合同签订后（15）日内安装、调试完毕，交付采购人使用。 03包：合同签订后（20）日内安装、调试完毕，交付采购人使用。 04包：合同签订后（10）日内安装、调试完毕，交付采购人使用。 05包：合同签订后（15）日内安装、调试完毕，交付采购人使用。 | 第二包：合同签订后10日内安装调试完毕，交付采购人使用。 |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | 采购人指定地点 |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付 |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 | 根据国家相关规定执行 |  |
| 5 | ★质量保证期： 按国家有关规定和招标文件要求执行。 | 计算机类三年质保，其他产品按国家规定和招标文件要求执行 |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件： 按国家有关规定和招标文件要求执行。 | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件；电子产品按国家规定执行 |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 | 见投标文件第173页：售后服务承诺书 |  |
| 8 | 现场支持：（2）小时内响应；（6）小时内到达 | 现场支持：10分钟内响应，50分钟内到达现场服务 |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 质保期内免费提供，质保期结束后成本价提供。 |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费现场培训。 | 免费培训 |  |
| 12 | 其它 |  |  |

投标人名称：鞍山市讯舟网络集成有限公司

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：2015年09月28日

项目要求及投标响应表（二）

包号：02包

产品名称: 机房消防监控系统及交易系统网络设备

产品的主要用途、功能以及特点：机房消防监控系统及交易系统网络设备

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 外网防火墙 | 1套 | 1.千兆电口≥16，千兆combo sfp 光口≥8个。吞吐量≥3G bps；最大并发连接数≥2000,000；每秒新建连接数≥50,000；IPSEC VPN吞吐量≥800M bps；IPSEC VPN隧道数≥2000；IPS吞吐量400Mpps;防病毒吞吐量200Mpps 2.SSL VPN 隧道支持32条，最大可扩展2000条；64位多核MIPS处理器+Crossbar高速交换总线架构；支持IPv6/v4双栈，802.1Q trunk封装，802.3ad链路聚合，STP/RSTP；必须具备：SSL VPN功能、防火墙功能、入侵防御（IPS）功能、防病毒（AV）功能、带宽（流量）管理功能、上网行为管理功能的纯硬件网络安全设备。端口镜像，端口数据包源进源出；P2P应用类可识别和阻断；链路负载均衡：支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）。链路负载均衡：支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）。支持对服务器的负载均衡：支持出站就近探测，根据探测结果自动产生出口就近路由（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持双机热备（主/主、主/备），与核心交换机采用同一品牌；双机热备支持防火墙/VPN/DNS/DHCP/PKI会话同步双机热备支持配置同步，双机热备支持用户认证状态同步；支持链路ping、应用端口等方式探测服务器状态 （投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持策略路由（基于源地址、源接口和应用等多种方式）（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持接口逆向路由（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持ISP服务商路由（提供预定义和自定义的）（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）链路间备份功能，主链路故障时可自动切换至备份链路，当主链路恢复正常时又可自动切回；一对一地址转换，一对多地址转换，多对多地址转换，NAT地址端口复用功能，服务器负载均衡；SSL VPN(须支持用户名口令认证和USBkey证书认证、用户监控），SSL VPN客户端安全完整性检查，SSL VPN单点登录，SSL VPN用户帐号与主机绑定，SSL VPN用户帐号与IP绑定； 支持本地认证，外部认证须支持Radius、LADP、MS Active Diectory认证，WEB认证，802.1X认证，认证用户与IP/MAC绑定；系统回滚：支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）。配置文件保存：支持10个配置文件并存，并支持配置回滚（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）； 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证复印件加盖厂商公章 2、提供IPv6 Ready第二阶段认证复印件加盖厂商公章。 3、提供国家保密局涉密信息系统安全保密评测中心颁发的涉密信息系统检测证书复印件加盖厂商公章； 4、投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. 5、提供中国信息安全评测中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书复印件加盖厂商公章； 6、提供中国信息安全评测中心颁发的EAL3分级认证。 | 神州数码：DCFW-1800E-N6104 1.千兆电口16个，千兆combo sfp 光口8个。吞吐量3G bps；最大并发连接数2000,000；每秒新建连接数50,000；IPSEC VPN吞吐量800M bps；IPSEC VPN隧道数2000；IPS吞吐量400Mpps;防病毒吞吐量200Mpps 2.SSL VPN 隧道支持32条，最大可扩展2000条；64位多核MIPS处理器+Crossbar高速交换总线架构；支持IPv6/v4双栈，802.1Q trunk封装，802.3ad链路聚合，STP/RSTP；必须具备：SSL VPN功能、防火墙功能、入侵防御（IPS）功能、防病毒（AV）功能、带宽（流量）管理功能、上网行为管理功能的纯硬件网络安全设备。端口镜像，端口数据包源进源出；P2P应用类可识别和阻断；链路负载均衡：支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）。链路负载均衡：支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）。支持对服务器的负载均衡：支持出站就近探测，根据探测结果自动产生出口就近路由（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持双机热备（主/主、主/备），与核心交换机采用同一品牌；双机热备支持防火墙/VPN/DNS/DHCP/PKI会话同步双机热备支持配置同步，双机热备支持用户认证状态同步；支持链路ping、应用端口等方式探测服务器状态 （投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持策略路由（基于源地址、源接口和应用等多种方式）（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持接口逆向路由（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）支持ISP服务商路由（提供预定义和自定义的）（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）链路间备份功能，主链路故障时可自动切换至备份链路，当主链路恢复正常时又可自动切回；一对一地址转换，一对多地址转换，多对多地址转换，NAT地址端口复用功能，服务器负载均衡；SSL VPN(须支持用户名口令认证和USBkey证书认证、用户监控），SSL VPN客户端安全完整性检查，SSL VPN单点登录，SSL VPN用户帐号与主机绑定，SSL VPN用户帐号与IP绑定； 支持本地认证，外部认证须支持Radius、LADP、MS Active Diectory认证，WEB认证，802.1X认证，认证用户与IP/MAC绑定；系统回滚：支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）。配置文件保存：支持10个配置文件并存，并支持配置回滚（投标时提供产品界面截图，加盖厂商公章。）； 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证复印件加盖厂商公章 2、提供IPv6 Ready第二阶段认证复印件加盖厂商公章。 3、提供国家保密局涉密信息系统安全保密评测中心颁发的涉密信息系统检测证书复印件加盖厂商公章； 4、投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. 5、提供中国信息安全评测中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书复印件加盖厂商公章； 6、提供中国信息安全评测中心颁发的EAL3分级认证。 | 无偏离 | 完全响应 | 见投标文件第27-46页；授权及售后见第9、10页 |
| 02 | 核心交换机接口板 | 1台 | DCRS-6808E接口板:MRS-7600E-12GX12GT业务模块（12个千兆电口+12个千兆Combo接口），适用于DCN DCRS-6800E系列主机 投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. | DCRS-6808E接口板:MRS-7600E-12GX12GT业务模块（12个千兆电口+12个千兆Combo接口），适用于DCN DCRS-6800E系列主机 | 无偏离 | 完全响应 | 见投标文件第9、10、47页 |
| 03 | UPS电池 | 1台 | 12V-100AH×32 | 松下12V-100AH蓄电池32块 | 无偏离 | 完全响应 | 见110、111页 |
| 04 | 13个服务器质保费用 |  | 针对现有9台DELL R710、2台R910服务器和2台DELL MD3600F存储购买原厂家质保两年,提供提供原厂保修，7×24×365服务。投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. | 针对现有9台DELL R710、2台R910服务器和2台DELL MD3600F存储购买原厂家质保两年,提供原厂保修，7×24×365服务。后附制造厂商授权原件及售后服务承诺函原件. | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件7、8页 |
| 05 | 机房气体消防和动力环境监控软件集成系统 | 1套 | 气体消防系统 1.火灾报警控制器1台： 液晶屏规格：240×160点，可同屏显示150个汉字信息 控制器容量： a. 最大容量为242个地址编码点 b. 可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器 c. 30个直接手动操作总线制控制点 d. 配置6个多线制控制点 2.点型光电感烟火灾探测器2台： (1）工作电压：总线24V；（2）监视电流≤0.6mA；（3）报警电流≤1.8mA；（4）报警确认灯：巡检时闪烁，报警时常亮；（5）使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；（6）编码方式：十进制电子编码 3.火灾声光报警器2台：探测器类别：A1R；（1）工作电压：总线24V；（2）监视电流≤0.6mA；（3）报警电流≤1.8mA；（4）报警确认灯：巡检时闪烁，报警时常亮；（5）使用环境：温度：-10℃～＋50℃；相对湿度≤95％，不结露；（6）编码方式：十进制电子编码；（7）外壳防护等级：IP33 4.紧急启/停按钮1套: （1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V； （2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA； （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定； （4）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mΩ；（5）启动方式：按下“按下喷洒”按键； （6）启动零件类型：重复使用型； （7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位； （8）线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接； （9）外壳防护等级：IP334. 5.灭火剂钢瓶及配件一个：钢瓶容量90L，包含所需配件 6.柜体：金属柜体 7.控制线RVS2*1.5 100米. 8.铜芯导线BV2*1.5 100米 9.施工附材：接插件等其他零配件 10.七氟丙烷气体 ：75公斤 机房集中监控管理需求 1、为了提高无人值守机房设备的安全性及便利性，达到了机房的科学管理的目的，本项目从系统的安全、实用、稳定、售后服务等角度出发，要求投标方选用的产品采用windows操作系统。 ２、采用专业的机房监控系统，整个机房监控系统应集成在一个平台上，由一台监控主机进行统一管理，采用先进总线和分布结构，而且需考虑以后系统的扩容。 3、系统提供友好的人机操作界面，支持中文和英文显示，具有很好的兼容性、强大的扩充功能，可以实现对单个机房和多个机房进行联网集中监控。 4、支持传感器的即插即用，支持设备的自动查找和配置 5、简单组态。支持简单组态功能，可随意更换站点背景图片，随意拖动改变站点或设备的摆放位置。 6、告警通知。当设备发生告警时，可通过发送E-mail、短信和拨电话的方式通知用户。 7、机房环境的实时监控。支持环境量（包括温度、湿度、烟雾、水浸、红外等）以及三相交流电。 7.1 实时数据：监控主机实时与机房内受监控的所有设备进行通讯，收集设备的运行参数和运行状态数据。当数据异常时，产生设备报警事件信息。并可驱动声光告警灯发出声光报警。客户可通过web浏览方式查看所有设备的当前状态。 7.2 历史数据：监控主机将所有设备的运行参数、状态参数、报警数据等存储在主机硬盘中，以便于日后数据查看和分析之用。可生成数据表格和历史数据曲线，以供分析和打印之用，并可导出为excel表格。 7.3 告警记录：包括告警级别、告警设备、开始和结束时间、告警内容等，可进行打印输出，可导出为excel表格。 8. 告警管理。要求系统具有完善的告警功能和多样的告警方式、灵活的告警设置．对于不同的设备，可以根据告警的重要性、紧急程度设定不同的报警参数：包括报警的方式、优先等级、阀值及通知不同的督理人员等。 告警方式包括但不限于以下方式： 8.1 屏幕告警，当系统检测到新告警时，会在界面上自动显示告警信息，同时自动弹出告警提示窗。 8.2 短信报警：检测到报警时通过 GPRS 短信息模块发送报警信息到预设手机，短信内容含有报警内容及报警时间。 8.3 邮件报警：当检测到报警时，通过用户的邮件服务器发送电子邮件通知用户，内容含有报警内容及报警时间．事件日志：系统自动记录详细的事件日志信息，信息内容包含报警设备，报警参数内容，时间，报警等级等信息。系统管理人员可根据需要对报警参数进行灵活的设置。 8.4 告警联动。当设备发生告警时，可联动控制其他设备。 9、人员管理功能。可对人员进行增加、修改、删除等操作，并可根据人员的工作性质赋予不同的操作权限。 9.1用户管理：要求系统具有多种权限等级的用户，不同权限等级的用户具有不同的操作权限，不同的登录账号和密码。 9.2 一般人员：只能进行数据查看和打印操作； 9.3 系统操作员：具有除人员管理，邮件和短信设置以外的所有系统管理员权限，包括设备配置和告警通知设置、设备控制以及数据查询和打印； 9.4 系统管理员：最高等级用户。可以进行软件的所有操作，包括人员管理、邮件和短信设置、设备配置和告警通知设置、设备控制以及数据查询和打印。 10.设置管理：要求系统具有灵活的设置管理功能。包括权限设置、系统参数（如系统时间等）设置、信号名称设置、告警阀值设置、告警等级设置、告警联动设置、告警名称、网络设置、站点设置、备份设置等。 11.配套设备： 1.台式控制终端3台 ：CPU型号Intel 酷睿i5 4590T、CPU频率2GHz、最高睿频3000MHz、总线规格DMI 5 GT/s、缓存L3 6MB、核心架构Haswell、核心/线程数四核心/四线程、制程工艺22nm/4G DDR3 1600MHz/1TBSATA 串行；转速 7200转/分钟/DVDRW；3年下一工作日上门服务；3C认证 2.移动控制终端2台 ：14英寸 超薄本i5-5200U DMI 5 GT/s；三级缓存3MB；核心架构Broadwell；核心/线程数双核心/四线程 ；制程工艺14nm；指令集AVX2，64bit；4G DDR3低电压； 500G+8G混合硬盘（闪存+HDD） GT830M 2G独显 Win8；集成100万像素摄像头；3×USB3.0、视频接口HDMI×1；音频接口耳机/麦克风二合一接口 全尺寸键盘；全国联保，享受三包服务。 | 气体消防系统 海湾JB-QB-GST200火灾报警控制主机1台： 液晶屏规格：240×160点，可同屏显示150个汉字信息 控制器容量： a. 最大容量为242个地址编码点 b. 可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器 c. 30个直接手动操作总线制控制点 d. 配置6个多线制控制点 2.点型光电感烟火灾探测器海湾JTY-GD-G3 2台： (1）工作电压：总线24V；（2）监视电流≤0.6mA；（3）报警电流≤1.8mA；（4）报警确认灯：巡检时闪烁，报警时常亮；（5）使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；（6）编码方式：十进制电子编码 3. 海湾声光报警器 HX-100B 2台：探测器类别：A1R；（1）工作电压：总线24V；（2）监视电流≤0.6mA；（3）报警电流≤1.8mA；（4）报警确认灯：巡检时闪烁，报警时常亮；（5）使用环境：温度：-10℃～＋50℃；相对湿度≤95％，不结露；（6）编码方式：十进制电子编码；（7）外壳防护等级：IP33 4. 海湾 GST-LD-8318紧急启/停按钮1套: （1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V； （2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA； （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定； （4）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mΩ；（5）启动方式：按下“按下喷洒”按键； （6）启动零件类型：重复使用型； （7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位； （8）线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接； （9）外壳防护等级：IP334. 5.灭火剂钢瓶及配件一个：钢瓶容量90L，包含所需配件 6.柜体：金属柜体 7.控制线RVS2*1.5 100米. 8.铜芯导线BV2*1.5 100米 9.施工附材：接插件等其他零配件 10.七氟丙烷气体 ：75公斤 艾默生易睿TM环境设备监控系统 机房集中监控管理需求 1、为了提高无人值守机房设备的安全性及便利性，达到了机房的科学管理的目的，本项目从系统的安全、实用、稳定、售后服务等角度出发，要求投标方选用的产品采用windows操作系统。 ２、采用专业的机房监控系统，整个机房监控系统应集成在一个平台上，由一台监控主机进行统一管理，采用先进总线和分布结构，而且需考虑以后系统的扩容。 3、系统提供友好的人机操作界面，支持中文和英文显示，具有很好的兼容性、强大的扩充功能，可以实现对单个机房和多个机房进行联网集中监控。 4、支持传感器的即插即用，支持设备的自动查找和配置 5、简单组态。支持简单组态功能，可随意更换站点背景图片，随意拖动改变站点或设备的摆放位置。 6、告警通知。当设备发生告警时，可通过发送E-mail、短信和拨电话的方式通知用户。 7、机房环境的实时监控。支持环境量（包括温度、湿度、烟雾、水浸、红外等）以及三相交流电。 7.1 实时数据：监控主机实时与机房内受监控的所有设备进行通讯，收集设备的运行参数和运行状态数据。当数据异常时，产生设备报警事件信息。并可驱动声光告警灯发出声光报警。客户可通过web浏览方式查看所有设备的当前状态。 7.2 历史数据：监控主机将所有设备的运行参数、状态参数、报警数据等存储在主机硬盘中，以便于日后数据查看和分析之用。可生成数据表格和历史数据曲线，以供分析和打印之用，并可导出为excel表格。 7.3 告警记录：包括告警级别、告警设备、开始和结束时间、告警内容等，可进行打印输出，可导出为excel表格。 8. 告警管理。要求系统具有完善的告警功能和多样的告警方式、灵活的告警设置．对于不同的设备，可以根据告警的重要性、紧急程度设定不同的报警参数：包括报警的方式、优先等级、阀值及通知不同的督理人员等。 告警方式包括但不限于以下方式： 8.1 屏幕告警，当系统检测到新告警时，会在界面上自动显示告警信息，同时自动弹出告警提示窗。 8.2 短信报警：检测到报警时通过 GPRS 短信息模块发送报警信息到预设手机，短信内容含有报警内容及报警时间。 8.3 邮件报警：当检测到报警时，通过用户的邮件服务器发送电子邮件通知用户，内容含有报警内容及报警时间．事件日志：系统自动记录详细的事件日志信息，信息内容包含报警设备，报警参数内容，时间，报警等级等信息。系统管理人员可根据需要对报警参数进行灵活的设置。 8.4 告警联动。当设备发生告警时，可联动控制其他设备。 9、人员管理功能。可对人员进行增加、修改、删除等操作，并可根据人员的工作性质赋予不同的操作权限。 9.1用户管理：要求系统具有多种权限等级的用户，不同权限等级的用户具有不同的操作权限，不同的登录账号和密码。 9.2 一般人员：只能进行数据查看和打印操作； 9.3 系统操作员：具有除人员管理，邮件和短信设置以外的所有系统管理员权限，包括设备配置和告警通知设置、设备控制以及数据查询和打印； 9.4 系统管理员：最高等级用户。可以进行软件的所有操作，包括人员管理、邮件和短信设置、设备配置和告警通知设置、设备控制以及数据查询和打印。 10.设置管理：要求系统具有灵活的设置管理功能。包括权限设置、系统参数（如系统时间等）设置、信号名称设置、告警阀值设置、告警等级设置、告警联动设置、告警名称、网络设置、站点设置、备份设置等。 11.配套设备： 1.DELL 3020 台式控制终端3台 ：CPU型号Intel 酷睿i5 4590T、CPU频率2GHz、最高睿频3000MHz、总线规格DMI 5 GT/s、缓存L3 6MB、核心架构Haswell、核心/线程数四核心/四线程、制程工艺22nm/4G DDR3 1600MHz/1TBSATA 串行；转速 7200转/分钟/DVDRW；3年下一工作日上门服务；3C认证 2.移动控制终端2台 ：DELL E5450 15014:14英寸 超薄本i5-5200U DMI 5 GT/s；三级缓存3MB；核心架构Broadwell；核心/线程数双核心/四线程 ；制程工艺14nm；指令集AVX2，64bit；4G DDR3低电压； 500G+8G混合硬盘（闪存+HDD） GT830M 2G独显 Win8；集成100万像素摄像头；3×USB3.0、视频接口HDMI×1；音频接口耳机/麦克风二合一接口 全尺寸键盘；全国联保，享受三包服务。 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件48页、53页 |
| 06 | 机房环境 监控系统 | 1套 | 机房环境监控系统技术需求： 机房环境监控系统：环境监测系统能对机房场地的动力环境实现集中监测，包括对机房环境系统（漏水检测、温湿度、烟感等）、机房设备（UPS系统、空调、智能PDU等），具有完善的监测和控制功能，通过直观界面及时定位故障部位。实现机房设备的集中监控。 机房环境监控系统应该包括以下几个子系统（本次项目针对机房现有的主要设备）： 1、机房环境监控。机房环境包括：温度、湿度、水浸状态、烟雾探测等。机房需实时监测整个机房环境变化的情况，并设定报警阀值。 2、机房设备监控。动力设备包括：UPS，空调等。 对UPS主机的电压、电流、频率、功率及负载输出峰值指数等参数、内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。 对空调系统的工作状态、报警状态进行监测；并支持实现全面远程设置管理空调设备，实现对空调系统的遥调和遥控。 | 艾默生：机房环境监控系统技术需求： 机房环境监控系统：环境监测系统能对机房场地的动力环境实现集中监测，包括对机房环境系统（漏水检测、温湿度、烟感等）、机房设备（UPS系统、空调、智能PDU等），具有完善的监测和控制功能，通过直观界面及时定位故障部位。实现机房设备的集中监控。 机房环境监控系统应该包括以下几个子系统（本次项目针对机房现有的主要设备）： 1、机房环境监控。机房环境包括：温度、湿度、水浸状态、烟雾探测等。机房需实时监测整个机房环境变化的情况，并设定报警阀值。 2、机房设备监控。动力设备包括：UPS，空调等。 对UPS主机的电压、电流、频率、功率及负载输出峰值指数等参数、内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。 对空调系统的工作状态、报警状态进行监测；并支持实现全面远程设置管理空调设备，实现对空调系统的遥调和遥控 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件53-64页 |
| 07 | 平推式票据针式打印机 | 2台 | 24针击打式点阵打印,双向逻辑查找单页纸宽度90-257mm,连续纸宽度101.6-254 mm,厚度0.065-0.53 mm,4份复写能力,IEEE-1284双向并行接口 | 映美630K+ ：24针击打式点阵打印,双向逻辑查找单页纸宽度90-257mm,连续纸宽度101.6-254 mm,厚度0.065-0.53 mm,4份复写能力,IEEE-1284双向并行接口 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件119页 |
| 08 | 自动凭证 装订机 | 1台 | 打孔装订厚度50 mm,电动打孔装订,钻刀直径6 mm,铆管直径5.2 mm,预热时间小于3分钟,打孔装订速度小于30秒,打孔中心距边缘尺寸28 mm | # 金典(Golden)GD-60E： 打孔装订厚度50 mm,电动打孔装订,钻刀直径6 mm,铆管直径5.2 mm,预热时间小于3分钟,打孔装订速度小于30秒,打孔中心距边缘尺寸28 mm | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件112页 |
| 09 | 电脑 | 6台 | CPU3.2GHZ,4核，4GB (1X4GB) 单通道DDR3 1600MHz SDRAM 内存;最大支持容量 16GB，独立显卡，显存1GB；容量 500G；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟；DVD光驱；标配2个USB3.0 （2后置）和7个USB2.0（2前置, 4后置,1内置）；LED20寸液晶显示器；免工具型开箱设计，而且内存、硬盘、光驱、扩展插槽等均为无螺丝免工具拆卸设计;3年下一个工作日上门服务 投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. | DELL 3020:CPU3.2GHZ,4核，4GB (1X4GB) 单通道DDR3 1600MHz SDRAM 内存;最大支持容量 16GB，独立显卡，显存1GB；容量 500G；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟；DVD光驱；标配2个USB3.0 （2后置）和7个USB2.0（2前置, 4后置,1内置）；LED20寸液晶显示器；免工具型开箱设计，而且内存、硬盘、光驱、扩展插槽等均为无螺丝免工具拆卸设计;3年下一个工作日上门服务 投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件7、8页及15页 |
| 10 | 电脑 | 4台 | CPUi3-4160 ，内存4GB (1X4GB) 单通道DDR3 1600MHz SDRAM 内存;最大支持容量 16GB，容量 500G；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟；DVD光驱；；标配2个USB3.0 （2后置）和7个USB2.0（2前置, 4后置,1内置）；LED20寸液晶显示器；免工具型开箱设计，而且内存、硬盘、光驱、扩展插槽等均为无螺丝免工具拆卸设计；3年内提供“下一个工作日上门服务”。 投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. | DELL 3020：CPUi3-4160 ，内存4GB (1X4GB) 单通道DDR3 1600MHz SDRAM 内存;最大支持容量 16GB，容量 500G；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟；DVD光驱；；标配2个USB3.0 （2后置）和7个USB2.0（2前置, 4后置,1内置）；LED20寸液晶显示器；免工具型开箱设计，而且内存、硬盘、光驱、扩展插槽等均为无螺丝免工具拆卸设计；3年内提供“下一个工作日上门服务”。 投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件7、8及15页 |
| 11 | 服务器 | 1台 | R720 配置2颗E5-2620V2，内存2*8 GB；配置2TSAS*3热插拔硬盘 支援RAID 0,1,5；最大支持硬盘数量和型号 ≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘；支持fastpath等SSD优化技术；DVD；750W*2/内置SATA DVD+/-RW ROM；显卡集成H710；前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息；支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理；服务 3年当日 4小时（24X7）免费上门服务（配件+人力，配备专职服务经理提供现场服务)；3年24X7 专家电话技术支持。可提供硬盘保留服务。 投标时提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件. | DELL R720: 配置2颗E5-2620V2，内存2*8 GB；配置2TSAS*3热插拔硬盘 支援RAID 0,1,5；最大支持硬盘数量和型号 8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘；支持fastpath等SSD优化技术；DVD；750W*2/内置SATA DVD+/-RW ROM；显卡集成H710；前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息；支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理；服务 3年当日 4小时（24X7）免费上门服务（配件+人力，配备专职服务经理提供现场服务)；3年24X7 专家电话技术支持。可提供硬盘保留服务。 提供产品制造厂家授权原件及售后服务承诺函原件 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件7、8及20页 |
| 12 | 耳麦 | 2套 | 头戴式\黑色\频响范围 20Hz～20kHz\阻抗 32Ω\接口类型 直插\最大承载功率 50mW\声压 102dB\线长 2.0m\线型 单边导线\音频接口 3.5毫米音频接口 | 漫步者K800: 头戴式\黑色\频响范围 20Hz～20kHz\阻抗 32Ω\接口类型 直插\最大承载功率 50mW\声压 102dB\线长 2.0m\线型 单边导线\音频接口 3.5毫米音频接口 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件125页 |
| 13 | 耳麦摄像头 | 2套 | 免驱动\摄像头\最高分辨率：1024*768\麦克风：有 | # 现代HYC-D200 ： 免驱动\摄像头\最高分辨率：1024*768\麦克风：有 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件126 |
| 14 | 视频音频 设备 | 4套 | 750线 室外防水监控摄像头 高清夜视摄像机 3.6MM 红外灯，日夜转换，宽动态 1/4英寸 CCD 有效像素PAL：976(H)×582(V) NTSC：976(H)×494(V) 镜头参数3.84-88.32mm，23倍 最低照度彩色：0.1Lux@（F1.6，AGC ON） 黑白：0.01Lux@（F1.6，AGC ON），0Lux with IR 水平清晰度540TVL（彩色） 600TVL（黑白） 电子快门PAL：1-1/10,000s NTSC：1-1/10,000s 信噪比大于50dB 动态侦测支持 其它参数16倍数字变倍 红外照射距离：100米 | 海康威视 DS-2AE7152-A： 750线 室外防水监控摄像头 高清夜视摄像机 3.6MM；红外灯，日夜转换，宽动态；1/4英寸 CCD；有效像素PAL：976(H)×582(V) NTSC：976(H)×494(V)；镜头参数3.84-88.32mm，23倍；最低照度彩色：0.1Lux@（F1.6，AGC ON） 黑白：0.01Lux@（F1.6，AGC ON），0Lux with IR 水平清晰度540TVL（彩色）；600TVL（黑白） 电子快门PAL：1-1/10,000s；NTSC：1-1/10,000s 信噪比大于50dB；动态侦测支持 其它参数16倍数字变倍；红外照射距离：100米 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件123页 |
| 15 | 拾音器 | 2套 | 监听范围 10~150平方米 （可调节） 灵敏度 -46DB 1000 HZ 频率范围 20~20k HZ 输出阻抗 600欧姆 信噪比 动态时最高95dB 采样率 8KHZ 噪音抑制 动态降噪幅度28dB，完全去除噪音 信号处理 AGC自动增益，DSP智能化浮点降噪技术 MIC咪头 进口大振膜抗干扰全向麦克风 电源特性 极性保护电路，前后双滤波双稳压电源 输入电压 12VDC，85MA (MAX) 工作温度 -20° ～ +70° 外壳特色 ABS防火材料 白色喷油 金属网层 外形尺寸 Φ86mm*27mm平板 圆型 接线方式 红色（电源正） ， 黑色（电源地，信号地） ， 白色（信号正） 灵敏度调节 外壳底部通孔处内有蓝色可调电阻，顺时针大，出厂为中间值，接网络摄像机时调到最小值。 | 金泽科技A15-AUDIO：监听范围 10~150平方米（可调节）灵敏度 -46DB 1000 HZ ；频率范围 20~20k HZ 输出阻抗 600欧姆 信噪比 动态时最高95dB 采样率 8KHZ；噪音抑制 动态降噪幅度28dB，完全去除噪音 信号处理 AGC自动增益，DSP智能化浮点降噪技术；MIC咪头 进口大振膜抗干扰全向麦克风 电源特性 极性保护电路，前后双滤波双稳压电源；输入电压 12VDC，85MA (MAX) 工作温度 -20° ～ +70°；外壳特色 ABS防火材料 白色喷油 金属网层 外形尺寸 Φ86mm*27mm平板 圆型 接线方式 红色（电源正） ， 黑色（电源地，信号地） ， 白色（信号正）；灵敏度调节 外壳底部通孔处内有蓝色可调电阻，顺时针大，出厂为中间值，接网络摄像机时调到最小值。 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件121页 |
| 16 | 主服务器 系统模块 (100视频会议点) | 1套 | 包括管理服务器、主服务器、远程培训系统服务器端等整套授权(100个视频会议点) 基本架构 支持linux/windows跨平台集群部署，产品稳定，能够支持7×24小时长时间开机运行； 支持不停机扩容，通过增加分服务器和部署相关业务模块，可任意扩展用户和会议室； 单服务器支持20个会议室、500~1000人同时在线(视服务器具体性能及其带宽而定)。 网络协议 支持TCP、UDP、 Multicast等数据发送和接收协议； 支持直接上网、网关、SOCKS5代理等网络接入模式； 支持NAT、防火墙、多网卡等模式； 支持LAN、Internet、城域网、卫星网、VLAN、VPN等网络； 支持RTP、RSVP等QOS协议。 网络传输 实时性：延迟<300ms； 同步性：<100ms； 优先级：音频 > 视频 > 文字、文档、白板 > 屏幕； FEC丢包补偿技术：具有一定的数据包恢复能力，即使在恶劣的网络环境下，也能保持音视频的流畅播放； RUDP技术：在网络不稳定情况下，增加了UDP数据报可靠性，达到20~30%的数据恢复率； HTTP隧道：只要开通80端口即可穿越防火墙； 二级转发(可选)：将来自服务器的单播或者组播数据，再次转发到局域网，便于其他客户端接收，从而降低服务器的带宽，提高传输效率。 视频能力 系统支持160×120、176×144、320×240、352×288、640×480、704×576、720×576、768×576、800×600、1024×768、1280×720、1280×960、1280×1024、1920×1080等图像分辨率； 采用H.264技术，256Kbps可达DVD效果； 768kbps~1M可达高清720P~1080P效果； 视频支持H.264、H263、H263+、Mpeg4、 XVID等压缩算法，码流可控制在64Kbps至2Mbps； 支持Overlay、D3D、 DirectDraw等多种显示模式；可任意平滑拉伸图像； 输入接口支持：BNC，S端子，HDMI，VGA、DVI，高清分量； 视频格式支持RGB15、RGB16、RGB24、YUV12、YUV422、YUV9； 同时支持36路视频，并可按照实际需求增加； 支持并可任意扩充各种云台协议；支持调焦、拉伸、光圈、转动等。 音频能力 同时支持16路混音； 音频支持G.723.1、iLBC、CELP、G.723、 PCM压缩算法； 音频优化回音抑制(AEC)，静音检测(VAD)，噪声抑制(ANS)，自动增益(AGC)。 数据功能 支持Office、TXT、 HTML、PDF、Flash等多种格式的文档共享； 支持将文档通过虚拟打印技术，转换成分页矢量图片格式进行共享； 支持将文档转换成网页格式，进行同步浏览； 支持同步浏览远程网页； 支持控制浏览Flash动画，并保持播放进度同步； 支持文档的圈点标注； 支持讲稿预先上传和推送、下载； 同步广播AVI、ASF、 WMV、 DVD、 VCD、 RM、 IAC等主流的媒体文件格式； 主持人端播放媒体文件时，重新压缩成H.264格式，因而会员端无需安装各种解码器； 屏幕广播支持：无损压缩(色彩抖动)、有损压缩 (清晰度抖动缩)、Image H264(视频流方式压缩)； 在屏幕广播，程序共享的同时，可进行圈点标注、授权远端控制； 默认支持多达24页电子白板； 支持屏幕图像的快速截取，自动粘贴到白板； 支持一对一或者一对多的文字聊天。 即时通讯 文字交流：为交流双方提供文字交流形式，可以显示图片、表情，可以设置字体；可以对离线用户发送消息，待用户登陆后自动获得。 音视频交流：交流双方可以通过发送邀请进行音视频对讲；如果电脑没有接摄像头，可以设置静态视频图像；可以隐藏视频窗口或以画中画的形式显示对方和己方视频。 数据共享：企业员工之间相互沟通时需要参考相关文件，交流双方可以直接在数据共享里打开相关文件，并能够就相关文字圈点标注，双方同步查看并交流，有利于问题的讲解咨询。 文件发送：交流双方之间有相关资料需要发送给对方，可以通过即时通讯直接发送。 多方会议：在与同事沟通过程中可以临时邀请几位其他同事加入讨论，方便实现多人之间的信息交流与讨论。 转接对话：在与对方交流过程中，如需将问题移交给其他同事，可以将目前的对话转接给下一位同事，转接之后保留交谈的内容，方便下位同事了解事件来龙去脉。 个人资料：可以在线修改个人资料，包括个人信息、昵称、状态、留言等等。 H.323互通 客户端支持标准H.323协议，可与polycom、华为、cisco等品牌的主流型号的硬件终端或者MCU进行互联互通； 视频分辨率最高支持1920×1080全高清； 支持H.239双流数据。 会议录制 混合录制：iac多层数据混合录制，能选择性地将音频、视频、屏幕、文档、白板等混合媒体数据录制到同一文件，并且保持回放的同步性；可任意放大其中某一路画面至全屏； 单屏录制：wmv格式全屏录制，将多路画面和数据录制成独立的媒体文件，同时wmv格式具有良好的平台通用性； 服务器录制：支持服务器端进行会议录制，并可进行后台web点播； 后期处理：iac格式混合录制，可在后期进行二次编辑处理，剪切、拼接、删除或者单独提取某一路音视频输出。 多显输出 支持多显示器输出不同画面； 支持将数据画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某一路视频画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某几路视频画面分屏显示至扩展显示器； 同时支持6台以上显示器不同画面输出。 后台管理 WEB远程管理，分级管理模式； 客户端网页登录、自动下载、自动升级； ODBC数据库接口，支持My SQL、SQL Server、 Oracle等大型数据库； 服务器 集群部署：服务器集群支持五级树状架构，可按照中央—省—市—县—县级以下五级架构部署，不同级别用户自动登录到相应级别的服务器； 树形架构：迎合了某些特殊行业内，现有的树形网络架构的现状，优化网络负载与网络分流处理； 分级管理：不同级别可分别设置机构管理员，实现权限的合理分配与动态管理。 模块化部署：服务器内各个业务功能支持模块化独立部署，根据不同业务的实际负载大小，单独部署分服务器，实现系统的动态不停机扩容，例如：数据库模块：出于数据安全考虑，一般数据库模块独立部署于某内网服务器，通过特定的端口和认证信息，与外网的业务服务器进行通讯，避免被其他系统影响数据安全和运行稳定； 多点通讯服务模块：此模块主要负责视频会议内，音视频数据的转发处理，因此是整个服务器群内负载最大的模块，当用户量增长到一定程度，可独立增加部署此模块，分担主业务服务器压力。 动态热备份：服务器内各个业务模块均支持动态热备份，当某个业务模块出现异常，不能正常处理业务或者通讯中断，连接到此业务模块的用户会动态分配到与此业务模块平级的其他模块，或者此模块的上一级业务模块，对用户来说体验不到任何系统异常； 负载均衡：服务器内各个业务模块均支持负载均衡，默认情况下，相同的业务请求，会被动态分配到所有的相同业务模块，各个模块之间均衡负载所有的用户请求，避免由于某单一业务模块访问量激增导致系统异常或者网络流量大幅抖动。 服务器规则：服务器集群式部署模式，可支持自定义数据流转规则、用户访问规则； 支持根据用户所在的组织部门，将其定向到某特定分服务器； 支持根据用户所在的会议室，将此会议室内所有用户定向到某特定分服务器； 支持根据用户所在的网络运营商，将其定向到相应的网通分服务器、电信分服务器； 支持手动指定某特定用户，将其定向到其特定专属服务器。 扩展性 Flash同步直播：可将视频会议音视频数据、讲稿、媒体文件同步推送至Flash直播服务器，用户可通过Web方式进行在线直播观看；支持Web端文字交流；支持大规模用户的并发单收。 IM即时通讯：支持扩展接入IM即时通讯，可进行点对点文字、语音、视频交流，支持文件传输、电话呼叫、发送邮件等扩展功能；支持IM客户端远程邀请加入会议。 监控平台接入：支持扩展接入视频监控平台，将视频监控平台的监控画面实时广播到会议室中，实现远程会商，应急事件处置等。 移动设备接入：支持Android、iOS系统的手机、平板电脑等移动设备的接入，并可实现音视频、数据、文字等功能的双向互通。 安全性 系统在多个传输层次进行多重加密，保证系统高强度的数据加密和安全性。 用户密码采用不可逆的MD5加密算法；其它数据采用DES加密算法。 兼容性 支持H.323协议互连；支持硬件互连。 提供快速开发接口，支持第三方即时通信、网页程序的调用。 产品提供两年免费升级和两年免费实时维护。 | 网动WD-S-MCU-000100：包括管理服务器、主服务器、远程培训系统服务器端等整套授权(100个视频会议点) 基本架构 支持linux/windows跨平台集群部署，产品稳定，能够支持7×24小时长时间开机运行； 支持不停机扩容，通过增加分服务器和部署相关业务模块，可任意扩展用户和会议室； 单服务器支持20个会议室、500~1000人同时在线(视服务器具体性能及其带宽而定)。 网络协议 支持TCP、UDP、 Multicast等数据发送和接收协议； 支持直接上网、网关、SOCKS5代理等网络接入模式； 支持NAT、防火墙、多网卡等模式； 支持LAN、Internet、城域网、卫星网、VLAN、VPN等网络； 支持RTP、RSVP等QOS协议。 网络传输 实时性：延迟<300ms； 同步性：<100ms； 优先级：音频 > 视频 > 文字、文档、白板 > 屏幕； FEC丢包补偿技术：具有一定的数据包恢复能力，即使在恶劣的网络环境下，也能保持音视频的流畅播放； RUDP技术：在网络不稳定情况下，增加了UDP数据报可靠性，达到20~30%的数据恢复率； HTTP隧道：只要开通80端口即可穿越防火墙； 二级转发(可选)：将来自服务器的单播或者组播数据，再次转发到局域网，便于其他客户端接收，从而降低服务器的带宽，提高传输效率。 视频能力 系统支持160×120、176×144、320×240、352×288、640×480、704×576、720×576、768×576、800×600、1024×768、1280×720、1280×960、1280×1024、1920×1080等图像分辨率； 采用H.264技术，256Kbps可达DVD效果； 768kbps~1M可达高清720P~1080P效果； 视频支持H.264、H263、H263+、Mpeg4、 XVID等压缩算法，码流可控制在64Kbps至2Mbps； 支持Overlay、D3D、 DirectDraw等多种显示模式；可任意平滑拉伸图像； 输入接口支持：BNC，S端子，HDMI，VGA、DVI，高清分量； 视频格式支持RGB15、RGB16、RGB24、YUV12、YUV422、YUV9； 同时支持36路视频，并可按照实际需求增加； 支持并可任意扩充各种云台协议；支持调焦、拉伸、光圈、转动等。 音频能力 同时支持16路混音； 音频支持G.723.1、iLBC、CELP、G.723、 PCM压缩算法； 音频优化回音抑制(AEC)，静音检测(VAD)，噪声抑制(ANS)，自动增益(AGC)。 数据功能 支持Office、TXT、 HTML、PDF、Flash等多种格式的文档共享； 支持将文档通过虚拟打印技术，转换成分页矢量图片格式进行共享； 支持将文档转换成网页格式，进行同步浏览； 支持同步浏览远程网页； 支持控制浏览Flash动画，并保持播放进度同步； 支持文档的圈点标注； 支持讲稿预先上传和推送、下载； 同步广播AVI、ASF、 WMV、 DVD、 VCD、 RM、 IAC等主流的媒体文件格式； 主持人端播放媒体文件时，重新压缩成H.264格式，因而会员端无需安装各种解码器； 屏幕广播支持：无损压缩(色彩抖动)、有损压缩 (清晰度抖动缩)、Image H264(视频流方式压缩)； 在屏幕广播，程序共享的同时，可进行圈点标注、授权远端控制； 默认支持多达24页电子白板； 支持屏幕图像的快速截取，自动粘贴到白板； 支持一对一或者一对多的文字聊天。 即时通讯 文字交流：为交流双方提供文字交流形式，可以显示图片、表情，可以设置字体；可以对离线用户发送消息，待用户登陆后自动获得。 音视频交流：交流双方可以通过发送邀请进行音视频对讲；如果电脑没有接摄像头，可以设置静态视频图像；可以隐藏视频窗口或以画中画的形式显示对方和己方视频。 数据共享：企业员工之间相互沟通时需要参考相关文件，交流双方可以直接在数据共享里打开相关文件，并能够就相关文字圈点标注，双方同步查看并交流，有利于问题的讲解咨询。 文件发送：交流双方之间有相关资料需要发送给对方，可以通过即时通讯直接发送。 多方会议：在与同事沟通过程中可以临时邀请几位其他同事加入讨论，方便实现多人之间的信息交流与讨论。 转接对话：在与对方交流过程中，如需将问题移交给其他同事，可以将目前的对话转接给下一位同事，转接之后保留交谈的内容，方便下位同事了解事件来龙去脉。 个人资料：可以在线修改个人资料，包括个人信息、昵称、状态、留言等等。 H.323互通 客户端支持标准H.323协议，可与polycom、华为、cisco等品牌的主流型号的硬件终端或者MCU进行互联互通； 视频分辨率最高支持1920×1080全高清； 支持H.239双流数据。 会议录制 混合录制：iac多层数据混合录制，能选择性地将音频、视频、屏幕、文档、白板等混合媒体数据录制到同一文件，并且保持回放的同步性；可任意放大其中某一路画面至全屏； 单屏录制：wmv格式全屏录制，将多路画面和数据录制成独立的媒体文件，同时wmv格式具有良好的平台通用性； 服务器录制：支持服务器端进行会议录制，并可进行后台web点播； 后期处理：iac格式混合录制，可在后期进行二次编辑处理，剪切、拼接、删除或者单独提取某一路音视频输出。 多显输出 支持多显示器输出不同画面； 支持将数据画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某一路视频画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某几路视频画面分屏显示至扩展显示器； 同时支持6台以上显示器不同画面输出。 后台管理 WEB远程管理，分级管理模式； 客户端网页登录、自动下载、自动升级； ODBC数据库接口，支持My SQL、SQL Server、 Oracle等大型数据库； 服务器 集群部署：服务器集群支持五级树状架构，可按照中央—省—市—县—县级以下五级架构部署，不同级别用户自动登录到相应级别的服务器； 树形架构：迎合了某些特殊行业内，现有的树形网络架构的现状，优化网络负载与网络分流处理； 分级管理：不同级别可分别设置机构管理员，实现权限的合理分配与动态管理。 模块化部署：服务器内各个业务功能支持模块化独立部署，根据不同业务的实际负载大小，单独部署分服务器，实现系统的动态不停机扩容，例如：数据库模块：出于数据安全考虑，一般数据库模块独立部署于某内网服务器，通过特定的端口和认证信息，与外网的业务服务器进行通讯，避免被其他系统影响数据安全和运行稳定； 多点通讯服务模块：此模块主要负责视频会议内，音视频数据的转发处理，因此是整个服务器群内负载最大的模块，当用户量增长到一定程度，可独立增加部署此模块，分担主业务服务器压力。 动态热备份：服务器内各个业务模块均支持动态热备份，当某个业务模块出现异常，不能正常处理业务或者通讯中断，连接到此业务模块的用户会动态分配到与此业务模块平级的其他模块，或者此模块的上一级业务模块，对用户来说体验不到任何系统异常； 负载均衡：服务器内各个业务模块均支持负载均衡，默认情况下，相同的业务请求，会被动态分配到所有的相同业务模块，各个模块之间均衡负载所有的用户请求，避免由于某单一业务模块访问量激增导致系统异常或者网络流量大幅抖动。 服务器规则：服务器集群式部署模式，可支持自定义数据流转规则、用户访问规则； 支持根据用户所在的组织部门，将其定向到某特定分服务器； 支持根据用户所在的会议室，将此会议室内所有用户定向到某特定分服务器； 支持根据用户所在的网络运营商，将其定向到相应的网通分服务器、电信分服务器； 支持手动指定某特定用户，将其定向到其特定专属服务器。 扩展性 Flash同步直播：可将视频会议音视频数据、讲稿、媒体文件同步推送至Flash直播服务器，用户可通过Web方式进行在线直播观看；支持Web端文字交流；支持大规模用户的并发单收。 IM即时通讯：支持扩展接入IM即时通讯，可进行点对点文字、语音、视频交流，支持文件传输、电话呼叫、发送邮件等扩展功能；支持IM客户端远程邀请加入会议。 监控平台接入：支持扩展接入视频监控平台，将视频监控平台的监控画面实时广播到会议室中，实现远程会商，应急事件处置等。 移动设备接入：支持Android、iOS系统的手机、平板电脑等移动设备的接入，并可实现音视频、数据、文字等功能的双向互通。 安全性 系统在多个传输层次进行多重加密，保证系统高强度的数据加密和安全性。 用户密码采用不可逆的MD5加密算法；其它数据采用DES加密算法。 兼容性 支持H.323协议互连；支持硬件互连。 提供快速开发接口，支持第三方即时通信、网页程序的调用。 产品提供两年免费升级和两年免费实时维护。 | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件75页 |
| 17 | 视频会议 模块 | 1套 | 使现有建设工程电子招投标具备专家远程会议室沟通功能 支持扩展接入视频监控平台，将视频监控平台的监控画面实时广播到会议室中，实现远程会商，应急事件处置等；可以通过即时通讯查看远程桌面，可以通过本地的录制软件实现本地所有桌面的录制，录制的文件为自有格式，可以支持文件加密等；客户端支持H.323协议，可与局域网、广域网内任一台硬件视频会议终端或者MCU进行互联互通； 视频分辨率支持1920×1080全高清；支持多显示器输出不同画面； 支持将数据画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某一路视频画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某几路视频画面分屏显示至扩展显示器； 同时支持6台以上显示器不同画面输出； | 网动WD-S-VCL：使现有建设工程电子招投标具备专家远程会议室沟通功能 支持扩展接入视频监控平台，将视频监控平台的监控画面实时广播到会议室中，实现远程会商，应急事件处置等；可以通过即时通讯查看远程桌面，可以通过本地的录制软件实现本地所有桌面的录制，录制的文件为自有格式，可以支持文件加密等；客户端支持H.323协议，可与局域网、广域网内任一台硬件视频会议终端或者MCU进行互联互通； 视频分辨率支持1920×1080全高清；支持多显示器输出不同画面； 支持将数据画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某一路视频画面全屏显示至扩展显示器； 支持将某几路视频画面分屏显示至扩展显示器； 同时支持6台以上显示器不同画面输出； | 无偏离 | 完全响应 | 投标文件75页 |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

投标人名称：鞍山市讯舟网络集成有限公司

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：2015年09月28日

售后服务承诺函

鞍山市公共资源交易中心：

针对该项公开招标，我公司郑重承诺：如果我公司在该项公开招标中成为中标供应商

一、我们将提供如下优惠及多项免费服务，包括：

1、公司提供免费培训；

2、公司提供免费三年售后等及时优惠的服务。

3、我公司接到用户电话报修后，10分钟内做出响应，在电话响应无法解决时，50分钟内到达现场。

4、公司本着本地化服务的宗旨，在鞍山本地设立维修点，并配备4名高级工程部经理及工程师为您局提供及时、准确、快速的售后服务。

维修服务网点：鞍山市铁东区六道街金帝豪庭4-73

| 维修人员 | 工作电话 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| 巩志勇 | 2231458 | 13898012383 |
| 罗军 | 2231458 | 13514129311 |
| 王小石 | 2231458 | 13941221837 |
| 吴奇峰 | 2231458 | 13889786668 |

二、产品保修：

产品保修包括产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，分别提供以下各产品的制造厂家和本公司的服务承诺和保障措施。

（一）提供厂家售后服务承诺函；

（二）我公司提供的集体售后服务：

在项目初步验收结束后，项目中计算机及网络类产品三年质保，其他产品按国家规定和招标文件要求执行，保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件；电子产品按国家规定执行。

由于用户不当操做造成的设备损坏，我公司只收取成本价格。

所有系统软件享有三年免费升级服务和电话支持服务。

系统故障实现即时响：

我们公司在接到用户报修电话，10分钟内做出响应，专业工程师在50分钟内到达现场（如电话响应无法解决），故障处理完成之后1小时内出具故障诊断报告。

（三）技术服务体系

为了切实保障本项目各系统工程建立后长期稳定工作，出现故障及时恢复，使系统正常运行，我公司将建立专业的技术服务体系，加以保证。

- 成立专门为本项目服务的队伍，包括：

服务响应工程师（1人）:向用户提供住址、电话号、手机号，可对用户的服务呼叫随时做出响应。及时利用通信手段向用户了解故障情况向用户提供现场解决问题的方案；

维修工程师（3人）：在接到用户服务呼叫50分钟内到达现场，硬件设备出现故障：查看故障情况，采取措施尽快排除故障；在故障一时排除不了时，采取更换设备，调整路径等方法，替换故障设备，保障系统不中断工作；软件出现故障时及时进行软件修复。

巡检工程师（1人）：每个月组织工程师到用户现场巡查，检查系统工作情况，抓住故障的征兆，提前采取措施。同时，对软件系统加以维护、查看运行状态、优化运行参数，适应用户应用发展的要求。

（2）帮助用户组织自身的管理维护队伍

帮助用户培训维护人员，建立维护机构和规章制度，提高维护水平，做到小问题自己能发现、能解决；大问题能发现，协助解决。

该队伍与我公司服务人员建立对口联系关系，做到一起开发，建立和验收系统，编写系统维护计划，制定维护重点事项，汇总维护报告，不断总结维护经验。

（四）技术服务内容

系统投产运行后，对于系统运行中出现的故障问题或系统管理人员在本系统范围内遇到不能解决的问题，我公司提供电话技术支持，必要时提供现场技术支持。

根据本项目特点及用户要求，我公司把技术支持服务分为:电话支持服务；远程诊断服务；现场支持服务；定期巡防；

电话支持

电话支持时段：7×24小时

如果电话支持仍无法解决问题，将启用另外的服务方式（如远程诊断，现场支持等）。

远程诊断服务

我公司建立远程诊断服务设备及环境，在征得用户同意的前提下远程登录到用户的系统，进行支持服务。

我公司提供7×24小时的远程诊断服务。由支持服务响应中心协调并组织相关技术人员组成支持服务小组，通过MODEM远程登录到用户系统环境，进行问题侦测和定位后，提出解决方案，与用户交流并征得同意后，实施解决；如果仍不能解决，将根据情况启动现场支持服务。

定期巡访

提供定期、不定期电话及现场寻访，与用户一起共同对系统进行性能调试、系统诊断，系统日常维护管理方面的交流或培训，并与用户共同进行阶段性的总结、分析，并希望用户对我们的支持服务质量提出宝贵意见和建议。

我公司保证每个月组织工程师到用户现场巡检，检查系统工作情况，抓住故障的征兆，提前采取措施。同时，对系统加以维护、查看运行状态，优化运行参数，适应用户应用发展的需求。

（五）技术服务方式

我公司主要服务方式是专业化的现场人员服务，所谓专业化现场人员服务就是有组织的安排专业技术人员专职到现场上班，提供规范化的服务方式。同时提供电话服务专线，有系统开发工程师专门负责技术热线，帮助用户解决系统运行中出现的各类问题，有问题及时解决。如现场工程师不能及时解决问题的，速派技术人员到现场配合现场工程师解决，及时恢复系统正常工作状态，使系统早日恢复使用。

帮助用户组织自身的管理维护队伍，帮助用户培训维护人员，建立维护机构和规章制度，提高维护水平，做到小问题自己能发现能解决；大问题能发现参与解决。

后期服务

在服务期满后系统的运行的过程中，根据用户的需求，为用户提供专项培训和技术支持提高用户管理人员对系统维护的水平。并可通过双方协商一致的约定提供终身优惠服务。

- 培训计划

我公司承诺，为鞍山市公共资源交易中心进行免费培训。

培训目标

鞍山市讯舟网络集成有限公司在长期从事工程项目实践中的一条重要经验是将对用户的培训看做是整个系统建设的重要内容。系统运行的好坏往往与用户具备的操作和维护能力紧密相关，凡是用户能熟练进行操作和维护的系统，往往能长期运行而很少出现故障，反之则会隔三差五地出现问题。从这个意义上来说，培训做到位，无异于增加了系统的可靠性，这是用户单位和系统建设者的共同心愿。其次，业主通过系统的理论和操作培训，可随工程的建设成长一批有用的人才，这是系统建设的另一个不可忽视的成果。

本项目最终的使用和维护不可避免的要落在用户自己身上，因此系统实施过程中，为用户培养一批掌握基本理论，了解工程实施具体操作的维护的人才是系统建设的重要任务之一。从人是第一宝贵因素来看，为本项目培养一批人才的重要性不亚于系统建设的本身。公司从用户角度出发，一贯将对用户的培养看做是系统工程建设的重要组成部分。在工程建设中培养用户使用、维护、更改和扩充的能力，并可达到完成类似本系统的设计施工能力。此外，我公司所选择第三方软件供应商亦均可向用户提供技术培训。

培训计划

我公司会在合同生效后开始与用户共同协商确定培训时间、班次、人数等事宜。培训根据内容的不同分批、分阶段进行。我公司会根据招标文件的要求和用户的实际需要提供出详尽的课程内容安排，并在合同签订并征得用户同意后实施。

一、本次培训包括理论培训和现场培训，其中理论培训的实施规划准备期间进行，现场实践技能在到货后、集成实施前进行，已推进系统的应用。

1、培训地点：具体地点与用户方协商而定。

2、培训人数：专业技术人员即对系统管理员的培训至少3人，系统操作人员根据用户要求而定。

3、培训开始时间：合同签订生效后，具体培训时间根据项目进展情况而定。

投标人名称：鞍山市讯舟网络集成有限公司

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：2015年09月28日

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购第二包合同的总金额为人民币伍拾捌万元。

- 五、付款方式及条件

- 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

- 六、交货时间和交货地点

合同签订后（十）日内安装调试完毕，交付采购人使用；采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。