工程量清单编制说明

# 一、工程概况

本工程为千山区2020年一事一议财政奖补村内道路建设工程 甘泉镇，位于鞍山市千山区甘泉镇内。包括邓家台村路，路线长1.076公里；管饭寺村路，路线长2.92公里；甘泉村路，路线长4.890公里；苏马台村路，路线长1.697公里；双台子村路，路线长4.003公里；杨相村路，路线长6.047公里；英城子村路，路线长1.707公里；具体如下：

设计标准：四级公路，

设计速度：采用20km/h,

标准横断面型式：

路基宽4.5米，路面宽3.5米，两侧设置土路肩各0.5米。

路面结构设计 ：

1）邓家台村路：

a)邓家台村路4：

面层：采用3cm细粒式沥青混凝土（AC-10）

透层：透层油

基层：采用20cm水泥稳定碎石（水泥剂量4%）

b)起终点填高不满足23cm路段和其余路面：

面层：采用3cm细粒式沥青混凝土（AC-10）

透层：透层油

基层：采用15cm水泥稳定碎石（水泥剂量4%）

垫层：采用20cm级配碎石

2）管饭寺村路、甘泉村路、双台子村路、杨相村路、英城子村路：

面层：采用3cm细粒式沥青混凝土（AC-10）

透层：透层油

基层：采用15cm水泥稳定碎石（水泥剂量4%）

垫层：采用20cm级配碎石

3）苏马台村路

面层：采用3cm细粒式沥青混凝土（AC-10）

透层：透层油

基层：采用15cm水泥稳定碎石（水泥剂量4%）

# 垫层：采用15cm级配碎石（2#、5#、7#、8#、9#）

# 垫层：采用20cm级配碎石（1#、3#、4#、6#、10#）

# 二、编制依据

1、委托单位提供的施工图设计；

2、《公路工程标准施工招标文件第八章-工程量清单计量规则》；

3、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

4、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

5、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

6、辽宁省建设工程造价管理总站发布的2020年05月网刊信息价格。

7、相关规范及技术标准。

# 三、相关要求

1、第100章总则中给定数量的项目投标人必须报价，其余项目投标人可依据实际情况自行报价，若未报价，招标人将不另行支付。

2、安全生产费用按最高投标限价的1.5%计算，不得作为竞争性报价。

3、投标人必须结合图纸进行投标报价，并按图纸对工程量清单进行复核，投标人若发现招标人发出的工程量清单的项目、数量等与施工图纸有差异，应及时向招标人和招标代理机构提出质疑；如果投标人未能在规定时间内提出质疑，将被视为投标人已认可招标人给定的工程量清单与施工图纸相符合，或投标人已将其漏项与数量差异引起的费用分摊在投标报价其他相关子目价格中。总之，投标人的投标报价应是完成施工图纸的全部内容的报价，结算时清单项目不做调整。