鞍山市政府采购项目

鞍山市教育局义务教育实验室建设采购

合同编号：AGJCG2015G041-1

合   同

合同需方：鞍山市教育局

合同供方：大连益隆科教仪器设备有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2015G041-1

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山市教育局  （以下简称需方）和大连益隆科教仪器设备有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号AGJCG2015G041-1）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

开标一览表

投标人名称：大连益隆科教仪器设备有限公司              单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 四城区实验室建设 |  | 284 |  |  |  |
|  | 第一包投标报价 |  |  |  | 198.6261 万元 | 40日 |  |
| 02包 | 01 |  | 两县实验室建设 | 144 |  |  |  |
|  | 第二包投标报价 |  |  |  | 136.6658 万元 | 40日 |  |
| 03包 | 01 |  | 语言室建设 | 354 |  |  |  |
|  | 第三包投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 04包 | 01 |  | 书写板采购 | 109.95 |  |  |  |
|  | 第四包投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 05包 | 01 |  | 实验室用仪器柜 采购 | 47.44 |  |  |  |
|  | 第五包投标报价 |  |  |  | 40.0480 万元 | 40日 |  |
| 06包 | 01 | 实验室用教学仪器采购 |  | 110.61 |  |  |  |
|  | 第六包投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  | 叁佰柒拾伍万叁仟叁佰玖拾玖元整 |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：    大连益隆科教仪器设备有限公司

法定代表人或其授权代表：              (签字)

签署日期： 2015年12月22日

2.3分项价格表

分项价格表

包号：01  四城区实验室建设                             单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 | 198.6261 万元 |
| 国内运保费 | 0元（由本公司负责） |
| 税 费 | 0元（由本公司负责） |
| 其 它 | 0元（由本公司负责） |
| 总价金额 | 198.6261 万元 |

分项价格表

包号：02 两县实验室建设                               单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 | 136.6658 万元 |
| 国内运保费 | 0元（由本公司负责） |
| 税 费 | 0元（由本公司负责） |
| 其 它 | 0元（由本公司负责） |
| 总价金额 | 136.6658 万元 |

分项价格表

包号：05 实验室用仪器柜采购                            单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 | 40.0480 万元 |
| 国内运保费 | 0元（由本公司负责） |
| 税 费 | 0元（由本公司负责） |
| 其 它 | 0元（由本公司负责） |
| 总价金额 | 40.0480 万元 |

投标人名称：    大连益隆科教仪器设备有限公司

法定代表人或其授权代表：              (签字)

签署日期： 2015年12月22日

2.4投标产品价格明细表

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第01包四城区实验室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.物理实验室（48座位）（5间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师演示台 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2 | ▲学生实验台 | 12 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1360 | 1.6320 |
| 3 | 水箱柜 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2080 | 0.2080 |
| 4 | 学生实验凳 | 48 | 把 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0043 | 0.2064 |
| 5 | 电源插座 | 26 | 个 | 详见招标文件 | 上海宝兰电器有限公司 | 温州 | 0.0018 | 0.0468 |
| 6 | 教师电源控制台 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.4900 | 0.4900 |
| 7 | 多功能电源板 | 24 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0490 | 1.1760 |
| 8 | 地上交、直流供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2010 | 0.2010 |
| 9 | 地下交、直流供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1360 | 0.1360 |
| 10 | 教师讲台 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1300 | 0.1300 |
| 11 | 墙面乳胶漆 | 325 | M² | 详见招标文件 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 河北 | 0.0022 | 0.7150 |
| 12 | 照明灯具 | 11 | 套 | 详见招标文件 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 深圳 | 0.0220 | 0.2420 |
| 13 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0230 | 0.0920 |
| 14 | 踢脚线 | 40 | 米 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0022 | 0.0880 |
| 15 | 复合地板 | 94 | M² | 详见招标文件 | 常州市万基木业有限公司 | 常州 | 0.0100 | 0.9400 |
| 16 | 管线下垫层及平整 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0860 | 0.0860 |
| 17 | 原实验室设备拆除 | 1 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1400 | 0.1400 |
| 18 | 原地面开沟、拆除 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2200 | 0.2200 |
| 19 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1400 | 0.1400 |
| 1室小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7.0972 |
| 5室合计 |  |  |  |  |  |  |  | 35.4860 |
| 2.物理准备室、仪器室（5间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师准备台 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2900 | 0.2900 |
| 2 | ▲安全用电实验箱 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1100 | 0.1100 |
| 3 | 仪器柜 | 16 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0730 | 1.1680 |
| 4 | 电源插座 | 2 | 个 | 详见招标文件 | 上海宝兰电器有限公司 | 温州 | 0.0018 | 0.0036 |
| 5 | PP水槽及三联水嘴 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0340 | 0.0340 |
| 6 | 地上给排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0290 | 0.0290 |
| 7 | 地下给排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0290 | 0.0290 |
| 8 | 地上交流供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0360 | 0.0360 |
| 9 | 地下交流供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0360 | 0.0360 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 260 | M² | 详见招标文件 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 设备 | 0.0022 | 0.5720 |
| 11 | 照明灯具 | 10 | 套 | 详见招标文件 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 深圳 | 0.0220 | 0.2200 |
| 12 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0290 | 0.1160 |
| 13 | 踢脚线 | 74 |  | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0022 | 0.1628 |
| 14 | 复合地板 | 90 | M² | 详见招标文件 | 常州市万基木业有限公司 | 常州 | 0.0104 | 0.9360 |
| 15 | 管线下垫层及平整 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0220 | 0.0220 |
| 16 | 原室内设备拆除 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0650 | 0.0650 |
| 17 | 原地面开沟、拆除 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0650 | 0.0650 |
| 18 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1080 | 0.1080 |
| 1室小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4.0024 |
| 5室合计 |  |  |  |  |  |  |  | 20.0120 |
| 3.化学实验室（48座位）5间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师演示台 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2 | 演示台 升降防护屏 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.3300 | 0.3300 |
| 3 | 紧急冲淋洗眼器 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0650 | 0.0650 |
| 4 | ▲学生实验台 | 12 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1650 | 1.9800 |
| 5 | 学生实验凳 | 48 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0043 | 0.2064 |
| 6 | 地上交直流供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2800 | 0.2800 |
| 7 | 地下交直流供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2800 | 0.2800 |
| 8 | 电源插座 | 25 | 个 | 详见招标文件 | 上海宝兰电器有限公司 | 温州 | 0.0018 | 0.0450 |
| 9 | 教师电源控制台 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.4900 | 0.4900 |
| 10 | 学生安全电源盒 | 24 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0097 | 0.2328 |
| 11 | 水盆 | 13 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0097 | 0.1261 |
| 12 | 三联水嘴 | 13 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0136 | 0.1768 |
| 13 | 地上给排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0860 | 0.0860 |
| 14 | 地下给排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1870 | 0.1870 |
| 15 | 演示台通风装置(隐蔽，独立) | 1 | 套 | 详见招标文件 | 温州安达教学设备有限公司 | 温州 | 0.0280 | 0.0280 |
| 16 | 台面通风吸风罩(隐蔽式) | 24 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0280 | 0.6720 |
| 17 | 阻力平衡消音器 | 24 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0170 | 0.4080 |
| 18 | 风量分布控制器 | 24 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0090 | 0.2160 |
| 19 | 实验室通风机(4KW 6.0#) | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.5800 | 0.5800 |
| 20 | 通风管道制作安装(∮400mm) | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.7200 | 0.7200 |
| 21 | 通风管道制作安装(∮200mm) | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.3600 | 0.3600 |
| 22 | 风机进出口管道(∮400mm) | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.6500 | 0.6500 |
| 23 | 风机进出口接头(∮400mm) | 1 | 件 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1080 | 0.1080 |
| 24 | 风机出口防护罩(∮440mm) | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0720 | 0.0720 |
| 25 | 通风系统部件安装 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.4300 | 0.4300 |
| 26 | 回风控制器 | 4 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0220 | 0.0880 |
| 27 | 风机开关及控制系统 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1440 | 0.1440 |
| 28 | 风机控制线 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0720 | 0.0720 |
| 29 | 通风机消声器 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1080 | 0.1080 |
| 30 | 通风机弯头 | 3 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0144 | 0.0432 |
| 31 | 管道手板闸阀 | 24 | 副 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0022 | 0.0528 |
| 32 | 风机进出口柔性伸缩 | 24 | 副 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0043 | 0.1032 |
| 33 | 风机连接法兰 | 2 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0144 | 0.0288 |
| 34 | 教师讲台 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1300 | 0.1300 |
| 35 | 墙面乳胶漆 | 350 | M² | 详见招标文件 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 河北 | 0.0022 | 0.7700 |
| 36 | 照明灯具 | 11 | 套 | 详见招标文件 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 深圳 | 0.0220 | 0.2420 |
| 37 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0290 | 0.1160 |
| 38 | 踢脚线 | 40 | 米 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0029 | 0.1160 |
| 39 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 | 194 | M² | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0043 | 0.8342 |
| 40 | 地砖铺设 | 97 | M² | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0104 | 1.0088 |
| 41 | 管道下垫层及平整 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1400 | 0.1400 |
| 42 | 原实验室设备拆除 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2200 | 0.2200 |
| 43 | 原实验室地面拆除 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1400 | 0.1400 |
| 44 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2200 | 0.2200 |
| 45 | 风机底座 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2200 | 0.2200 |
| 1室小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13.7631 |
| 5室合计 |  |  |  |  |  |  |  | 68.8155 |
| 4.化学准备室、仪器室（5间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师准备台 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.3520 | 0.3520 |
| 2 | 准备台上试剂架 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2080 | 0.2080 |
| 3 | ▲实验废水处理装置 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 沈阳市鹏达教学设备厂 | 沈阳 | 0.6500 | 0.6500 |
| 4 | ▲水质自动监控实验装置 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 浙江胜昔信息科技有限公司 | 浙江 | 0.0930 | 0.0930 |
| 5 | 滴水架 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0430 | 0.0430 |
| 6 | ▲仪器柜 | 16 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0730 | 1.1680 |
| 7 | ▲通风橱 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.3500 | 0.3500 |
| 8 | 通风药品柜 | 4 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1040 | 0.4160 |
| 9 | 管道装饰柜 | 5 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0200 | 0.1000 |
| 10 | 电源插座 | 2 | 个 | 详见招标文件 | 上海宝兰电器有限公司 | 上海 | 0.0018 | 0.0036 |
| 11 | 地上交流供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0430 | 0.0430 |
| 12 | 地下交流供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0650 | 0.0650 |
| 13 | 水槽及三联水嘴 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0345 | 0.0345 |
| 14 | 准备室地上给排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0290 | 0.0290 |
| 15 | 准备室地下给排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0650 | 0.0650 |
| 16 | 柜顶吸风罩(900×350×250mm) | 5 | 套 | 详见招标文件 | 温州安达教学设备有限公司 | 温州 | 0.0086 | 0.0430 |
| 17 | 台面通风吸风罩(隐蔽式) | 2 | 套 | 详见招标文件 | 温州安达教学设备有限公司 | 温州 | 0.0200 | 0.0400 |
| 18 | 风量分布控制器 | 2 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0090 | 0.0180 |
| 19 | 地下通风管道制作安装(∮315mm) | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2200 | 0.2200 |
| 20 | 地上通风管道制作安装(∮200mm) | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2000 | 0.2000 |
| 21 | 通风系统部件安装 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2000 | 0.2000 |
| 22 | 管道手板闸阀 | 1 | 副 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0022 | 0.0022 |
| 23 | 墙面乳胶漆 | 320 | M² | 详见招标文件 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 河北 | 0.0022 | 0.7040 |
| 24 | 照明灯具 | 11 | 套 | 详见招标文件 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 深圳 | 0.0220 | 0.2420 |
| 25 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0287 | 0.1148 |
| 26 | 踢脚线 | 82 | 米 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0029 | 0.2353 |
| 27 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 | 90 | M² | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0043 | 0.3870 |
| 28 | 地砖铺设 | 90 | M² | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0104 | 0.9360 |
| 29 | 管道下垫层及平整 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0720 | 0.0720 |
| 30 | 原室内设备拆除 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1100 | 0.1100 |
| 31 | 原地面拆除 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1100 | 0.1100 |
| 32 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1100 | 0.1100 |
| 1室小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7.3644 |
| 5室合计 |  |  |  |  |  |  |  | 36.8222 |
| 5.生物实验室（48座位）3间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师演示台 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2 | ▲学生实验台 | 12 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1440 | 1.7280 |
| 3 | 教师电源控制台 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2730 | 0.2730 |
| 4 | 生物灯 | 24 | 套 | 详见招标文件 | 温州安达教学设备有限公司 | 温州 | 0.0200 | 0.4800 |
| 5 | 学生实验凳 | 48 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0040 | 0.1920 |
| 6 | 电源插座 | 24 | 个 | 详见招标文件 | 上海宝兰电器有限公司 | 温州 | 0.0025 | 0.0600 |
| 7 | 三联水嘴 | 13 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0140 | 0.1820 |
| 8 | 水槽 | 13 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0097 | 0.1261 |
| 9 | 地上给排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0860 | 0.0860 |
| 10 | 地下给排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0500 | 0.0500 |
| 11 | 地上供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1400 | 0.1400 |
| 12 | 地下供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1900 | 0.1900 |
| 13 | 教师讲台 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1300 | 0.1300 |
| 14 | 墙面乳胶漆 | 330 | M² | 详见招标文件 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 河北 | 0.0022 | 0.7260 |
| 15 | 照明灯具 | 11 | 套 | 详见招标文件 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 深圳 | 0.0220 | 0.2420 |
| 16 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0290 | 0.1160 |
| 17 | 踢脚线 | 40 | 米 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0029 | 0.1160 |
| 18 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 | 190 | M² | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0043 | 0.8170 |
| 19 | 地砖铺设 | 94 | M² | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0104 | 0.9776 |
| 20 | 管道下垫层及平整 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 0.1000 |
| 21 | 原实验室设备拆除 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 0.1000 |
| 22 | 原实验室地面拆除 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 0.1000 |
| 23 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 0.1000 |
| 1室小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2467 |
| 3室合计 |  |  |  |  |  |  |  | 21.7401 |
| 6.生物准备室、仪器室3间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲生物准备台 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2900 | 0.2900 |
| 2 | 台上试剂架 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2080 | 0.2080 |
| 3 | ▲实验废水处理装置 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 沈阳市鹏达教学设备厂 | 沈阳 | 0.6500 | 0.6500 |
| 4 | 仪器柜 | 16 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0730 | 1.1680 |
| 5 | 标本柜 | 4 | 组 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0780 | 0.3120 |
| 6 | 电源插座 | 2 | 套 | 详见招标文件 | 上海宝兰电器有限公司 | 温州 | 0.0018 | 0.0036 |
| 7 | 三联水嘴、水槽 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0345 | 0.0345 |
| 8 | 地上排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0430 | 0.0430 |
| 9 | 地下排水系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0220 | 0.0220 |
| 10 | 地上供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0430 | 0.0430 |
| 11 | 地下供电系统安装 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0220 | 0.0220 |
| 12 | 墙面乳胶漆 | 230 | M² | 详见招标文件 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 河北 | 0.0022 | 0.5060 |
| 13 | 照明灯具 | 8 | 套 | 详见招标文件 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 深圳 | 0.0220 | 0.1760 |
| 14 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0290 | 0.1160 |
| 15 | 踢脚线 | 40 | 米 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0029 | 0.1160 |
| 16 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 | 90 | M² | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0029 | 0.2610 |
| 17 | 地砖铺设 | 90 | M² | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0104 | 0.9360 |
| 18 | 管道下垫层及平整 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0430 | 0.0430 |
| 19 | 原实验室设备拆除 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 0.1000 |
| 20 | 原实验室地面拆除 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 0.1000 |
| 21 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 0.1000 |
| 1室小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2501 |
| 3室合计 |  |  |  |  |  |  |  | 15.7503 |
| 第01包四城区实验室建设合计报价 |  |  |  |  |  |  |  | 198.6261 |
| 第02包两县实验室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 物理实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲物理教师演示台 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2920 | 0.2920 |
| 2 | ▲物理学生实验台 | 12 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1900 | 2.2800 |
| 3 | 学生凳 | 48 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0053 | 0.2544 |
| 4 | 物理总控电源 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.5100 | 0.5100 |
| 5 | 学生电源 | 24 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0080 | 0.1920 |
| 6 | 室内配电系统 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2970 | 0.2970 |
| 7 | 配电箱及安装 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0967 | 0.0967 |
| 8 | 装饰装修 | 96 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0117 | 1.1232 |
|  |  | 226 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0026 | 0.5876 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1276 | 0.1276 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.4039 | 0.4039 |
| 1间小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6.1644 |
| 4室合计 |  |  |  |  |  |  |  | 24.6576 |
| 2．物理准备室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲物理准备实验台 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2920 | 0.2920 |
| 2 | ▲仪器柜 | 16 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 1.6000 |
| 3 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0366 | 0.0366 |
| 4 | 准备台电源 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0056 | 0.0056 |
| 5 | 室内配电系统 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0532 | 0.0532 |
| 6 | 室内给排水系统 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0532 | 0.0532 |
| 7 | 装饰装修 | 66 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0116 | 0.7656 |
|  |  | 180 | 180㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0026 | 0.4680 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0994 | 0.0994 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2977 | 0.2977 |
| 1间小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3.6713 |
| 4室合计 |  |  |  |  |  |  |  | 14.6852 |
| 3.通风化学实验（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲化学教师演示 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.5600 | 0.5600 |
| 2 | ▲化学学生实验 | 12 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2750 | 3.3000 |
| 3 | 学生凳 | 48 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0053 | 0.2544 |
| 4 | 水槽 | 13 | 个 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0100 | 0.1300 |
| 5 | 实验水嘴 | 3 | 个 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0154 | 0.0462 |
| 6 | 紧急洗眼器 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0408 | 0.0408 |
| 7 | 化学总控电源 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.6510 | 0.6510 |
| 8 | 学生实验电源 | 24 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0085 | 0.2040 |
| 9 | 实验通风装置 | 49 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0210 | 1.0290 |
| 10 | 实验通风机 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.8929 | 0.8929 |
| 11 | 风机控制系统 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1913 | 0.1913 |
| 12 | 风量分布控制器 | 49 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0069 | 0.3381 |
| 13 | 内通风管道 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 1.8600 | 1.8600 |
| 14 | 外行程管道 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.4460 | 0.4460 |
| 15 | 配电箱及安装 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2000 | 0.2000 |
| 16 | 内配电系统 | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2970 | 0.2970 |
| 17 | 内给排水系统 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2970 | 0.2970 |
| 18 | 装饰装修 | 96 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0149 | 1.4304 |
|  |  | 226 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0026 | 0.5876 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1913 | 0.1913 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.3401 | 0.3401 |
| 1间小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13.2871 |
| 4间合计 |  |  |  |  |  |  |  | 53.1484 |
| 4.化学准备室、药品室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲化学准备实验 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.3390 | 0.3390 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0366 | 0.0366 |
| 3 | ▲通风橱 | 1 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.5960 | 0.5960 |
| 4 | 通风药品柜 | 4 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1370 | 0.5480 |
| 5 | 仪器柜 | 16 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 1.6000 |
| 6 | 准备电源 | 2 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0057 | 0.0114 |
| 7 | 内通风管道 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.3189 | 0.3189 |
| 8 | 内配电系统 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0532 | 0.0532 |
| 9 | 内给排水系统 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0532 | 0.0532 |
| 10 | 装饰装修 | 23 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0149 | 0.3427 |
|  |  | 43 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0128 | 0.5504 |
|  |  | 180 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0026 | 0.4680 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0967 | 0.0967 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2977 | 0.2977 |
| 1间小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5.3118 |
| 4间合计 |  |  |  |  |  |  |  | 21.2472 |
| 5.生物实验室（48座位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲生物教师演示 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.3670 | 0.3670 |
| 2 | ▲生物学生实验 | 12 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2760 | 3.3120 |
| 3 | 学生凳 | 48 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0053 | 0.2544 |
| 4 | 水槽 | 13 | 个 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0100 | 0.1300 |
| 5 | 水嘴 | 13 | 套 | 详见招标文件 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北 | 0.0154 | 0.2002 |
| 6 | 实验光源 | 24 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0069 | 0.1656 |
| 7 | 总控电源 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1020 | 0.1020 |
| 8 | 学生实验电源 | 24 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0029 | 0.0696 |
| 9 | 配电箱及安装 | 1 | 套 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0967 | 0.0967 |
| 10 | 内配电系统 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0542 | 0.0542 |
| 11 | 内给排水系统 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2977 | 0.2977 |
| 12 | 装饰装修 | 96 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0117 | 1.1232 |
|  |  | 226 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0026 | 0.5876 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1276 | 0.1276 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2970 | 0.2970 |
| 1间小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7.1848 |
| 2间合计 |  |  |  |  |  |  |  | 14.3696 |
| 6.生物准备、仪器、标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲生物准备实验 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.3390 | 0.3390 |
| 2 | 仪器柜 | 16 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1000 | 1.6000 |
| 3 | 标本柜 | 4 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1500 | 0.6000 |
| 4 | 内配电系统 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0530 | 0.0530 |
| 5 | 内给排水系统 | 1 | 项 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0530 | 0.0530 |
| 6 | 装饰装修 | 66 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0117 | 0.7722 |
|  |  | 180 | ㎡ | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0026 | 0.4680 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.0967 | 0.0967 |
|  |  | 1 | 室 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.2970 | 0.2970 |
| 1室小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4.2789 |
| 2室合计 |  |  |  |  |  |  |  | 8.5578 |
| 第02包两县实验室建设总报价 |  |  |  |  |  |  |  | 136.6658 |
| 第05包实验室用仪器柜采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲仪器柜 | 352 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1015 | 35.7280 |
| 2 | 标本柜 | 40 | 个 | 详见招标文件 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 大连 | 0.1080 | 4.3200 |
| 第05包实验室用仪器柜采购合计报价 |  |  |  |  |  |  |  | 40.0480 |

投标人名称：    大连益隆科教仪器设备有限公司

法定代表人或其授权代表：              (签字)

签署日期： 2015年12月22日

2.5项目要求及投标响应表（一）

| 投标人名称： 大连益隆科教仪器设备有限公司 包号：01、02、05包 产品名称：义务教育实验室建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（40）日内。 | 合同签订后（40）日内交付，完全响应招标文件要求 |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | 完全响应招标文件要求 |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 完全响应招标文件要求 |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 | 完全响应招标文件要求 |  |
| 5 | - 质量保证期： - 01包-05包：不少于（3）年 - 06包（消耗品除外）：不少于（1）年 | 质量保证期：7年，完全响应招标文件要求 |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（3）年 | 7年，完全响应招标文件要求 |  |
| 7 | 售后服务承诺要求： | 完全响应招标文件要求 |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（ ）小时内响应；（ ）小时内到达 | 热线电话：0411-83163268，现场支持：5分钟电话响应，3小时内到达现场。完全响应招标文件要求 |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： | 完全响应招标文件要求 |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： | 成本价提供备件，不额外收取任何费用。完全响应招标文件要求 |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： | 完全响应招标文件要求 |  |
| 12 | 其它 | 无 |  |

法定代表人或其授权代表：              (签字)

签署日期： 2015年12月22日

2.6项目要求及投标响应表（二）

| 采购文件要求 |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01包四城区实验室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1物理实验室（48座位）5个（每个实验室包括物理实验室、物理准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1物理实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师演示台 |  | 1台 | 2800×700×1050mm | 2800×700×1050mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：台面板芯为25mm厚实木颗粒板，外贴绿色1.0mm可弯曲耐火板，两长边经后成型处理成弧形，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。具有坚固、耐磨、抗冲击、密封性好、防静电、防潮、易清洁等。★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用环保E1级18mm三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。整体四格设计，中间为抽屉式电源控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等），其他格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。★投标人投标时需提供： | ★台面：台面板芯为25mm厚实木颗粒板，外贴绿色1.0mm可弯曲耐火板，两长边经后成型处理成弧形，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。具有坚固、耐磨、抗冲击、密封性好、防静电、防潮、易清洁等。★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用环保E1级18mm三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。整体四格设计，中间为抽屉式电源控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等），其他格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。★投标人投标时需提供： |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、PVC封边条热熔胶黏剂的检测报告（加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查），内容必须包含：铅（Pb），镉（Cd），汞（Hg），六价铬（Cr6+），多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）检测内容。 | 1、PVC封边条热熔胶黏剂的检测报告（加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查），内容必须包含：铅（Pb），镉（Cd），汞（Hg），六价铬（Cr6+），多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）检测内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、热熔胶黏剂的采购合同、增值税发票复印件，原件现场备查（投标人提供的产品检测报告、采购合同、增值税发票应为同一生产厂家）。 | 2、热熔胶黏剂的采购合同、增值税发票复印件，原件现场备查（投标人提供的产品检测报告、采购合同、增值税发票应为同一生产厂家）。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、阻尼铰链、阻尼三节滑轨疲劳测试检测报告（提供加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查）。 | 3、阻尼铰链、阻尼三节滑轨疲劳测试检测报告（提供加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查）。 |  |  |  |
| 2 | ▲学生实验台 |  | 12台 | 2400×600×760mm（四人组） | 2400×600×760mm（四人组） | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：台面板芯为25mm厚实木颗粒板，外贴质量绿色1.0mm可弯曲耐火板，两长边经后成型处理成弧形，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。具有坚固、耐磨、抗冲击、密封性好、防静电、防潮、易清洁等。★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接件连接。铝材连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。学生交直流及各种表装置放置学生台面上，并与台面进行有效固定。设有挂凳板。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。结构：每张台配挂凳装置，台前部为多功能豪华电源板，配多功能插座。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。★投标人投标时需提供： | ★台面：台面板芯为25mm厚实木颗粒板，外贴质量绿色1.0mm可弯曲耐火板，两长边经后成型处理成弧形，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。具有坚固、耐磨、抗冲击、密封性好、防静电、防潮、易清洁等。★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接件连接。铝材连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。学生交直流及各种表装置放置学生台面上，并与台面进行有效固定。设有挂凳板。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。结构：每张台配挂凳装置，台前部为多功能豪华电源板，配多功能插座。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。★投标人投标时需提供： |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、国家级家具质量监督检验机构出具的物理学生实验台检验报告复印件，原件现场备查。2、国家级检验机构出具的 PVC封边条检验报告加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 | 1、国家级家具质量监督检验机构出具的物理学生实验台检验报告复印件，原件现场备查。2、国家级检验机构出具的 PVC封边条检验报告加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、国家级检验机构出具的装饰耐火板检验报告：要求燃烧性能达到难燃B1级。 | 3、国家级检验机构出具的装饰耐火板检验报告：要求燃烧性能达到难燃B1级。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、耐火板（或称防火板）的采购合同复印件、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的装饰耐火板检测报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 | 4、耐火板（或称防火板）的采购合同复印件、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的装饰耐火板检测报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 |  |  |  |
| 3 | 水箱柜 |  | 1台 | 1000×700×780mm | 1000×700×780mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm，具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且台面颜色多样美观亮丽。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽喷塑铝合金方管，其规格为40×21mm，方管壁厚≥1.2mm，喷涂设备采用静电喷涂生产线，专用连接件连接，带可调式底脚。板材为18mm厚E1级三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，需坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。结构：黑色PP水槽下置安装，设有柜门，便于维修。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×450×310mm。三联水嘴：选用三联水嘴，材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈 ，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 | ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm，具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且台面颜色多样美观亮丽。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽喷塑铝合金方管，其规格为40×21mm，方管壁厚≥1.2mm，喷涂设备采用静电喷涂生产线，专用连接件连接，带可调式底脚。板材为18mm厚E1级三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，需坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。结构：黑色PP水槽下置安装，设有柜门，便于维修。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×450×310mm。三联水嘴：选用三联水嘴，材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈 ，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 |  |  |  |
| 4 | 学生实验凳 |  | 48把 | 钢制三足式结构，表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，凳面为D300 ABS深蓝色、麻面；立管采用Φ50×1.5mm厚钢管，凳面底衬板为1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，三个可调底脚采用Φ27 ABS材料，有效可调范围在10mm以上。整体牢固耐用、平稳、防腐、防潮。 | 钢制三足式结构，表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，凳面为D300 ABS深蓝色、麻面；立管采用Φ50×1.5mm厚钢管，凳面底衬板为1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，三个可调底脚采用Φ27 ABS材料，有效可调范围在10mm以上。整体牢固耐用、平稳、防腐、防潮。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 5 | 电源插座 |  | 26个 | 安装在直流电源板上，国家标准电器元件。★投标人投标时需提供：中国国家强制性产品认证证书（即3C认证）复印件并加盖生产厂家原色公章。 | 安装在直流电源板上，国家标准电器元件。★投标人投标时需提供：中国国家强制性产品认证证书（即3C认证）复印件并加盖生产厂家原色公章。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 6 | 教师电源控制台 |  | 1套 | 覆膜面板 | 覆膜面板 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★本产品采用智能触摸式微电脑控制，输出电压准确而稳定，采用不小于蓝色背光160×128点阵的液晶屏显示工作状态。电源总开关由漏电保护开关控制并采用液晶触摸控制设置工作模式及实验输出电压，设有220V多功能插座。★密码控制：由教师输入正确的密码，方可启动或关闭实验电源的控制系统（教师可自定密码）。★自动关机功能：计时关机设定，防止忘记关机，主机箱采用LED计时显示面板，可以在断电时和开机时均可设定断电时间，永久记录。（时间可设定为0-99小时）★分路控制：为了实验电压的稳定性，由教师分四组来控制学生的实验电压，根据要求可对交流、直流进行分组控制。安全隔离，电压台采用自耦变压器调节大电流变压器来隔离高压，给予学生安全的低压实验电源，输出电压稳，压降小。大电流保护，当实验交流电流超过90A±10A\直流电流大于60A±10A时，电源控制台自动过载保护，液晶屏显示过载，并报警提示，防止设备烧毁。★时间显示：启动后，LCD显示屏上可显示时间，方便教师记录实验数据。交流低压0—30V连续可调，最大电流6A，设有电子保护功能，手动复位。直流稳压，1.5V—30V连续可调，工作电压降在0.2V±之间，最大电流6A，电子过载保护功能。智能低压大电流输出9V/40A±10A.不大于20S自动关闭。直流高压小电流：240-300V/100Ma | ★本产品采用智能触摸式微电脑控制，输出电压准确而稳定，采用不小于蓝色背光160×128点阵的液晶屏显示工作状态。电源总开关由漏电保护开关控制并采用液晶触摸控制设置工作模式及实验输出电压，设有220V多功能插座。★密码控制：由教师输入正确的密码，方可启动或关闭实验电源的控制系统（教师可自定密码）。★自动关机功能：计时关机设定，防止忘记关机，主机箱采用LED计时显示面板，可以在断电时和开机时均可设定断电时间，永久记录。（时间可设定为0-99小时）★分路控制：为了实验电压的稳定性，由教师分四组来控制学生的实验电压，根据要求可对交流、直流进行分组控制。安全隔离，电压台采用自耦变压器调节大电流变压器来隔离高压，给予学生安全的低压实验电源，输出电压稳，压降小。大电流保护，当实验交流电流超过90A±10A\直流电流大于60A±10A时，电源控制台自动过载保护，液晶屏显示过载，并报警提示，防止设备烧毁。★时间显示：启动后，LCD显示屏上可显示时间，方便教师记录实验数据。交流低压0—30V连续可调，最大电流6A，设有电子保护功能，手动复位。直流稳压，1.5V—30V连续可调，工作电压降在0.2V±之间，最大电流6A，电子过载保护功能。智能低压大电流输出9V/40A±10A.不大于20S自动关闭。直流高压小电流：240-300V/100Ma |  |  |  |
| 7 | 多功能电源板 |  | 24套 | 六块表显示 | 六块表显示 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★电源壳体：采用高档的铝镁合金框架结构，装置在台面前部,与实验台面之间成110度角斜面； | ★电源壳体：采用高档的铝镁合金框架结构，装置在台面前部,与实验台面之间成110度角斜面； |  |  |  |
|  |  |  |  | ★规格尺寸：长1200×下宽160（上宽110）×高160mm，电源壳体上盖板为铝合金、立板为1.0mm钢板采用磨具加工制造并设有散热窗其表面经静电喷涂处理； | ★规格尺寸：长1200×下宽160（上宽110）×高160mm，电源壳体上盖板为铝合金、立板为1.0mm钢板采用磨具加工制造并设有散热窗其表面经静电喷涂处理； |  |  |  |
|  |  |  |  | ★PVC覆膜面板:学生电源采用独立变压器的嵌入式授控电源，采用波段操控、仪表显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、18V-30V/2A（1V倍率）；具备自动过载保护功能。学生低压直流电源电压为1.5V-18/2A、18V-30V/1A（0.1V倍率）；具备自动过载保护功能。学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作，CMC认证； | ★PVC覆膜面板:学生电源采用独立变压器的嵌入式授控电源，采用波段操控、仪表显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、18V-30V/2A（1V倍率）；具备自动过载保护功能。学生低压直流电源电压为1.5V-18/2A、18V-30V/1A（0.1V倍率）；具备自动过载保护功能。学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作，CMC认证； |  |  |  |
|  |  |  |  | ★配香蕉插头Ф4×40铜头部分为18mm，红色3个黑色3个； | ★配香蕉插头Ф4×40铜头部分为18mm，红色3个黑色3个； |  |  |  |
|  |  |  |  | ★每桌6表:0－3V－15V 2.5级电压表/ 0－0.6A－3A 2.5级直流电流表/0－3A 2.5级交流电流表/﹣30mA、0、﹢30mA检流计显示测量结果，由香蕉插座口输出。★投标人投标时需提供：省级检验机构出具的低压交流电流表检验报告复印件，原件现场备查。 | ★每桌6表:0－3V－15V 2.5级电压表/ 0－0.6A－3A 2.5级直流电流表/0－3A 2.5级交流电流表/﹣30mA、0、﹢30mA检流计显示测量结果，由香蕉插座口输出。★投标人投标时需提供：省级检验机构出具的低压交流电流表检验报告复印件，原件现场备查。 |  |  |  |
| 8 | 地上交、直流供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。线缆具有3C认证。不含配电箱的制作及安装。★投标人投标时需提供：中国电线电缆产品认证证书（3C认证）加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。线缆具有3C认证。不含配电箱的制作及安装。★投标人投标时需提供：中国电线电缆产品认证证书（3C认证）加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 9 | 地下交、直流供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。线缆具有3C认证。不含配电箱的制作及安装。★投标人投标时需提供：中国电线电缆产品认证证书（3C认证）加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。线缆具有3C认证。不含配电箱的制作及安装。★投标人投标时需提供：中国电线电缆产品认证证书（3C认证）加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 10 | 教师讲台 |  | 1套 | 4400×800×180mm | 4400×800×180mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 整体部分共二块组成，每块尺寸2200×800×180mm； | 整体部分共二块组成，每块尺寸2200×800×180mm； |  |  |  |
|  |  |  |  | 结构：烘干实木方框架及四周和上盖全为15㎜厚烘干实木板，整体框架均须涂刷地板漆。框架设计结构安全，科学合理，标准载荷不变形，人体承载不颤，不晃。 | 结构：烘干实木方框架及四周和上盖全为15㎜厚烘干实木板，整体框架均须涂刷地板漆。框架设计结构安全，科学合理，标准载荷不变形，人体承载不颤，不晃。 |  |  |  |
| 11 | 墙面乳胶漆 |  | 325M² | 墙面扇灰、刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。投标人负责涂刷。 | 墙面扇灰、刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。投标人负责涂刷。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 12 | 照明灯具 |  | 11套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm， 灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm， 灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 13 | 遮阳窗帘及窗帘杆 |  | 4套 | 优质遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 优质遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 14 | 踢脚线 |  | 40米 | 材质：高分子材料，规格：高为80mm，厚度为4mm。 | 材质：高分子材料，规格：高为80mm，厚度为4mm。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 15 | 复合地板 |  | 94M² | 地面挖掘、开沟、平整、回填、地面恢复及铺设高级复合地板。 地板选用浸渍纸层压木质地板，要求表面耐划、耐磨、耐污染腐蚀、防潮性好、抗冲击的家用E1级规格：1215×200×12mm的浸渍纸层压木质地板。★投标人投标时需提供：省级及以上地板质量检验机构出具的浸渍纸层压木质地板检验报告并加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 | 地面挖掘、开沟、平整、回填、地面恢复及铺设高级复合地板。 地板选用浸渍纸层压木质地板，要求表面耐划、耐磨、耐污染腐蚀、防潮性好、抗冲击的家用E1级规格：1215×200×12mm的浸渍纸层压木质地板。★投标人投标时需提供：省级及以上地板质量检验机构出具的浸渍纸层压木质地板检验报告并加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 16 | 管线下垫层及平整 |  | 1室 | 电管沟下填充、平整、夯实；线管固定 | 电管沟下填充、平整、夯实；线管固定 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 17 | 原实验室设备拆除 |  | 1个 | 拆实验室设备类 | 拆实验室设备类 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 18 | 原地面开沟、拆除 |  | 1室 | 满足地下管线排布需求 | 满足地下管线排布需求 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 19 | 垃圾清运 |  | 1项 | 全部施工垃圾 | 全部施工垃圾 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 1.2物理准备室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师准备台 |  | 1台 | 2400×1200×850mm | 2400×1200×850mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：台面板芯为25mm厚实木颗粒板，外贴绿色1.0mm可弯曲耐火板，两长边经后成型处理成弧形，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。具有坚固、耐磨、抗冲击、密封性好、防静电、防潮、易清洁等。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽铝镁合金双层方管，其规格为55×50mm，方管壁厚≥1.2mm，喷涂设备采用静电喷涂生产线，连接件连接，带可调式底脚。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。结构：上部设抽屉，下部厢体设置对开门储物柜，准备台交流插座。台脚：采用黑色直径不小于Φ37ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | ★台面：台面板芯为25mm厚实木颗粒板，外贴绿色1.0mm可弯曲耐火板，两长边经后成型处理成弧形，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。具有坚固、耐磨、抗冲击、密封性好、防静电、防潮、易清洁等。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽铝镁合金双层方管，其规格为55×50mm，方管壁厚≥1.2mm，喷涂设备采用静电喷涂生产线，连接件连接，带可调式底脚。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。结构：上部设抽屉，下部厢体设置对开门储物柜，准备台交流插座。台脚：采用黑色直径不小于Φ37ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
| 2 | ▲安全用电实验箱 |  | 1套 | 箱体一个，外观尺寸：520×408×176mm，箱体采用注塑成型。★实验清单：漏电保护器模块、空气开关模块、工业插座模块、接线转换座模块、淋浴模块、插座模块、用电器模块、人体模块、微电脑时控开关、万用电表、漏电短路器模块、荧光灯支架、荧光灯管、电笔、荧光灯插头线、三芯护套线、带香蕉插头的导线。★投标人投标时需提供：产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件备查。 | 箱体一个，外观尺寸：520×408×176mm，箱体采用注塑成型。★实验清单：漏电保护器模块、空气开关模块、工业插座模块、接线转换座模块、淋浴模块、插座模块、用电器模块、人体模块、微电脑时控开关、万用电表、漏电短路器模块、荧光灯支架、荧光灯管、电笔、荧光灯插头线、三芯护套线、带香蕉插头的导线。★投标人投标时需提供：产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件备查。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 3 | 仪器柜 |  | 16台 | 1000×500×2200mm | 1000×500×2200mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间高度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间高度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★投标人投标时需提供：1、省级检验机构出具的三聚氰胺双贴面板（刨花板）检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。2、国家级检验机构出具的粉末涂料检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 | ★投标人投标时需提供：1、省级检验机构出具的三聚氰胺双贴面板（刨花板）检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。2、国家级检验机构出具的粉末涂料检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、三聚氰胺双贴面板（刨花板）的采购合同复印件、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的三聚氰胺双贴面板<刨花板>检验报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 | 3、三聚氰胺双贴面板（刨花板）的采购合同复印件、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的三聚氰胺双贴面板<刨花板>检验报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 |  |  |  |
| 4 | 电源插座 |  | 2个 | 国家标准电器元件。 | 国家标准电器元件。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 5 | PP水槽及三联水嘴 |  | 1套 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×400×300mm。三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×400×300mm。三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 6 | 地上给排水 |  | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | 系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 地下给排水 |  | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | 系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 地上交流供 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | 电系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地下交流供 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | 电系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 墙面乳胶漆 |  | 260M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 11 | 照明灯具 |  | 10套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 12 | 遮阳窗帘 |  | 4套 | 优质遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 优质遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | 及窗帘杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 踢脚线 |  | 74米 | 材质：高分子材料，规格：高为80mm，厚度为4mm | 材质：高分子材料，规格：高为80mm，厚度为4mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 14 | 复合地板 |  | 90M² | 地面挖掘、开沟、平整、回填、地面恢复及铺设高级复合地板。 地板选用浸渍纸层压木质地板，要求表面耐划、耐磨、耐污染腐蚀、防潮性好、抗冲击的家用E1级规格：1215×200×12mm的浸渍纸层压木质地板。 | 地面挖掘、开沟、平整、回填、地面恢复及铺设高级复合地板。 地板选用浸渍纸层压木质地板，要求表面耐划、耐磨、耐污染腐蚀、防潮性好、抗冲击的家用E1级规格：1215×200×12mm的浸渍纸层压木质地板。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 15 | 管线下垫层 |  | 1室 | 电管沟下填充、平整、夯实；线管固定 | 电管沟下填充、平整、夯实；线管固定 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | 及平整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 原室内设备拆除 |  | 1室 | 拆实验室设备类 | 拆实验室设备类 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 17 | 原地面开沟、拆除 |  | 1室 | 满足地下管线排布需求 | 满足地下管线排布需求 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 18 | 垃圾清运 |  | 1项 | 全部施工垃圾 | 全部施工垃圾 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 2.化学实验室（48座位）5个（每个实验室包括化学实验室、化学准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1化学实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师演示台 |  | 1台 | 2800×700×1050mm | 2800×700×1050mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着、耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且美观亮丽。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽喷塑铝合金方管，其规格为40×21mm，方管壁厚≥1.2mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、连接件连接,组装方便、灵活。板材采用环保E1级18mm三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。整体四格设计，中间为抽屉式电源控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等）带锁，其他二格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。★结构：演示台前部设计可升降防护屏，一侧为PP水封式水盆(台面下安装)及三联高压水嘴，设有柜门，上面为演示台面，台面下抽屉内装有教师电源及通风系统控制装置，一侧设有一套隐蔽式通风装置（可升降、360°旋转），并设有交流插座。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着、耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且美观亮丽。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽喷塑铝合金方管，其规格为40×21mm，方管壁厚≥1.2mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、连接件连接,组装方便、灵活。板材采用环保E1级18mm三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。整体四格设计，中间为抽屉式电源控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等）带锁，其他二格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。★结构：演示台前部设计可升降防护屏，一侧为PP水封式水盆(台面下安装)及三联高压水嘴，设有柜门，上面为演示台面，台面下抽屉内装有教师电源及通风系统控制装置，一侧设有一套隐蔽式通风装置（可升降、360°旋转），并设有交流插座。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
| 2 | 演示台 |  | 1台 | 演示台面槽口宽度为10mm，槽口精修； | 演示台面槽口宽度为10mm，槽口精修； | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | 升降防护屏 |  |  | ★升降防护屏：尺寸应不小于990mm长/420mm高/8mm厚的全钢化防爆玻璃；3C认证产品； | ★升降防护屏：尺寸应不小于990mm长/420mm高/8mm厚的全钢化防爆玻璃；3C认证产品； |  |  |  |
|  |  |  |  | ★防护屏升降控制系统：控制演示台上可升降玻璃防护屏，可使防护屏停留在任意高度，使用遥控器控制； | ★防护屏升降控制系统：控制演示台上可升降玻璃防护屏，可使防护屏停留在任意高度，使用遥控器控制； |  |  |  |
|  |  |  |  | ★升降传动装置：主机为超静音电机，采用电动升降功能，升降速度均匀，30秒钟达到420mm高度（距台面）。★投标人投标时需提供:钢化玻璃产品3C认证证书复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 | ★升降传动装置：主机为超静音电机，采用电动升降功能，升降速度均匀，30秒钟达到420mm高度（距台面）。★投标人投标时需提供:钢化玻璃产品3C认证证书复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 |  |  |  |
| 3 | 紧急冲淋洗眼器 |  | 1套 | 台式移动双口 | 台式移动双口 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 洗眼器安装于演示台上。加厚铜质，表面高亮度超厚镀电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开，开关在水流1秒钟内快速启动，控水阀为止逆阀，其阀门可自动关闭；软性PVC管外覆不锈钢网；最大耐水压7巴。★投标人投标时需提供：国家级检验机构出具的紧急冲淋洗眼器检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 | 洗眼器安装于演示台上。加厚铜质，表面高亮度超厚镀电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开，开关在水流1秒钟内快速启动，控水阀为止逆阀，其阀门可自动关闭；软性PVC管外覆不锈钢网；最大耐水压7巴。★投标人投标时需提供：国家级检验机构出具的紧急冲淋洗眼器检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 |  |  |  |
| 4 | ▲学生实验台 |  | 12台 | 2400×600×760mm | 2400×600×760mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着、耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且美观亮丽。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽喷塑铝合金方管，其规格为40×21mm，方管壁厚≥1.2mm，书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，连接件连接。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。结构：台中间为PP水封式水盆(台面下安装)及三联高压水嘴，设有柜门。台面装有可升降、360°旋转的隐蔽式通风装置，台侧装有交直流电源盒和插座；配挂凳装置。台面挡板：采用12.7mm厚实芯理化板为台面挡水线，高度45mm与台面进行固定，并用玻璃胶做防水处理。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着、耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且美观亮丽。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽喷塑铝合金方管，其规格为40×21mm，方管壁厚≥1.2mm，书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，连接件连接。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。结构：台中间为PP水封式水盆(台面下安装)及三联高压水嘴，设有柜门。台面装有可升降、360°旋转的隐蔽式通风装置，台侧装有交直流电源盒和插座；配挂凳装置。台面挡板：采用12.7mm厚实芯理化板为台面挡水线，高度45mm与台面进行固定，并用玻璃胶做防水处理。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★投标人投标时需提供：1、国家级家具质量监督检验机构出具的化学学生通风实验台检验报告复印件，原件现场备查。2、国家级检验机构出具的实芯理化板检验报告：要求必须含有硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、乙酸（99%）、双氧水、二氯甲烷、三氯甲烷、氢氧化氨、冰醋酸、碘酒、高氯酸其检验结果应达到5级，并加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 | ★投标人投标时需提供：1、国家级家具质量监督检验机构出具的化学学生通风实验台检验报告复印件，原件现场备查。2、国家级检验机构出具的实芯理化板检验报告：要求必须含有硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、乙酸（99%）、双氧水、二氯甲烷、三氯甲烷、氢氧化氨、冰醋酸、碘酒、高氯酸其检验结果应达到5级，并加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、实芯理化板采购合同、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的实芯理化板检验报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 | 3、实芯理化板采购合同、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的实芯理化板检验报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 |  |  |  |
| 5 | 学生实验凳 |  | 48个 | Φ300×450mm | Φ300×450mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 钢制三足式结构，表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，凳面为D300 ABS深蓝色、麻面；立管采用Φ50×1.5mm厚钢管，凳面底衬板为1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，三个可调底脚采用Φ27 ABS材料，有效可调范围在10mm以上。整体牢固耐用、平稳、防腐、防潮。 | 钢制三足式结构，表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，凳面为D300 ABS深蓝色、麻面；立管采用Φ50×1.5mm厚钢管，凳面底衬板为1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，三个可调底脚采用Φ27 ABS材料，有效可调范围在10mm以上。整体牢固耐用、平稳、防腐、防潮。 |  |  |  |
| 6 | 地上交直流供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 7 | 地下交直流供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 8 | 电源插座 |  | 25个 | 安装在直流电源盒内，国家标准电器元件。 | 安装在直流电源盒内，国家标准电器元件。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 9 | 教师电源控制台 |  | 1套 | ★本产品采用智能触摸式微电脑控制，输出电压准确而稳定，采用不小于蓝色背光160×128点阵的液晶屏显示工作状态。电源总开关由漏电保护开关控制并采用液晶触摸控制设置工作模式及实验输出电压，设有220V多功能插座。★密码控制：由教师输入正确的密码，方可启动或关闭实验电源的控制系统（教师可自定密码）。★自动关机功能：计时关机设定，防止忘记关机，主机箱采用LED计时显示面板，可以在断电时和开机时设定断电时间，永久记录。（时间可设定为0-99小时）★分路控制：为了实验电压的稳定性，由教师分四组来控制学生的实验电压，根据要求可对交流、直流进行分组控制。安全隔离，电压台采用自耦变压器调节大电流变压器来隔离高压给予学生安全的低压实验电源，输出电压稳，压降小。大电流保护，当实验交流电流超过90A±10A\直流电流大于60A±10A时，电源控制台自动过载保护，液晶屏显示过载，并报警提示，防止设备烧毁。★时间显示：启动后，LCD显示屏上可显示时间，方便教师记录实验数据。交流低压.0—30V连续可调，最大电流8A，设有电子保护功能，手动复位。直流稳压，1.5V—30V连续可调，工作电压降在0.2V±之间，最大电流6A，电子过载保护功能。智能低压大电流输出9V/40A.不大于20S自动关闭。风机控制系统：集成通风机控制系统，设有变频/电磁控制系统，可根据教学要求控制室内通风量的大小。防护屏升降控制系统：控制演示台上可升降防护屏，可使防护屏停留在任意高度，采用遥控器控制。 | ★本产品采用智能触摸式微电脑控制，输出电压准确而稳定，采用不小于蓝色背光160×128点阵的液晶屏显示工作状态。电源总开关由漏电保护开关控制并采用液晶触摸控制设置工作模式及实验输出电压，设有220V多功能插座。★密码控制：由教师输入正确的密码，方可启动或关闭实验电源的控制系统（教师可自定密码）。★自动关机功能：计时关机设定，防止忘记关机，主机箱采用LED计时显示面板，可以在断电时和开机时设定断电时间，永久记录。（时间可设定为0-99小时）★分路控制：为了实验电压的稳定性，由教师分四组来控制学生的实验电压，根据要求可对交流、直流进行分组控制。安全隔离，电压台采用自耦变压器调节大电流变压器来隔离高压给予学生安全的低压实验电源，输出电压稳，压降小。大电流保护，当实验交流电流超过90A±10A\直流电流大于60A±10A时，电源控制台自动过载保护，液晶屏显示过载，并报警提示，防止设备烧毁。★时间显示：启动后，LCD显示屏上可显示时间，方便教师记录实验数据。交流低压.0—30V连续可调，最大电流8A，设有电子保护功能，手动复位。直流稳压，1.5V—30V连续可调，工作电压降在0.2V±之间，最大电流6A，电子过载保护功能。智能低压大电流输出9V/40A.不大于20S自动关闭。风机控制系统：集成通风机控制系统，设有变频/电磁控制系统，可根据教学要求控制室内通风量的大小。防护屏升降控制系统：控制演示台上可升降防护屏，可使防护屏停留在任意高度，采用遥控器控制。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 10 | 学生安全电源盒 |  | 24套 | 结构：实验台两侧配备翻转式直流电源盒和多功能插座。电源：交直流低压有短路、过载自动保护，手动复位。直流稳压电源0～24V，由教师主控，连续可调。 | 结构：实验台两侧配备翻转式直流电源盒和多功能插座。电源：交直流低压有短路、过载自动保护，手动复位。直流稳压电源0～24V，由教师主控，连续可调。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★配香蕉插头：Ф4×40铜头部分为18mm，红色1个,黑色1个。 | ★配香蕉插头：Ф4×40铜头部分为18mm，红色1个,黑色1个。 |  |  |  |
| 11 | 水盆 |  | 13套 | 410×310×220mm | 410×310×220mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞。★投标人投标是需提供：国家级检验机构出具的实验室水槽检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞。★投标人投标是需提供：国家级检验机构出具的实验室水槽检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 |  |  |  |
| 12 | 三联水嘴 |  | 13套 | 台面上：240×550mm（两低130mm） | 台面上：240×550mm（两低130mm） | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈。 | 三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈。 |  |  |  |
| 13 | 地上给排水系统安装 |  | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 14 | 地下给排水系统安装 |  | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 15 | 演示台通风装置(隐蔽，独立) |  | 1套 | 通风机：实验室选用防腐蚀的FS4-72型6.0#离心式调速风机，功率4KW，n=125-1250转/分，风量为0-12000m3/小时。 | 通风机：实验室选用防腐蚀的FS4-72型6.0#离心式调速风机，功率4KW，n=125-1250转/分，风量为0-12000m3/小时。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 16 | 台面通风吸风罩(隐蔽式) |  | 24套 | 通风机材质：风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的UPVC材料加工制作。 | 通风机材质：风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的UPVC材料加工制作。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 17 | 阻力平衡消音器 |  | 24套 | 通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料管道。实验室内主管道直径为400mm；支管道直径200mm；塑料管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。 | 通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料管道。实验室内主管道直径为400mm；支管道直径200mm；塑料管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 18 | 风量分布控制器 |  | 24套 | 通风罩：选用ABS材料制作的隐蔽式吸风罩，具有耐酸碱腐蚀、轴向可升降、径向360°旋转的特性，吸风罩口处设有防护网，可防止碎纸等杂物塞入吸风管，同时又不影响风量。 | 通风罩：选用ABS材料制作的隐蔽式吸风罩，具有耐酸碱腐蚀、轴向可升降、径向360°旋转的特性，吸风罩口处设有防护网，可防止碎纸等杂物塞入吸风管，同时又不影响风量。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 19 | 实验室通风机 |  | 1台 | 噪声：室内噪声小于55分贝。 | 噪声：室内噪声小于55分贝。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | (4KW 6.0#) |  |  | 通风排毒效果：99%以上(3-5分钟)； | 通风排毒效果：99%以上(3-5分钟)； |  |  |  |
| 20 | 通风管道制作安装(∮400mm) |  | 1室 | 换气次数：每室每小时6-15次； | 换气次数：每室每小时6-15次； | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 21 | 通风管道制作安装(∮200mm) |  | 1室 | 罩口风速：6米/秒以上； | 罩口风速：6米/秒以上； | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 22 | 风机进出口管道(∮400mm) |  | 1套 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 23 | 风机进出口接头(∮400mm) |  | 1件 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 24 | 风机出口防护罩(∮440mm) |  | 1套 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 25 | 通风系统部件安装 |  | 1套 | 含弯头、异形件、井架等 | 含弯头、异形件、井架等 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 26 | 回风控制器 |  | 4套 | 铝合金（双层） | 铝合金（双层） | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 27 | 风机开关及控制系统 |  | 1套 | 国家标准电器件，符合电气施工规范。 | 国家标准电器件，符合电气施工规范。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 28 | 风机控制线 |  | 1套 | 与通风机、通风管道、通风罩等通风装置配套。 | 与通风机、通风管道、通风罩等通风装置配套。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 29 | 通风机消声器 |  | 1套 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 30 | 通风机弯头 |  | 3个 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 31 | 管道手板闸阀 |  | 24副 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 32 | 风机进出口柔性伸缩 |  | 24副 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 33 | 风机连接法兰 |  | 2套 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 34 | 教师讲台 |  | 1套 | 4400×800×180mm | 4400×800×180mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 整体部分共二块组成，每块尺寸2200×800×180mm；结构：烘干实木方框架及四周和上盖全为15㎜厚烘干实木板，整体框架均须涂刷地板漆。框架设计结构安全，科学合理，标准载荷不变形，人体承载不颤，不晃。 | 整体部分共二块组成，每块尺寸2200×800×180mm；结构：烘干实木方框架及四周和上盖全为15㎜厚烘干实木板，整体框架均须涂刷地板漆。框架设计结构安全，科学合理，标准载荷不变形，人体承载不颤，不晃。 |  |  |  |
| 35 | 墙面乳胶漆 |  | 350M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 36 | 照明灯具 |  | 11套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm， 灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm， 灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 37 | 遮阳窗帘及窗帘杆 |  | 4套 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 38 | 踢脚线 |  | 40米 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm。 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 39 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 |  | 194M² | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 40 | 地砖铺设 |  | 97M² | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设中国驰名商标品牌的全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设中国驰名商标品牌的全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 41 | 管道下垫层及平整 |  | 1室 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定。 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 42 | 原实验室设备拆除 |  | 1项 | 拆实验室设备类 | 拆实验室设备类 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 43 | 原实验室地面拆除 |  | 1室 | 满足地下管线排布需求 | 满足地下管线排布需求 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 44 | 垃圾清运 |  | 1项 | 全部施工垃圾 | 全部施工垃圾 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 45 | 风机底座 |  | 1项 | 风机底座：顶层楼面混凝土筑、并预埋螺杆；规格：1500×1200×200mm。 | 风机底座：顶层楼面混凝土筑、并预埋螺杆；规格：1500×1200×200mm。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 2.2化学准备室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师准备台 |  | 1台 | 2400×1200×850mm | 2400×1200×850mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着、耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且美观亮丽。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽铝镁合金双层方管，其规格为55×50mm，方管壁厚≥1.2mm，喷涂设备采用静电喷涂生产线，ABS连接件连接。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。结构：上部设抽屉，下部厢体设置对开门储物柜，准备台交流插座，整体台面一侧安装PP水封式水盆(台面下安装)。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着、耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且美观亮丽。★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽铝镁合金双层方管，其规格为55×50mm，方管壁厚≥1.2mm，喷涂设备采用静电喷涂生产线，ABS连接件连接。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。结构：上部设抽屉，下部厢体设置对开门储物柜，准备台交流插座，整体台面一侧安装PP水封式水盆(台面下安装)。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
| 2 | 准备台上试剂架 |  | 1台 | 2200×400×550mm | 2200×400×550mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★①双层四立柱钢制支架结构，双层搁板，层板为12mm厚钢化玻璃，一面作喷砂处理；钢化玻璃需提供3C认证产品。★②采用四立柱，其方钢管尺寸为：100×50×3.0mm，表面静电喷塑处理。★③立柱方管顶盖和底座装饰件尺寸分别为： 105×55×27mm 和130×80×27mm，材质均为实芯理化板特制而成，须造型新颖装饰独特具有耐腐蚀、耐用、不褪色、不变形等优点。★④六块立柱两侧的搁板吊板尺寸为：400×115×15mm，经曲线造型，并由实芯理化板外包1.2mm白钢板表面喷塑特制而成。 | ★①双层四立柱钢制支架结构，双层搁板，层板为12mm厚钢化玻璃，一面作喷砂处理；钢化玻璃需提供3C认证产品。★②采用四立柱，其方钢管尺寸为：100×50×3.0mm，表面静电喷塑处理。★③立柱方管顶盖和底座装饰件尺寸分别为： 105×55×27mm 和130×80×27mm，材质均为实芯理化板特制而成，须造型新颖装饰独特具有耐腐蚀、耐用、不褪色、不变形等优点。★④六块立柱两侧的搁板吊板尺寸为：400×115×15mm，经曲线造型，并由实芯理化板外包1.2mm白钢板表面喷塑特制而成。 |  |  |  |
| 3 | ▲实验废水处理装置 |  | 1台 | 20L废水处理装置：采用自吸泵自动处理废液。★①可处理酸碱废液，含六价铬、铜、锰、锌、银、镍、铅、汞、镉等重金属离子的废液。使教师演示实验时产生的废液以及清洗试验器皿的废液可达到GB8978-1996的排放要求。★②污水处理装置有显示污水处理过程中PH值数值装置。★③要求一次性处理废液不少于20L。 | 20L废水处理装置：采用自吸泵自动处理废液。★①可处理酸碱废液，含六价铬、铜、锰、锌、银、镍、铅、汞、镉等重金属离子的废液。使教师演示实验时产生的废液以及清洗试验器皿的废液可达到GB8978-1996的排放要求。★②污水处理装置有显示污水处理过程中PH值数值装置。★③要求一次性处理废液不少于20L。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★投标人投标时需提供： | ★投标人投标时需提供： |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、实验废水处理装置教育部级及以上鉴定证书复印件，原件现场备查；2、实验废水处理装置教育部级及以上产品检测报告复印件，原件现场备查；3、产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件现场备查。 | 1、实验废水处理装置教育部级及以上鉴定证书复印件，原件现场备查；2、实验废水处理装置教育部级及以上产品检测报告复印件，原件现场备查；3、产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件现场备查。 |  |  |  |
| 4 | ▲水质自动监控实验装置 |  | 1套 | ★由箱体、传感器、控制器等部件构成，用于检测环境中液体的PH值、电导率、温度及溶解氧。该装置应安装便捷，使用方便，能实现自动检测及控制，并能通过有线和无线数据同步传输。 | ★由箱体、传感器、控制器等部件构成，用于检测环境中液体的PH值、电导率、温度及溶解氧。该装置应安装便捷，使用方便，能实现自动检测及控制，并能通过有线和无线数据同步传输。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★投标人投标时需提供：产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件现场备查。 | ★投标人投标时需提供：产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件现场备查。 |  |  |  |
| 5 | 滴水架 |  | 1台 | 550×400mm | 550×400mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 采用黑色一体成型高密度单面PP材质滴水架，底部托盘中间设有排水孔，配120mm可拆卸式滴水棒27根，具有锁扣功能，使用方便。 | 采用黑色一体成型高密度单面PP材质滴水架，底部托盘中间设有排水孔，配120mm可拆卸式滴水棒27根，具有锁扣功能，使用方便。 |  |  |  |
| 6 | ▲仪器柜 |  | 16台 | 1000×500×2200mm | 1000×500×2200mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间高度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间高度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
| 7 | ▲通风橱 |  | 1台 | 1000×600×2200mm | 1000×600×2200mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 操作台面：台面为实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，须耐冲击、耐磨、防酸碱腐蚀、防潮耐用。柜身：主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，隔板均为25mm厚灰色三聚氰胺双贴面板，下方安装30×20×1.5mm厚撑重方管，增加承重性。其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，须粘力强、密封性好，外形美观、耐用.结构：下部木制对开门，内设活隔板；上部通风柜装有可升降玻璃，柜顶端安装吸风罩。整体结构科学合理、造型美观。其中： ①内背板和顶板装饰6mm厚进口时尚灰色抗倍特板，其构造设计对爆炸有释压作用；★②内导流板装饰6mm厚进口时尚灰色抗倍特板，可增强对不同重量气体进行有效排放。③视窗：有效高度600mm，内腔1100mm，6mm厚加强型钢化玻璃，其配重可使上下推拉门停于任意位置；半封闭式结构使排毒效果更好，有效保护教师身心健康。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。脚垫：优质橡胶材料，高度20mm，有效防止柜身受潮。 | 操作台面：台面为实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，须耐冲击、耐磨、防酸碱腐蚀、防潮耐用。柜身：主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，隔板均为25mm厚灰色三聚氰胺双贴面板，下方安装30×20×1.5mm厚撑重方管，增加承重性。其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，须粘力强、密封性好，外形美观、耐用.结构：下部木制对开门，内设活隔板；上部通风柜装有可升降玻璃，柜顶端安装吸风罩。整体结构科学合理、造型美观。其中： ①内背板和顶板装饰6mm厚进口时尚灰色抗倍特板，其构造设计对爆炸有释压作用；★②内导流板装饰6mm厚进口时尚灰色抗倍特板，可增强对不同重量气体进行有效排放。③视窗：有效高度600mm，内腔1100mm，6mm厚加强型钢化玻璃，其配重可使上下推拉门停于任意位置；半封闭式结构使排毒效果更好，有效保护教师身心健康。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。脚垫：优质橡胶材料，高度20mm，有效防止柜身受潮。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★投标人投标时需提供：国家防火建筑材料质量检验机构出具的抗倍特板防火检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 | ★投标人投标时需提供：国家防火建筑材料质量检验机构出具的抗倍特板防火检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 |  |  |  |
| 8 | 通风药品柜 |  | 4台 | 1000×500×2200mm | 1000×500×2200mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定。内部分多层活动隔板；下部木制对开门，内设活隔板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。柜上部内部空间度大于1200，内设两层18mm厚活搁板，顶部二层设有三层玻璃（5mm厚）药品台阶，每阶搁板玻璃宽度≥100，柜下部为储物柜，内设一层18mm厚活搁板，全木质对开门。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定。内部分多层活动隔板；下部木制对开门，内设活隔板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。柜上部内部空间度大于1200，内设两层18mm厚活搁板，顶部二层设有三层玻璃（5mm厚）药品台阶，每阶搁板玻璃宽度≥100，柜下部为储物柜，内设一层18mm厚活搁板，全木质对开门。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
| 9 | 管道装饰柜 |  | 5台 | 500×1200mm主材采用E1级环保18mm厚三聚氰胺双贴面板。 | 500×1200mm主材采用E1级环保18mm厚三聚氰胺双贴面板。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 10 | 电源插座 |  | 2个 | 国家标准电器元件。 | 国家标准电器元件。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 11 | 地上交流供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 12 | 地下交流供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 13 | 水槽及三联水嘴 |  | 1套 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×400×300mm。三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈 ，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×400×300mm。三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈 ，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 14 | 准备室地上给排水系统安装 |  | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 15 | 准备室地下给排水系统安装 |  | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 16 | 柜顶吸风罩 |  | 5套 | 吸风罩:优质ABS材质，360度全方面工作。柜顶吸风罩：采用整张UPVC板加工而成。通风管道:选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料管道。室内主管道直径为315mm；支管道直径200mm。 | 吸风罩:优质ABS材质，360度全方面工作。柜顶吸风罩：采用整张UPVC板加工而成。通风管道:选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料管道。室内主管道直径为315mm；支管道直径200mm。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | (900×350×250mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 台面通风吸风罩(隐蔽式) |  | 2套 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 18 | 风量分布控制器 |  | 2套 |  |  |  |  |  |
| 19 | 地下通风管道制作安装 |  | 1室 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | (∮315mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 地上通风管道制作安装 |  | 1室 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  | (∮200mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 通风系统部件安装 |  | 1套 |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 22 | 管道手板闸阀 |  | 1副 | 与通风管道配套。 | 与通风管道配套。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 23 | 墙面乳胶漆 |  | 320M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 24 | 照明灯具 |  | 11套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 25 | 遮阳窗帘及窗帘杆 |  | 4套 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 26 | 踢脚线 |  | 82米 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm.。 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm.。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 27 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 |  | 90M² | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 28 | 地砖铺设 |  | 90M² | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 29 | 管道下垫层及平整 |  | 1室 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 30 | 原室内设备拆除 |  | 1室 | 拆实验室设备类 | 拆实验室设备类 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 31 | 原地面拆除 |  | 1室 | 满足地下管线排布需求 | 满足地下管线排布需求 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 32 | 垃圾清运 |  | 1项 | 全部施工垃圾 | 全部施工垃圾 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 3生物实验室（48座位）3个（每个实验室包括生物实验室、生物准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1生物实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师演示台 |  | 1台 | 2800×700×1050mm | 2800×700×1050mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：采用12.7mm厚墨绿色实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm,附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。具有防腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐热、耐烟酌抗污。★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用环保E1级18mm三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm。整体四格设计，中间为抽屉式电源控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等），左侧为水柜，其他格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | ★台面：采用12.7mm厚墨绿色实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm,附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。具有防腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐热、耐烟酌抗污。★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用环保E1级18mm三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm。整体四格设计，中间为抽屉式电源控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等），左侧为水柜，其他格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
| 2 | ▲学生实验台 |  | 12台 | 2400×600×760mm（四人组） | 2400×600×760mm（四人组） | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：采用12.7mm厚墨绿色实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm,附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。具有防腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐热、耐烟酌抗污。★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。铝材连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。材板采用E1级环保18mm三聚氰胺双贴面板。实验台中间为水箱柜，水盆台下托底安装。后板可拆卸设计，水箱柜设柜门，方便水电维修。学生相关配电装置放置学生台两侧，并进行有效固定。设有挂凳板。台面挡板：采用12.7mm厚实芯理化板为台面挡水线，高度45mm与台面进行固定，并用玻璃胶做防水处理。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 | ★台面：采用12.7mm厚墨绿色实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm,附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。具有防腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐热、耐烟酌抗污。★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。铝材连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。材板采用E1级环保18mm三聚氰胺双贴面板。实验台中间为水箱柜，水盆台下托底安装。后板可拆卸设计，水箱柜设柜门，方便水电维修。学生相关配电装置放置学生台两侧，并进行有效固定。设有挂凳板。台面挡板：采用12.7mm厚实芯理化板为台面挡水线，高度45mm与台面进行固定，并用玻璃胶做防水处理。台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★投标人投标时需提供：国家级家具质量监督检验机构出具的生物学生实验台检验报告复印件，原件现场备查。 | ★投标人投标时需提供：国家级家具质量监督检验机构出具的生物学生实验台检验报告复印件，原件现场备查。 |  |  |  |
| 3 | 教师电源控制台 |  | 1套 | 覆膜面板 符合JY/0374-2004标准。演示台上设有总开关，教师控制学生电源的分组开关；分别用A、B、C、D四组开关来实现分组控制学生用220V交流电源。并设有漏电保护装置。 | 覆膜面板 符合JY/0374-2004标准。演示台上设有总开关，教师控制学生电源的分组开关；分别用A、B、C、D四组开关来实现分组控制学生用220V交流电源。并设有漏电保护装置。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 4 | 生物灯 |  | 24套 | ★1、金属光源罩：两端设计长度为35mm透明装饰罩，其设计独特、新颖总长为720mm，光源支架不高于150mm，即为显微镜观察试验时的最佳光照高度，可旋转可调。★2、生物灯底座：规格380×56×26mm，须具有美观和稳定性高的设计。★3、光源罩和光源支架及光源底座：表面全部为黑色，经环氧树脂粉末静电喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化。4、灯管采用T8双端18W荧光灯：①采用增强型荧光粉，发光效率高，光衰小，2000小时光通量保持率85%以上；②采用三螺旋阴极灯丝，保证携带足够的电子粉，保证灯管的长寿命；③灯头能承受20N-M扭距不松动，灯脚之间绝缘电阻大于20兆欧；④采用阴极金属保护环，避免灯管两端出现黑头影响照明效果。 | ★1、金属光源罩：两端设计长度为35mm透明装饰罩，其设计独特、新颖总长为720mm，光源支架不高于150mm，即为显微镜观察试验时的最佳光照高度，可旋转可调。★2、生物灯底座：规格380×56×26mm，须具有美观和稳定性高的设计。★3、光源罩和光源支架及光源底座：表面全部为黑色，经环氧树脂粉末静电喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化。4、灯管采用T8双端18W荧光灯：①采用增强型荧光粉，发光效率高，光衰小，2000小时光通量保持率85%以上；②采用三螺旋阴极灯丝，保证携带足够的电子粉，保证灯管的长寿命；③灯头能承受20N-M扭距不松动，灯脚之间绝缘电阻大于20兆欧；④采用阴极金属保护环，避免灯管两端出现黑头影响照明效果。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 5 | 学生实验凳 |  | 48个 | Φ300×450mm | Φ300×450mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 钢制三足式结构，表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，凳面为D300 ABS深蓝色、麻面；立管采用Φ50×1.5mm厚钢管，凳面底衬板为1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，三个可调底脚采用Φ27 ABS材料，有效可调范围在10mm以上。整体牢固耐用、平稳、防腐、防潮。 | 钢制三足式结构，表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，凳面为D300 ABS深蓝色、麻面；立管采用Φ50×1.5mm厚钢管，凳面底衬板为1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，三个可调底脚采用Φ27 ABS材料，有效可调范围在10mm以上。整体牢固耐用、平稳、防腐、防潮。 |  |  |  |
| 6 | 电源插座 |  | 24个 | 二极、三极国家标准电器件，带防水盒。 | 二极、三极国家标准电器件，带防水盒。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 7 | 三联水嘴 |  | 13套 | 台面上：240×550mm（两低130） | 台面上：240×550mm（两低130） | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 选用三联化验水龙头，防酸碱、防锈。表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，高头可360旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面经喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。开关旋钮为高密度PP/ABS材料。 | 选用三联化验水龙头，防酸碱、防锈。表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，高头可360旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面经喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。开关旋钮为高密度PP/ABS材料。 |  |  |  |
| 8 | 水槽 |  | 13套 | 430×330×210mm | 430×330×210mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 选用Pp水封式水盆，具有防虹吸、防阻塞，耐蚀坚固耐用特点。 | 选用Pp水封式水盆，具有防虹吸、防阻塞，耐蚀坚固耐用特点。 |  |  |  |
| 9 | 地上给排水系统安装 |  | 1室 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 10 | 地下给排水系统安装 |  | 1室 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 11 | 地上供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 12 | 地下供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 13 | 教师讲台 |  | 1套 | 4400×800×180mm | 4400×800×180mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 整体部分共二块组成，每块尺寸2200×800×180mm； | 整体部分共二块组成，每块尺寸2200×800×180mm； |  |  |  |
|  |  |  |  | 结构：烘干实木方框架及四周和上盖全为15㎜厚烘干实木板，整体框架均须涂刷地板漆。框架设计结构安全，科学合理，标准载荷不变形，人体承载不颤，不晃。 | 结构：烘干实木方框架及四周和上盖全为15㎜厚烘干实木板，整体框架均须涂刷地板漆。框架设计结构安全，科学合理，标准载荷不变形，人体承载不颤，不晃。 |  |  |  |
| 14 | 墙面乳胶漆 |  | 330M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑 。 | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑 。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 15 | 照明灯具 |  | 11套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 16 | 遮阳窗帘及窗帘杆 |  | 4套 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 17 | 踢脚线 |  | 40米 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm.。 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm.。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 18 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 |  | 190M² | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 19 | 地砖铺设 |  | 94M² | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设中国驰名商标品牌的全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设中国驰名商标品牌的全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 20 | 管道下垫层及平整 |  | 1室 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 21 | 原实验室设备拆除 |  | 1项 | 拆实验室设备类 | 拆实验室设备类 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 22 | 原实验室地面拆除 |  | 1室 | 满足地下管线排布 | 满足地下管线排布 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 23 | 垃圾清运 |  | 1项 | 全部施工垃圾 | 全部施工垃圾 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2生物准备室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲生物准备台 |  | 1台 | 2400×1200×850mm | 2400×1200×850mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★台面：采用12.7mm厚墨绿色实芯理化板或千思板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm,附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。具有防腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐热、耐烟酌抗污。 | ★台面：采用12.7mm厚墨绿色实芯理化板或千思板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm,附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。具有防腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐热、耐烟酌抗污。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于55mm×50mm、厚度不小于1.2mm，环保绿色，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用E1级环保18mm三聚氰胺双贴面板，承重板25mm。整体三格设计，中间为上抽屉式下储物柜，右侧为水箱柜，水盆为台下盆，其他为带柜门带底储物柜，使整体结构合理。其他主配件用优质三合一件进行连接。 | ★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于55mm×50mm、厚度不小于1.2mm，环保绿色，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用E1级环保18mm三聚氰胺双贴面板，承重板25mm。整体三格设计，中间为上抽屉式下储物柜，右侧为水箱柜，水盆为台下盆，其他为带柜门带底储物柜，使整体结构合理。其他主配件用优质三合一件进行连接。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 | 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 | 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 | 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8m，载重35KG，表面乳白色，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，消音轮设计。开启长度450mm以上。 | 滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8m，载重35KG，表面乳白色，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，消音轮设计。开启长度450mm以上。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
| 2 | 台上试剂架 |  | 1台 | 2200×400×550mm | 2200×400×550mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★①双层四立柱钢制支架结构，双层搁板，层板为12mm厚钢化玻璃，一面作喷砂处理。 | ★①双层四立柱钢制支架结构，双层搁板，层板为12mm厚钢化玻璃，一面作喷砂处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★②采用四立柱，其方钢管尺寸为：100×50×3.0mm，表面静电喷塑处理。 | ★②采用四立柱，其方钢管尺寸为：100×50×3.0mm，表面静电喷塑处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★③立柱方管顶盖和底座装饰件尺寸分别为： 105×55×27mm 和130×80×27mm，材质均为实芯理化板特制而成，须造型新颖装饰独特具有耐腐蚀、耐用、不褪色、不变形等优点。 | ★③立柱方管顶盖和底座装饰件尺寸分别为： 105×55×27mm 和130×80×27mm，材质均为实芯理化板特制而成，须造型新颖装饰独特具有耐腐蚀、耐用、不褪色、不变形等优点。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★④六块立柱两侧的搁板吊板尺寸为：400×115×15mm，经曲线造型，并由实芯理化板外包1.2mm白钢板表面喷塑特制而成。 | ★④六块立柱两侧的搁板吊板尺寸为：400×115×15mm，经曲线造型，并由实芯理化板外包1.2mm白钢板表面喷塑特制而成。 |  |  |  |
| 3 | ▲实验废水处理装置 |  | 1台 | 20L废水处理装置：采用自吸泵自动处理废液。★①可处理酸碱废液，含六价铬、铜、锰、锌、银、镍、铅、汞、镉等重金属离子的废液。使教师演示实验时产生的废液以及清洗试验器皿的废液可达到GB8978-1996的排放要求。★②污水处理装置有显示污水处理过程中PH值数值装置。★③要求一次性处理废液不少于20L；★投标人投标时需提供： | 20L废水处理装置：采用自吸泵自动处理废液。★①可处理酸碱废液，含六价铬、铜、锰、锌、银、镍、铅、汞、镉等重金属离子的废液。使教师演示实验时产生的废液以及清洗试验器皿的废液可达到GB8978-1996的排放要求。★②污水处理装置有显示污水处理过程中PH值数值装置。★③要求一次性处理废液不少于20L；★投标人投标时需提供： | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 1、实验废水处理装置教育部级及以上鉴定证书复印件，原件现场备查；2、实验废水处理装置教育部级及以上产品检测报告复印件，原件现场备查；3、产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件现场备查。 | 1、实验废水处理装置教育部级及以上鉴定证书复印件，原件现场备查；2、实验废水处理装置教育部级及以上产品检测报告复印件，原件现场备查；3、产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件现场备查。 |  |  |  |
| 4 | 仪器柜 |  | 16个 | 1000×500×2200mm | 1000×500×2200mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm*32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。 | ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm*32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门，内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。 | ★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门，内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 | ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 | 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 | 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 | 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |
| 5 | 标本柜 |  | 4组 | 1000×500×2200mm | 1000×500×2200mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | ★结构：上下组、组合结构，铝镁合金型材规格尺寸≥35×35×1.2mm；四面镶嵌5mm玻璃，并使用玻璃胶进行加固，各组内部两层8mm玻璃隔板，可任意调节高度，柜门双轨道滑轮对拉玻璃门，门两侧带有灰色PVC一字型拉手条。上层与下层进行固定。 | ★结构：上下组、组合结构，铝镁合金型材规格尺寸≥35×35×1.2mm；四面镶嵌5mm玻璃，并使用玻璃胶进行加固，各组内部两层8mm玻璃隔板，可任意调节高度，柜门双轨道滑轮对拉玻璃门，门两侧带有灰色PVC一字型拉手条。上层与下层进行固定。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 | ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 |  |  |  |
| 6 | 电源插座 |  | 2个 | 二极、三极国家标准电器元件。 | 二极、三极国家标准电器元件。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 7 | 三联水嘴、水槽 |  | 1套 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×450×310mm。 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×450×310mm。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
|  |  |  |  | 三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈 ，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 | 三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈 ，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 |  |  |  |
| 8 | 地上排水系统安装 |  | 1室 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 9 | 地下排水系统安装 |  | 1室 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 10 | 地上供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 11 | 地下供电系统安装 |  | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 12 | 墙面乳胶漆 |  | 230M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 13 | 照明灯具 |  | 8套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 14 | 遮阳窗帘及窗帘杆 |  | 4套 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 15 | 踢脚线 |  | 40米 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm。 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 16 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 |  | 90M² | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 17 | 地砖铺设 |  | 90M² | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 18 | 管道下垫层及平整 |  | 1室 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 19 | 原实验室设备拆除 |  | 1项 | 拆实验室设备类 | 拆实验室设备类 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 20 | 原实验室地面拆除 |  | 1室 | 满足地下管线排布 | 满足地下管线排布 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 21 | 垃圾清运 |  | 1项 | 全部施工垃圾 | 全部施工垃圾 | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |
| 02包两县实验室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1物理实验室（48座位）4个（每个实验室包括物理实验室、物理准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 物理实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ▲物理教师演示台 | 1台 | 规格：2800mm×700mm×850mm | 规格：2800mm×700mm×850mm | 无偏离完全响应招标文件 |  |  |

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

鞍山市公共资源交易中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

大连益隆科教仪器设备有限公司

2015年12月22日

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的第一包合同金额为人民币壹佰玖拾捌万陆仟贰佰陆拾壹元。

- 五、付款方式及条件

- 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

- 六、交货时间和交货地点

合同签订后（四十）日内；采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。