鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市第六中学专用教学设备采购项目

招标编号：AGJCG2015G058A

计划编号：ASZC20151100056

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市第六中学委托，对“鞍山市第六中学专用教学设备招标项目”（招标编号：AGJCG2015G058A）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

- 招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高清录播教室教学设备 | 1套 | 45 |
| 02 | 理、化、生实验室教学设备 | 1套 | 41 |
| 03 | 美术、音乐、体测、心理教室教学设备 | 1套 | 18 |
| 合计 |  | 4套 | 104 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为3个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效；

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.本项目不允许联合体投标；

- 3.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 4.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 5.能够提供快速、良好的维修服务；

- 6.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2016年5月27日9:30 (北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市第六中学

联系人：宋晓海

联系电话：0412-8811893

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586815

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年五月三日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市第六中学专用教学设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 第2包、第3包组织现场踏勘，具体事宜如下： 时 间：2016年5月13日 地 点：辽宁省鞍山市铁西区交通路131号 联系人：宋晓海 联系电话：0412-8811893；15641277799 投标供应商携带法定代表人踏勘授权书到指定地点领取现场踏勘确认函后由采购单位组织踏勘全过程。(踏勘确认函作为资格性证明文件投标时和投标文件一并递交) |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求及现场演示要求 | 本项目第二包序号四、实验室1—6产品中的实芯理化板；序号四、实验室11化学演示台教师电源控制台中的主控台，需要提供投标产品样品。 递交投标产品样品，具体事宜如下： 一、递交样品的截止时间、地点： 递交投标样品的截止时间：2016 年5月27日9:30(北京时间) 递交投标样品地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室 二、样品要求：递交的样品需密封完好并在封口处加盖公章，标明所投产品包号、产品名称、供应商名称、联系人、联系电话。 三、样品演示要求： （一）实芯理化板 合格标准：≥12.7mm厚样品一块，规格：不小于100mm*100mm，样品上需标注公司名称、联系人、联系电话。 （二）主控台 演示合格标准：主控台采用玻璃面板触控智能主控台系统,主控制版包括供电电路、主控单片机、输出电压电路和接口电路，接口电路包括485通讯接口、数码显示接口和电容触控接口，单片机采用STC15F2K16S2的单片机。采用PCB走线作为触摸感应按键，采用弧形滑条调节电压，代替电位器调节，无机械触点。 （三）演示所需配件、配线等均由投标人自行准备，保证在规定时间内完成演示。 四、样品的封存及退回：中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 45 | 0.9 | 02 | 41 | 0.82 |
|  |  | 03 | 18 | 0.36 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589033/5589051 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书。 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号：01， 产品名称：液晶电视、教学计算机、空调）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品（包号：01；产品名称：液晶触控屏）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴：

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高清录播教室教学设备 | 45 |  |  |  |
| 02 | 理、化、生实验室教学设备 | 41 |  |  |  |
| 03 | 美术、音乐、体测、心理教室教学设备 | 18 |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01、02、03包 产品名称：高清录播教室教学设备；理、化、生实验室教学设备；美术、音乐、体测、心理教室教学设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（30）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：见技术参数，如技术参数没有按厂商及国家相关规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：按国家有关规定和招标文件要求执行。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求： |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 11 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称:高清录播教室教学设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：专用教学

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 一、自动录播部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲资源管理应用云平台软件 | 1套 | 实现B/S架构下资源分类管理、自动手动发布等功能，具备后台用户分组、课程目录、使用权限等设置；支持大规模直播、点播数据的转发，支持MP4/Flv格式。具有校内网络教研，评估，课程统计等功能。采用三级分层应用架构，实现资源上传、资源审核、资源发布的审核机制；提供基于知识点的微视频编辑功能，设置知识点微视频导航分类及快速检索功能；教案和课件资源可独立上传和下载，既可独立展示和使用也可以和录像视频绑定同时使用；提供分布式、集中式两种存储方式；模块化设计。 1）教材目录结构展示：资源按照教材目录结构方式展示，教材每一章节都对应此章节的优质资源，便于学生点播和教师观摩。 2）优秀文档展示与评价：展示校内优质的课件、教案、习题等资源，并可按照学科、年级、主讲人等关键字进行搜索操作，并可对文档进行评价打分等操作。 3)视频点播功能：可以显示点播同一视频的用户列表，并可以进行群体聊天，便于点播过程中的探讨和互动交流 4）录播教室预约功能：可对录播教室进行预约，提前填写上课资料，如主讲人，课程名称等，并根据填写内容自动生成直播预告，便于观看直播的教师提前准备。 5）直播课堂：教师授课现场可通过平台直播，经授权的用户在任何地点登陆平台即可观看教师的授课实况，并可对授课情况进行点评，支持同时观看直播的用户进行网络聊天，共同探讨。授课结束后，评价信息会和视频共同上传到主讲人个人空间用于教师反思。系统须支持pad直播、直播讨论和直播评估； 6）直播评价反馈：直播授课结束后，在直播过程中进行的评价信息会和视频自动关联并共同上传到主讲人个人空间用于教师反思。直播评价标准可自定义。 7）资源贡献榜：对提供资源最多的教师进行排名，激励教师提供资源。 8）热门和最新视频展示：首页显示最新上传的资源和被点播最多的资源，便于用户查看最新资源和优质资源。 9）通知公告：提供学校发布通知的接口，通知信息以通告的形式显示在校平台首页。 投标人投标时需提供： 1.提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供省级及以上经济和信息化委员会颁发的软件产品登记证书复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供国家级软件评测中心出具的软件评测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲自动录播系统软件 |  | 支持多路教学现场与教师授课内容的实时录制/实时直播；台标、字幕、画中画、片头片尾、淡入淡出、鼠标指引摄像机自动跟踪等功能；录播全程监控；视频封装格式MP4/FLV/AVI可选。提供画中画/电影/资源模式。电影模式文件与资源模式文件可选择不同文件封装格式同时生成，便于后期进行非编处理。 投标人投标时需提供： 1.提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章； 2. 提供省级及以上经济和信息化委员会颁发的软件产品登记证书复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供国家级软件评测中心出具的软件评测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲高清录播主机 | 1套 | 1）CPU4核8线程、2G主频以上；内存≥8GB；硬盘≥1TB，支持Raid0/1/5/10，以确保数据安全； 2）录播主机直接输出4路以上RS232串口，不采用转接、外置等模式，以确保对摄像机等外围设备直接稳定控制； 3）≥2路USB2.0接口、≥2路USB3.0接口；支持热插拔硬盘；主机具备3.0寸以上的液晶屏，可支持对录制的控制、IP地址的查看等； 4）主机具备至少6组的PCI-E扩展模组，可采用不同类型的采集模块，便于用户对不同类型摄像机的支持；主机至少具备VGA、HDMI的输出各一组，可以接本地显示设备，支持无延时的本地导播，支持电影模式的直接输出到其他显示设备或互动设备； 5）主机的操作系统需要安装在电子硬盘上，电子硬盘采用Msata接口，支持系统盘与数据盘分离，保证系统的稳定、可靠；视频采集模块支持4到6路，每一路采集模块均需要同时支持HDMI、分量、HD-SDI、DVI-I四种接口； 6）主机采用不大于2U的机架式机箱，减少机柜空间占用；主机采用服务器级2U电源，确保设备稳定性；主机除支持前面板电源开关外，需后面板具备开关电路，可由其他设备统一管理主机的开启、关闭等操作。 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 04 | 录播中控系统 | 1台 | 内嵌中控系统软件，4*2VGA/Audio矩阵、4口100M交换机、4路Audio输入、8路I/O，多路扩展槽。能集中控制PC机的开关、录播主机的开关等一键式上下课，操作简单方便。可与校园一卡通对接。中控系统和录播工作站同一品牌。 投标人投标时需提供： 1.提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲教师区智能跟踪机 | 1套 | 基于嵌入式（非X86架构）智能图像跟踪主机，内置智能定位跟踪切换系统软件。技术参数不低于：1U标准架构，ARM处理器，Linux系统，内置Web平台；主机面板设有开始、暂停及停止键，以控制跟踪机的运行；且提供不少于10路串口用于与摄像机及录播主机的通信（不接受外接设备）、不少于4路网口。至少支持3种跟踪策略：1.支持全课室预置位（切换）跟踪；2.支持全课室实时跟踪；3.支持全课室预置位+实时跟踪相结合的跟踪策略。 投标人投标时需提供： 1.提供智能跟踪机国家知识产权局颁发的自主知识产权证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供智能定位跟踪切换系统国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 06 | ▲学生区智能跟踪机 | 1套 | 基于嵌入式（非X86架构）智能图像跟踪主机，内嵌智能定位跟踪切换系统软件。技术参数不低于：1U标准架构，ARM处理器，Linux系统，内置Web平台；提供不少于10路视频接入端口（不接受外接设备），用于与视频探测器通讯，提供不少于1路串口、1路网口。通过图像分析实现全三维定位，锁定目标进行智能化的精细控制跟踪。宽动态+微控制技术实现智能画面防抖，保证画面始终流畅稳定。多级智能策略实现准确的跟踪控制和丰富合理的导播切换。 投标人投标时需提供： 1.提供智能跟踪机国家知识产权局颁发的自主知识产权证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供智能定位跟踪切换系统国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 07 | 图像定位摄像机 | 6台 | 彩色小半球摄像机，金属防爆外壳，一体化安装设计，方便上下左右全方位调节。1/3 SONY SUPER HAD CCD，420TVL，自动增益，自动白平衡，EV补偿。 |  |  |  |  |
| 08 | 定制机柜 | 1套 | 为便于设备管理及使用，需提供专门定制的设备控制柜。柜体采用1.5mm高强度钣金折弯和铝合金组合结构，表面喷塑处理；底部采用高强度碳钢冲压单只承载100Kg以上带高度调节脚柱万向轮。机柜内放置录制主机、教师定位主机、学生定位主机、智能调音台、数字功放等设备。机柜应内置电源控制箱，可对摄像机及其他系统设备供电，并具备VGA分配及网络交换功能，提供电源控制器和设备之间的连线；应设有总电源开关，负责电源控制，包括220V电源和低压12V电源；为了方便设备的开关机，应设置远程开机钮；设有摄像机电源开关，方便重启摄像机。机柜背面应设置超静音风扇，尺寸不大于540mm×610mm×1080mm 。 |  |  |  |  |
| 09 | 导播控制台 | 1套 | 导播台功能及参数不低于：1、包含键盘手动、自动切换键，设置有摄像机控制区、视频切换区、录播机控制区。2、可控制6路视频切换、画中画等操作；3、可控制5路摄像机，每一路可以记忆7个预置位。摄像机云台与镜头的控制采用摇杆操作；4、摄像机支持串行控制模式和并行控制模式；5、简易的控制组合选择，适合现场随时改变。内置组合控制键，随时改变控制模式；6、USB接口，可直接与录播工作站连接。7、手动、自动一键切换，画中画独立控制按键，多种画中画模式支持。 |  |  |  |  |
| 10 | 智能调音台 | 1台 | 1、采用嵌入式语音处理技术，支持声场位置自动侦测并实时调度主声场位置话筒采音；无需添加任何音频处理设备，充分利用自然混响，始终保持洁净、均衡、清晰的声音效果。标配对讲功能，可在控制室与录播教室之间实时通话。 2、安装简单，只需插入话筒既可，无需任何软硬件设置和调制；界面整洁，无需任何调节旋钮，设有LED状态显示面板，实时显示话筒工作状态、音量峰值电平及音频输入源类型。 3、常态化采音，教师及学生均无需手持和携带任何采音设备；且具有单/双话筒模式，单话筒模式时，教室内话筒同一时间只能开启1路；双话筒模式可同时实现教师区、学生区各打开1路话筒。支持≥8路话筒平衡输入（教师区、学生区各至少4路）、≥1路无线话筒、≥3路线性输入；≥2路线性输出、≥1路耳机监听。 4、话筒输入电平：-40dB；输出电平：-1dB；输出阻抗：2KΩ；频响：250Hz～14KHz-3db，失真度：≤0.1%；信噪比：≥70dB。 |  |  |  |  |
| 11 | 吊装话筒 | 8套 | 教室学生和教师的采音；每支配60-100cm可伸缩金属吊杆。教室范围内的采音，与全场景自动调音台配合使用。频率范围：40—18000 Hz；灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°；最大声压级：132dB；阻抗：200Ω；工作电压：3V / 48V；信噪比：≥70 dB； |  |  |  |  |
| 12 | 教师/学生摄像机(含支架） | 4台 | 1/2.8英寸CMOS；有效像素＞207万；NTSC/PAL；20倍光学变焦；12倍数字变焦；快门速度：1/1～1/10000s；最低照度：0.5Lx(F1.8)；白平衡调整：自动、手动、室内、室外、一键式；聚焦系统：自动/手动；信噪比：50d；曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先；输出接口：SDI；控制：RS-232C、RS-42；可翻转/吊装；视频信号1080p/30，1080i/60，1080p/25，1080i/50；平移/俯仰角度/速度：平移：＞±100°（＞80°/S MAX），俯仰：±25°（＞60°/S MAX）；红外遥控器控制：最大3台 |  |  |  |  |
| 13 | 双通道数字功放 | 1台 | 一台设备具备两路独立的扩声系统，D类功放，功耗低，转换效能高，可同时兼顾录播教室与评课室的独立扩声需求。面板正面可提供两路电平显示，两路音量大小控制旋钮。指标参数不低于：总功率（额定） 2x100W +2x50W;信噪比（A计权）> 90db ;频响（-3dB） 20H～20KHz;失真度 1000Hz 额定功率 <1%;最大功率 2x150W（失真度10%）;声道系统 2.0 +2.0，电源 ～220V ±10% 2A;功率 <300W（动态）;功放和电源总效率 >83%（50%额定功率时），功放开关频率 500KHz;双风道 双风扇，和录播工作站同一品牌。 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 14 | 线阵列音箱 | 2对 | 技术性能与参数不得低于：最大功率60 W、额定功率30 W;声压级：1 W（1 kHz，1 米）时，92 dB (SPL)，有效频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz;开放角度1 kHz / 4 kHz (-6 dB)，水平210°/132°，垂直50°/22°，额定阻抗6 欧姆;机械指标：尺寸（高 x 宽 x 深） 800 x 80 x 90 毫米重量4 千克（14.1 磅）;颜色： 黑色、白色;环境要求：操作温度-25°C 至 +55°C（-13°F 至 +131°F）存储温度-40 ºC 至 +70 ºC（-40 ºF 至 +158 ºF）相对湿度<95% |  |  |  |  |
| 15 | 吊顶 | 90平米 | 教室吊顶使用吸声孔的矿棉板；不含甲醛、不含石棉。采用天然矿石和炼铁矿渣为原料生产，不燃、隔热。轻钢龙骨吊顶，钢制T型暗装龙骨厚度不小于0.6mm，可拆卸，符合规范要求承载指标，；矿棉板推荐600*600mm，厚度18mm。密度不大于500kg/m³，A级阻燃性。抗折强度不小于1MPA。 |  |  |  |  |
| 16 | 格栅灯 | 32组 | 教室照明区格栅灯，规格：600*600；主体材质：航空铝；吊顶安装。光通量〉3000lm，效率79LM/W，功率38w/组，额定寿命不低于30000H，灯珠光色：白光 6500k，显色指数(CRI)> 89%。三基色灯管 18W*3。 |  |  |  |  |
| 17 | 讲台 | 1项 | 木质教室地台，实心细木工，板厚不小于18mm，地台高约10-15cm，面积约5平米，油漆色与录播教室整体一致。白钢边。 |  |  |  |  |
| 18 | 墙面吸音装饰 | 90平米 | 教室侧墙基层敷设木质龙骨、12mm厚的高密度板，墙面铺装10mm厚聚酯纤维吸音板。色调浅色。 |  |  |  |  |
| 19 | 地板 | 90平米 | 地面铺设不低于12mm强力复合环保防滑浅色地板 |  |  |  |  |
| 20 | 玻璃隔断 | 1项 | 观摩室与主体教室（录制区域）相邻墙壁采用双层夹胶隔音防爆单向可视玻璃，面积1200毫米×5000毫米左右。单层玻璃的厚度不小于5毫米，钢化度为2-4N/cm，表面应力α≥95Mpa。 |  |  |  |  |
| 21 | 隔音门 | 1项 | 木质，厚度不低于100mm，单扇，隔音量30~35dB，隔音门芯材采用高性能隔音板、隔音涂料、吸音防火材料等，边缘采用耐磨软质材料密封。高约2000-2050mm，宽约900-1000mm。 |  |  |  |  |
| 22 | 空调 | 2台 | 3P 立式 冷暖 静音 |  |  |  |  |
| 23 | 推拉黑板 | 1项 | 外框尺寸：4000㎜×1280㎜，双层结构，由大框及两块2000 mm×1215mm的书写板组成。内层为一块固定书写板与一体机前端平行，外层为一块滑动书写板，滑动板配装挂锁，开闭自如确保一体机安全。书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜。背板：采用优质防锈热镀锌钢板。 |  |  |  |  |
| 24 | 配电及布线 | 1项 | 要求建立教室独立电源控制系统，从主配电箱拉专线，电源稳定，接地良好。电源系统按三相五线制设计，即系统的交流电源的零线与交流电源的保护地线不共用且应严格分开；供电系统线缆截面积应符合用电容量要求。选用主线线径为4平方；辅线线径为1.5平方；供电系统总容量应大于实际容量的1至1.5倍；教室前后墙上装两个220V的三芯电源插座，每个插座容量不低于2KW，地线接触可靠；录播系统音视频设备所需的地线单独设置，接地电阻不应大于4欧姆。录播教室内的线缆应尽量采用暗敷方式布放，教室讲台距控制机柜应预先埋设地槽或PVC管，布设时，在不影响美观的情况下尽可能走最短路线。为保证教室供电系统的安全可靠减少通过电源的接触而带来的串扰，教室内音视频设备及计算机控制系统的设备供电应与照明、空调及其它相关设施供电电缆应分别进行铺设，并尽量采用专用的配电箱，用以对相应的设备分别进行开关控制。教室供电系统所需线缆均应走金属电线管，如改造工程不具备铺设金属管时应走金属线槽，或金属环绕管（蛇皮管）。其他线缆应采用PVC线管或PVC线槽进行敷设。 |  |  |  |  |
| 二、多媒体教学部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲多媒体讲台 | 1台 | 钢木结合一体成型；桌体1.5mm冷轧钢板；桌面木黄色耐划木质材料，橡木扶手，L型橡木装饰板；4、长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：195*105*100；气动打开21寸液晶宽屏 ；前置活动L型板。隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；隐藏储物抽屉；桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）；右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 ；讲桌下层采用标准机架式设计，带隔板。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 教学计算机 | 1台 | 英特尔®酷睿™i3处理器3240T/4G DDRIII/SATA 500G(7200rpm) 硬盘/集成显卡/集成声卡/集成千兆网卡(RJ45)/DVD光驱/前置2个USB/后置4个USB/防水抗菌键盘/光电鼠标/21.5英寸宽屏LED显示器 |  |  |  |  |
| 03 | ▲液晶触控屏 | 1台 | 1.70寸液晶电视一体机（防眩LED背光，A规屏)，真多点触控，两点以上（含两点）。内置触摸一体成型，非外挂框；圆弧形全金属外框结构。2.显示尺寸：≥70英寸；整机厚度：≤70mm 3.显示比例：16:9 ； 可视角度：≥178°最佳分辨率：1920×1080 RGB；亮度：≥450nits； 对比度：4000:1； 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供产品彩页。 |  |  |  |  |
| 三、观摩控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 服务器 | 1台 | CPU:1颗 四核英特尔 至强 处理器E E5-2407 2.2G 内存：8G ECC; 硬盘：3*2T SATA 硬盘容量4T 板载raid5 网卡：1000M 1+1冗余电源； |  |  |  |  |
| 02 | 液晶电视 | 4台 | 55寸 LED，液晶电视。含工程吊架。 |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称:理、化、生实验室教学设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：专用教学

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 一、物理实验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 抽气筒 | 2 | 通用 |  |  |  |  |
| 02 | 打气筒 | 5个 | 打气筒身铝合金制（小型） |  |  |  |  |
| 03 | 抽气盘 | 3套 | 直径不小于180mm，附钟罩 |  |  |  |  |
| 04 | 多功能实验支架 | 6套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 05 | 升降台 | 6台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg |  |  |  |  |
| 06 | 高中学生电源 | 10 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 |  |  |  |  |
| 07 | 高中教学电源 | 4台 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 |  |  |  |  |
| 08 | 数显游标卡尺 | 2 | 材质：钢质；量度：150mm；150mm；精度：0.01mm |  |  |  |  |
| 09 | 摩擦力演示器 | 1台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 10 | 微小形变演示器 | 2 | 利用杠杆原理 |  |  |  |  |
| 11 | 超重失重演示器 | 2 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 |  |  |  |  |
| 12 | 平抛竖落仪 | 1个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 13 | 运动频闪观测仪 | 2套 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 |  |  |  |  |
| 14 | 向心力演示器 | 2 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 15 | 向心力演示器 | 1台 | 数显 |  |  |  |  |
| 16 | 凹凸桥演示器 | 2 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 17 | 金属网罩 | 4个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 18 | 电荷间作用力演示器 | 1套 | 演示用；1、分辨率：≤10－5次方牛顿；2、环境温度：≤26℃；3、相对湿度≤50% ；4、供电电压：220V AC |  |  |  |  |
| 19 | 库仑定律演示器 | 1台 | 由底座、支架、转体、主动带电体滑座、带距离刻度的滑轨、角度刻度盘等构成。本产品适合课堂直接演示,操作方便、说理明了、清晰可见 |  |  |  |  |
| 20 | 电场线演示器 | 2套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 21 | 电势演示仪 | 1套 | 电势、电势差、等势面 |  |  |  |  |
| 22 | 洛伦兹力演示器 | 2 | 有洛伦兹力管 |  |  |  |  |
| 23 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1套 | 产品由可转式光具座、光源、双面镜、双缝、牛顿环、单缝、多缝、光栅、偏振片、反射起偏器、投影及观察系统组成。电源：J1201或J1201一1型低压电源 ；环境温度：-10～+40℃ ；相对湿度：≤85% ；1.4 外形尺寸≤1200X400x300mm ；1.5 整机净重≤8kg) |  |  |  |  |
| 24 | 激光光学演示仪 | 2台 | 几何光学和物理光学实验 |  |  |  |  |
| 25 | 双缝干涉实验仪 | 2 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 26 | 牛顿环 | 2 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 27 | 光导纤维应用演示器 | 1台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 28 | 光电效应演示器 | 2台 | 带光源和锌板 |  |  |  |  |
| 29 | 离心机械模型 | 2套 | 节速器、干燥器、分离器 |  |  |  |  |
| 30 | 高压输变电模拟演示器 | 4套 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 |  |  |  |  |
| 二、化学实验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 升降台 | 40台 | 200mm×200mm |  |  |  |  |
| 02 | 电池盒 | 40组 | 4个一组，装1号电池 |  |  |  |  |
| 03 | 打孔器刮刀 | 10个 | 普通 |  |  |  |  |
| 04 | 电热套（带磁力搅拌） | 25台 | 100mL，含搅拌子 |  |  |  |  |
| 06 | 塑料洗瓶 | 50个 | 250mL |  |  |  |  |
| 07 | 铁架台 | 20个 | 普通 |  |  |  |  |
| 08 | 铁架台支架 | 40个 | 普通 |  |  |  |  |
| 09 | 电子天平 | 10台 | 200g，0.1g |  |  |  |  |
| 10 | 演示用电流电压表 | 5台 | 2.5级 |  |  |  |  |
| 12 | 酸度计(pH计) | 5台 | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 |  |  |  |  |
| 13 | 溶液导电演示器 | 4台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 14 | 中和热测定仪 | 40套 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 15 | 电解槽演示器 | 2台 | 离子交换膜 |  |  |  |  |
| 16 | 分子结构模型 | 15 | J3111型 元素 孔数 颜色 直径（mm） 数量. H 1 白 23 40. C 4 黑 30 50. C 5 黑 30 48. O 2 红 30 6. N 3 天蓝 30 7. S 6 黄 30 5. Cl 1 绿 30 5. Cl 6 绿 30 13. 金属 6 灰 30 14. 中键 1 灰 44 100. 长键 1 灰 63 40. 中键 1 紫 44 75. 长键 1 紫 63 30. |  |  |  |  |
| 17 | 金刚石结构模型 | 3套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 18 | 石墨结构模型 | 3套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 19 | 金属晶体晶胞结构模型 | 3套 | 包含简单立方型、体心立方型、六方最密堆积型、面心立方最密堆积型；球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 20 | 氟化钙晶体晶胞结构模型 | 3套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 21 | 氯化钠晶体晶胞结构模型 | 3套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 22 | 氯化铯晶体晶胞结构模型 | 3套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 23 | 二氧化碳晶体晶胞结构模型 | 3套 | 球直径不小于25mm |  |  |  |  |
| 24 | 二氧化硅晶体结构模型 | 3套 | 球直径不小于25mm |  |  |  |  |
| 25 | 气体摩尔体积模型 | 3个 | 立方体，体积为22.4L |  |  |  |  |
| 26 | 循环水式真空泵 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 27 | 电极材料 | 100套 | 石墨、铜、锌、等电极 |  |  |  |  |
| 28 | 护目镜 | 50个 | 侧面完全遮挡 |  |  |  |  |
| 29 | 量杯 | 3个 | 塑料、1000mL |  |  |  |  |
| 30 | 量杯 | 3个 | 塑料、2000mL |  |  |  |  |
| 31 | 量杯 | 3个 | 塑料、5000mL |  |  |  |  |
| 32 | 手套 | 10双 | 耐酸、耐碱 |  |  |  |  |
| 33 | 量筒 | 50个 | 材质：玻璃；容量：25mL |  |  |  |  |
| 34 | 容量瓶 | 50个 | 材质：玻璃；容量：100mL |  |  |  |  |
| 35 | 滴定管 | 30支 | 酸式，25mL |  |  |  |  |
| 36 | 滴定管 | 30支 | 酸式，50mL |  |  |  |  |
| 37 | 滴定管 | 30支 | 碱式，25mL |  |  |  |  |
| 38 | 滴定管 | 30支 | 碱式，50mL |  |  |  |  |
| 39 | 试管 | 100支 | 材质：玻璃；尺寸：φ12mm×70mm |  |  |  |  |
| 40 | 试管 | 100支 | 材质：玻璃；尺寸：φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 41 | 试管 | 100支 | 材质：玻璃；尺寸：φ18mm×180mm |  |  |  |  |
| 42 | 试管 | 100支 | 材质：玻璃；尺寸：φ20mm×200mm |  |  |  |  |
| 43 | 试管 | 100支 | 材质：玻璃；尺寸：φ32mm×200mm |  |  |  |  |
| 44 | 试管 | 100支 | 材质：玻璃；尺寸：φ40mm×200mm |  |  |  |  |
| 45 | 烧杯 | 200个 | 材质：玻璃；容量：100mL |  |  |  |  |
| 46 | 烧杯 | 100个 | 材质：玻璃；容量：250mL |  |  |  |  |
| 47 | 烧杯 | 10个 | 材质：玻璃；容量：500mL |  |  |  |  |
| 48 | 烧杯 | 4个 | 材质：玻璃；容量：1000mL |  |  |  |  |
| 49 | 细口瓶 | 200个 | 高白料玻璃、125mL |  |  |  |  |
| 50 | 广口瓶 | 200个 | 高白料玻璃、125mL |  |  |  |  |
| 51 | 真空管 | 20米 | 材料：优质白胶管，橡胶管 规格8*14mm |  |  |  |  |
| 52 | 布氏漏斗 | 6 | 100mm |  |  |  |  |
| 53 | 抽滤瓶 | 6 | 1000mL |  |  |  |  |
| 54 | 活塞二通 | 30 | 玻璃 |  |  |  |  |
| 55 | T型三通 | 40 | 玻璃、活塞式 |  |  |  |  |
| 56 | 硅胶管 | 150m | 白色、7*11mm |  |  |  |  |
| 57 | 滴定管刷 | 50个 | 可刷50mL滴定管 |  |  |  |  |
| 三、生物实验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 生物显微镜 | 45 | ≥1000倍，双筒 |  |  |  |  |
| 02 | 数码显微镜 | 1台 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件 |  |  |  |  |
| 03 | 放大镜 | 50个 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 |  |  |  |  |
| 04 | 血球计数板 | 40 | 普通 |  |  |  |  |
| 四、实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲通风化学实验室教师演示台 | 1 | 2600*700*850 台面板材：一体化台面，台面为≥12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 投标人投标时需提供： 1.提供台面板材国家级质量检测机构出具的甲醛含量标准达到GB-18580-2001 E1级检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供台面板材国家级质量检测机构出具的耐有机溶液检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲通风化学实验室学生实验桌(四人) | 12 | 2400*600*780 台面板材：一体化台面，台面为≥12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 采用厚度为12.7mm知名品牌公司出品实芯理化板，台面板的各项功能必须达到如下要求： 投标人投标时需提供： 1.提供台面板材国家级质量检测机构出具的甲醛含量标准达到GB-18580-2001 E1级检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供台面板材国家级质量检测机构出具的耐有机溶液检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲物理电学实验室教师演示台 | 1 | 2600*700*850 台面板材：一体化台面，采用厚度为≥12.7mm的实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用≥16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 投标人投标时需提供： 1.提供台面板材国家级质量检测机构出具的甲醛含量标准达到GB-18580-2001 E1级检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供台面板材国家级质量检测机构出具的耐有机溶液检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲物理电学实验室学生实验桌（二人） | 24 | 1200*600*780 台面板材：一体化台面，采用厚度为≥12.7mm的实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 投标人投标时需提供： 1.提供台面板材国家级质量检测机构出具的甲醛含量标准达到GB-18580-2001 E1级检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供台面板材国家级质量检测机构出具的耐有机溶液检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲生物综合实验室教师演示台 | 1 | 2600*700*850 台面板材：一体化台面，采用厚度为≥12.7mm实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 投标人投标时需提供： 1.提供台面板材国家级质量检测机构出具的甲醛含量标准达到GB-18580-2001 E1级检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供台面板材国家级质量检测机构出具的耐有机溶液检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 06 | ▲生物综合实验室学生实验桌（四人） | 12 | 2400*600*780 台面板材：一体化台面，台面为≥12.7mm实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 投标人投标时需提供： 1.提供台面板材国家级质量检测机构出具的甲醛含量标准达到GB-18580-2001 E1级检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供台面板材国家级质量检测机构出具的耐有机溶液检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 07 | 通风化学实验室吸风罩升降系统 | 24 | 采用ABS塑料注塑成型的隐藏式吸风罩，设在台面上，可任意升降旋转，可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐，美观大方。 |  |  |  |  |
| 08 | 水槽 | 27 | 440*320*200配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。 |  |  |  |  |
| 09 | 三联水嘴 | 27 | 铜质喷塑一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有角阀和给水软管。 |  |  |  |  |
| 10 | 生化实验室给排水 | 2 | 国标给水管采用优质PPR管，主管直径25mm、支管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径75mm、支管直径50mm。 |  |  |  |  |
| 11 | ▲化学演示台教师电源控制台 | 1 | 500*300特点：按教育部最新标准制作，有过载过流保护，安全方便规范 1.漏电保护开关、工作指示灯； 2.控制面板带有风机及学生AC220V交流输出插座的继电器控制开关，可控制风机及学生AC220V交流输出插座电源的通断； 3.学生供电控制电源：由教师分组控制学生实验台交流220V； 4.此主控台采用玻璃面板触控智能主控台系统,所述主控制版包括供电电路、主控单片机、输出电压电路和接口电路，所述接口电路包括485通讯接口、数码显示接口和电容触控接口，单片机采用STC15F2K16S2的单片机。采用PCB走线作为触摸感应按键，采用弧形滑条调节电压，代替电位器调节，无机械触点，无使用寿命期限；集成度高，模块化设计，成本低廉，提高生产效率，减少产品故障率。只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动。 投标人投标时需提供： 1.提供省级及以上产品质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章，原件现场备查； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 3.提供电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 12 | ▲通风化学实验室学生分电源 | 24 | 1.AC220V交流电源输出插座； 2.带有防尘保护盖； 投标人投标时需提供： 1.提供电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 13 | ▲生物综合实验室教师电源 | 1 | 国标1.电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，220V交流电输出多用插座。 2.学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。 此主控台采用玻璃面板触控智能主控台系统,所述主控制版包括供电电路、主控半片机、输出电压电路和接口电路，所述接口电路包括485通讯接口、数码显示接口和电容触控接口，单片机采用STC15F2K16S2的单片机。采用PCB走线作为触摸感应按键，采用弧形滑条调节电压，代替电位器调节，无机械触点，无使用寿命期限；集成度高，模块化设计。采用玻璃面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动。 投标人投标时需提供： 1.提供电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 14 | 生物综合实验室交流插座 | 24 | 220V（2+3）标准防水五孔插座 |  |  |  |  |
| 15 | 生物综合实验室日光灯系统 | 24 | 设置生物观察台灯。台灯设控制开关，灯管采用节能灯。 |  |  |  |  |
| 16 | 生物综合实验室电气布线 | 1 | 国标预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； |  |  |  |  |
| 17 | 通风化学实验室电气布线 | 1 | 国标预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 同上 |  |  |  |
| 18 | 通风化学实验室风机 | 1 | FS4-72-6A离心风机 防腐塑料轴流风机，风量6840-12700M3/H，风压116-80MM水柱，换气每小时26次以上，电机功率5.5KW。 |  |  |  |  |
| 19 | 通风化学实验室风机电源控制线路 | 1 | 380V三相四线电源线 |  |  |  |  |
| 20 | 通风化学实验室风机变频调速控制器 | 1 | 0-50Z调节高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机风速风量大小 |  |  |  |  |
| 21 | 通风化学实验室减振器 | 4 | 标准强力弹性橡胶减振 |  |  |  |  |
| 22 | 通风化学实验室隔声罩 | 1 | 6A型 分内外两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，降低风机噪声。 |  |  |  |  |
| 23 | 通风化学实验室消音器 | 30 | φ110 分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声. |  |  |  |  |
| 24 | 通风化学实验室大消声器 | 1 | φ400 分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 |  |  |  |  |
| 25 | 通风管道及外风道材料及安装 | 1 | 选用优质耐酸防腐蚀、防污染、抗高压，管道直径￠160mm、￠110mm、￠400mm，壁厚》5mm,材质：PVC管，化学工程专用管道。管壁光滑，焊接严密无漏点。 |  |  |  |  |
| 26 | ▲物理电学实验室教师电源 | 1 | 500*300特点：按教育部最新标准制作，有过载过流保护，安全方便规范 1.漏电保护开关、工作指示灯； 2.控制面板带有学生AC220V交流输出插座的继电器控制开关，可控制学生AC220V交流输出插座电源的通断； 3.低压交流电源：2V-18V可调（每2V一档），额定电流≥8A，18V-30V可调（每4V一档），额定电流≥4A（短路、过载自动保护、手动复位）； 4.直流稳压电源：1.5V-18V连续可调，额定电流≥ 6A，18V-30V连续可调，额定电流≥3A（短路、过载自动保护，自动复位）； 5.直流大电流输出：9V/40A,时限8秒自动关断； 6.学生供电控制电源：由教师分组控制学生实验台交流220V； 8.学生供电控制电源：采用智能蓝牙无线电源遥控系统：教师只需按手中的遥控开关（无需对准设备），即可控制整个实验室每组设备的电源，可逐组控制也可全开全关，方便了实验室管理；实验台无需每组拉电源线至主控台上，减少因太多布线造成的线路故障。 此主控台采用玻璃面板触控智能主控台系统,所述主控制版包括供电电路、主控半片机、输出电压电路和接口电路，所述接口电路包括485通讯接口、数码显示接口和电容触控接口，单片机采用STC15F2K16S2的单片机。采用PCB走线作为触摸感应按键，采用弧形滑条调节电压，代替电位器调节，无机械触点，无使用寿命期限；集成度高，模块化设计，成本低廉，提高生产效率，减少产品故障率。采用玻璃面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动， 投标人投标时需提供： 1. 提供省级及以上产品质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章，原件现场备查； 2.提供电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 27 | ▲物理电学实验室学生分电源 | 24 | 1164*148 1.3+3/AC220V交流电源输出插座，带有控制开关及保险装置； 2.电源斜面安装于实验台上； 3.低压交流电源输出：2V-30V，额定电流2V-18V（每2V一档）3A，18V-30V（每4V一档）3A，18V-30V（每4V一档）2A，有短路过载保护，手动复位； 4.直流稳压输出1.5V-30V连续可调，额定电流1.5V-16V/2A,16V-30V/1A,有短路过载保护，手动复位； 5.配有直流电流/电压表及交流电压表，电压、电流均由电表读出，接线柱输出； 投标人投标时需提供： 提供电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 28 | 物理电学实验室电气布线 | 1 | 国标预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； |  |  |  |  |
| 29 | 物理准备室仪器柜 | 2 | 1200*500*2000 1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  |  |  |  |
| 30 | 仪器柜 | 24 | 1000*500*2000 （1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  |  |  |  |
| 31 | 通风化学实验室通风药品柜 | 6 | 1000*500*2000 （1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）隔板：上柜为两层三级阶梯式固定隔板，下柜为1层固定隔板（同仪器柜）。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  |  |  |  |
| 32 | 生物准备室药品柜 | 6 | 1000*500*2000 （1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）隔板：上柜为两层三级阶梯式固定隔板，下柜为1层固定隔板（同仪器柜）。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  |  |  |  |
| 33 | 理化生准备室给排水系统 | 3 | 国标给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。 |  |  |  |  |
| 34 | 准备室准备台 | 3 | 2400*1000*800 台面板材：一体化台面，台面为≥12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；背板侧板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺板双贴面密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 35 | 准备室办公台 | 3 | 1200*600*780 材质：台面采用25mm厚单贴面三聚氰胺板外贴防火板，台前做半圆,其余采用18mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：左边为三个抽屉，右边为二个抽屉，带锁。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 36 | 教师转椅 | 6 | 500*500*800*靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质西皮.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 *骨架钢管电镀，气动升降 |  |  |  |  |
| 37 | 准备室仪器小车 | 3 | 600*400*750不锈钢制作，分二层，底部装滑轮。 |  |  |  |  |
| 38 | 通风化学实验室台式洗眼器 | 1 | 铜质喷塑台式手按高压喷水 |  |  |  |  |
| 39 | 准备室洗涤台 | 3 | 650*650*800 台面板材：一体化台面，采用≥12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电，可双面翻转使用。台身铝合金框架结构，镶嵌16mm厚三聚氰胺板，外露截面封边。脚垫为ABS塑料脚垫。配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。洗涤台靠墙设置，便利给排水安装。 |  |  |  |  |
| 40 | 准备室交流插座 | 6 | 220V（2+3）标准防水五孔插座 |  |  |  |  |

包号：03包

产品名称: 美术、音乐、体测、心理教室教学设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：专用教学

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 一、美术教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 教学绿板 | 1台 | 1、规格：1.2×4m； 2、板面：金属烤漆板，墨绿色，表面有保护膜，厚度0.4mm； 3、衬板：单层结构，采用厚度8mm防潮性能好的泡沫材料。 4、背面板：0.2mm厚的优质镀锌板； 5、边框：电泳香槟色铝合金材料，厚度1.0mm，黑板四角连接处用抗疲劳ABS工程塑料件，外框正面宽度25mm、侧面宽度100mm，整体外框为腔体结构以保证整体强度。 |  |  |  |  |
| 02 | 教师演示台 | 1张 | 1、规格：上体尺寸：1100*650*340mm；下体尺寸：900*650*610mm；底座900*650*200mm； 2、讲台结构：采用全钢制分体设计，可拆装；采用1.2mm厚优质的冷扎钢板经数控设备精加工成型，前端、左右侧面开设散热格。钢材表面经过酸洗后静电喷塑，坚固耐用，美观大方。讲台上部的四个角为圆弧角，无尖锐，可以有效防止碰伤学生；显示器窗口：打开左上门后，显示器直接镶嵌在上盖门上并且呈35度的角度，让任何高度的老师都能看清楚显示器的内容；显示器盖门的右侧设有一智能开关，能实现“开门即用，关门即走”功能；讲台闭合后为一个水平平面,上课时只需打开左侧显示器盖门即可进行教学，右边为老师放置教具的位置，讲台下部左侧有计算机开机位置，右边设置有隔板，可放置所需的设备。门板及柜内隔板的钢板断面采用防刮伤设计；显示器下方装置防水槽，防止台面上水渍影响设备的正常使用。 |  |  |  |  |
| 03 | 写生桌 | 50张 | 1.桌面620mmx420mmx（640-760），材质为E1级优质环保型板注塑封边，厚≥18mm，表面贴0.7mm防火板，桌面可调任意角度。2.桌斗450mmx300mmx150mm，要求为钢制书斗，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板一次拉伸成型。3.金属桌架主要为椭圆钢管，要求均为中小学各四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥47mmx22mm，管壁厚≥1.5mm；脚蹬管20mmx40mmx1.2mm椭圆钢管，管壁厚≥1.5mm。 |  |  |  |  |
| 04 | 写生椅 | 40把 | 材质为厚≥12mm多层板贴防火板；靠背规格为360mmx180mm，材质为厚≥12mm多层板贴防火板，金属椅架主要为椭圆钢管，要求均为中小学四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥47mmx22mm，管壁厚≥1.5mm；脚蹬管20mmx40mmx1.2mm椭圆钢管，管壁厚≥1.5mm。 |  |  |  |  |
| 05 | 写生板 | 60个 | 规格：600mm*450mm 。 |  |  |  |  |
| 06 | 写生架 | 50个 | 材质：优质松木，1400mm高，表面光滑无毛刺、整体无疤痕、无弯曲。 |  |  |  |  |
| 07 | 遮光窗帘 | 5块 | 规格：220cmx180cm，特点：金丝平绒面、高强遮光底衬，双层锁边；颜色：红色、黑色。 |  |  |  |  |
| 08 | 美术教学用品存放柜 | 2个 | 900mmx400mmx1850mm（±50mm）对开门，上玻下铁。材料：优质钢板；表面喷塑特性：板材厚度>0.8mm配备防盗锁。 |  |  |  |  |
| 09 | 美术学具盒 | 50套 | 水彩颜色，调色盘，小胶棒，美工刀.水粉颜色，水粉笔，水彩笔，油画颜色，油画笔，毛笔，中国画颜料。 |  |  |  |  |
| 10 | 衬布 | 30块 | 规格：≥90cmx120cm，金丝绒面料10块、布面料10块、纱面料10块，各种颜色。 |  |  |  |  |
| 11 | 静物台 | 3台 | 台面面积：65cmx65cm（±5cm），材质：全木质，特点：双面三合板，四周边框，边框45º割角，拼接高度：800mm-1300mm可调节。 |  |  |  |  |
| 12 | 静物灯 | 3盏 | 高度1500mm-2600mm，照射角度：0º-120º可调，材质：灯罩金属漆、灯杆钢管镀铬，特点：三节升降，三角底座。 |  |  |  |  |
| 13 | 静物 | 1套 | 1.蜡果：包含苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子、花生、玉米、青椒、桃子等至少30个； 2.器皿 花瓶2件：高度≥280mm；砂锅：直径≥180mm 玻璃杯2件：直径≥80mm、高度≥200mm； 瓷盘2件：直径≥200mm；瓷碗：直径≥200mm； 编织篮2件：直径≥200mm、高度≥200mm； 陶罐2件：直径≥170mm、高度≥150mm； 铝壶2件：直径≥180mm； 3. 玩具 毛绒玩具1件：高度≥250mm；塑料玩具1件：高度≥260mm；布质玩具1件：高度≥280mm；木质玩具1件：高度≥300mm； 4.几何形体：正方体、圆锥体、圆柱、三棱锥、长方体、球、十二面体、六面体、 圆锥体+圆柱、长方体十字架。 要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，线条清晰，无裂纹。 |  |  |  |  |
| 14 | 石膏像 | 3套 | 大卫、海盗、伏尔泰、罗马青年、阿戈里巴、罗马王、卡拉卡拉、荷马、美第奇、马赛、高尔基、阿波罗。 |  |  |  |  |
| 15 | 绘图仪器 | 5套 | 五件套：圆规、鸭嘴笔、针、支架、笔头。 |  |  |  |  |
| 16 | 丁字尺 | 5把 | 材料：有机塑料，明细：无色、透明，刻度：（900mm，600mm），厚度5mm。 |  |  |  |  |
| 17 | 直尺 | 5把 | 1000mm。 |  |  |  |  |
| 18 | 曲线板 | 5个 | 材料：有机塑料，颜色：绿色、透明，刻度：250mm。 |  |  |  |  |
| 19 | 三角板 | 5个 | 材料：有机塑料，颜色：无色、透明，刻度：250mm。 |  |  |  |  |
| 20 | 大圆规 | 1个 | 材质：高级实木。 |  |  |  |  |
| 21 | 大三角板 | 1个 | 材质：木质；90º直角三角形1件，60º等腰三角形1件。 |  |  |  |  |
| 22 | 版画工具 | 25套 | 中空吹塑定位包装箱。胶辊1把，木刻刀6把，木蘑托1把，笔刀1把，笔刀片1件，油石1件等必要工具。 |  |  |  |  |
| 23 | 美术教学用具箱 | 1组 | 每组1套共用工具（美术学具盒1套，剪刀1把，橡皮1块，各种铅笔40支，调色盘1个，直尺1把，圆规1个，三角板1个，针管笔10只，量角器1把。 |  |  |  |  |
| 24 | 制作工具 | 1套 | 中空吹塑定位包装箱。1.油画刀5把；2.什锦锉5把；3.美工刀5把；4.垫板1块；5.钩刀1把；；7.木刻刀5把；8.打孔器1件；9.剪刀2把；10.多用锯1把；11.尖嘴钳1把；12.板刷1把；13.锥子1件；14.多功能小锤1把；15.锯条5根；16.凿子1件；17.篆刻刀1把。 |  |  |  |  |
| 25 | 民间美术样本 | 1套 | 1、规格及产品明细：木版年画：柳青年画一件； 剪纸：套色（不少于五种颜色）、阴刻、阳刻特点作品各1件，实木框装裱； 皮影人物两件，男女人物像各一个；扎染一件；染各1件； 绣片2件；方形或圆形绣片一件、鞋形绣片一件； 风筝：胖沙燕1件，锦盒包装； 瘦沙燕1件锦盒包装； 软翅蝴蝶一件；布质作品一件：布老虎1件； 泥老虎一个；挂饰香包两件； 中国结两件； 工艺品竹提篮一个； 陕西凤翔挂虎一件； 京剧脸谱一套：包含生、旦 、净、末、丑五种；民间玩具：风车一件,木质，双轮、双鼓； 空竹一件，12响双头木质；泥塑作品一组，5件； 2、要求：能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件；作品生动形象，富有民族特色，内附作品说明及简介。 |  |  |  |  |
| 26 | 油画箱 | 1套 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学用。二、技术要求：1．材质：优质实木。2．支架高度不小于700mm，箱体不小于470mm×330mm×80mm。3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。三、标志、说明书、包装、运输、贮存。 |  |  |  |  |
| 27 | 地板 | 50平米 | 不低于12mm强化复合地板，环保，防滑，耐磨。 |  |  |  |  |
| 28 | 门 | 1樘 | 钢质复合防盗门，防火，保温，优质冷轧钢板，180度铰链，不锈钢门槛，黑金双活拉手。 |  |  |  |  |
| 二、音乐教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 主控台 | 1张 | 专业厂家生产。1800mm*700mm*850mm 台面：采用25mm单贴面三聚氰胺板，外贴防火板，经久耐用，造型美观。桌身：采用16±0.5mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、美观实用。内设电脑、DVD等多媒体设备的位置。脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。与地面固定牢固。 |  |  |  |  |
| 02 | 主控箱 | 1个 | 采用先进的DSP处理技术，开放的TCP/IP架构，多媒体设备控制。采用97C2051单片机控制，控制核心为97C52单片机。最多可连接68终端。采用RTP技术，eBrorad电子白板功能，实现音乐教室整体声音同步，五寸液晶屏显示。功率<500w,频率响应：100hz-1200hz，信噪比≥50db，失真度≤2%，通道串音≥60db。 |  |  |  |  |
| 03 | 电源箱 | 1台 | AS02A系统供电，为真空断路器及其它高压开关提供操作电源。电源箱均采用输入交流220V或380V经可控硅调压整流，输出直流，具有输出直流电压多档可调电流大的特点或交流电压，进行单分、单合操作的功能。 |  |  |  |  |
| 04 | 音乐椅 | 50张 | 专业厂家生产。椅面：360mm×380 mm,高420 mm 塑钢椅，金属椅架、镀铬处理，ABS塑料座靠板，带写字板。 |  |  |  |  |
| 05 | 调音台 | 1台 | 专业厂家生产。调音台的输出电平标准是线路电平即0dB。0dB相当于在600Ω的负载上取得1mW功率所需的电压(0.775V)并以此为基准取对数，有时也以0dBv来表示，dBv的电压基准值为1V，以1kΩ作为负载。调音台的输入有两种，一为线路输入(LineIn),其电平标准为0dB；一为话筒输入(MicIn)，其电平为-70～-50dB,该数值对应了话筒的实际灵敏度。 |  |  |  |  |
| 06 | 主音箱（落地式） | 1双 | 专业厂家生产。单元组成 3"x2+10" ；额定阻抗 8 Ohms；额定功率W 150Watts；长期最大功率 300Watts；频响范围 48Hz-20000Hz；灵敏度 91dB±2dB；分频点 3000HZ。 |  |  |  |  |
| 07 | 架子鼓 | 1套 | （1）低音鼓：22x18’’ （2）Tom-Tom鼓：12x9’ 13x10’（3）地TOM鼓：16x16’ （4）军鼓：14" x5.5 （5）踩镲架：IPC （6）直杆吊镲架：IPC （7）斜杆吊镲架：IPC （8）军鼓架：IPC（9）踩锤：IPC （10）鼓登：IPC标准专业演奏鼓均配Remo鼓皮（套装）。 |  |  |  |  |
| 08 | 成套打击乐器 | 1套 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃三角铁。 |  |  |  |  |
| 09 | 乐器柜 | 1个 | ≥1200 mm *500 mm *2400mm，内部格局根据乐器的存放要求设计。 |  |  |  |  |
| 10 | 谱架 | 5个 | 每个谱架上方设计照明灯。 |  |  |  |  |
| 11 | 地板 | 50平米 | 不低于12mm强化复合地板，环保，防滑，耐磨。 |  |  |  |  |
| 12 | 门 | 1樘 | 钢质复合防盗门，防火，保温，优质冷轧钢板，180度铰链，不锈钢门槛，黑金双活拉手。 |  |  |  |  |
| 三、体测、心理教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 超声波身高体重秤 | 1台 | 功能：测试身体高度，体重。采用微电脑控制，可自动测量身高、体重、语音报出，数码显示，可与电脑连接，以备存档。超声波测高，精度传感器侧重，迅速准确。高度值精确到0.5CM，重量分度值精确到0.1KG。即使是极限测量也可最大程度保持最佳精准度。进口超声波探头，带微电脑控制，超大数码液晶显示屏，带灯可夜视，高精度传感器，可提醒测量，可语音播报。测量仪机身采用加厚铝合金制作，底座为不锈钢材质。重量在20KG以上，手感厚实圆润，光泽度好，结实耐用。量程：100-200cm，分度值：0.5CM；身重量程：8kg-200kg分度值：0.1KG。 |  |  |  |  |
| 02 | 电子型肺活量测试仪 | 1台 | 功能：测试人体呼吸的最大通气能力，反应肺的容积和扩展能力与体重数值搭配构成肺活量体重指数,用于评价学生肺通气能力;自动存储最佳测试数据。 特点：传感器精度高利用压差传感技术，采用了自动的肺活量流量管，能够测出人体吹气微小的余量。可防止多次吹气后气筒积水影响使用及病菌传染。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。 量程：10-9999ml，分度值: 1ml，精度: ± 2.5%。 |  |  |  |  |
| 03 | 座位体前屈测试仪 | 1台 | 功能：测试坐位状态下躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度特点：坚固耐用，数据读取方便，准确。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。量程：-20-35cm。分度值: 0.1cm。精度: ±0.2cm。 |  |  |  |  |
| 04 | 仰卧起坐测试仪 | 1台 | 功能：测试腹肌耐力。特点：采用关联互动的红外线光电感应装置设计，准确测定每次动作的完整性与记录次数，可6人同时测试，测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。量程：1分钟0-99次。分度值: 1次。精度: ±1次。 |  |  |  |  |
| 05 | 握力测试仪 | 1个 | 功能：测试人体前臂，手部及上肢肌肉力量的发展水平。特点：传感器精度高，带有温度补偿和湿度补偿功能。精度高，抗干扰；防水功能。显示自定归零。手柄可根据手的大小进行调节。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。量程：5.0-99.9kgf。分度值: 0.1kgf。精度: ±0.3kgf。 |  |  |  |  |
| 06 | 立定跳远测试仪 | 1台 | 功能：测试人体肌肉的爆发力及身体协调能力。特点：采用光电传感器技术设计；测试精度高，避免人工测试的误差，测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。量程：90-300cm。 分度值: 1cm。精度: ± 1cm。 |  |  |  |  |
| 07 | 台阶试验测试仪 | 1台 | 功能：通过定量负荷台阶实验，测试运动后的脉搏，计算台阶指数，评定心肺功能。特点：以高敏感度光电传感器测试运动后恢复期内每分钟的心率，能自动显示监测进行状态和结果，并自动归零，3人同时测试，可选择指脉或耳脉测试以数字形式自动显示被试者的脉博数,可根据受试者的情况随时按对应功能键终止运动,分别测定三次休息后30秒内脉博数,并随机显示,根据公式自动计算评定指数,并将相关数据存储以供反复核查。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。台阶高度：男40cm,女35cm 误差±0.5cm。单人用台阶长度≥50cm 误差±1cm。1.0min脉搏跳动显示：0-300次 分度值: 1次 误差±2次。节拍器频率：120次/min 分度值：1次，误差±1次 持续3分钟。 |  |  |  |  |
| 08 | 50—1000米跑测试仪 | 1台 | 功能：单机具有储存8000个以上数据，并有查询、防删除和学号递加功能。数据无线网络传输，带同步语音提示功能，宽屏，中文液晶显示，利用红外测量方法，测试准确、方便。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。 特点：测定从起步到达终点所用时间，判定被测者速度、耐力、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。 量程：0—999.9秒，分度值0.1秒，精度：±1.5%。 |  |  |  |  |
| 09 | 心理测验系统软件 | 1套 | 产品主要功能：1、广泛的适用范围所有的量表均采用全国常模或标准的心理测量评分方法。 - 人性化的操作方式人机对话，简单便捷，不会跳题。提供心理普查、预警、个体测试汇总、团体报告统计功能，使用者一目了然的知道测试人测试状况 - 多样的报告输出，生成自动报告，直接显示。 - 独到的诊断功能。 5、完善的数据管理。 6、完善的档案管理。 7、安全稳定性强，系统采用国际最流行的PHP+MYSQL编写，确保数据的安全性和稳定性。 8、量表可根据使用实际需求进行自由删加。 9、强大的心理普查功能系统。 10、强大的数据统计分析功能。 产品设计要点： 1.包括信息管理、测评管理、群体分析（多人同时在线测验）、网络咨询沟通（必须保证个人隐私安全）、数据管理、心理档案管理、心理预警、心理教育文库建设、服务培训、网站建设等功能（模块）。 2.软件测评系统和档案管理系统合为一个系统、安装更方便，数据不需要导进导出。软件管理员可以大批量导入被试者名单。软件包括信息管理、测评管理、群体分析（多人同时在线测验、同时有个人报表和班级分析报表）、网络咨询沟通（必须保证个人隐私安全）、数据管理（班级数据统计平均分和标准差）、心理量表具有常模、软件自带数据库、心理档案管理、心理预警、心理教育文库建设、网站建设等功能（模块）。本系统是基于B/S网络架构开发的软件，量表管理智能化，可自行安装量表。软件管理员可以限制被试者查看个人报表。报表可以导出为PDF格式。 3.心理测评软件必须具有全国常模， 4.测评量表内容： 必须满足包含70个国内外权威量表，涵盖智力、人格、学习、心理控制源、人际关系、临床、职业、家庭及能力倾向等九大类别。 售后服务： 1.心理软件系统提供5年免费软件升级、5年免费售后服务。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供省级以上心理学会开具的鉴定报告复印件并加盖制造厂商公章； 4.提供所投软件产品3份以上销售合同复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 10 | 智能催眠型音乐放松系统 | 1张 | 产品设计要点： 在轻松、安静的氛围中，通过音乐来调节人体的紧张状态，帮助老师和学生放松心情、缓解疲劳，同时，音乐中的α波能通过共振方式脑波调节到α波状态，对消除学生和老师常见的悲观、压抑、不安、恐惧等不良情绪有很好的辅助作用。 - 智能身心反馈音乐放松系统 1、基于生物反馈、生理学、心理学等原理，结合世界顶级智能医疗传感芯片和核心算法、融合众多心理专家的多年心得，集按摩、心理测评、减压放松训练、即时跟踪反馈、远程医疗保健等多种功能模式，有助于使用者舒缓压力、放松心情，从而达到提高学习和工作效率、提升心理素质、改善身心健康的目的，同时可以利用现代网络通讯技术与医学科技相结合，将心电数据发送到远程医疗健康中心，由专业医师进行分析，记录和反馈，为用户身心健康管理提供科学依据。 2、健康知识模块，系统会介绍与身心反馈音乐放松系统有关的七个健康知识要点，具体内容可以选择右边目录下的七个标题阅读，在阅读时有语音自动报读功能。 情绪测评模块，显示有六项功能：心率测评、压力测评、减压训练、心情测评、身心训练、心电图监测。压力测评结果以熊猫动作表达，对应压力指数（很轻松、较轻松、正常、较大、很大）五个等级。 3、心情测评结果以动画形式表达，对应心情指数（很差、较差、正常、很好、非常好）五个等级。 4、身心反馈音乐放松系统生理传感器规格参数 测通道数：采集1个（心电信号） 量电极：3个一体化金属电极，或由3个心电电极片经导联线接到导联线接口上。 测量部位：左手与右手大拇指双手导联。 心率测量精度：±5bpm（心率≤50bpm），≤10%（心率＞50bpm） 入阻抗：≥5MΩ输入回路电流：≤0.1μA 信息采集器有电子时钟叫醒功能，MINI-USB数据接口。 - 放松椅： 1、人体工程学设计的外形，浅色专用真皮外套。可根据不同姿势，进行坐和躺卧。整体给人保护感，让使用者感觉躺在一个四面有保护的空间中。缓解来访者不安、恐惧情绪。具有音乐放松、按摩催眠、热灸理疗、电动伸缩功能。内置环绕高保真音响系统，提高神经放松程度。专业音乐，自由调换。 2、靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5% at 0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at 0.1W/0.05m ，音乐保真性强，提高神经放松程度。 系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 - 系统附带专业音乐50套，专业配套心理图片50余套，减压音乐、放松音乐、催眠音乐可根据需求进行自由选择，还可以根据需求自由添加音乐添加图片、心理电影等。心理放松沙发拒绝使用耳机，提高放松人的舒适度，也有效的保护青少听力，并能让音乐放松达到最完美效果。 |  |  |  |  |
| 11 | 心理沙盘（专业型） | 1组 | 1.沙箱尺寸（2个）：长度：72cm、宽度：57cm、高度：7cm.材 质：内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；特点：底部带金属桌脚，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,坚固\安全\美观。 2.沙具架尺寸（3个）：165*90*25cm特点:美观实用，表面光滑，结构稳定。 3.沙具构成八大类：人物类、动物类、植物类、建筑物类、交通运输工具类、家具与生活用品类、食品果实类、石头贝壳类等,数量：1600件。 4.细沙（60斤）：天然海沙、颗粒光滑、大小均匀、清洗消毒、安全环保。 5.专业的指导手册一套。 6.沙盘管理软件一套。 |  |  |  |  |
| 12 | 宣泄器材（加强型） | 1套 | 1、主宣泄人（1个）主体重28KG，底座重6KG(加水加沙重130KG以上)。产品尺寸：高度：160CM—175CM，高度3档可调，内层高回弹材料填充。 2.宣泄球（2个） 产品材质：落地式. 产品特点：明显提升宣泄的效果。 3.手套（4套）:国标 4.宣泄沙袋，立式，高度165cm（±10cm），底部可以注水或者沙子，移动方便。 |  |  |  |  |
| 13 | 团体活动工具箱 | 1套 | 团体心理辅导活动器材箱含有: 环境适应、人际交往、自我意识、创新实践、意志责任、心灵成长等50多个活动内容以及与活动内容相匹配的器材。通俗易懂的指出团体活动的目的、时间、场地、音乐以及使用的道具，具有很强的操作性。铝合金材质的器材箱坚固美观、方便移动，团体活动工具箱包括团体活动8大类50多种主题活动。 环境适应：有缘相识、寻人行动、个性名片、“松鼠”搬家、多元排队、 体验放松、“蜈蚣”翻身。 沟通交往：“变形虫”、我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪、风雨同行、找“领袖”、人体“拷贝”。 竞争合作：“啄木鸟”行动、广告设计、解开“手链”、造房子、穿越“沼泽地”。 自我意识：画“自画像”、百花园、音乐与意象、我要……、留舍最爱、 背后留言、目标搜索。 创新实践：卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方。 意志责任：举手仪式、突出重围、护蛋行动、手指的力量、祝福花篮、 接受现实、承担责任、信任后仰。 学习管理：于无声处、时装秀、用途无限、资源共享、寻找变化、一分钟价值、集思广益。 心灵成长：走出“舒服圈”、收获“糠弹”、看我“走过来”、规则的意义、寻宝记、心灵电报、感恩父母、命运之牌。 |  |  |  |  |
| 14 | 心理挂图 | 15幅 | 心理学史类、心理放松类、心理现象类、哲言励志类。40*60cm规格，背胶写真贴膜。 |  |  |  |  |
| 15 | 地板 | 50平米 | 不低于12mm强化复合地板，环保，防滑，耐磨。 |  |  |  |  |
| 16 | 门 | 1樘 | 钢质复合防盗门，防火，保温，优质冷轧钢板，180度铰链，不锈钢门槛，黑金双活拉手。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 体测、心理教学设备售后服务： 1、质保期二年（软件产品5年免费升级）。保修期内发生的相关一切费用由供方承担，并且在保修范围损坏而更换的部件保修期顺延。 2、对所提供的货品在使用地进行第一时间的维修，对不具备现场维修的产品采取替换式服务，以最大程度的保证用户利益。对于不对硬件进行改制的系统更新，完全免费在第一时间提供给用户，以保证用户对系统使用的长远利益。 3、响应时间：设备及系统在使用过程中出现问题，投标方收到用户的函、电话后，应及时派人赴现场处理。对招标人提出的系统维护要求，在4小时内给予响应，一个工作日赶到现场；一般性故障，保证在到达后的2个小时内解决。如因故不能尽快完成时应提前与用户协商并征得用户同意，否则用户有权追究中标人的违约责任。在产品免费维修期内，要免费更换或维修有缺陷的产品、部件和材料,直到达到验收指标和性能要求。对提供的产品，免费安装。设备保修期内零部件应免费更换，保修期满后终身成本维修。 4、系统管理人员和普通老师开展培训。为了使用户能够对系统进行有效的管理和维护，需安排学校的系统管理员对安装调试工作充分参与并实施现场指导，从而能使其对出现的故障进行判断和检测，达到对故障进行处理。 对于学校的管理人员和担任教学任务的老师，结合学校的实际教学情况，按照系统的操作要领，对用户进行全面的培训，主要是日常的使用方法，包括如何有效应用，真正与教学过程结合起来。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票等非现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.技术协议（如果有）

7.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日