- 一、电梯技术规格要求

（一）本次招标电梯的制造与安装均须符合我国GB-7588、GB-10058～10060、GB16899、《特种设备安全监察条例》国务院令第373号文件等有关电梯的技术标准和规范。

| 楼号 | 名称 | 载重量（Kg) | 速度（m/s) | 台数 | 层/站/门（夹层不算作一层，与-1层作为1层考虑） | 提升高度（m） | 基坑深度（m） | 井道尺寸 深*宽（m) | 井道全长（m) | 有无电梯机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#楼 | 客梯电梯 | 1000 | 1.0 | 2 | 6/6/6 | 现场实际高度 | 1.5 | 2.2*2.0 | 27 | 有 |

一、项目概述

投标供应商应完成电梯的供货、安装、运输、装卸、调试、验收等交付使用的所有工作，并承担安装所需的所有费用。本招标文件的土建参数供投标供应商参考。投标供应商提供的产品，基本参数及性能指标等应满足招标文件要求。

二、应用的标准

（一）技术规范及标准

除本招标文件另有规定的技术要求外，本次采购的全部电梯的设计、制造、安装施工、试验、验收、性能要求、技术要求、可靠性、安全设施、电气装置的安装、施工及验收等应不低于中华人民共和国下述现行的国家标准：

如果国家有更新的标准，则以新标准为准。

	《电梯制造与安装安全规范》    GB7588-2003

	《电梯用钢丝绳》    GB8903-2005

	《电梯技术条件》    GB／T10058-2009

	《电梯试验方法》    GB／Tl0059-2009

	《电梯T型导轨》   GB/T22562-2008

	《电梯曳引机》  GB／T24478

	其他相关行业标准

中标方在设备的设计制造及安装施工过程中，除需满足以上标准外，还应符合本地区相关行业规定及规范。

三、电梯技术要求：

1、乘客电梯

（1）	乘客电梯技术及功能要求

（1.1）额定载重量：见电梯《电梯的技术与规格要求》

（1.2） 额定速度：见电梯《电梯的技术与规格要求》

（1.3）停层：按《电梯的技术与规格要求》

（1.4）开门方式：中分自动门

（1.5）轿厢装潢：发纹不锈钢，

轿厢壁：采用优质发纹不锈钢；

地面：聚氯乙烯真石地板；

轿厢顶：轿顶可采用标准型，灯光采用LED节能型照明。投标方需提供轿顶图案。

操纵盘：电梯轿厢内设单边操纵盘，材质为优质发纹不锈钢面板，操纵盘按钮为轻触式微动按钮；

轿内显示：轿厢内设置与操纵盘一体的动态点阵LED楼层位置显示器，显示电梯运行方向及楼层位置；

轿厢门坎：硬质铝合金；

（1.8）门套要求：采用优质发纹不锈钢小门套。

（1.9）厅门：首层采用优质发纹不锈钢厅门。

厅门坎：硬质铝合金；

门厅按钮及显示：按钮为轻触式微动按钮，壁挂式LED点阵式楼层显示器，满载或故障；每部电梯实际采用一个呼梯盘

（2）、系统要求

（2.1）控制方式：主控系统为电脑集散控制系统，进行电脑微机模块化控制。

（2.2）操作方式：实行单独控制

（2.3）曳引驱动系统：采用永磁同步无齿轮的曳引机的交流变频变压控制系统 (VVVF）。

- （2.4）开门机系统：变压变频（VVVF）控制无连杆式齿型带门机.

2、基本功能

2.1	 每台电梯具备五方通话（轿厢、轿顶、轿底、机房、控制室）功能。机房至控制室布线由招标方负责，中标方提供线型及技术要求

2.2	 司机服务：通过轿厢操纵厢上的开关，可使电梯操作方式无司机操作。电梯内外都必须有电梯所在楼层及运行方向的显示；

2.3	 火警紧急返回及消防员运行：当来自建筑内的火灾传感器装置或其它检测装置，控制系统检测到火灾信号后立即返回消防基站，保持开门状态。

2.4	 具有取消错误召唤功能：乘客按下指令按钮被响应后，电梯启动前发现与实际要求不符，可连按2次错误指令按钮，该登记将被取消。

2.5	 具有反向错误消除功能

2.6 不能开门时就近停靠：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，厅门不能完全打开，电梯会将门自行关闭，并驶往最近的楼层，将乘客放出。

2.7	 门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启，厢门会自动关闭，再应答其他呼叫；如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭待门槛上的障碍物消除后再恢复运行。

2.8 基站返回：应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时或在并联运行状态下，基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站。

2.9	 基站关门待机：返回基站后，空闲的轿厢处于关门待机状态。

2.10 超重报警：当电梯超重时，不允许关门启动，并同时蜂鸣器发出声音报警，当超重现象消除，警报自动解除，电梯恢复正常运行。

2.11满载不停：电梯在满载情况下，不受电梯门外按钮的控制，只受电梯内按钮控制；克服因满载而不下客时的停站。

2.12报警铃：在电梯发生故障时，按下操纵盘上的报警铃，向安全中心和机房呼叫。

2.13轿厢开关门安全保护：光幕式保护系统。

2.14轿厢紧急照明：停电发生后，紧急照明灯打开；恢复供电后自动熄灭。

2.15驱动设备必须具备过热自动保护功能和终端楼层限位保护功能。

2.16轿内照明/通风装置自动关闭：电梯无方向待机一定（时间）后，轿内轿内照明/通风装置自动关闭。在接到指令后（时间）自动开启。

2.17修正运行：因电源扰动、断电或对电梯系数的通信干扰导致电梯在两层之间，电源恢复后把电梯运行到端站后重新运行。

2.18具备电源相位故障监测功能。

2.19紧急备用电池供电（紧急照明、警铃）。

2.20检修运行：在检修运行模式，通过按检修运行按钮电梯以限制速度运行。

2.21限速器安全开关：如果速度超过设定值时会使安全钳动作；

2.22安全钳安全开关：用于反馈安全钳工作状况；

2.23轿厢限速器张紧轮安全开关：用于检测限速器钢绳松驰、松开或断裂。

2.24光幕保护：当光幕被阻挡，则重新开门。如光幕动作不消除则不关门；

2.25轿内信号防捣乱功能：当外呼或内选按键在0.5秒内被连续敲击时，系统不予登记。

2.26反向内呼：保留当前轿厢方向时仍接收和登记内呼信号。

2.27测速器故障计数（安全控制）：用于测速内故障。

2.28设备必须有与消防系统连接的消防模块及线缆

2.29故障停车自动解救：当电梯出现故障，在非开门区急停后，电梯将以原运行方向爬行至最近楼层，平层后开门。

2.30关门故障自动保护：非检修状态下，关门后门锁未全部吸合，重新开门再关门。2.32程序运行WDT保护：程序运行时WDT时刻检测程序是否错误，发现错误则切断所有输出，复位系统。

2.31呼梯按钮防卡死：当按钮卡住超过30秒时系统将此按钮屏蔽掉，直到故障被排除，而不影响电梯的正常运行及对其它信号的响应。

3、技术条件

3.1	电梯在供电电压波动≤±10%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作。

3.2	电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数（投标人提供）

3.3	噪声：机房≤73db；轿厢内噪声≤55db。

3.4	平层精度：≤±5mm

2.2电梯技术参数

2.2电梯参数表：

| 内容 | 参数内容 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
| 梯号 项目 | 1 | 2 |
|  | 小机房乘客电梯 | 小机房乘客电梯 |
| 数量(台) |  |  |
| 额定载重量(kg) | 1000 | 1000 |
| 速度(m/s) | 1.6 | 1.6 |
| 层/站/门 | 6/6/6 | 6/6/6 |
| 基站（m） | ±0.00 | ±0.00 |
| 顶层高度(㎜) | 4500 | 4500 |
| 提升高度（mm） | 22.5 | 22.5 |
| 井道净尺寸(㎜) （净宽*深） | 2.2*2.0 | 2.2*2.0 |
| 开门净尺寸（mm） | 900×2100 | 900×2100 |
| 门洞净尺寸（mm） | 1000×2200 | 1000×2200 |
| 轿厢内净尺寸（mm）净宽*净深 | 1600*1400 | 1600*1400 |
| 底坑净深度（mm） | 1600 | 1600 |
| 操作方法： | 全集选 | 全集选 |
| 控制方式： | VVVF全电脑模块化电梯控制系统，32位全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统 | VVVF全电脑模块化电梯控制系统，32位全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统 |
| 开门方式： | 中分对开 | 中分对开 |
| 轿厢壁： | 全发纹 | 全发纹 |
| 轿厢门： | 全发纹不锈钢 | 全发纹不锈钢 |
| 轿厢天花： | G1025039 | G1025039 |
| 轿厢地板： | G4003008 | G4003008 |
| 轿厢通风： | 低噪音风机通风 | 低噪音风机通风 |
| 轿厢照明： | LED | LED |
| 厅门及门套： | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 厅门踏板： | 硬质铝合金 | 硬质铝合金 |
| 轿厢内操纵箱和显示： | 1、显示：运行方向显示及层站数字显示 2、操纵箱型号：G10340030发纹不锈钢面板； 3、操纵盘及按钮：发纹不锈钢 | 1、显示：运行方向显示及层站数字显示 2、操纵箱型号：G10340030发纹不锈钢面板； 3、操纵盘及按钮：发纹不锈钢 |
| 外召唤盒型号及按钮： | 1、显示：运行方向显示及层站数字显示 2、呼梯盒型号：G1033061发纹不锈钢面板； 3、按钮：圆形微动按钮。 | 1、显示：运行方向显示及层站数字显示 2、呼梯盒型号：G1033061发纹不锈钢面板； 3、按钮：圆形微动按钮。 |
| 轿厢内铭牌： | 不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示；带电梯消防开关盒。 | 不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示；带电梯消防开关盒。 |

电梯主要配备功能：

（1）有机房客梯全集选控制运行       （2）修正运行

（3）到站自动开门                   （4）门区外不能开门

（5）五方对讲系统                   （6）电机过热保护

（7）电源缺相故障检测               （8）开门时间可调整

（9）开梯自动开门                   （10）无服务时自动灭灯

（11）锁梯服务                      （12）主机及控制柜检修操作功能

（13）停电应急照明                  （14）门安全保护

（15）门连锁安全保护                （16）光幕保护

（17）轿内及轿顶检修操作            （18）电梯平层装置

（19）轿厢内无效指令自动消除        （20）轿厢照明、风扇开关控制（自动或手动）

（21）警铃报警                      （22）轿厢非平层位置时就近楼层停靠(非停电状态下运行)

（23）运行时间监察                  （24）再平层功能

（25）按钮黏滞监察                  （26）电梯节能装置

（27）具有消防服务功能              （28）每层外呼显示和轿厢内显示均为液晶显示器

（29）基站                          （30）独立服务

（31）司机操作                      （32）超载不启动(含警示灯和蜂鸣器)

（33）照明及风扇开关控制(手动与自动)（34）运行次数记录器

（35）故障历史记录                  （36）检修运行